# ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ

Нормы расценки на строительные работы сборника № 16 ГЭСН -2001 (ТЕР – 2001 Мурманская область) распространяются на работы по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок. Сборник включает:

- раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов, а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2);

- системы горячего водоснабжения;

- системы отопления при теплоносителях вода с температурой до 150°С и пар давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

- раздельные и объединенные системы бытовой и производственной (для неагрессивных стоков) канализации;

- внутренние водостоки;

- системы газоснабжения низкого давления;

- вводы водопровода и канализационные выпуски, прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца.

Этими же расценками следует пользоваться при прокладке трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температурой воды до 115°С и давлением пара не выше 0,07 МПа {0,7 кгс/см2) и трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными с поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 или емкостными вместимостью до 6 м3 каждый.

Стоимость прокладки трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с оборудованием более высоких параметров, а также трубопроводов насосных, фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации определяется по соответствующим расценкам сборника на монтаж оборудования и технологические трубопроводы.

Монтаж внутренних санитарно-технических устройств и отопительных котельных производится в соответствии с проектом. Все возникающие в процессе строительства мелкие отступления от проекта, не меняющие принципов решения и не влияющие на прочность сооружений, фиксируются подрядчиком в рабочих чертежах, один экземпляр которых по окончании работ передается заказчику. Монтаж должен выполняться индустриальными методами с предварительной укрупнительной сборкой узлов и элементов трубопроводов, воздуховодов и оборудования.

Монтаж санитарно-технических и вентиляционных устройств производится только при строительной готовности объекта или захватки. При этом под захваткой понимается:

- для промышленных зданий - часть здания (или все здание при объеме до 5000 м3), включающая обособленный комплекс санитарно-технических или вентиляционных устройств по признаку расположения (подвал, отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д.) или комплекс устройств (тепловой пункт, одна или несколько систем вентиляции, один или несколько кондиционеров и т.д.);

- для жилых и общественных зданий при высоте до пяти этажей - отдельное здание или несколько секций, а при высоте более пяти этажей - пять этажей или несколько секций.

Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в зданиях при отсутствии указаний в проекте принимаются в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

| № п/п | Трубопровод | Размеры | Размеры борозды, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ширина | глубина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | Стояк однотрубной системы | 100 × 100 | 130 | 130 |
| 2 | Два стояка двухтрубной системы | 150 × 100 | 200 | 130 |
| 3 | Подводка к приборам и сцепки | 100 × 100 | 60 | 60 |
| 4 | Главный стояк | 200 × 200 | 200 | 200 |
| 5 | Магистраль | 250 × 250 | - | - |
| 2. Водопровод и канализация |  |  |  |  |
| 6 | Один водопроводный стояк | 100 × 100 | 130 | 130 |
| 7 | Два водопроводных стояка | 150 × 100 | 200 | 130 |
| 8 | Один водопроводный стояк и один канализационный стояк диаметром: |  |  |  |
|  | 50 мм | 200 × 150 | 200 | 130 |
|  | 100, 150 мм | 250 × 200 | 250 | 200 |
| 9 | Один канализационный стояк диаметром |  |  |  |
|  | 50 мм | 150 × 150 | 200 | 130 |
|  | 100, 150 мм | 200 × 200 | 250 | 250 |
| 10 | Два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром: |  |  |  |
|  | 50 мм | 200 × 150 | 250 | 130 |
|  | 100, 150 мм | 320 × 200 | 380 | 250 |
| 11 | Три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром: |  |  |  |
|  | 50 мм | 300×150 | 350 | 130 |
|  | 100, 150 мм | 500×200 | 480 | 250 |
| 12 | Подводка водопроводная | 100×100 | 60 | 60 |
| 13 | Подводка канализационная | 200×200 | - | - |
| 14 | Магистраль водопроводная | 200×200 | - | - |
| 15 | Сборная канализационная | 250×300 | - | - |

Примечания:

1. Для отверстий в перекрытиях первый размер означает длину отверстия параллельно к стене, к которой кренится трубопровод, а второй - ширину. Для отверстий в стенах первый размер означает ширину, а второй— высоту.

2. Отверстия в фундаментах зданий и сооружений для вводов и выпусков наружных стен теплоснабжения должны быть не менее 600×400 мм, а для водопровода и канализации - не менее 400×400 мм.

3. В строительных деталях для крупнопанельных зданий отверстия и борозды для прокладки трубопроводов должны выполняться на заводах-изготовителях.

Для прохода воздуховода через строительные конструкции отверстия оставляются следующего размера:

Д + 150 мм - для воздуховодов круглого сечения (Д — диаметр воздуховода);

А + 150 мм и Б + 150 мм - для воздуховодов прямоугольного сечения (А и Б - размеры сторон воздуховодов).

В наружных стенах поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов оштукатуриваются до начала монтажа трубопроводов. Оштукатуривание борозд во внутренних стенах необязательно.

Повороты трубопроводов в системах отопления выполняются путем изгиба труб. В системах холодного и горячего водоснабжения повороты трубопроводов осуществляются путем установки угольников или изгиба труб. Для труб диаметром 100 мм и более допускается применение складчатых и сварных отводов. Минимальный радиус кривизны отводов должен быть равен полуторному условному диаметру трубы.

Соединение неоцинкованных стальных труб, деталей и узлов на низ выполняется на сварке или на резьбе. Оцинкованные стальные трубы, детали и узлы соединяются, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна. Соединение на сварке стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм (включительно) при монтаже на объекте строительства должно быть нахлесточным (с раздачей одного конца трубы или соединение труб с безрезьбовой муфтой).

Заготовки из труб для котельных, насосных и бойлерных, а также водомерные узлы, коллекторы поставляются на стройку укомплектованными арматурой, прокладками и болтами с гайками, шайбами и средствами крепления. Узлы и детали из стальных неоцинкованных труб должны быть огрунтованы. Стальные расширительные сосуды, балки и прочие резервуары, наполняемые водой, окрашиваются внутри и снаружи составом, предохраняющим металл от коррозии.

Санитарные приборы поставляются па строительные объекты укомплектованными арматурой, средствами крепления и сифонами, а санитарно-технические кабины - в готовом виде, со смонтированными и опрессованными трубопроводами и установленными санитарными приборами. Кабины комплектуются также междуэтажными вставками для соединения трубопроводов.

Разборные соединения на трубопроводах выполняются у мест установок арматуры и там, где это необходимо по условиям сборки трубопроводов и удобства обслуживания. При скрытой прокладке трубопроводов во всех местах расположения разборных соединений, арматуры, ревизий и прочисток устанавливаются люки, обеспечивающие доступ для осмотра и обслуживания.

Трубопроводы, нагревательные приборы и калориферы при теплоносителе выше 105°С должны отстоять от сгораемых конструкций здания на расстоянии не менее 100 мм, или эти конструкции должны иметь тепловую изоляцию.

Расстояние между креплениями и опорами для стальных трубопроводов на горизонтальных участках, если нет указаний в проекте, назначается в соответствии с таблицей 36.

Таблица 36

| Наибольшее расстояние между креплениями и опорами для трубопроводов | Диаметр условного прохода трубы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Неизолированных, м | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Изолированных, м | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |

В жилых и общественных зданиях стояки из стальных труб прокладываются без установки креплений при высоте этажа до 3 м, а при высоте этажа свыше 3 м - с установкой креплений на половине высоты этажа. Крепления стояков в производственных зданиях устанавливаются через 3 м.

Расстояния между креплениями канализационных чугунных раструбных труб при их горизонтальной прокладке принимается не более 2 м, а для стояков - одно крепление на этаже, но не более 3 м между креплениями, располагаемыми под раструбами.

При определении стоимости работ по расценкам сборника 16 следует иметь в виду, что ими предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов трубопроводов, включая комплектование, разметку мест прокладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробивку отверстий для креплений, перемещение баллонов в процессе сварочных работ и т.п.

Прокладка трубопроводов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перекрытиях и перегородках. Заделка отверстий после прохода трубопроводов расценками сборника не учтена.

Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб диаметром до 200 мм, чугунных канализационных и пластмассовых по стенам здании и в каналах трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов предусмотрена из готовых трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами; из стальных бесшовных и сварных труб диаметром более 200 мм, чугунных напорных труб и чугунных канализационных труб в траншеях - с применением отдельных труб и фасонных частей.

При прокладке трубопроводов из водогазопроводных труб и трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов учтены трубопроводы, поставленные с установленной арматурой. Количество, тип и диаметр арматуры принимаются по проектным данным, стоимость ее определяется дополнительно. Прокладка трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на высоте до 3 м от пола. При работе на большей высоте к расценкам применяются коэффициенты.

Объем работ по прокладке трубопроводов из различных труб следует определять:

- чугунных напорных труб - по их длине. Масса фасонных частей принимается по проектным данным;

- чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

- стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами;

Объем работ по прокладке трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов определяется по проектной длине трубопроводов, расположенных в пределах агрегата до точки подключения их к подводящим и отводящим сетям.

Не включаются в объем работ трубопроводы обвязки узлов водомерных, элеваторных, ручных насосов, конденсатоотводчиков, а также трубопроводы индивидуальных пароводонагревателей и распределительных гребенок, учтенные в соответствующих комплексных нормах сборников на внутренние санитарно- технические устройства.

Количество, тип и размеры арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, определяется по проектным данным. При этом в объем работ не включается арматура, входящая, входящая в объем поставки отопительных котлов, емкостных водоподогревателей, узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов, муфтовая арматура элеваторных узлов, а также вся арматура, устанавливаемая в пределах водометных узлов.

Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой. Стоимость материалов, не учтенных расценками, определяется дополнительно.