ТЕР 81-02-47-2001  Калужская область

Сборник № 47

Озеленение. Защитные лесонасаждения.

Общие положения

1. Настоящие сметные расценки предназначены  для  определения  стои-

мости выполнения работ по озеленению, созданию защитных лесонасаждений и

составления сметных расчетов (смет).

2. Сметные  расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуата-

цию строительных машин и механизмов,  технологию и организацию по  видам

строительных работ. Сборник обязателен для применения всеми предприятия-

ми и организациями,  независимо от их принадлежности  и  форм  собствен-

ности,  осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств

государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек,  финансирование которых осуществляется за счет собствен-

ных средств предприятий, организаций и физических лиц, Расценки сборника

носят рекомендательный характер.

3. Сборник состоит из 2-х разделов:

01 - озеленение;

02 - защитные лесонасаждения.

4. Указанный  в  настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот

размер.

Раздел 01.

Озеленение

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящий раздел содержит нормы на работы по  озеленению  горо-

дов, посёлков, дорог, лесопарков, территории сооружаемых объектов и про-

мышленных предприятий, включая санитарно-защитные зоны.

1.2. Сметные расценки учитывают следующие виды работ:

- подготовку участка для озеленения: планировка участка в грунтах 1

и 2 группы, разбивка и очистка от мусора;

- подготовку посадочных мест для деревьев и кустарников без разрыва

календарных сроков подготовки и посадки в грунтах 1 и 2 группы;

- подготовку почвы для устройства  газонов,  устройство  корыт  под

цветники в грунтах 1 и 2 групп;

- устройство альпинариев и роккариев;

- одерновку цветников, дорожек и площадок;

- заготовку деревьев,  кустарников,  растительной земли, перегноя и

дерна;

- уход за зелеными насаждениями.

1.3. Сметные расценки предусматривают:

- применение готового дерна, внесение растительной земли и перегноя

(готовых), затраты на заготовку дерна, растительной земли и перегноя;

- подвозку и отвозку растительной земли и перегноя  на  тачках  при

подготовке  посадочных  мест для деревьев и кустарников на расстояние до

20 м в объеме 20%  вносимого количества,  для  газонов  и  цветников  на

расстояние до 20 м в объеме 50% вносимого количества;

- выкашивание травы в альпинариях или роккариях на 80%  площади га-

зона. Стрижка травы шпалерными ножницами на 20% площади газона;

- поливку при посадке деревьев и кустарников с комом земли - 1 раз;

кустарников и деревьев-саженцев - 3 раза; газонов обыкновенных и партер-

ных - 10 раз в течение 10 дней после посева:  цветников - 30 раз в тече-

ние 15 дней (по два раза в день).

1.4. Затраты на доставку материалов (растительной  земли,  перегноя,

дерна,  деревьев,  кустарников, цветов и воды для полива) от места заго-

товки до объекта учтены.

1.5. Затраты  на  доставку  грунта,  необходимого для засыпки ям,  в

расценках на заготовку деревьев-саженцев (табл.  01-058),  должны учиты-

ваться дополнительно в соответствии с проектом.

1.6. Затраты на вывозку с территории  озеленяемого  участка  грунта,

строительного мусора, а также на разборку фундаментов на местах посадки,

если эти работы предусмотрены проектом, следует учитывать дополнительно.

1.7. Взамен  одерновки  в ленту дорожек,  площадок и цветников могут

быть применены загущенные посевы по краям газонов. Затраты на загущенные

посевы следует определять по табл.  01-046 с двойной нормой высева семян

газонных трав.

1.8. Расценками на заготовку деревьев и кустарников (табл.  01- 058,

01-059) следует пользоваться в случаях,  когда заготовка отпускными (до-

говорными) ценами на деревья и кустарники не учтена.

1.9. Затраты на устройство корыта под цветники и его глубина опреде-

ляются проектом.

1.10. Затраты на укрытие на зиму  теплолюбивых  кустарников,  роз  и

многолетних цветов определяются проектом.

1.11. Расценками 1, 2 табл. 01-001 предусматриваются затраты на пла-

нировку участка при срезке бугров и засыпке ям глубиной до 10 см.

1.12. Расценка 4 табл.  01-001 на очистку участка от мусора применя-

ется  только  при озеленении улиц и объектов озеленения общего пользова-

ния.

1.13. Расценками табл. 01-004-01-007, 01-015, 01-023, 01-031 следует

пользоваться только в случае,  когда проектом учтены размеры ям,  приве-

денные  в  табл.  2 технической части настоящего раздела,  если проектом

предусматриваются размеры ям,  отличающиеся от приведенных в табл. 2, то

затраты  на  подготовку  посадочных мест следует определять по расценкам

табл. 01-008, 01-016, 01-024, 01- 032.

1.14. При посадке и уходе за кустарниками с комом земли, кроме штам-

бовых форм,  из набора материалов расценок таблиц 01-009 и 01- 067 необ-

ходимо исключать колья, шпагат и мешковину.

1.15. Затраты на восстановление отпада следует определять по расцен-

кам на подготовку и посадку в естественный грунт.

Процент естественного отпада в зависимости от климатических  условий

определяется местной администрацией.

1.16. Затраты на уход за зелеными насаждениями в течение первого го-

да до сдачи их в эксплуатацию следует определять по расценкам настоящего

раздела.

1.17. В  настоящем  разделе  приведены комплексные нормы по уходу за

зелеными насаждениями  во  II  климатическом  районе,  предусматривающие

кратность операций,  приведенную в табл.  1 технической части настоящего

раздела.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по подготовке посадочных мест, заготовке и уходу за

зелеными насаждениями определяется по проектным данным.

2.2. При исчислении площади газонов следует исключить площадь, зани-

маемую приствольными лунками деревьев и кустарников, канавками для живых

изгородей, бордюров, цветников и одерновки.

2.3. Площадь  приствольных лунок и канавок следует принимать по пло-

щади посадочных ям и траншей. Размеры стандартных ям и траншей приведены

в табл. 2 технической части настоящего раздела.

2.4. В тех случаях,  когда проектом предусматривается изменение пло-

щади  и объема посадочных ям и траншей,  предусмотренных табл.  2 техни-

ческой части настоящего раздела,  дополнительные затраты исчисляются  по

расценкам табл.  01-008,  01-009 (расценка 11), 01-016, 01-017 (расценка

3), 01-024, 01-025 (расценка 3), 01-032, 01-033 (расценка 3).

3. Коэффициенты к сметным расценкам

---------------------------------------------------------------------¬

|     Условия применения      |  Номер таблиц  |    Коэффициенты     |

|                             |   (расценок)   +---------------------+

|                             |                | к оплате |   к      |

|                             |                | труда    |стоимости |

|                             |                | рабочих- |эксплуата-|

|                             |                | строите- |ции машин |

|                             |                |   лей    |          |

+-----------------------------+----------------+----------+----------+

|1. Планировка территории в   |01-001 (2)      |    1,5   |   -      |

|грунтах 3 группы             |                |          |          |

+-----------------------------+----------------+----------+----------+

|2. Подготовка посадочных     |01-004, 01-005, |    1,37  |  1,52    |

|мест механизированным        |01-008 (1-5),   |          |          |

|способом в грунтах 3 группы  |01-015 (1-5),   |          |          |

|                             |01-016 (1-5),   |          |          |

|                             |01-023 (1-5),   |          |          |

|                             |01-024 (1-5),   |          |          |

|                             |01-031 (1-10),  |          |          |

|                             |01-032 (1-5)    |          |          |

+-----------------------------+----------------+----------+----------+

|3. Подготовка посадочных     |01-006, 01-007, |    1,4   |   -      |

|мест вручную, заготовка      |01-008 (6-10),  |          |          |

|деревьев и кустарников,      |01-15 (6-10),   |          |          |

|подготовка почвы для         |01-16 (6-10),   |          |          |

|устройства газонов, корыт    |01-023 (6-10),  |          |          |

|под цветники в грунтах 3     |01-024 (6-10),  |          |          |

|группы                       |01-031 (11-20), |          |          |

|                             |01-032 (6-10),  |          |          |

|                             |01-046 (2,4),   |          |          |

|                             |01-048 (2,4),   |          |          |

|                             |01-049 (1),     |          |          |

|                             |01-058,         |          |          |

|                             |01-059 (2,4,6,8)|          |          |

+-----------------------------+----------------+----------+----------+

|4. Подготовка посадочных     |01-004ч01-008,  |    1,17  |    -     |

|мест с разрывом календарных  |01-015,         |          |          |

|сроков между подготовкой     |01-016, 01-023, |          |          |

|посадочных мест и посадкой   |01-024,         |          |          |

|                             |01-031, 01-032  |          |          |

+-----------------------------+----------------+----------+----------+

|5. Посадка деревьев и        |01-009, 01-017, |    1,37  |    -     |

|кустарников с разрывом       |01-025,         |          |          |

|календарных сроков           |01-033          |          |          |

|подготовки посадочных мест   |                |          |          |

|и посадкой                   |                |          |          |

+-----------------------------+----------------+----------+----------+

|6. Посев газонов с разрывом  |01-046 (6)      |    1,94  |    -     |

|календарных сроков           |                |          |          |

|подготовки почвы и посева    |                |          |          |

+-----------------------------+----------------+----------+----------+

|7. Посадка колючего          |01-025, 01-033  |    1,3   |   -      |

|кустарника                   |                |          |          |

------------------------------+----------------+----------+-----------

Кратность операции и расход воды при уходе за зелеными

насаждениями для II климатического района

Таблица 1

---------------------------------------------------------------------¬

|    Вид зеленых     |Открытие |Поли|Рых-|Про- |Стри|Выка|Расход воды|

|    насаждений      |    и    |вка |ле- |полка|жка |шива|в м3 на се-|

|                    |закрытие,|    |нии |газо-|га- |ние |зонный по- |

|                    |прополка |    |про-|нов  |зон-|газо|лив 1 дере-|

|                    |    и    |    |пол-| и   |ной |нов |ва и куста-|

|                    |рыхление |    |ка  |цвет |кай-|    |рника, 1м  |

|                    |пристволь|    |цвет|ни-  |мы  |    |живой изго-|

|                    |ных лунок|    |ни- |ков  |    |    |роди, 10м2 |

|                    |и канавок|    |ков |     |    |    |газона и   |

|                    |         |    |    |     |    |    |цветника   |

+--------------------+---------+----+----+-----+----+----+-----------+

|1. Деревья и        |         |    |    |     |    |    |           |

|кустарники с комом, |         |    |    |     |    |    |           |

|размером, м:        |         |    |    |     |    |    |           |

|круглым             |         |    |    |     |    |    |           |

|Д=0,2 Н=0,15        |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,04     |

|Д=0,25 Н=0,2        |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,04     |

|Д=0,3 Н=0,3         |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,12     |

|Д=0,5 Н=0,4         |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,16     |

|Д=0,8 Н=0,6         |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,5      |

|квадратным          |         |    |    |     |    |    |           |

|0,50,50,4           |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,16     |

|0,80,80,5           |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,5      |

|1,01,00,6           |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  1,0      |

|1,31,30,6           |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  1,5      |

|1,51,50,65          |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  2,0      |

|1,71,70,65          |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  3,0      |

+--------------------+---------+----+----+-----+----+----+-----------+

|2. Деревья          |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,12     |

|лиственные с        |         |    |    |     |    |    |           |

|обнаженной корневой |         |    |    |     |    |    |           |

|системой            |         |    |    |     |    |    |           |

+--------------------+---------+----+----+-----+----+----+-----------+

|3. Кустарники с     |         |    |    |     |    |    |           |

|обнаженной корневой |         |    |    |     |    |    |           |

|системой:           |         |    |    |     |    |    |           |

|- в группах         |    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,04     |

|- в однорядной живой|    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,08     |

|  изгороди          |         |    |    |     |    |    |           |

|- в двухрядной живой|    4    |4   | -  | -   |-   |-   |  0,12     |

|  изгороди          |         |    |    |     |    |    |           |

+--------------------+---------+----+----+-----+----+----+-----------+

|4. Цветники из      |    -    |15  | 4  | -   |-   |-   |  2,25     |

|многолетников       |         |    |    |     |    |    |           |

+--------------------+---------+----+----+-----+----+----+-----------+

|5. Газоны:          |         |    |    |     |    |    |           |

|- партерные         |    -    |30  | -  | 5   |3   |10  |  3,0      |

|- обыкновенные      |    -    |10  | -  | 5   |-   |5   |  1,0      |

|- луговые           |    -    |-   | -  | -   |-   |3   |   -       |

---------------------+---------+----+----+-----+----+----+------------

Стандартные размеры комов, ям и траншей

для посадки деревьев и кустарников

Таблица 2

-----------------------------------------------------------------------¬

| Наименование групп  |         Ком          |     Яма или траншея     |

|     посадочного     +----------------------+-------------------------+

| материала и способ  |    размер,    |объем,|   Размер,    |Пло- |Объ-|

|      посадки        |      м        | м3   |     м        |щадь |ем  |

|                     |               |      |              |м2   |м3  |

+---------------------+---------------+------+--------------+-----+----+

|1. Деревья и         |               |      |              |     |    |

|кустарники с комом   |               |      |              |     |    |

|земли:               |               |      |              |     |    |

| круглым             |Д=0,2,  Н=0,15 |0,005 |Д=0,8, Н=0,5  |0,5  |0,25|

|                     |Д=0,25, Н=0,2  |0,01  |Д=0,8, Н=0,5  |0,5  |0,25|

|                     |Д=0,3,  Н=0,3  |0,02  |Д=0,8, Н=0,75 |0,5  |0,38|

|                     |Д=0,5,  Н=0,4  |0,08  |Д=1,0, Н=0,8  |0,79 |0,63|

|                     |Д=0,8,  Н=0,6  |0,3   |Д=1,5, Н=0,85 |1,76 |1,5 |

| квадратным          |0,5х0,5х0,4    |0,1   |1,4х1,4х0,65  |1,96 |1,27|

|                     |0,8х0,8х0,5    |0,32  |1,7х1,7х0,75  |2,89 |2,17|

|                     |1,0х1,0х0,6    |0,6   |1,9х1,9х0,85  |3,61 |3,07|

|                     |1,3х1,3х0,6    |1,01  |2,2х2,2х0,85  |4,84 |4,11|

|                     |1,5х1,5х0,65   |1,46  |2,4х2,4х0,9   |5,76 |5,18|

|                     |1,7х1,7х0,65   |1,88  |2,6х2,6х0,9   |6,76 |6,08|

+---------------------+---------------+------+--------------+-----+----+

|2. Деревья лиственные|               |      |              |     |    |

|с обнаженной корневой|               |      |              |     |    |

|системой (без кома)  |               |      |              |     |    |

|при посадке:         |               |      |              |     |    |

| в естественный      |     -         | -    |Д=0,7, Н=0,7  |0,38 |0,27|

| грунт               |               |      |              |     |    |

| с внесением         |     -         | -    |Д=1,0, Н=0,8  |0,79 |0,63|

| растительной земли  |               |      |              |     |    |

+---------------------+---------------+------+--------------+-----+----+

|3. Кустарники с      |               |      |              |     |    |

|обнаженной корневой  |               |      |              |     |    |

|системой (без кома)  |               |      |              |     |    |

|при посадке:         |               |      |              |     |    |

| в ямы в естественный|     -         | -    |Д=0,5, Н=0,5  |0,2  |0,1 |

| грунт               |               |      |              |     |    |

| в ямы с внесением   |     -         | -    |Д=0,7, Н=0,5  |0,38 |0,19|

| растительной земли  |               |      |              |     |    |

| в траншеи однорядную|     -         | -    |0,5х0,5х1,0   |0,5  |0,25|

| живую изгородь и    |               |      |              |     |    |

| вьющихся            |               |      |              |     |    |

| в траншеи двухрядную|     -         | -    |0,7х0,5х1,0   |0,7  |0,35|

| живую изгородь      |               |      |              |     |    |

----------------------+---------------+------+--------------+-----+-----

Раздел 02.

Защитные лесонасаждения

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящий  раздел содержит расценки на работы по созданию поле-

защитных и защитных насаждений по берегам водоемов,  каналов и вдоль ав-

томобильных дорог, по облесению и закреплению песков, оврагов и балок, а

также по созданию насаждений на террасах и вырубках.

1.2. Расценками учтены следующие виды работ:

- комплексная обработка почвы по системам зяблевой вспашки и черно-

му пару с плантажной вспашкой;

- сплошная  обработка  почвы  по  отдельным  операциям,   обработка

раскорчеванных  и осушенных площадей,  посадка и посев лесных культур на

этих площадях;

- обработка  почвы полосами,  бороздами и посадка лесных культур на

частично обработанной почве, аэросев хвойных пород на вырубках;

- обработка  почвы  площадками  вручную,  механизированная и ручная

копка ям,  посадка сеянцев,  саженцев,  черенков  и  кольев  вручную  по

частично подготовленной почве;

- внесение удобрений,  культивация и перепашка междурядий, рыхление

защитных зон и уход за кроной растений;

- устройство террас с посадкой и уходом за культурами;

- закрепление песков посевом песчаного овса, шелюгованием и механи-

ческими защитами, облесение песков;

- борьба  с  вредителями  и уничтожение малоценных молодняков путем

опыливания и опрыскивания.

Затраты на  корчевку  пней следует определять по сборнику ТЕР 81-02-

01-2001 Калужской области "Земляные работы".

1.3. В  сборнике приведены комплексные расценки на обработку почвы и

операционные нормы на отдельные виды работ.  В случае изменения  состава

работ,  предусмотренного  комплексными  расценками  затраты на обработку

почвы следует определять по расценкам на отдельные операции.

1.4. Расценками  учитывается  однократный  уход за лесонасаждениями.

Число лет и кратность уходов  определяются  проектом  в  зависимости  от

лесорастительных зон и породного состава.

1.5. В основу разработки расценок принята классификация почв по

механическому составу:

легкие - равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разно-

видности почв;

средние - легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с нез-

начительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые - тяжелые суглинки,  глины,  щебенчатые почвы, галечники со

значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный - с высотой рельефа до 1 м и уклона-

ми  до  5 град.;  степень засоренности почв при ручном рыхлении - слабая

(1-50 шт.  сорняков на 1 м2);  расстояние подъезда агрегата на  заправку

при опрыскивании и опыливании лесных культур от 300 до 1000 м.

1.6. Расценки на кратковременную прикопку  посадочного  материала  и

маркировку площади распространяются на все условия и виды посадок.

1.7. Номенклатура и расход  материалов  (ядохимикаты,  посадочный  и

посевной материал и т.д.) принимаются по проектным данным.

1.8. Затраты по доставке посадочного,  посевного и других материалов

к месту работы учтены.

1.9. Расценки предусматривают выполнение работ в равнинных условиях.

1.10. При  определении  затрат  на  производство работ,  не учтенных

расценками,  - на овражно-балочных площадях и слабо заросших песках, при

ручном рыхлении почвы со средней (51-100 шт. сорняков на 1 м2) и сильной

(более 100 шт.  сорняков на 1 м2) засоренностью - затраты труда и  время

эксплуатации  машин следует корректировать коэффициентами,  указанными в

п.п. 3.1?3.44 технической части настоящего раздела.

1.11. Использование самолетов (табл.  02-087) учитывается по отдель-

ному расчету в составе прочих капитальных вложений.

1.12. Указанный  в  настоящем  сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При исчислении площадей обработки почвы,  посева и посадки учи-

тывается обрабатываемая и занимаемая посадками и посевами площадь с зак-

райками.

2.2. Для  исчисления  объемов работ механизированной посадки в кило-

метрах на 1 га определяется количество проходов агрегата  в  зависимости

от расстояния между рядами и количества лесопосадочных машин в агрегате.

2.3. Объемы работ по механизированному уходу за лесными культурами в

километрах  на  1 га исчисляются по числу проходов культиватора в между-

рядьях и закрайках.

2.4. Длина  гонов  в расценках принята усредненная,  и вносить в них

корректировки не допускается.

2.5. Размеры  посадочных ям для посадки саженцев древесных и кустар-

никовых пород с оголенной корневой системой (без  кома)  в  естественный

грунт, приведены в табл. 1 технической части настоящего раздела.

Таблица 1

--------------------------------------------------------------------¬

| №  |             Характеристика саженцев              |  Размеры  |

|п.п.|                                                  |   ям, м   |

+----+--------------------------------------------------+-----------+

| 1  |Умеренно растущие древесные и кустарниковые       |  0,3х0,3  |

|    |породы в возрасте 2-3 лет                         |           |

| 2  |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 2-3    |  0,6х0,6  |

|    |лет и умеренно растущие древесные  кустарниковые  |           |

|    |породы в возрасте 4-5 лет                         |           |

| 3  |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 3-4    |  0,8х0,6  |

|    |лет и умеренно растущие древесные породы в        |           |

|    |возрасте 6-8 лет                                  |           |

| 4  |Быстрорастущие древесные породы в возрасте 5-8    |  1х0,6    |

|    |лет и умеренно растущие в возрасте 8-10 лет       |           |

-----+--------------------------------------------------+------------

3. Коэффициенты к расценкам

-----------------------------------------------------------------------¬

|    Условия применения       |Номер таблиц     |    Коэффициенты      |

|                             |   (норм)        +----------------------+

|                             |                 |к нормам  |к нормам   |

|                             |                 |затрат    |времени    |

|                             |                 |труда     |эксплуата- |

|                             |                 |рабочих-  |ции машин  |

|                             |                 |строителей|           |

+-----------------------------+-----------------+----------+-----------+

|Работы, выполняемые на       |                 |          |           |

|овражно-балочных площадях и  |                 |          |           |

|слабо заросших всхолмленных  |                 |          |           |

|песках:                      |                 |          |           |

|1.                           |02-005 (5)       |    -     |   1,1     |

|2.                           |02-006 (2,4)     |    -     |   1,1     |

|3.                           |02-024 (6)       |   1,1    |   1,1     |

|4.                           |02-024 (7)       |   1,3    |   1,1     |

|5.                           |02-057 (2,3)     |    -     |   1,1     |

|6.                           |02-001 (2,3,5)   |    -     |   1,2     |

|7.                           |02-005 (2,3,6)   |    -     |   1,2     |

|8.                           |02-012 (1,2,4,5) |    -     |   1,2     |

|9.                           |02-024 (3,4)     |   1,2    |   1,2     |

|10.                          |02-024 (5)       |   1,1    |   1,2     |

|11.                          |02-056 (2,3)     |    -     |   1,2     |

|12.                          |02-001 (10)      |    -     |   1,3     |

|13.                          |02-011 (1,3)     |    -     |   1,3     |

|14.                          |02-012 (8)       |    -     |   1,3     |

|15.                          |02-024 (2)       |   1,5    |   1,3     |

|16.                          |02-056 (1)       |    -     |   1,3     |

|17.                          |02-001 (7,11,12) |    -     |   1,4     |

|18.                          |02-007 (2)       |    -     |   1,4     |

|19.                          |02-012 (6)       |    -     |   1,4     |

|20.                          |02-001 (8,13)    |    -     |   1,5     |

|21.                          |02-011 (2.4)     |    -     |   1,5     |

|22.                          |02-012 (3,7)     |    -     |   1,5     |

|23.                          |02-007 (5)       |    -     |   1,6     |

|24.                          |02-007 (3)       |    -     |   1,7     |

|25.                          |02-007 (6)       |    -     |   1,8     |

|26.                          |02-056 (4)       |    -     |   1,9     |

|Ручное рыхление при средней  |                 |          |           |

|засоренности почвы:          |                 |          |           |

|27. легкой                   |02-058 (1)       |   1,21   |    -      |

|28.                          |02-059 (1)       |   1,14   |    -      |

|29.                          |02-059 (4)       |   1,27   |    -      |

|30. средней                  |02-058 (2)       |   1,5    |    -      |

|31.                          |02-059 (2)       |   1,37   |    -      |

|32.                          |02-059 (5)       |   1,19   |    -      |

|33. тяжелой                  |02-058 (3)       |   1,56   |    -      |

|34.                          |02-059 (3)       |   1,22   |    -      |

|35.                          |02-059 (6)       |   1,23   |    -      |

|То же, при сильной           |                 |          |           |

|засоренности почвы:          |                 |          |           |

|36. легкой                   |02-058 (1)       |   1,48   |    -      |

|37.                          |02-059 (1)       |   1,52   |    -      |

|38.                          |02-059 (4)       |   1,52   |    -      |

|39. средней                  |02-058 (2)       |   1,86   |    -      |

|40.                          |02-059 (2)       |   1,41   |    -      |

|41.                          |02-059 (5)       |   1,45   |    -      |

|42. тяжелой                  |02-058 (3)       |   2,07   |    -      |

|43.                          |02-059 (3)       |   1,55   |    -      |

|44.                          |02-059 (6)       |   1,61   |    -      |

------------------------------+-----------------+----------+------------