ТЕР 81-02-27-2001 Калужская область

Сборник № 27

Автомобильные дороги

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В  настоящем  сборнике  содержатся  территориальные   единичные

расценки  (далее расценки) на выполнение работ по сооружению автомобиль-

ных дорог.

1.2. ТЕР  отражают  среднеотраслевые  затраты на эксплуатацию строи-

тельных машин и механизмов,  технологию и организацию  по  видам  строи-

тельства. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организа-

циями,  не зависимо от их принадлежности и форм собственности,  осущест-

вляющими  капитальное строительство с привлечением средств государствен-

ного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.3. В  расценках настоящего сборника предусмотрены работы по соору-

жению новых и  реконструкции  существующих  автомобильных  дорог  общего

пользования,  лесовозных дорог,  временных автомобильных дорог,  а также

дорожных работ на площадках промышленных предприятий,  на городских про-

ездах  и  площадках,  за  исключением расценок таблиц:  02-010,  03-001,

03-004, 03-008, которыми следует пользоваться во всех случаях, кроме ре-

монтных  работ  на городских проездах.  В этом случае необходимо пользо-

ваться расценками сборника ТЕРр-81-04-68-2001 Калужской области  "Благо-

устройство".  Перемощение  мостовой  и  разборку тротуаров определять по

расценкам сборника ТЕРр-81-04-68-2001-68  Калужской  области  "Благоуст-

ройство".

1.4. Посадку снегозащитных полос,  декоративных деревьев и кустарни-

ков  следует  определять по сборнику ТЕР 81-02-47-2001 Калужской области

"Озеленение. Защитные лесонасаждения".

1.5. Затраты на расчистку полосы отвода от леса,  кустарника и зава-

лов,  переустройство подземных и надземных коммуникаций,  укрепление от-

косов земляного полотна, строительство мостов и труб при возведении вре-

менных дорог следует определять дополнительно по соответствующим Сборни-

кам ТЕР Калужской области.

1.6. Затраты на доставку грунта для отсыпки земляного  полотна  вре-

менных дорог следует определять по тарифам на перевозки грузов для стро-

ительства.

1.7. Затраты  по  устройству  уширения земляного полотна для прохода

автомашин определяются дополнительно по соответствующим расценкам  сбор-

ника  ТЕР  81-02-01-2001  Калужской  области "Земляные работы" в объеме,

предусмотренном проектом.

1.8. В случае,  когда проектными решениями предусматривается толщина

конструктивных слоев,  отличная от учтенных в расценках,  расход следует

корректировать пропорционально толщине слоя.

1.9. Расценками учтены затраты по уходу за дорожным покрытием в про-

цессе его формирования.

1.10. Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии расценками не

учтена, в связи с чем при доставке 100 т битума и битумной эмульсии сле-

дует добавлять автогудронаторы вместимостью  3500  л  (код  120121)  2,3

маш.-ч на каждый километр доставки .

1.11. Доставка воды учтена расценками на среднее расстояние до 5 км,

кроме расценки 1 табл.  06-017 и табл. 07-002. При расстоянии более 5 км

на каждый километр доставки 100 м воды следует добавлять в расценках по-

ливомоечные машины (код 121601) 1,6 маш.-ч.

1.12. В случаях, когда проектом организации строительства предусмот-

рено применение автобетоносмесителей, время их эксплуатации следует учи-

тывать дополнительно в объеме равном времени работы ведущей машины,  вы-

полняющей бетонные работы.

1.13. Расценками настоящего сборника (за исключением особо оговорен-

ных случаев) предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка) в

пределах рабочего места на расстояние до 10 м.

В   составе   ТЕР   учтены  затраты,  связанные  с  внутрипостроечной

транспортировкой материальных ресурсов на среднее расстояние до 1  км,

кроме энертных материалов, которые транспортируют до 50 м.

1.14. Расценками настоящего сборника предусмотрено производство  ра-

бот  при  наличии  не более 8 люков (колодцев) подземных коммуникаций на

1000 м2 дороги.  При  большем  числе  люков  применять  коэффициенты  по

табл.3.

1.15. При применении дегтей вместо битума расход увеличивать на 20%.

1.16. При  устройстве  двухслойных  оснований и покрытий из грунтов,

укрепляемых органическими вяжущими материалами при применении  автогрей-

деров определять по расценке 2 табл. 01-001 для каждого слоя отдельно.

1.17. При устройстве оснований и покрытий  из  грунтов,  укрепляемых

золами уноса,  известью, гранулированными шлаками и золошлаковыми смеся-

ми,  следует пользоваться расценками табл.  01-003 с заменой расхода це-

мента на вышеперечисленные материалы в объеме, предусмотренном проектом.

1.18. В расценках табл. 03-002; 03-003 при использовании минеральных

материалов существующей дорожной одежды в объеме:

а) до 30%  принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см -  70

м3;  толщиной  двух  слоев 16 см - 140м3;  при изменении толщины слоя +1

см-9м3;

б) до  50%  принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см - 50

м3, толщиной двух слоев 16 см -100 м3, при изменении толщины слоя + 1 см

- 6 м3;

в) до 75%,  принимать расход новой смеси при толщине слоя 8 см - 25

м3, толщиной двух слоев 16 см - 50 м3, при изменении толщины слоя + 1 см

- 3 м3.

1.19. Устройство  противозаиливающих прослоек из дренирующих грунтов

при устройстве щебеночных и гравийных оснований  следует  определять  по

табл. 04-001.

1.20. Устройство оснований и покрытий из гравийной смеси с  добавле-

нием  щебня,  а  также  щебеночно-песчаных  следует  определять по табл.

04-003, расход материалов принимать по проекту.

1.21. Устройство  щебеночных оснований или покрытий из кислого шлака

следует определять по табл.  04-005 и 04-013 с заменой расхода каменного

щебня шлаковым щебнем соответствующих фракций, принимаемых по проекту.

1.22. Устройство оснований и покрытий по табл.  04-001;  03-001; 03-

004;  04-005; 06-022-06-024; 06-013; 03-002; 03-007; 06-019 с предусмот-

ренными проектом дополнительными работами следует  определять  по  табл.

06-026-06-028.  Затраты  по  введению  добавок в виде водных растворов в

расценках табл. 01-001; 01-003 учтены.

1.23. При устройстве мостовых из булыжного и колотого камня по гото-

вому основанию при изменении толщины слоя на каждый проход  катка  сверх

трех в расценке 2 табл. 05-001 добавлять: для катков дорожных самоходных

13 т (код 120907) - 0,45 маш.-ч.

1.24. При  устройстве брусчатых мостовых с заполнением швов битумной

мастикой,  приготовленной с минеральным порошком, к расценке 1 табл. 05-

002  добавлять  к материалам:  битум 0,4 т,  порошок минеральный 3,15 т,

исключать песок 3,5 т.

1.25. При устройстве покрытий (табл. 06-018; 06-024; 03-002; 06-019;

06-020) поверхностная обработка принимается в случае  необходимости  до-

полнительно по табл. 06-022.

1.26. Разогревание  битума  следует  определять   дополнительно   по

расценке  10-001-6  (кроме таблиц,  в которых предусмотрены котлы битум-

ные).

1.27. При устройстве оснований и покрытий из щебеночных материалов:

а) при использовании основания для движения транспорта до  заверше-

ния  работ к расценкам табл.  04-005-04-007 следует добавлять затраты по

табл. 04-008;

б) при  толщине  нижнего  слоя основания более 18 см его устройство

определяется по расценке 3 табл.  04-005-04-007 в два слоя с  изменением

толщины +1 см для каждого слоя отдельно;

в) при необходимости розлива битума в процессе  укатки  щебеночного

основания и покрытия расход битума принимать по проекту;

г) в расценках таблицы 04-009 предусмотрен щебень  из  низкопрочных

каменных материалов;

д) при толщине нижнего слоя покрытия более 18 см его устройство оп-

ределяется по расценке 3 табл. 04-012; 04-013; 04-014 в два слоя с изме-

нением толщины +1 см для каждого слоя отдельно.

1.28. Расценками  таблицы  03-009  на фрезерование асфальтобетонного

покрытия предусмотрена разная ширина барабана фрезы.  Применение фрез  с

определенной  шириной барабана определяется проектной организацией в за-

висимости от количества смотровых колодцев различного назначения,  нахо-

дящихся на ремонтируемой части дорожного покрытия.

Транспортировку асфальтобетонного  лома  определять   дополнительно,

имея ввиду, что погрузка лома в автосамосвалы учтена расценками. Возврат

асфальтобетонного лома определяется на месте и оформляется соответствую-

щим актом.

1.29. При устройстве оснований из укатываемого цементобетона  низких

марок следует пользоваться расценками 9, 10 табл. 06-016.

При основании из дорожного бетона  низких  марок  (тощего)  толщиной

слоя  более  20  см  последний устраивается в два слоя и определяется по

расценке 9, 10 табл. 06-016 в два слоя (для каждого слоя отдельно).

При толщине слоя,  отличающегося от приведенного в расценках, расход

дорожного бетона низких марок (тощего) следует принимать пропорционально

толщине слоя.

1.30. В расценках 1-8 табл.  06-016;  в расценках 1-16 табл.  06-002

предусмотрено  устройство  оснований и покрытий шириной 7,5 м.  При уст-

ройстве их двумя полосами по 3,5 - 4 м к расценкам добавлять ресурсы  по

табл. 06-004.

В расценках 1-10 табл.  06-016,  в расценках 1-16 табл.  06-002 пре-

дусмотрен уход за цементобетонным основанием или покрытием с применением

пленкообразующих материалов,  а при уходе за цементобетонным  основанием

или  покрытием  засыпкой  песком  с поливкой водой из указанных расценок

следует исключать пленкообразующие материалы и машины по нанесению плен-

кообразующих  материалов,  и  добавлять затраты по расценкам 1,  2 табл.

06-005.

1.31. В  расценке 1 табл.  06-017;  в расценке 17 табл.  06-002 пре-

дусмотрен уход за основанием или покрытием способом засыпки песком с по-

ливкой водой.

1.32. Нарезку швов в цементобетонном основании или покрытии  следует

определять  по  табл.  06-007 в объеме,  предусмотренном проектом.  Уст-

ройство однослойных покрытий, армированных металлической сеткой, опреде-

ляется по расценкам 9-16 табл. 06-002, а установка металлической сетки в

покрытие - по расценкам табл. 06-009.

1.33. В расценках табл. 06-017 учтены затраты по устройству выравни-

вающего слоя по основанию из песка, в случаях применения другого матери-

ала изоляционного слоя расход корректировать следующим образом:

а) при устройстве изоляционного слоя из бумаги двухслойной,  пропи-

танной битумом, - 100 м2, битум жидкий - 0,02 т;

б) при устройстве изоляционного слоя из черного песка: песок черный

- 33 м3.

1.34. Устройство однослойных покрытий средствами малой  механизации,

определяется по расценкам 17, 18 табл. 06-002, что должно быть обоснова-

но проектом.

1.35. При поверхностной обработке органическими вяжущими материалами

с применением битумной эмульсии в расценках табл.  06-023 фракции  щебня

мытого следует принимать по проекту.

1.36. Основания, устраиваемые из черного щебня с использованием двух

расклинивающихся  фракций  щебня,  определяется по расценке 1 табл.  06-

018.

1.37. При  применении  высокоплотной  асфальтобетонной смеси укладку

определять по таблице 06-020 (расценка 1,  2) и таблице 06-021 (расценка

1,  2),  состав смеси подбирать индивидуально. Нормы расхода асфальтобе-

тонной смеси принимать по таблице 1:

Таблица 1.

---------------------------------------------¬

|  Наименование   |  Ед.  |   Толщина, см    |

|     смеси       | измер.+------------------+

|                 |       |   4    |   0,5   |

|                 |       |на 100м2|на 1000м2|

|                 |       |        |         |

+-----------------+-------+--------+---------+

|Высокоплотная,   |       |        |         |

|марки I          |       |        |         |

|для плотности    |       |        |         |

|каменных         |       |        |         |

|материалов:      |       |        |         |

|- 2,5-2,9 т/м3   | т     |   99,2 |  12,4   |

|- 3 и более т/м3 | т     |  104,7 |  13,1   |

------------------+-------+--------+----------

1.38. Перед  укладкой  асфальтобетонных смесей во влажный и холодный

периоды года при просушке оснований к расценкам на укладку 1000 м2  пок-

рытия добавлять для разогревателей асфальтобетона, маш.-ч.: при щебеноч-

ных или гравийных основаниях - 12,5,  при бетонных основаниях - 9,4, при

булыжных мостовых - 6,3. Необходимость прогревания должна быть обоснова-

на проектом.

1.39. При  устройстве  покрытия из асфальтобетонных смесей не учтены

работы по розливу вяжущих материалов.

При необходимости эти затраты следует определять по табл.  06-026, а

расход принимать по проекту.

Расценками таблиц  06-020  и 06-021 следует пользоваться при толщине

слоя до 7 см.  При толщине слоя более 7 см его устройство необходимо оп-

ределять в два слоя (для каждого слоя отдельно) по таблице 06-020 с кор-

ректировкой по таблице 06-021.

1.40. Расценками 2,  3 табл.  06-010 не предусмотрены швы расширения

при устройстве покрытия на основаниях из цементобетона низких марок (то-

щего) или каменных материалов и грунтов, укрепленных неорганическими вя-

жущими 1 класса прочности.  При устройстве  покрытия,  определяемого  по

расценкам 2,  3 табл.  06-010 на других основаниях и температуре воздуха

во время бетонирования менее +10°С, необходимо устраивать швы расширения

и добавлять ресурсы по табл.  06-011. Нарезку швов в затвердевшем бетоне

принимать по табл. 06-012 в объеме, предусмотренном проектом.

1.41. Расценками табл. 07-004 не предусмотрено антисептирование дре-

весины, при необходимости учитывать дополнительно согласно проекта.

1.42. В расценках табл.  08-001 предусмотрено устройство укрепитель-

ных полос по готовому основанию, устраиваемому одновременно с основанием

дорожной одежды.

1.43. Расценкой таблицы 09-006 предусмотрено устройство средств тех-

нического  регулирования движения автотранспорта при переключении движе-

ния с одной полосы на другую.  Эти затраты следует относить  в  главу  1

"Подготовка  территории строительства".  Затраты по амортизации блоков и

импульсных стрелок учитывать дополнительно исходя из времени аренды бло-

ков.

Затраты по заполнению блоков водой следует  учитывать  дополнительно

по факту.

Затраты на мытье блоков относятся на счет накладных расходов подряд-

ной организации.

1.44. Расценками табл.  09-009 - 09-012 работа автовышки не  учтена.

При необходимости учитывать дополнительно согласно проекта.

При установке дорожных знаков на присыпных бермах дороги  необходимо

дополнительно учитывать устройство присыпных берм по проектным данным.

1.45. В расценках табл.  10-001 - 10-004  приведены  ориентировочные

составы  приготовления  смесей,  при  привязки к местным условиям строи-

тельства состав смесей корректировать согласно данным проекта.

1.46. Затраты  на  разработку,  прогрохотку  и измельчение грунтов в

расценках табл. 10-007 не учтены.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из

песка, гравия или других материалов определяется по проектным профилям в

уплотненном состоянии.

2.2. Объем работ по устройству дорожных покрытий и оснований опреде-

ляется по площади каждого  конструктивного  слоя.  Площадь  покрытия  из

лесоматериалов следует определять между гранями колесоотбойных брусьев.

2.3. Объем железобетонных конструкций дорожных покрытий  из  сборных

плит следует принимать по проектным данным.

Применение и оборачиваемость сборных железобетонных плит в конструк-

циях дорожных одежд временных автомобильных дорог должны быть обоснованы

в Проекте организации строительства,  а расход плит,  полученных от раз-

борки, определяется по данным акта, составленного заказчиком и подрядчи-

ком.

2.4. Объем дренирующего грунта,  способ и расстояние его транспорти-

ровки принимается по проектным данным.

2.5. Необходимость применения профилировщиков для устройства основа-

ний под цементобетонные  покрытия  обосновывается  проектом  организации

строительства объекта.

2.6. Процент выхода годного камня  для  определения  его  возвратной

стоимости  по расценке 03-008-1 ориентировочно рекомендуется принимать в

размере 60%. Фактический выход годного камня для дальнейшего использова-

ния определяется на месте и оформляется соответствующим актом.

Возврат ресурсов от разборки конструкций, изделий и материалов опре-

деляется по фактическому выходу годных для дальнейшего использования ма-

териалов,  и оформляются двусторонним актом между подрядчиком и заказчи-

ком.  При  этом  следует  дополнительно  определять  затраты на доставку

асфальтобетонного лома на регенерационный завод.

2.7. Длину дренажных воронок под обочинами следует определять по ши-

рине обочины (таблица 02-003).

2.8. При  определении площади мощения (табл.  05-002) следует учиты-

вать всю площадь, включая площадь, занимаемую элементами для сбора воды.

2.9. В  случае  отсутствия проектных данных для определения расходов

материалов для строительства автомобильных дорог,  определяемых по табл.

01-002;  01-004; 03-002; 04-001; 04-003; 05-001; 06-025; 12-003; 12-008,

расход этих материалов можно принимать по следующей таблице:

Таблица 2

---------------------------------------------------------------------

Номер таблиц            Наименование материала          Количество,

(норм)                                                   м3

---------------------------------------------------------------------

01-002 (1)    Смесь битумно-грунтовая                      175

01-002 (2)    Смесь битумно-грунтовая                      194

01-004 (1)    Смесь цементно-грунтовая                     175

01-004 (2)    Смесь цементно-грунтовая                     194

01-004 (3)    Смесь цементно-грунтовая                     175

01-004 (4)    Смесь цементно-грунтовая                     194

04-001 (1)    Песок                                        110

04-001 (2)    Песчано-гравийная смесь дресва               122

04-001 (3)    Шлак доменный отвальный                      153

04-001 (4)    Щебень шлаковый                              126

04-003 (1)    Песчано-гравийная смесь (гравийно-           152

песчаная смесь или щебеночно-песчаная

оптимального гранулометрического

состава)

04-003 (2)    Песчано-гравийная смесь (гравийно-           152

песчаная смесь или щебеночно-песчаная

оптимального гранулометрического

состава)

04-003 (3)    Песчано-гравийная смесь (гравийно-           127

песчаная  смесь  или  щебеночно-песчаная

оптимального гранулометрического

состава)

04-003 (4)    Песчано-гравийная смесь (гравийно-           110

песчаная смесь или щебеночно-песчаная

оптимального гранулометрического

состава)

05-001 (1)    Камень булыжный                              144

05-001 (2)    Камень булыжный                              9,5

03-002 (1);   Песчано-гравийная смесь                     99,2

03-002 (8)

03-002 (2);   Песчано-гравийная смесь                      70

03-002 (9)

03-002 (7);   Песчано-гравийная смесь                      50

03-002 (10);

03-002 (14)

03-002 (4);   Песчано-гравийная смесь                      25

03-002 (11)

03-002 (5);   Песчано-гравийная смесь                      140

03-002 (12)

03-002 (6);   Песчано-гравийная смесь                      100

03-002 (13)

06-025 (1)    Смесь цементно-грунтовая                     184

12-003 (1)    Песок                                        102

12-008 (1)    Песок                                        604

---------------------------------------------------------------------

2.10. Указанный  в  настоящем  Сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

-----------------------------------------------------------------------¬

| Условия применения     | Номер   |          Коэффициенты             |

|                        | таблиц  +-----------------------------------+

|                        | (норм)  |  к нормам  |    к     |к стоимости|

|                        |         |затрат труда|стоимости |материалов |

|                        |         |  и оплате  |эксплуата-|           |

|                        |         |  рабочих-  |ции машин |           |

|                        |         | строителей |          |           |

-------------------------+---------+------------+----------+------------

3.1. Производство работ  все,кроме

на одной половине         07-001-       1,2         1,2        -

проезжей части при        07-004,

систематическом движении  10-001-

транспорта на другой.     10-008,

11-001-

11-008

3.2. Наличие люков        01-001-       1,05        1,05       -

(колодцев) подземных      01-004,

коммуникаций более 8 до   03-001-

15шт. на 1000 м2          03-004,

дороги:                   03-008-03-010,

04-001,

04-003-04-017,

04-021,

04-022,

05-001,

05-002,

05-005,

06-001-06-013,

06-016-06-028,

07-001-07-004,

08-001,

08-002

3.3. То же, более 15 до     -<-         1,15       1,15        -

20 шт на 1000 м2 дороги

3.4. То же, более 20 шт.    -<-         1,3         1,3        -

на 1000 м2 дороги

Укатка  катками

каменных  материалов   с

пределом  прочности   на

сжатие, мПа (кгс/см2):

3.5. свыше 68,6 (700) до  04-001;        -          0,8        -

98,1 (1000)               04-003;

04-011

3.6. до 68,6 (700)        04-001;        -         0,65        -

04-003;

04-011

Устройство бортовых

камней сечением 100200 мм:

3.7. при цементобетонных

покрытиях:

а) бетон В15 (М200)       02-010         -           -        0,8

3.8. при других видах

покрытий:

а) бетон В15 (М200),      02-010         -           -        0,86

б) раствор цементный      02-010         -           -        0,33

Устройство бортовых

камней сечением

150450 мм, 107600 мм:

3.9. при цементобетонных

покрытиях:

а) бетон В15 (М 200)      02-010        -           -         1,87

3.10. при других видах

покрытий:

а) бетон В15 (М200),      02-010        -           -         1,58

б) раствор цементный      02-010        -           -         1,83

Устройство бортовых

камней сечением

200450 мм,  200600 мм:

3.11. при цементо-

бетонных покрытиях:

а)  бетон В15 (М200)      02-010        -           -         1,97

3.12. При других видах

покрытий:

а) бетон В15 (М200),      02-010        -           -         1,64

б) раствор цементный      02-010        -           -         2,17

3.13. При наличии более   05-002       1,1         1,1         -

15 колодцев на 100 кв.

метрах мощения

3.14. При выполнении      05-002       1,15        1,15        -

архитектурных

тематических рисунков из

искусственных элементов

мощения

------------------------------------------------------------------------

Примечание: Применение коэффициентов должно быть обосновано проектом.