1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы  (ГЭСН)  пред-

назначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих,

строительные машины, материалы) при выполнении теплоизоляционных и огне-

защитных работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок,

индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строитель-

ных  машин и механизмов,  технологию и организацию по видам строительных

работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организаци-

ями,  независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляю-

щими капитальное строительство с привлечением  средств  государственного

бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек,  финансирование которых осуществляется за счет собственных

средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекоменда-

тельный характер.

1.3. Нормы  раздела 01 настоящего сборника предназначены для определе-

ния потребности в ресурсах при выполнении работ по изоляции горячих  по-

верхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений; оборудования,

аппаратов, резервуаров (емкостей), турбин; систем вентиляции и кондицио-

нирования, а также холодных поверхностей строительных конструкций.

1.4. Нормы раздела 02 настоящего сборника предназначены для  определе-

ния потребности в ресурсах при выполнении работ по огнезащите всех видов

строительных конструкций, тканей и ковровых покрытий, стеклянных поверх-

ностей, кабелей и кабельных проходок.

1.5. Нормы табл. 01-037-01-041 предназначены для изоляции холодных по-

верхностей.  Нормы табл. 01-42 предусматривают установку дверей с тепло-

вой изоляцией.

Нормы табл.  01-037 предусматривают применение изделий из ячеистых ма-

териалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), табл. 01-038-01-040 из-

делий  из  волокнистых  и  зернистых материалов (жесткие минераловатные,

перлитобитумные,  асбестовермикулитовые и перлитогелиевые плиты),  табл.

01-41 изделий из пенопласта.

Нормы табл. 01-037  разработаны с учетом применения пенобетонных плит,

в  случае  применения газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам

труда следует применять коэффициент 1,03.

Изоляцию холодных  поверхностей  трубопроводов  и оборудования следует

принимать по соответствующим нормам  на  изоляцию  горячих  поверхностей

трубопроводов и оборудования.

Нормы на изоляцию холодных поверхностей  теплоизоляционными  изделиями

не учитывают устройство пароизоляционного слоя.

Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:

а) при  изоляции  стен  и  колонн  -  по  нормам сборника ГЭСН-2001-08

<Конструкции из кирпича и блоков>;

б) при изоляции перекрытий - по нормам сборника ГЭСН-2001-11 <Полы>;

в) при изоляции покрытий - по нормам сборника ГЭСН-2001-12 <Кровли>;

г) при  изоляции  трубопроводов  и  оборудования  -  по нормам таблиц:

01-054 - рулонные материалы (рубероид,  пергамин), 01-055 - полиэтилено-

вая пленка.

Нормами 1, 3, 4 табл. 01-038; нормами 1, 3, 4 табл. 01-041 учтены зат-

раты на устройство деревянного каркаса для крепления теплоизоляции.

1.6. Нормы на изоляцию трубопроводов составлены на изоляцию труб  диа-

метром  до  820 мм и распространяются на изоляцию цилиндрических поверх-

ностей оборудования,  а также фасонных частей такого  же  диаметра.  При

больших диаметрах следует применять нормы на изоляцию плоских и криволи-

нейных поверхностей.

1.7. Потребность  в ресурсах при изоляции плоских поверхностей плитами

минераловатными марок 150-200,  а также плитами жесткими других типов  и

марок,  предусмотренных  проектом,  следует  определять  по  норме табл.

26-01-005-4.

1.8. Марки теплоизоляционных материалов, конструкций и изделий следует

принимать по проектным данным.

1.9. Дополнительный  расход  теплоизоляционных  материалов  и изделий,

связанный с уплотнением при их  установке  на  изолируемую  поверхность,

нормами  учтен в соответствии со СНиП 2.04.14-88 <Тепловая изоляция обо-

рудования и трубопроводов>.

При использовании теплоизоляционных материалов и изделий,  имеющих ко-

эффициенты уплотнения,  отличные от принятых нормами,  их расход следует

определять проектными данными.

1.10. Нормами табл. 01-012, 01-013  предусмотрена изоляция арматуры и

фланцевых соединений на трубопроводах.

Нормы табл. 01-014 предусматривают изоляцию арматуры и фланцевых сое-

динений на оборудовании.

1.11. Объем работ в м2 на 1 м3 изоляции при установке защитного покры-

тия изоляции трубопроводов пенополиуретаном методом заливки определяется

по проектным данным или расчетом (п. 2.9 Технической части).

Вес 1 м2  металлопокрытия толщиной 1мм с учетом изготовления составля-

ет: для алюминия - 3,48 кг, для стали оцинкованной - 9,58 кг.

1.12. Нормами табл. 01-020, 01-021 предусмотрена изоляция пенополиуре-

таном  плотностью  60  кг/м3.  Соотношение  компонентов  А:Б  составляет

1:0,96.  При других заданных значениях плотности изоляции  расход компо-

нентов определяется проектом.

1.13. В табл. 01-056 принята толщина слоя штукатурки 10 мм. При других

толщинах нормы расхода машин и материалов  следует  изменять  пропорцио-

нально изменению толщины слоя,  нормы затрат труда увеличивать на 14% на

каждые 5 мм увеличения толщины.

1.14. Окраску  изолированных поверхностей необходимо принимать по нор-

мам сборников ГЭСН-2001-15 <Отделочные работы>  и  ГЭСН-2001-13  <Защита

строительных конструкций и оборудования от коррозии>.

1.15. Нормы табл. 01-05, 01-024  на изоляцию плоских и  криволинейных

поверхностей  плитами известково-кремнеземистыми и асбоперлитовую изоля-

цию котлоагрегатов и вспомогательного оборудования методом напыления  не

учитывают изготовление и устройство крепежных каркасов.  Устройство кар-

касов, предусмотренных проектом, следует принимать дополнительно.

1.16. Нормами  на  изоляцию  трубопроводов  не предусмотрена установка

разгружающих устройств на вертикальных и наклонных  участках  и  опорных

колец на горизонтальных участках. Затраты на установку разгружающих уст-

ройств и опорных колец следует принимать по нормам табл. 01-023.

1.17. Нормами 1, 2, 3 табл. 02-003 предусмотрено огнезащитное покрытие

несущих металлоконструкций балок перекрытий,  покрытий и  ферм  составом

ОФП-НВ "ЭСКАЛИБУР" при приведенной толщине металла 3,4 мм и толщине слоя

покрытия, соответствующей данному пределу огнестойкости.

При других значениях приведенной толщины металла толщину огнезащитного

покрытия в зависимости от требуемого предела огнестойкости следует опре-

делять по табл. 1.1 Технической части.

Таблица 1.1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Приведенная • Толщина огнезащитного    •

• толщина     • покрытия (мм) для        •

• металла,    • предела огнестойкости    •

•   мм        ••••••••••••••••••••••••••••

•             • 1 час • 2 часа • 2,5часа •

•             • (R 60)• (R 120)• (R 150) •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•   3,4       •  20   •   45   •  60     •

•   4,1       •  20   •   40   •  50     •

•   6         •  15   •   35   •  45     •

•   7         •  15   •   30   •  40     •

•   10        •  15   •   25   •  35     •

•   15        •  10   •   15   •  25     •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.18. В норме табл. 02-030  работы по вырубке и заделке  отверстий  в

деревянных перекрытиях следует нормировать дополнительно.

1.19. Нормами настоящего сборника  учтены  следующие  вспомогательные

работы:

- текущая правка,  точка и чистка инструментов,  содержание в порядке

приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;

- установка и перемещение простейших ранее  изготовленных  переносных

подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до

2,5 м;

- перемещение материалов в пределах рабочего места.

1.20. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных  и  огнеза-

щитных  работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обуслов-

лено проектом организации строительства (пос) или проектом  производства

работ  (ппр)  и  нормироваться по сборникам ГЭСН-2001-08 <Конструкции из

кирпича и  блоков>  (инвентарные  леса),  ГЭСН-2001-69  <Прочие  ремонт-

но-строительные работы> (неинвентарные леса).

1.21. Устройство лесов при производстве  теплоизоляционных  работ  на

высоте свыше 16 м, а также при изоляции резервуаров, аппаратов колонного

типа и других поверхностей сложной конфигурации осу ществляется  по  от-

дельным проектам, а на работы по их установке следует составлять индиви-

дуальные нормы с утверждением в установленном порядке.

1.22. Нормы  предусматривают  работу  с лесов на высоте до 10 м.  При

производстве работ на высоте свыше 10 м к нормам  затрат  труда  следует

применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

до 15 м         1,15

до 30 м         1,2

до 50 м         1,35

до 60 м         1,4

св. 60 м        1,5

1.23. При производстве работ в неудобных и стесненных условиях к нор-

мам затрат труда применяются коэффициенты,  приведенные в табл. 1.2 Тех-

нической части.

При производстве работ в эксплуатируемых цехах без  их  остановки,  а

также в условиях,  отнесенных к разряду вредных (при температуре в рабо-

чей зоне свыше +40°С, наличии паров, пыли, вредных газов и дыма), к нор-

мам следует применять коэффициенты,  приведенные в Указаниях по примене-

нию  ГЭСН  на  строительные  и  специальные  строительные  работы   (МДС

81-28.2001).

Таблица 1.2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•               Наименование работ                  • Коэффициент •

•                                                   •  к нормам   •

•                                                   •затрат труда •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•При работе с люлек                                 •     1,2     •

•При производстве работ в условиях, требующих       •     1,3     •

•применения предохранительных поясов                •             •

•При расположении наружных поверхностей изоляции на •     1,1     •

•расстоянии до 0,35 м от других поверхностей  (без  •             •

•учета толщины изоляции)                            •             •

•При выполнении работ по изоляции поверхностей      •     0,75    •

•только сверху                                      •             •

•При выполнении работ по изоляции поверхностей      •     1,25    •

•только снизу                                       •             •

•При изоляции трубопроводов с наличием одного и     •     1,1     •

•более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых     •             •

•участков                                           •             •

•При изоляции поверхностей площадью до 10 м2        •     1,2     •

•(включая фланцы), расположенных в разных помещениях•             •

•или на расстоянии свыше 50 м друг от друга         •             •

•При изоляции трубопроводов со спутниками           •     1,1     •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.24. Указанный в настоящем сборнике размер <до> включает в себя этот

размер.

2. Порядок определения объёмов работ

2.1. Объем изоляции <в деле> (Ои) м3,  приходящийся на 1 м длины  тру-

бопроводов или оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле

Ои = 3,14 х (Д + Т) х Т,

где Т - толщина изоляционного слоя, м;

Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м.

2.2. Длина  изолируемых трубопроводов,  а также оборудования цилиндри-

ческого и прямоугольного сечений и т.п. определяется по осевой линии для

каждого сечения,  причем арматура и фланцы,  фитинги и т.д.  из длины не

исключаются.

2.3. Периметр  многоугольного  и  подобного  сечения  определяется как

среднеарифметическая величина периметров внутренней и  наружной  поверх-

ности изоляции.

2.4. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов

и  арматуры,  а также возле всякого рода люков,  штуцеров,  отверстий на

оборудовании учтен нормами, при этом длина изолируемых трубопроводов из-

меряется без вычета указанных мест.

2.5. Объем  работ  по  изоляции  холодных  поверхностей   строительных

конструкций  определяется  умножением площади изолируемой поверхности на

толщину изоляции согласно проекта.  Объем противопожарных поясов в объем

изоляции не включается, т.к. их устройство предусмотрено отдельно (табл.

01-37, 01-40).

2.6. Объем  работ  по  изоляции  безбалочных перекрытий снизу плитными

утеплителями следует исчислять раздельно для перекрытий  и  для  колонн,

при  этом изоляция капителей должна учитываться в объеме изоляции перек-

рытий.

2.7. Объем  работ по отделке изоляции <в деле> - штукатурке,  оклейке,

покрытию,  установке каркаса,  сетки, а также по окраске изоляции должен

исчисляться по наружной поверхности отделки.

2.8. Объем работ по покрытию изоляции (Оп) м2,  приходящийся  на  1  м

длины  трубопроводов или оборудования цилиндрической формы,  исчисляется

по формуле:

Оп = 3,14 х (Д + 2 х Т),

где Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;

Т - толщина изоляционного слоя, м.

2.9. Объем работ по отделке (покрытию) изоляции (Оо) м2,  приходящийся

на 1 м3 изоляции, определяется по формуле:

Оо = 1:Т + 1 : (Д + Т),

где Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;

Т - толщина изоляционного слоя, м.