ТЕР 81-02-23-2001 Калужская область

Сборник № 23

Канализация - наружные сети

Техническая часть

1. Общие указания

1.1.В настоящем  сборнике   содержатся   Территориальные   единичные

расценки  (далее расценки) на выполнение работ по строительству наружных

самотечных сетей канализации. .

1.2. В  расценках  сборника  учтены усредненные условия производства

работ.  Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины

труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.3. В расценках приведены условные диаметры труб.  В случае,  когда

проектом предусматриваются трубы диаметром,  отличающимся от приведенных

в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.4. В  расценках  учтены  затраты  на  выполнение комплекса работ -

основных,  которые перечислены в "Составе работ", и вспомогательных, со-

путствующих  и  связанных  с основными (подноска и опускание материалов,

очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений,  перестановка креп-

лений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, про-

верка уклонов,  зачистка дна траншей,  готовых приямков,  подбивка  труб

грунтом, планировка естественных оснований и т.п.).

1.5. В расценках на устройство канализационных и  дождеприемных  ко-

лодцев учтены затраты на установку люков,  решеток и металлических стре-

мянок.

1.6. Затраты  на  устройство  внутренних инвентарных приспособлений:

различного рода настилов,  стремянок, переходных мостиков через траншеи,

а также ограждений траншей,  деревьев и люков колодцев расценками не уч-

тены и возмещаются за счет средств предусмотренных в накладных расходах.

1.7. В табл.  01-001 уплотнение материала основания под трубопроводы

пневмотрамбовками следует учитывать дополнительно при указаниях в проек-

те организации строительства по сборнику ТЕР 81-02-01-2001 Калужской об-

ласти "Земляные работы".

1.8. Затраты  на устройство водостоков следует определять по расцен-

кам табл.  01-009,  01-010,  01-012 с коэффициентами согласно п.п. 3.1 и

3.2 технической части.

1.9. Затраты на устройство колодцев в  просадочных  грунтах  следует

определять  по  расценкам на строительство аналогичных колодцев в мокрых

грунтах с добавлением затрат на:

а) уплотнение грунта в основании колодца, определяемых по расценкам

сборника ТЕР 81-02-01-2001 Калужской области "Земляные работы";

б) устройство водоупорного замка из глины,  определяемых по расцен-

кам сборника ТЕР 81-02-08-2001 Калужской области "Конструкции из кирпича

и блоков", табл. 08-01-004 расценка 1.

в) установку арматурных сеток в монолитном днище:

0,03 т для табл. 03-002;

0,02 т для табл. 03-003;

0,04 т для табл. 03-004 на 10 м3 конструкций колодцев;

г) обмазку внутренних поверхностей горячим битумом за 2 раза, опре-

деляемых  по расценке 7 табл.  08-01-003 сборника ТЕР 81-02- 08-2001 Ка-

лужской области "Конструкции из кирпича и блоков".

1.11. Затраты на прокладку трубопроводов напорной канализации следу-

ет определять по расценкам сборника ТЕР 81-02-22-2001 Калужской  области

"Водопровод - наружные сети".

1.12. Затраты на устройство канализационных  выпусков  из  зданий  и

сооружений  от  наружной  стены  до  первого  выпускного  колодца учтены

расценками сборника ТЕР 81-02-16-2001  Калужской  области  "Трубопроводы

внутренние".

1.13. Затраты  на  земляные  и  водоотливные  работы,  а  также   на

искусственное водопонижение следует определять по расценкам соответству-

ющих сборников ТЕР Калужской области в соответствии с технологией строи-

тельства  производства этих работ,  разработанной в проектах организации

строительства или проектах производства работ.

1.14. Затраты  на  подвеску  существующих подземных коммуникаций при

пересечении их трассой трубопроводов  следует  определять  по  расценкам

табл. 22-06-011 сборника ТЕР 81-02-22-2001 Калужской области "Водопровод

- наружные сети".

1.15. Затраты  на укладку футляров из железобетонных труб в открытой

траншее следует исчислять по расценкам  табл.  01-007-01-009  настоящего

сборника,  а  укладку  футляров  из стальных труб и протаскивание труб в

футляры - по расценкам табл.  22-05-001 и 22-05-003 сборника ТЕР  81-02-

22-2001 Калужской области "Водопровод - наружные сети".

1.16. Затраты на устройство отмостки у  люков  колодцев  в  случаях,

предусмотренных проектом,  следует определять дополнительно по расценкам

сборника ТЕР 81-02-27-2001 Калужской области "Автомобильные дороги".

1.17. Расценки,  приведенные в таблицах 03-001-03-007, предназначены

для определения затрат на устройство канализационных и дождеприемных ко-

лодцев  по  типовым  проектам,  а  также  колодцев  и  камер аналогичной

конструкции (индивидуального проектирования) общим объемом  строительных

конструкций на один колодец или камеру до 60 м3.

Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом  строительных

конструкций  более 60 м3 следует определять по расценкам соответствующих

сборников ТЕР Калужской области.

1.18. В расценке 5 табл. 01-001, приведен усредненный расход армату-

ры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, от-

дельными стержнями).

1.19. Указанный в настоящем сборнике размер  "до"  включает  в  себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализа-

ции и покрытию труб битумной мастикой следует исчислять по всей  проект-

ной длине трубопроводов,  считая от выпускных колодцев у зданий или соо-

ружений, без вычета длины, занимаемой колодцами.

2.2. Объем  конструкций  колодцев следует исчислять по данным проек-

тов,  включая объем днищ, лотка (без учета подготовки), стен, покрытия и

горловины.

2.3. При наличии в проекте указания об установке в  колодцах  вторых

крышек их расход по выполнении этих работ следует учитывать дополнитель-

но.

2.4. В объем конструкций коллекторов для подземных коммуникаций сле-

дует включать объемы днища (без учета подготовки), стен и покрытия.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

---------------------------------------------------------------------¬

| Условия применения  |  Номера   |           Коэффициенты           |

|                     |  таблиц   +----------------------------------+

|                     |  (норм)   | к нормам |к стоимости | к нормам |

|                     |           |  затрат  |эксплуатации| расхода  |

|                     |           |  труда   |   машин    |материалов|

|                     |           | рабочих  |            |к стоимос.|

|                     |           |строителей|            |материалов|

+---------------------+-----------+----------+------------+----------+

|         1           |    2      |    3     |     4      |    5     |

+---------------------+-----------+----------+------------+----------+

|3.1. Устройство      |  01-009,  |   0,84   |    0,85    |    1     |

|водостоков с         |  01-010,  |          |            |          |

|гидравлическим       |  01-012   |          |            |          |

|испытанием           |           |          |            |          |

|                     |           |          |            |          |

|3.2. Устройство      |  01-009,  |   0,67   |    0,85    |    1*    |

|водостоков без       |  01-010,  |          |            |          |

|гидравлического      |  01-012   |          |            |          |

|испытания            |           |          |            |          |

----------------------+-----------+----------+------------+-----------

* Затраты на воду исключается.