ТЕР 81-02-22-2001 Калужская область

Сборник № 22

Водопровод - наружные сети

Техническая часть

1. Общие указания

1.1 В  настоящем  сборнике  содержатся   Территориальные   единичные

расценки  (далее расценки) на выполнение работ по строительству наружных

сетей водопровода.

1.2. Расценки  предназначены для определения затрат на строительство

наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм),  а  также

затрат на строительство аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.3. Затраты на прокладку стальных трубопроводов, организация строи-

тельства  которых  запроектирована методами,  применяемыми при прокладке

магистральных трубопроводов газонефтепродуктов,  следует  определять  по

расценкам  Сборника  ТЕР  81-02-25-2001 Калужской области "Магистральные

трубопроводы газонефтепродуктов".

1.4. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ основ-

ных, которые перечислены в "Составе работ", а также вспомогательных, со-

путствующих  и  связанных  с основными (подноска и опускание материалов,

очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений,  перестановка креп-

лений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, про-

верка уклонов и др.).

Затраты на земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следу-

ет определять по расценкам сборника ТЕР 81-02-01-2001 "Земляные  работы"

Калужской области.

Затраты на устройство искусственных оснований под трубопроводы  сле-

дует  определять  по расценкам сборника ТЕР 81-02-23-2001 "Канализация -

наружные сети" Калужской области.

1.5. Затраты  на устройство постоянных упоров из сборного и монолит-

ного железобетона расценками табл.  01-001,  01-002,  01-006,  01-  007,

01-017,  01-021  на  укладку трубопроводов не учтены и подлежат учету по

сборникам ТЕР 81-02-06-2001 и ТЕР  81-02-07-2001  Калужской  области  на

строительные работы в соответствии с проектом.

При отсутствии данных о количестве упоров затраты на  их  устройство

следует принимать по расценкам табл. 06-012.

1.6. В расценках  учтены  усредненные  условия  производства  работ.

Вносить  в расценки изменения или поправки в зависимости от длины и тол-

щины стенок труб (кроме стальных труб),  глубины и состояния  траншей  и

т.п. не допускается.

1.7. Затраты на подвеску существующих подземных коммуникаций при пе-

ресечении их трассой трубопроводов следует определять по расценкам табл.

06-011.

Затраты на устройство различного рода настилов,  стремянок, переход-

ных мостиков через траншеи,  ограждение траншей, деревьев и люков колод-

цев возмещаются за счет накладных расходов.

1.8. В расценках приведены диаметры труб  и  арматуры  по  условному

проходу.  В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура

диаметром,  отличающимся от приведенных в  расценках  следует  применять

расценки для труб или арматуры большего диаметра.

1.9. Затраты на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следу-

ет определять по расценкам табл. 01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-011,

01-012,  01-017,  01-021.  При этом для трубопроводов,  укладываемых  на

высоте более 4 м,  в случае необходимости,  следует дополнительно учиты-

вать устройство лесов,  имея в виду их использование и для  изоляционных

работ,  а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты,  приведенные в п.

3.1 технической части.

1.10. Применение расценок на укладку труб с пневматическим испытани-

ем допускается только в случаях, оговоренных в проекте.

1.11. В  расценках на антикоррозионную изоляцию стальных трубопрово-

дов затраты на изоляцию фасонных частей учтены.

1.12. В  случае,  когда проектом предусматривается поставка стальных

труб с заводской изоляцией,  затраты на антикоррозионную изоляцию стыков

и  фасонных частей следует определять по расценкам табл.  02-004-02-006,

02-011-02-013.

1.13. Затраты на битумную изоляцию железобетонных труб следует опре-

делять по расценкам сборника ТЕР 81-02-23-2001 "Канализация  -  наружные

сети" Калужской области.

1.14. В расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры  с

ручным приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидрав-

лическим,  электрическим и электромагнитным приводами независимо  от  ее

диаметра  следует определять по соответствующим сборникам на монтаж обо-

рудования.

1.15. В расценках табл. 03-006 и 03-007 учтено присоединение армату-

ры на фланцевых фасонных частях.  При установке арматуры на  трубопровод

приварку ответных фланцев следует учитывать по расценкам табл. 03-014.

1.16. Расценки приведенные в табл.  04-001-04-003, предназначены для

определения  затрат на устройство колодцев по типовым проектам,  а также

колодцев аналогичной конструкции  индивидуального  проектирования  общим

объемом  строительных  конструкций  на один колодец или камеру до 35 м3.

Затраты на устройство колодцев  или  камер  общим  объемом  строительных

конструкций  более 35 м3 следует определять по расценкам соответствующих

сборников ТЕР Калужской области.

1.17. В  расценках на колодцы принята арматура,  приведенная к стали

класса А-I.

1.18. Затраты  на  устройство колодцев в просадочных грунтах следует

определять по расценкам на строительство аналогичных колодцев  в  мокрых

грунтах с добавлением затрат на:

а) уплотнение грунта в основании колодца,  определяемого по расцен-

кам сборника ТЕР 81-02-01-2001 "Земляные работы" Калужской области;

б) устройство водоупорного замка из глины, определяемого по расцен-

кам  сборника  ТЕР  81-02-08-2001  "Конструкции из кирпича и блоков" Ка-

лужской области.

1.19. Расценками табл. 05-001 и 05-002 учтена бестраншейная проклад-

ка труб (футляров) в грунтах 2 группы, а при ведении работ в грунтах 1 и

3 групп следует пользоваться коэффициентами,  приведенными в п.п.  3.2 и

3.3 технической части. Затраты на земляные работы по устройству рабочего

и выходного котлованов и устройство упорной стенки следует определять по

расценкам соответствующих сборников ТЕР Калужской области.

1.20. Затраты  на  укладку  футляров  из стальных или железобетонных

труб в открытых траншеях следует  определять  по  расценкам  на  укладку

соответствующих труб.

1.21. Затраты на  электрохимическую  защиту  стальных  трубопроводов

следует  определять дополнительно по расценкам сборника ОЕР-2001-25 "Ма-

гистральные трубопроводы газонефтепродуктов".

1.22. Затраты  на устройство вводов водопровода от наружной стены до

первого колодца учтены расценками сборника ТЕР 81-02-16-2001  "Трубопро-

воды внутренние" Калужской области.

1.23. Затраты на устройство принудительной вентиляции при  продавли-

вании  стальных  труб с разработкой грунта вручную на длину 10 м ( более

следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.

1.24. Расценками табл. 04-001-04-003 учтены затраты на установку лю-

ков и металлических стремянок учтены. Число и тип люков, а также марку и

массу металлических стремянок следует учитывать дополнительно по проект-

ным данным.

1.25. Затраты  на  производство  работ  по проверке качества сварных

соединений физическими методами (просвечивание гамма лучами, магнитогра-

фирование  и  др.)  определяются по расценкам сборника ОЕР-2001- 25 "Ма-

гистральные трубопроводы газонефтепродуктов". Количество сварных стыков,

подлежащих проверке качества сварных соединений, берется по проекту.

1.26. Указанный в настоящем сборнике размер  "до"  включает  в  себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем  работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изо-

ляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом

длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, уклады-

ваемых в футляр.

2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спе-

цификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитыва-

ется отдельно, также согласно спецификации.

2.3. Расценки табл. 04-001 на устройство круглых колодцев из сборно-

го железобетона учитывают колодцы,  состоящие из колец,  плит покрытий и

днищ, колец горловины и опорного кольца.

Расценки табл. 04-002 на устройство кирпичных колодцев учитывают ко-

лодцы,  состоящие из монолитного железобетонного  или  бетонного  днища,

кирпичных стен и горловины, плит покрытий и днищ сборных железобетонных,

а расценки табл.  04-003 на устройство бетонных колодцев  с  монолитными

стенами и покрытием из сборного железобетона учитывают колодцы,  состоя-

щие из железобетонных и бетонных днищ,  стен, плит покрытий и днищ и ко-

лец горловины.

Бетон, идущий на заделку отверстий,  устройство упоров  и  опор  для

установки  трубопроводной арматуры,  а также объем бетонной подготовки в

мокрых грунтах расценками учтены и включению в объем основных  конструк-

ций водопроводных колодцев не подлежат.

2.4. При наличии в проекте указаний об установке в  колодцах  вторых

крышек их расход следует учитывать дополнительно.

2.5. Затраты на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях,  пре-

дусмотренных  проектом,  следует  определять  по  расценкам сборника ТЕР

81-02-27-2001 "Автомобильные дороги" Калужской области.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

--------------------------------------------------------------------¬

|      Условия          | Номер   |          Коэффициенты           |

|     применения        | таблиц  +---------------------------------+

|                       | (норм)  | к нормам  | к нормам   |к нормам|

|                       |         |  затрат   | эксплуата- |расхода |

|                       |         |   труда   | ции машин  |материа-|

|                       |         | рабочих-  |            |  лов   |

|                       |         |строителей |            |        |

+-----------------------+---------+-----------+------------+--------+

|         1             |   2     |     3     |     4      |   5    |

+-----------------------+---------+-----------+------------+--------+

| 3.1 Трубопроводы на    01-001,       1,1          1          1    |

|     высоте более 5 м   01-002,                                    |

|                        01-006,                                    |

|                        01-007,                                    |

|                        01-011                                     |

|                                                                   |

| 3.2 Продавливание                                                 |

|     стальных труб с                                               |

|     разработкой                                                   |

|     грунта                                                        |

|     вручную в                                                     |

|     грунтах:                                                      |

|       1 группы          05-001      0,85        0,84         1    |

|       3 группы          05-001      1,26        1,27         1    |

|                                                                   |

| 3.3 Продавливание                                                 |

|     стальных труб                                                 |

|     без разработки                                                |

|     грунта (прокол)                                               |

|     в грунтах:                                                    |

|       1 группы          05-002      0,86        0,85         1    |

|       3 группы          05-002      1,18        1,19         1    |

---------------------------------------------------------------------