1. Общие указания

ГЭСН 81-02-21-2001

СБОРНИК № 21

ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) пред-

назначены для определения потребности в ресурсах (затраты рабочих, стро-

ительные машины, материалы) при выполнении работ по устройству временных

сборно-разборных  зданий  и  сооружений  и  составления сметных расчетов

(смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разра-

ботки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН  отражают  среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строи-

тельных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строитель-

ных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и органи-

зациями,  независимо от их принадлежности и форм собственности, осущест-

вляющими  капитальное строительство с привлечением средств государствен-

ного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек,  финансирование которых осуществляется за счет собствен-

ных средств предприятий,  организаций и физических лиц, ГЭСН носят реко-

мендательный характер.

1.3. Сборник состоит из трех разделов:

- временные инвентарные здания из сборно-разборных конструкций;

- устройство  внутренних инженерных сетей временных инвентарных зда-

ний и сооружений;

- подкрановые пути для башенных кранов.

1.4. Нормы  сборника следует использовать для определения затрат при

возведении и разборке временных зданий и сооружений, обслуживающих стро-

ительное производство.

1.5. Нормы,  приведенные в разделе 1,  предназначены для определения

затрат на устройство конструкций зданий,  собираемых из узлов и  деталей

заводского  изготовления  комплектной  поставки.  В нормах этого раздела

полностью учтены затраты труда и машин,  а также расход  вспомогательных

материалов (гвоздей, шурупов, поковок, электродов, пакли, смолы и т.п.),

необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зда-

ний.

Изделия и детали,  входящие в комплекты зданий заводского изготовле-

ния и основные материалы,  не вошедшие в состав комплекта и поставляемые

за дополнительную плату  (плиты минераловатные, фибролитовые, асбестоце-

ментные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные мате-

риалы) в нормах раздела 1 не приведены.  Их расход и  стоимость  следует

предусматривать  по данным заводов-производителей и проектным специфика-

циям.

1.6. Нормами на инвентарные сборно-разборные здания и сооружения уч-

тены материалы, не входящие в комплект зданий и сооружений: асфальт, бе-

тон, гравий, керамзит, песок, раствор, шлак, щебень и др.

1.7. В нормах Сборника учтены затраты на устройство инвентарных зда-

ний  из  деревянно-щитовых сборно-разборных конструкций и из конструкций

со стальным каркасом и многослойными панелями.

1.8. В нормах настоящего сборника предусмотрена эксплуатация машин и

механизмов,  потребляющих электроэнергию от постоянного источника элект-

роснабжения.  Применение передвижных источников электроснабжения  должно

быть обосновано ПОС.  Затраты на эксплуатацию передвижных электростанций

следует учитывать дополнительно.

1.9. В нормах Сборника учтены затраты на  устройство  и  подключение

инженерных коммуникаций  (канализации,  водоснабжения,  теплоснабжения и

электроснабжение).  Учтена возможность устройства как централизованного,

так и автономного теплоснабжения.

1.10. Нормами на устройство инженерных систем основные материалы ин-

женерных систем не учтены,  они входят в комплект поставки. Трудозатраты

по их сборке в нормах учтены.

1.11. Нормами ГЭСН учтен весь комплекс строительных работ: планиров-

ка и перемещение грунта, сборка и разборка конструкций зданий и сооруже-

ний, внутрипостроечный транспорт конструкций и материалов  от приобъект-

ного склада к месту работ.

1.12. Потребность в ресурсах на разборку инвентарных  зданий,  сани-

тарно-технических  и электротехнических устройств определяется по нормам

ГЭСН с применением коэффициентов, приведенных в таблице 2 настоящей тех-

нической части.

1.13. Нормами  раздела 03  предусмотрены работы по устройству и раз-

борке временных подкрановых путей,  устройству выключающей линейки,  ка-

бельных лотков,  тупиковых инвентарных упоров, контурного заземления для

подкрановых путей башенных кранов,  по испытанию башенных  кранов  перед

сдачей в эксплуатацию.

1.14. В нормах  не  учтена  доставка  на  стройплощадку и отвозка на

склад звеньев и креплений к ним.  Эти затраты следует учитывать дополни-

тельно.

1.15. В нормах на устройство и разборку подкрановых путей за единицу

измерения принято 1 звено длиной 12,5м.  При устройстве путей из звеньев

длиной 25м к нормам следует применять коэффициент 2.

1.16. Нормами  учтено устройство балластной призмы из песка или щеб-

ня. При использовании гравия в качестве балластного материала ресурсы по

устройству  и  разборке подкрановых путей следует опре делять по нормам,

предусматривающим применение щебня.

1.17. При разработке расценок для списания на  себестоимость  выпол-

ненных работ нормы расхода элементов верхнего строения подкрановых путей

рекомендуется определять с учетом нормального числа их оборотов  и  норм

допустимых  потерь  после  каждого оборота по таблице 1 настоящей техни-

ческой части.

1.18. Работы по устройству временных дорог определяются  по  нормам

таблиц 27-12-001-27-12-010 Сборника ГЭСН-2001-27 <Автомобильные дороги>.

1.19. Указанный  в  настоящем  сборнике размер <до> включает в себя

этот размер.

Таблица 1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•      Наименование элементов         •     Число оборотов     •

•    верхнего строения подкрановых    • в повторно применяемых •

•     путей для башенных кранов       •   материалов с учетом  •

•                                     •   потерь при разборке  •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• 1. Инвентарные звенья на деревянных •          14,3          •

•    полушпалах с рельсами типа Р43,  •                        •

•    Р50, Р65                         •                        •

•                                     •                        •

• 2. Крепежные изделия (болты,шайбы,  •           8,3          •

•    накладки,стяжки,прижимы,планки)  •                        •

•                                     •                        •

• 3. Деревянные полушпалы (для подкра-•           5,4          •

•    новых путей из отдельных элемен- •                        •

•    тов)                             •                        •

•                                     •                        •

• 4. Рельсы типа Р43, Р50, Р65 (для   •           33           •

•    подкрановых путей из отдельных   •                        •

•    элементов)                       •                        •

•                                     •                        •

• 5. Подкладки для изостыков          •           8,3          •

•                                     •                        •

• 6. Прокладки под подошвы рельсов    •           8,3          •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Порядок определения объёмов работ

2.1. Объемы работ определяются по проектным данным.

2.2. Строительный объем зданий с чердачным перекрытием  определяется

умножением площади горизонтального сечения, взятой по внешнему обводу на

уровне первого этажа выше цоколя,  на полную вы соту здания,  измеренную

от уровня чистого пола первого этажа до верха чердачного перекрытия.

2.3. Строительный  объем  зданий без чердачного перекрытия определя-

ется умножением площади вертикального поперечного сечения на длину  зда-

ния,  измеренную между наружными поверхностями торцовых стен в направле-

нии,  перпендикулярном к площади сечения,  на уровне первого этажа, выше

цоколя.  Площадь  вертикального  сечения определяется по обводу наружной

поверхности стен, по верхнему очер танию кровли и по уровню чистого пола

первого этажа. При измерении площади поперечного сечения, выступающие на

поверхности стен архитектурные детали,  а также имеющиеся в стенах  ниши

учитывать не следует.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•      Условия применения  • Номера таблиц •       Коэффициенты        •

•                          •    (норм)     •••••••••••••••••••••••••••••

•                          •               •к нормам затрат•к нормам   •

•                          •               •труда рабочих- •эксплуатац.•

•                          •               •строителей     •машин      •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•3.1. Разборка зданий      • 01-001-01-004,•      0,25     •   0,25    •

•                          • 02-002        •               •           •

•                          •               •               •           •

•3.2. Разборка зданий      • 01-005        •      0,25     •   0,15    •

•                          •               •               •           •

•3.3. Разборка зданий      • 02-001        •      0,2      •   0,5     •

•                          •               •               •           •

•3.4. Разборка санитарно-  • 01-006-01-015 •      0,5      •   0,5     •

•     технических устройств•               •               •           •

•                          •               •               •           •

•3.5. Разборка электро-    • 01-016-01-018 •      0,25     •   0,25    •

•     технических          •               •               •           •

•     устройств            •               •               •           •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••