ТЕР  81-02-20-2001 Калужская область

Сборник № 20

Вентиляция и кондиционирование воздуха

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В  настоящем  сборнике  содержатся  Территориальные   единичные

расценки  (далее  расценки)  на  строительные работы выполняемые по уст-

ройству систем вентиляции,  кондиционирования воздуха и воздушного отоп-

ления

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой техни-

ке, технологии и организации работ на каждый вид строительных работ и, в

этой связи,  могут применяться для определения сметной стоимости  строи-

тельства всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной

подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Расценки настоящего сборника распространяются на работы по уст-

ройству систем вентиляции (общеобменной  и  местной),  кондиционирования

воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и

вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала

стен, перекрытий и перегородок.

1.4. Установка оборудования для технологических целей (вентиляторов,

циклонов, скрубберов и т.п.) определяется по сборникам ОЕР 81-03 на мон-

таж оборудования.

1.5. В  расценках  предусмотрен полный комплекс основных и вспомога-

тельных работ по прокладке,  установке и  присоединению  соответствующих

элементов систем,  включая комплектование, установку и снятие такелажных

приспособлений,  сверление отверстий для креплений, изготовление резино-

вых прокладок и т.п.

Прокладка воздуховодов предусмотрена при  наличии  готовых  сквозных

отверстий в стенах,  перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после

прохода воздуховодов расценками сборника не учтена.

1.6. Расценками  таблиц 01-001 и 01-002 предусмотрена прокладка воз-

духоводов класса Н (нормальные) и класса П (плотные) из листовой,  оцин-

кованной стали и алюминия. Для воздуховодов из коррозионно-стойкой стали

применяются соответствующие расценки таблиц 01-001 и 01-002 с учетом ко-

эффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.7. Предусмотренная техническими условиями  первичная  окраска  или

грунтовка  воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводамииз-

готовителями.

1.8. Установка дроссель-клапанов в патрубках,  шиберов, сеток в рам-

ках, заглушек питометражных лючков и скоб и креплений учтена в расценках

на прокладку воздуховодов; их количество, типы и размеры указанных изде-

лий принимать по проектным данным.

1.9. При  соединении  воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах)

скобами по расценкам таблиц 01-001, 01-002 следует исключить болты с до-

бавлением скоб по проекту.

1.10. В расценках таблиц 02-005  и  02-006  предусмотрена  установка

заслонок  воздушных  унифицированных,  клапанов  типа  КВР и аналогичных

конструкций.

1.11. В  расценках  таблицы  02-007 предусмотрена установка клапанов

типа КВУ и аналогичных конструкций.

1.12. В расценках таб.  02-012 на установку дефлекторов учтена уста-

новка растяжек с талрепами,  количество растяжек и талрепов принимать по

проектным данным.

1.13. Расценки таблиц 03-001-03-003 распространяются на  вентиляторы

радиальные,  осевые  и крышные независимо от материала,  из которого они

изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая или алюминий).

1.14. В расценках таблицы 03-001-03-003 и 06-015 на установку венти-

ляторов радиальных,  осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены

затраты на ревизию,  сушку и присоединение электродвигателей к сети. Эти

затраты следует определять по сборнику ОЕР 81-03-08-2001  "Электротехни-

ческие установки".

1.15. Установка   и   расход   виброизоляторов   расценками   таблиц

03-001-03-003  не  учтены.  Затраты по установке виброизоляторов следует

определять по расценкам таблицы 02-020.

1.16. В расценках таблиц 03-001 и 06-015 затраты на установку гибких

вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует определять

по расценкам таблицы 02-018.

1.17. Расценками таблицы 05-001 учтены затраты на установку фильтров

ячейковых  (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим мате-

риалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.

1.18. Расценкой  1  таблицы  05-001  на  установку фильтров ячеистых

установка каркаса не учтена.

1.19. Расценками  сборника не учтены затраты на установку вентилято-

ров, фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разг-

рузителей и др.  устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пнев-

мотранспорта в зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и дру-

гих  производствах и определяются по сборникам ОЕРм на монтаж оборудова-

ния.

1.20. В  расценках таблицы 06-017 затраты на установку клапанов воз-

душных не учтены, указанные затраты следует определять по расценкам таб-

лицы 06-012.

1.21. Установка агрегатов пылеулавливающих,  фильтров,  скрубберов и

циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола;  прокладка воздуховодов

и установка воздухораспределительных устройств,  вентиляторов, калорифе-

ров  и  воздушно-отопительных  агрегатов на высоте до 3 м.  При работе с

подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к расценкам применяются ко-

эффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

Устройство в соответствии с проектом производства  работ  лесов  или

сплошного  настила надлежит определять по сборнику ТЕР 81-02-08-2001 Ка-

лужской области "Конструкции из кирпича и блоков".

1.22. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха принимаются в размере 5%  от оплаты труда рабочих и

стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указан-

ных систем.

1.23. Указанный  в  настоящем  сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м.  кв. по-

верхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).

2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения  осевых

линий.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

----------------------------------------------------------------------¬

| №  |    Условия применения            | Номер таблиц  |Коэффициенты |

| п/ |                                  |   (норм)      | к затратам  |

| п  |                                  |               |  труда и    |

|    |                                  |               |   оплате    |

|    |                                  |               |  рабочих-   |

|    |                                  |               | строителей  |

+----+----------------------------------+---------------+-------------+

| 1  |             2                    |     3         |    4        |

+----+----------------------------------+---------------+-------------+

|3.1. Прокладка воздуховодов на          01-001, 01-002               |

|     высоте от пола, м:                                              |

|       св. 3-х до 5-ти                                      1,06     |

|       св. 5-ти до 8-ми                                     1,16     |

|       св. 8-ми до 10-ти                                    1,22     |

|       св. 10-ти                                            1,32     |

|3.2. Прокладка воздуховодов для АЭС     01-003, 01-005               |

|     на высоте от пола, м:                                           |

|       св. 3-х до 5-ти                                      1,08     |

|       св. 5-ти до 8-ми                                     1,2      |

|       св. 8-ми до 10-ти                                    1,28     |

|       св. 10-ти                                            1,4      |

|3.3. Прокладка воздуховодов класса Н    01-001 (1,2,4);     1,097    |

|     и П из коррозионностойкой стали    01-002 (1,2,4)               |

|                                        01-001 (3,5,9);     1,106    |

|                                        01-002 (3,5,9)               |

|                                        01-001 (6,7,10);    1,115    |

|                                        01-002 (6,7,10)              |

|                                        01-001 (8,11,12,18) 1,111    |

|                                        01-002 (8,11,12,             |

|                                               18,22,23)             |

|                                        01-001 (13,16,19)   1,12     |

|                                        01-002 (13,16,19)            |

|                                        01-001 (14, 15);    1,129    |

|                                        01-002 (14, 15)              |

|                                        01-001 (17);        1,103    |

|                                        01-002 (17)                  |

|                                                                     |

|3.4. Установка агрегатов                03-004, 05-002               |

|     пылеулавливающих и скрубберов                                   |

|     на высоте от пола, м:                                           |

|       св. 1-го до 3-х                                      1,02     |

|       св. 3-х до 6-ти                                      1,06     |

|       св. 6-ти до 8-ми                                     1,08     |

|       св. 8-ми                                             1,12     |

|                                                                     |

|3.5. Установка фильтров на высоте от        05-001                   |

|     пола в м:                                                       |

|       св. 1-го до 3-х                                      1,09     |

|       св. 3-х до 6-ти                                      1,23     |

|       св. 6-ти до 8-ми                                     1,33     |

|       св. 8-ми                                             1,45     |

|                                                                     |

|3.6. Установка циклонов на высоте от        05-003                   |

|     пола, м:                                                        |

|       св. 1-го до 3-х                                      1,09     |

|       св. 3-х до 6-ти                                      1,23     |

-----------------------------------------------------------------------