ТЕР 81-02-19-2001  Калужская область

Сборник № 19

Газоснабжение - внутренние устройства

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В  настоящем  сборнике  содержатся  Территориальные   единичные

расценки  (далее  расценки)  на выполнение работ по установке внутренних

устройств газоснабжения в жилых, общественных и коммунально-бытовых зда-

ниях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В расценках на соответствующие виды устройств предусмотрен пол-

ный  комплекс  основных  и вспомогательных работ по установке приборов с

присоединением их к трубопроводам, включая комплектование, сверление или

пробивку отверстий для крепления и т.п.

1.3. Прокладку подводящих трубопроводов и установку запорной армату-

ры,  не  входящей  в комплекты приборов и устройств,  а также устройство

коллектора из труб  для  горелок  следует  определять  по  сборнику  ТЕР

81-02-16-2001 "Трубопроводы внутренние".Калужской области

1.4. В расценках табл.  01-001-01-007 на установку  бытовых  газовых

приборов не учтены пусконаладочные работы.

1.5. Расценками табл. 01-017 и 01-018 предусмотрена установка балло-

нов для сниженного газа емкостью до 50 литров.

1.6. Затраты по установке щитов КИП следует определять  по  сборнику

на  монтаж оборудования ФЕРм-2001-11 "Приборы,  средства автоматизации и

вычислительной техники".

1.7. Указанных в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот

размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке  газовых  приборов,  газогорелочных  и

других устройств следует исчислять по проектным данным.

2.2. Объем работ по испытанию внутренних сетей  газопровода  следует

исчислять  по  проектной  длине трубопровода с учетом длины рамы газовых

приборов без вычета длины фасонных частей и арматуры.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

--------------------------------------------------------------------¬

|Условия применения |Номер |     Коэффициенты     | Дополнительные  |

|                   |таблиц+----------------------+   материалы     |

|                   |(норм)|  к нормам    | к     |                 |

|                   |      |   затрат     |нормам |                 |

|                   |      |труда рабочих-|эксплу-|                 |

|                   |      | строителей   |атации |                 |

|                   |      |              |машин  |                 |

+-------------------+------+--------------+-------+-----------------+

|3.1.               |01-003|     1,1      | 1,1   |одна горелка без |

|Газогорелочные     |      |              |       |запальника       |

|устройства с двумя |      |              |       |                 |

|горелками          |      |              |       |                 |

|                   |      |              |       |                 |

|3.2. То же, с      |01-003|     1,15     | 1,15  |две горелки без  |

|тремя горелками    |      |              |       |запальника       |

|                   |      |              |       |                 |

|3.3. То же, с      |01-003|     1,2      | 1,2   |соответственно 3 |

|четырьмя и пятью   |      |              |       |или 4 горелки без|

|горелками          |      |              |       |запальника       |

|                   |      |              |       |                 |

|3.4. То же, с      |01-003|     1,3      | 1,3   |соответственно   |

|шестью горелками и |      |              |       |пять горелок без |

|более              |      |              |       |запальника и     |

|                   |      |              |       |более            |

--------------------+------+--------------+-------+------------------