TEР 81-02-18-2001 Калужская область

Сборник № 18

Отопление - внутренние устройства

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные  расценки  на  выполнение  работ  по

установке агрегатов,  приборов и устройств систем отопления в жилых, об-

щественных,  производственных  и  вспомогательных  зданиях  промышленных

предприятий,  независимо  от материалов стен,  перекрытий и перегородок,

включая:

а) котлы  отопительные  теплопроизводительностью  до  1,16  МВт  (1

Гкал/ч) с температурой нагрева воды до 115°С или давлением пара до  0,07

МПа (0,7 кгс/см2), исключая затраты на установку комплектов приборов ав-

томатизации;

б) водоподогреватели  скоростные  поверхностью нагрева одной секции

до 30 м2 и емкостные вместимостью до 6 м3;

в) насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутрен-

них системах отопления, водоснабжения и канализации.

Затраты на  установку  котлов,  водоподогревателей  и  насосов более

высоких параметров,  а также установка комплектов приборов автоматизации

котельных  с  отопительными котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт

(1 Гкал/ч) определяется по соответствующим сборникам ФЕРм-2001 на монтаж

оборудования.

При этом установка водоподогревателей и насосов в котельных,  обору-

дованных  котлами  теплопроизводительностью  более 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с

температурой воды свыше 115°с или давлением пара  более  0,07  МПа  (0,7

кгс/см2), также определяется по Сборникам ФЕРм-2001 на монтаж оборудова-

ния.

1.2. Расценками учтен полный комплекс основных и вспомогательных ра-

бот по установке агрегатов,  приборов и устройств,  включая комплектова-

ние, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление или пробив-

ку отверстий для  креплений,  пристрелку  креплений,  сварочные  работы,

присоединение  к трубопроводам,  гидравлическое испытание оборудования и

отдельных узлов и т.п.

1.3. Затраты  на устройство оснований для установки котлов,  водопо-

догревателей, баков и поддонов к ним, насосов, фильтров для очистки воды

расценками настоящего сборника не учтены и определяются дополнительно по

соответствующим Сборникам ТЕР-2001 Калужской области.

1.4. Затраты  на  прокладку  всех трубопроводов систем отопления,  а

также на установку арматуры,  не входящей в комплект агрегатов, приборов

и  устройств,  определяется  по Сборнику ТЕР 81-02-16-2001 "Трубопроводы

внутренние" Калужской области.

1.5. В  расценке  01  табл.01-001 предусмотрены затраты на установку

котлов, поставляемых в сборе, а в расценках 02-10 табл. 01-001 поставля-

емых россыпью.

1.6. В расценках табл.  01-002 не учтены затраты по установке  горе-

лочных  устройств для сжигания жидкого и газообразного топлива.  Затраты

на установку  этих  устройств  определяются  дополнительно  по  Сборнику

ФЕРм-2001-06 на монтаж оборудования "Теплосиловое оборудование".

1.7. Расценки на установку водоподогревателей скоростных представле-

ны двумя таблицами расценок:  табл. 02-001 "Водоподогреватели скоростные

односекционные" и табл.  02-002 "Секции водоподогревателей  скоростных".

Затраты на установку многосекционных водоподогревателей определяются как

сумма затрат по табл.  02-001 и на каждую последующую  секцию  по  табл.

02-002 настоящего сборника.

1.8. В расценке 01 табл.  03-001 не учтены работы по подготовке  чу-

гунных секционных радиаторов к установке (группировка,  перегруппировка,

установка или замена прокладок,  опрессование).  Эти затраты  необходимо

учитывать дополнительно.

1.9. Расценка 02 табл.  03-001 распространяется на установку  однод-

вух- и трехрядных стальных радиаторов.

1.10. В расценках табл.  03-002 учтена установка одиночных ребристых

труб. При групповой их установке затраты на колена двойные чугунные при-

нимаются по расценкам табл. 03-003 настоящего сборника.

1.11. Расценками табл.  03-004 учтена установка отопительных регист-

ров с колонками длиной до 6 м.

Затраты на установку отопительных регистров с колонками длиной сверх

6 м определяются как прокладка трубопроводов по Сборнику  ТЕР  81-02-16-

2001 "Трубопроводы внутренние" Калужской области.

Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определя-

ются  также  как  прокладка трубопроводов по Сборнику ТЕР 81-02- 16-2001

"Трубопроводы внутренние".

1.12. В  расценках на установку нагревательных приборов учтены типо-

вые крепления.

1.13. Расценками табл. 04-001 не учтена врезка штуцеров для приборов

контроля.

1.14. Расценками табл.  04-002 не учтена установка указателей уровня

на конденсационных баках.  Эти  затраты  определяются  дополнительно  по

табл. 07-001 настоящего сборника.

1.15. В расценках табл. 05-001 на установку насосов не предусмотрены

затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к электросе-

ти.

При определении этих затрат следует руководствоваться рекомендациями

Сборника ФЕРм-2001-08 на монтаж оборудования "Электрические установки".

1.16. Затраты  на  промывку и гидравлическое испытание трубопроводов

систем отопления предусмотрены соответствующими расценками Сборника  ТЕР

81-02-16-2001 "Трубопроводы внутренние" Калужской оласти.

1.17. Затраты на тепловое испытание  систем  отопления  с  проверкой

равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от

оплаты труда рабочих и стоимости эксплуатации машин,  учтенных в расцен-

ках на устройство указанных систем.

1.18. Указанный в настоящем сборнике размер  "до"  включает  в  себя

этот размер.

2.  Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке агрегатов, приборов и устройств систем

отопления определяется по проектным данным.

2.2. При определении объемов работ по установке регистров с колонка-

ми следует принимать длину регистров до 6 м.

2.3. Состав комплектов отопительных котлов, затраты на установку ко-

торых учтены расценками табл.  01-001 и 01-002,  приведен в приложении к

технической части.

Приложение к технической части

Состав комплекта отопительных котлов

---------------------------------------------------------------------¬

|     Котлы      |Котлы  |Задвижки,  |Манометры,|Соедини-|Бачки|Паро-|

|                |с      |вентили,   |термометры|тель-   |расши|сбор-|

|                |топоч- |клапаны    |указателя |ные     |ри-  |ники |

|                |ной    |обратные и |уровня,   |части и |тель-|     |

|                |гарни- |предохрани-|трубка-   |трубы,  |ные  |     |

|                |турой  |тельные,   |сифон     |шиберы  |     |     |

|                |       |краны про- |          |        |     |     |

|                |       |ходные и   |          |        |     |     |

|                |       |трехходовые|          |        |     |     |

+----------------+-------+-----------+----------+--------+-----+-----+

|       1        |   2   |     3     |     4    |   5    | 6   | 7   |

+----------------+-------+-----------+----------+--------+-----+-----+

|Чугунные                                                            |

|секционные                                                          |

|водогрейные                                                         |

|теплопроизводит                                                     |

|ельностью(1                                                         |

|Гкал/ч):                                                            |

|- до 0,06          +         -            +        -      +    -    |

|  (0,05)                                                            |

|- более 0,06       +         +            +        +      -    -    |

|  (0,05)                                                            |

|                                                                    |

|Чугунные           +         +            +        +      -    +    |

|секционные                                                          |

|паровые                                                             |

|теплопроизводит                                                     |

|ельностью более                                                     |

|0,06 МВт (0,05                                                      |

|Гкал/ч)                                                             |

|                                                                    |

|Стальные           +         +            +        -      -    -    |

|жаротрубные                                                         |

|паро-                                                               |

|водогрейные                                                         |

----------------------------------------------------------------------

Примечание: Котлы чугунные секционные водогрейные теплопроизводитель-

ностью до 0,06 МВт  (0,05 Гкал/ч)  и котлы стальные жаротрубные паро-во-

догрейные поставляются в сборе.