ТЕР 81-02-17-2001 Калужская область

Сборник № 17

Водопровод и канализация - внутренние устройства

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные  расценки  на  выполнение  работ  по

установке санитарно-технических приборов в жилых,  общественных,  произ-

водственных и вспомогательных зданиях  промышленных  предприятий,  неза-

висимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса  основных

работ по установке приборов и комплектующих деталей,  присоединению при-

боров к трубопроводам,  а также вспомогательных и  сопутствующих  работ,

включая комплектование,  разметку мест установки, сверление или пробивку

отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную

установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразбор-

ных кранов и т.п.).

1.2. Затраты  на установку временных металлических пробок на трубоп-

роводах учтены расценками Сборника ТЕР 81-02-16-2001 "Трубопроводы внут-

ренние".

1.3. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка ко-

торых учтена расценками на настоящего сборника,  приведен в приложении к

настоящей технической части.

1.4. Затраты  на  прокладку  подводящих  и отводящих трубопроводов и

установку арматуры,  не входящей в комплект санитарно-технических прибо-

ров,  определяются  по Сборнику ТЕР 81-02-16-2001 "Трубопроводы внутрен-

ние".

1.5. В расценках на установку умывальников,  раковин,  моек, сливных

бачков и писсуаров учтена установка типовых креплений.

1.6. В расценках на установку баков металлических не учтены поддоны,

затраты на установку их определяются дополнительно по расценкам Сборника

ТЕР 81-02-18-2001 "Отопление - внутренние устройства".

1.7. Затраты на установку газовых колонок для ванн  определяется  по

расценкам  Сборника  ТЕР  81-02-19-2001 "Газоснабжение - внутренние уст-

ройства".

1.8. Затраты  на промывку и испытание систем водопровода и канализа-

ции учтены в соответствующих расценках Сборника ТЕР 81-02- 16-2001 "Тру-

бопроводы внутренние".

1.9. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот

размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Состав  работ по установке санитарнобытовых приборов устанавли-

вается по проекту

Приложение к технической части

СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

----------------------------------------------------------------------¬

|1. Ванны, умывальники, биде, поддоны душевые, душевые кабины, трапы  |

+---------------------------------------------------------------------+

|    Приборы    |                      Детали                         |

|               +-----------------------------------------------------+

|               |При|Выпу-|Кра-|Смеси|Труб|Смешиваю-|Нож-|Уравни|Реш  |

|               |бо |си   |ны  |тели |о-  |щее уст- |ки  |тели  |ет-  |

|               |ры |разбо|водо|     |про-|ройство, |(кро|элект-|ки,  |

|               |   |рные |раз-|     |вод |вентили, |нш- |ричес-|ре-  |

|               |   |Сифо-|бор-|     |сое-|клапаны, |тей-|кого  |зи-  |

|               |   |ны   |ные |     |дини| обратные|ны) |потен-|но-  |

|               |   |     |    |     |тель|педальные|    |циала |вая  |

|               |   |     |    |     |ный |пуски,   |    |проб- |     |

|               |   |     |    |     |    |болты    |    |ка    |     |

|               |   |     |    |     |    |анкерные |    |      |     |

|               |   |     |    |     |    |с гайками|    |      |     |

+---------------+---+-----+----+-----+----+---------+----+------+-----+

|Ванны купальные  +    +     -    -     +      -      +    +     -    |

|                                                                     |

|Ванны            +    +     -    -     +      -      +    +     -    |

|гидромассажные                                                       |

|                                                                     |

|Ванны ножные и   +    +     -    +     -      -      -    -     -    |

|ручные                                                               |

|керамические                                                         |

|                                                                     |

|Умывальники                                                          |

|одиночные:                                                           |

|-  без подводки  +    +     -    -     -      -     (+)   -     -    |

|воды                                                                 |

|-  с подводкой   +    +     +    -     -      -     (+)   -     -    |

|холодной воды                                                        |

|-  с подводкой   +    +     -    +     -      -     (+)   -     -    |

|холодной и                                                           |

|горячей воды                                                         |

|                                                                     |

|Умывальники      +    +     -    -     +      +      -    -     -    |

|групповые                                                            |

|                                                                     |

|Биде             +    +     -    +     -      -      -    -     -    |

|                                                                     |

|Поддоны душевые  +    +     -    -     +      -      -    +     -    |

|                                                                     |

|Душевые кабины   +    +     -    -     +      -      +    +     -    |

|                                                                     |

|Трапы            +    -     -    -     -      -      -    -     +    |

+---------------------------------------------------------------------+

|2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары               |

+---------------------------------------------------------------------+

|   Приборы   |                       Детали                          |

|             +-------------------------------------------------------+

|             |При-|Бач-|Бачки |Арма-|Сме|Краны|Тру-|Выпус|Педа-|Сиде |

|             |боры|ки  |для   |тура |си |писсу|бы  |ки,  |ли,  |нья  |

|             |    |слив|дезин-|смыв-|те |аров |смыв|сифо-|решет|с    |

|             |    |ные |фици- |ная  |ли |     |ные |ны   |ки,  |креп-|

|             |    |    |рую-  |     |   |     |    |     |шлан-|лени-|

|             |    |    |щего  |     |   |     |    |     |ги с |ем   |

|             |    |    |раст- |     |   |     |    |     |крана|     |

|             |    |    |вора  |     |   |     |    |     |ми   |     |

+-------------+----+----+------+-----+---+-----+----+-----+-----+-----+

|Унитазы с       +    +     -     -    -    -   -     -     -    +    |

|бачком                                                               |

|смывным,                                                             |

|непосредст-                                                          |

|венно                                                                |

|присоединен-                                                         |

|ным                                                                  |

|                                                                     |

|То же,          +    +     -     -    -    -   +     -     -    +    |

|высокораспола                                                        |

|гаемым                                                               |

|                                                                     |

|Унитазы с       +    -     -     +    -    -   +     -     -    +    |

|краном                                                               |

|смывным                                                              |

|                                                                     |

|Чаши                                                                 |

|(унитазы)                                                            |

|напольные:                                                           |

|с      бачком   +    +     -     -    -    -   +     -     -    -    |

|сливным                                                              |

|с краном        +    -     -     +    -    -   +     -     -    -    |

|                                                                     |

|Сливы           +    +     +     -    +    -   +     -     +    -    |

|больничные                                                           |

|                                                                     |

|Писсуары        +    -     -     -    -    +   -     +     -    -    |

|настенные                                                            |

|                                                                     |

|Писсуары        +    -     -     +    -    -   -     +     -    -    |

|напольные                                                            |

+---------------------------------------------------------------------+

|Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели         |

|индивидуальные                                                       |

+---------------------------------------------------------------------+

|   Приборы   |                       Детали                          |

|             +-------------------------------------------------------+

|             |Прибо|Выпус-|Краны  |Смеси|Шкафчики| Душевая |Краны    |

|             |ры   |ки    |водораз|тели |  или   | трубка  |пробко-  |

|             |     |сифо- |борные |     |кронштей| с сеткой|вые,     |

|             |     |ны    |       |     |  ны    |         |вентили  |

+-------------+-----+------+-------+-----+--------+---------+---------+

|Мойки           +     +       -      +       +        -       -      |

|                                                                     |

|Раковины        +     +       +      -       -        -       -      |

|                                                                     |

|Кипятильники    +     -       +      -       -        -       -      |

|на твердом                                                           |

|топливе с                                                            |

|шаровым                                                              |

|краном                                                               |

|                                                                     |

|Колонки для   +     -       -      +       -        +       -        |

|ванн на                                                              |

|твердом                                                              |

|топливе с                                                            |

|чугунной                                                             |

|топкой                                                               |

|                                                                     |

|Нагреватели                                                          |

|индивидуаль-                                                         |

|ные:                                                                 |

|водоводяные     +     -       -      -       -        -       -      |

|со змеевиком                                                         |

|пароводяные с   +     -       -      -       -        +       +      |

|креплениями                                                          |

+---------------------------------------------------------------------+

|Примечание: Знак <+> означает наличие данных деталей в комплекте.    |

-----------------------------------------------------------------------