ТЕР 81-02-16-2001 Калужская область

Сборник № 16

Трубопроводы внутренние

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные  расценки  на  выполнение  работ  по

прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых,

общественных,  производственных и вспомогательных  зданиях  промышленных

предприятий,  независимо  от материалов стен,  перекрытий и перегородок,

включая:

- раздельные  системы хозяйственно-питьевого и противопожарного во-

допроводов,  а также объединенные системы хозяйственно-питьевого, проти-

вопожарного  и  производственного  водопроводов давлением до 1,6 МПа (16

кгс/см2);

- системы горячего водоснабжения;

- системы отопления при теплоносителе: вода температурой до 150°С и

пар давлением до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

- раздельные и объединенные системы бытовой и производственной (для

неагрессивных стоков) канализации;

- внутренние водостоки;

- системы газоснабжения низкого давления; вводы водопровода и кана-

лизационные выпуски,  прокладываемые от наружной стены здания до первого

колодца.

Эти же единичные расценки  применяются  при  определении  затрат  на

прокладку трубопроводов в котельных, оборудованных чугунными секционными

и стальными котлами производительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч)  темпера-

турой  воды  до  115°С и давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и

трубопроводов тепловых пунктов с водоподогревателями скоростными поверх-

ностью  нагрева одной секции до 30 м2 или емкостной вместимостью до 6 м3

каждый.

Затраты на  прокладку трубопроводов в котельных и тепловых пунктах с

оборудованием более высоких параметров,  а также трубопроводов насосных,

фильтровальных и очистных станций систем водоснабжения и канализации оп-

ределяются по соответствующим сборникам ТЕР на монтаж  оборудования  Ка-

лужской области

1.2. В единичных расценках учтен полный комплекс основных и  вспомо-

гательных работ по прокладке,  установке и присоединению соответствующих

элементов трубопроводов,  включая их комплектование, разметку мест прок-

ладки и вычерчивание эскизов, установку и снятие такелажных приспособле-

ний, сверление или пробивку отверстий для креплений, установку креплений

и  опор  под  трубопроводы  с  приваркой  или  пристрелкой  их к несущим

конструкциям или закладным деталям,  установку  и  закрепление  гильз  в

местах  пересечения стальных и пластмассовых трубопроводов с перекрытия-

ми,  стенами и перегородками,  перемещение баллонов в процессе сварочных

работ и т.п. Затраты на устройство креплений и опор единичными расценка-

ми не учтены и определяется дополнительно по проектным данным.

Единичными расценками также не учтены обертывание рулонными материа-

лами и оштукатуривание полиэтиленовых труб в местах  пересечения  их  со

стенами и перекрытиями. Эти затраты определяются дополнительно по проек-

тным данным и соответствующим  единичным  расценкам  Сборников  ТЕР  Ка-

лужской области.

1.3. В единичных  расценках  табл.  01-001  и  01-002  предусмотрено

использование чугунных труб длиной 2 метра.  При использовании труб дли-

ной 4 и 6 метров,  расход материалов на заделку следует уменьшать  соот-

ветственно в 2 и 3 раза.

1.4. Диаметр трубопроводов и арматуры в единичных  расценках,  кроме

табл. 03-001, 03-002 и 04-002 приведен по условному проходу.

1.5. Единичными расценками учтены затраты на прокладку трубопроводов

при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекры-

тиях. Заделка отверстий после прохода трубопроводов единичными расценка-

ми не учтена.

1.6. В единичных расценках на прокладку  трубопроводов  из  стальных

водогазопроводных труб,  бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм,

чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтилено-

вых канализационных труб,  а также обвязки котлов,  водоподогревателей и

насосов  предусмотрено  применение  укрупненных   узлов   трубопроводов,

поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами. При этом затра-

ты по испытанию на герметичность узлов трубопроводов,  включая  установ-

ленную на них арматуру, учитываются дополнительно.

Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб,  чугунных канали-

зационных  труб в траншеях,  стальных бесшовных и сварных труб диаметром

свыше 150 мм,  напорных полиэтиленовых труб систем  водоснабжения,  мно-

гослойных, металло-полимерных труб систем отопления и водоснабжения при-

нята с применением отдельных труб и фасонных частей с заготовкой  их  на

месте монтажа.

1.7. При прокладке трубопроводов из водо-газопроводных труб  и  тру-

бопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов учтены узлы тру-

бопроводов,  поставляемые с установленной арматурой.  Количество,  тип и

диаметр арматуры принимаются по проектным данным.

1.8. Единичными расценками учтены затраты на  установку  арматуры  с

ручным управлением, маховиком. Установка арматуры с иными приводами нор-

мируется по Сборнику ФЕРм-2001-12  на  монтаж  оборудования  "Технологи-

ческие трубопроводы".

1.9. Затраты на прокладку вводов водопровода из чугунных труб  опре-

деляются по единичным расценкам табл.  01-001, 01-002 и 01-003, а вводов

водопровода из стальных труб - по единичным  расценкам  табл.  02-  004,

02-005.  Прокладка  канализационных выпусков и трубопроводов канализации

внутри здания в  траншеях  определяется  по  единичным  расценкам  табл.

01-004.

1.10. Единичными расценками табл.  02-001,  02-002,  02-004,  02-005

(для стальных трубопроводов) учтены затраты на установку П-образных ком-

пенсаторов.

1.11. В единичных расценках 1 табл.  07-001 предусмотрены затраты на

установку пожарного  крана.  Затраты  на  обустройство  пожарного  крана

(шкафчик, дверца и т.п.) определяются в сметах к строительной части про-

екта.

1.12. Единичными расценками табл. 07-006 предусмотрены затраты толь-

ко по заделке сальников при проходе труб через фундаменты или стены под-

вала.  Установка  сальников учтена в единичных расценках соответствующих

Сборников ТЕР на строительные конструкции Калужской области.

1.13. Прокладка  трубопроводов и установка арматуры предусмотрены на

высоте до 3 м от пола или сплошного настила. При работе на большей высо-

те к единичным расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разд. 3

Технической части.

1.14. Затраты на устройство,  в соответствии с проектом производства

работ,  лесов или сплошного настила определяются по единичным  расценкам

Сборника  ТЕР  81-02-08-2001"Конструкции  из кирпича и блоков" Калужской

области.

1.15. Затраты  на  обделку  кровли у воронок внутренних водостоков и

канализационных стояков учтены в единичных расценках  Сборника  ТЕР  81-

02-12-2001 "Кровли" Калужской области.

1.16. Пневматическое испытание  трубопроводов  систем  газоснабжения

определяется  по  единичным  расценкам  Сборника  ТЕР 81-02-19-2001 "Га-

зоснабжение - внутренние устройства" Калужской области.

1.17. Указанный  в  настоящем  Сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует определять:

- из чугунных напорных труб - по длине труб.  Масса фасонных частей

принимается по проектным данным;

- из чугунных канализационных, пластмассовых и многослойных металл-

полимерных труб - по проектной длине трубопроводов без вычета  участков,

занимаемых фасонными частями и арматурой;

- из стальных водо-газопроводных,  бесшовных и сварных  труб  -  по

проектной длине трубопроводов без вычета участков,  занимаемых фасонными

частями, арматурой и П-образными компенсаторами.

2.2. Объем работ по прокладке трубопроводов обвязки котлов,  водопо-

догревателей и насосов определяется по  проектной  длине  трубопроводов,

расположенных в пределах агрегата,  до точки подключения их к подводящим

и отводящим сетям.

2.3. Не включаются в объем работ трубопроводы обвязки узлов водомер-

ных,  элеваторных, ручных насосов, конденсатоотводчиков, а также трубоп-

роводы  распределительных  гребенок,  учтенные  в  соответствующих комп-

лексных единичных расценках,  предусмотренных Сборниками ТЕР на внутрен-

ние санитарно-технические устройства Калужской области.

2.4. Количество,  тип и диаметр арматуры, устанавливаемой на трубоп-

роводах,  определяются  по  проектным данным.  При этом в объем работ не

включается арматура,  входящая в комплект поставки отопительных  котлов,

емкостных   водоподогревателей,   узлов  конденсатоотводчиков  и  ручных

насосов, муфтовая арматура элеваторных узлов, а также арматура, устанав-

ливаемая в пределах водомерных узлов.

2.5. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов

определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая Поб-

разные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

--------------------------------------------------------------------¬

|         Условия применения           |    Номер   | Коэффициенты  |

|                                      |   таблиц   |к нормам затрат|

|                                      | (расценок) |     труда     |

|                                      |            |   рабочих-    |

|                                      |            |  строителей   |

+--------------------------------------+------------+---------------+

|                  1                   |      2     |       3       |

+--------------------------------------+------------+---------------+

|3.1. Прокладка трубопроводов и        | 01-002,    |     1,08      |

|установка арматуры с передвижных      | 01-003,    |               |

|подмостей и лестниц на высоте от пола | 03-005,    |               |

|или сплошного настила, м:             | c 02-001   |               |

| свыше 3 до 5                         | по 02-005, |               |

|                                      | 02-007,    |               |

|                                      | 04-001,    |               |

|                                      | 04-002,    |               |

|                                      | с 05-001   |               |

|                                      | по 05-005  |               |

| свыше 5 до 8                         |   то же    |     1,2       |

| свыше 8 до 10                        |   те же    |     1,28      |

| свыше 10                             |   те же    |     1,4       |

---------------------------------------+------------+----------------