ТЕР 81-02-13-2001 Калужская область

Сборник № 13

Защита строительных конструкций и оборудования

от коррозии

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В  настоящем  сборнике  содержатся  единичные  расценки  (далее

расценки)  на выполнение работ по защите строительных конструкций и обо-

рудования от коррозии.

1.2. ТЕР  отражает  среднеотраслевые затраты на эксплуатацию машин и

механизмов,  технологию и организацию по видам строительных  работ.  ТЕР

обязательны  для  применения всеми предприятиями и организациями,  неза-

висимо от их принадлежностей и форм собственности, осуществляющими капи-

тальное  строительство  с  привлечением средств государственного бюджета

всех уровней и целевых внебюджетных фондов.  Для строек,  финансирование

которых осуществляется за счет собственных средств предприятий,  органи-

заций и физических лиц, ТЕР носят рекомендательный характер.

1.3. В расценках настоящего сборника помимо указанных в составах ра-

бот учтены:

- доставка  материалов  от приобъектного склада и их подача к месту

производства работ;

- установка и перестановка инвентарных столиков, приставных лестниц

и других средств подмащивания высотой до 2 м  для  выполнения  работ  на

высоте до 4 м.

1.4. В расценках не учтены затраты на:

- устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м,  стои-

мость устройства и разборки лесов определяются по  нормам  Сборника  ОЕР

2001-45 Калужской области "Конструкции из кирпича и блоков";

- изготовление и установку опалубки и кружал при защите  потолочных

и сферических поверхностей,  изготовление и устройство опалубки и кружал

определяются по расценкам Сборника ТЕР 81-02-45-2001  Калужской  области

"Промышленные печи и трубы";

- снятие крышек и открывание люков  аппаратов  и  других  емкостей,

подлежащих  защите от агрессивных химических сред и последующую их уста-

новку;

- устройство  подводки  пара,  воды  и сжатого воздуха к технологи-

ческим аппаратам и другим емкостям  при  производстве  подготовительных,

гуммировочных работ и выполнение защитных покрытий из пластиката;

- устройство и разборку системы временной приточно-вытяжной  венти-

ляции;

- устройство и разборку временного электроосвещения;

- устройство  и разборку тепляков и других сооружений,  необходимых

для создания температурных условий на месте производства работ;

1.5. При  определении  размера  оплаты труда на дежурстве при произ-

водстве работ при замкнутых объемах с пожаро-взрывоопасными  и  вредными

веществами  следует  применять поправочные коэффициенты в соответствии с

п. 3.4 раздела 3 Технической части настоящего сборника.

1.6. Расценки на футеровочные, оклеечные и гуммировочные работы

составлены для плоских и цилиндрических вертикальных поверхности. При

производстве этих работ на поверхностях других конфигураций

(конические, сферические и т.д.) к нормам трудозатрат и заработной

плате рабочих-строителей следует применять поправочные коэффициенты,

приведенные в разделе 3 технической части настоящего сборника, таблица

#2.

1.7. Ширина и глубина разделки швов,  толщина постели при футеровоч-

ных работах приняты в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85.

1.8. Расценки на работы,  с использованием лакокрасочных  материалов

составлены  для однослойного покрытия.  При выполнении в несколько слоев

защитного покрытия нормы следует увеличивать кратно количеству  нанесен-

ных слоев.

В случаях применения лакокрасочных материалов,  не предусмотренных в

таблицах  сборника,  следует принимать нормы затрат труда и эксплуатации

машин по нормам, предусмотренным в данном сборнике для материалов с ана-

логичной технологией нанесения.

1.9. В расценках на выполнение работ с использованием  лакокрасочных

материалов учтен механизированный способ их нанесения. При нанесении ла-

кокрасочных материалов ручным способом,  рекомендуется применять коэффи-

циент к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1.

1.10. Расценки на защиту металлоконструкций предусматривают  нанесе-

ние  лакокрасочных составов на специально оборудованной площадке до мон-

тажа металлоконструкций в проектное положение.

1.11. Затраты  разделке  верхней части плинтуса различными замазками

следует учитывать дополнительно, как выполнение шпатлевочных работ.

1.12. Расценки на работы по нанесению металлических покрытий состав-

лены для поворотного положения защищаемых поверхностей. При производстве

этих работ в неповоротном положении к нормам соответствующих таблиц сле-

дует применять коэффициенты,  приведенные в разделе 3 технической  части

настоящего сборника.

1.13. Расценки настоящего сборника предусматривают выполнение строи-

тельных работ в нормальных условиях,  не осложненных внешними факторами.

При производстве работ в условиях,  осложненных внешними факторами, пре-

дусмотренными проектом,  а также в других более сложных производственных

условиях по сравнению с предусмотренными в настоящих  сборниках  (в  том

числе при реконструкции,  расширении и техническом перевооружении предп-

риятий,  зданий и сооружений), к нормам затрат труда рабочих-строителей,

машинистов  и  нормам времени эксплуатации строительных машин и механиз-

мов,  следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 2 "Указа-

ний  по применению Государственных элементных сметных норм на строитель-

ные и специальные строительные работы (ГЭСН-2001) МДС 81-28,2001

1.14. Указанный  в  настоящем  сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь   облицовки   (футеровки)   поверхностей   строительных

конструкций  и оборудования штучными кислотоупорными материалами следует

исчислять по суммарной площади защищаемых поверхностей. При многослойной

облицовке (футеровке) следует суммировать площади по каждому из слоев.

2.2. Площадь огрунтовки,  окраски и шпатлевки строительных конструк-

ций  следует  исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок с

добавлением площади оконных проемов и дверных откосов, без учета площади

мелких отверстий площадью до 0,03 м2.

2.3. Площадь окраски  стальных  металлоконструкций  определяется  по

табл.  №1,  в которой приведены соотношения веса и площади для различных

профилей стального проката.

Таблица №1

---------------------------------------------------------------------------¬

|Наиме-|Площадь|Наиме-|Площадь|Наиме-|Площадь|Наиме-|Площадь|Наиме-|Площадь|

|нован.|поверх-|нован.|поверх-|нован.|поверх-|нован.|поверх-|нован.|поверх-|

|про-  |ности  |про-  |ности  |про-  |ности  |про-  |ности  |про-  |ности  |

|филя, |в м2   |филя, |в м2   |филя, |в м2   |филя, |в м2   |филя, |в м2   |

|номер |одной  |номер |одной  |номер |одной  |номер |одной  |номер |одной  |

|и тол-|тонны  |и тол-|тонны  |и тол-|тонны  |и тол-|тонны  |и тол-|тонны  |

|щина  |профиля|щина  |профиля|щина  |профиля|щина  |профиля|щина  |профиля|

|сече- |       |сече- |       |сече- |       |сече- |       |сече- |       |

|ния   |       |ния   |       |ния   |       |ния   |       |ния   |       |

|в мм  |       |в мм  |       |в мм  |       |в мм  |       |в мм  |       |

+------+-------|------+-------|------+-------|------+-------|------+-------+

|                                                                          |

|          2.3 .1. Сталь листовая и профили гнутые открытые                |

|              Поверхность дана суммарная с обеих сторон                   |

| (ГОСТ 19903-74*; ГОСТ 19904-90; ГОСТ 8278-83*; ГОСТ 19771-93*; ГОСТ      |

|                       19772-93*; ГОСТ 8282-83*)                          |

+--------------------------------------------------------------------------+

|Толщина       |Толщина       |Толщина       |Толщина       |Толщина       |

|листа,        |листа,        |листа,        |листа,        |листа,        |

|  мм          |  мм          | мм           | мм           |мм            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 2,0    127,6 |  3,5   73,0  |9,0     28,5  |18,0    14,4  |32,0    8,2   |

| 2,2    115,9 |  4,0   63,9  |10,0    25,7  |20,0    13,0  |36,0    7,3   |

| 2,5    102,3 |  5,0   51,1  |11,0    23,4  |22,0    11,8  |40,0    6,6   |

| 2,8    91,2  |  6,0   42,7  |12,0    21,5  |25,0    10,4  |45,0    5,9   |

| 3,0    85,0  |  7,0   36,6  |14,0    18,4  |28,0    9,4   |50,0    5,4   |

| 3,2    79,9  |  8,0   32,1  |16,0    16,2  |30,0    8,7   |55,0    4,9   |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 2.3.2. Профи ли гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы       |

|            Поверхность дана по внешней стороне проката                   |

|                   (ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-91*)                        |

+--------------------------------------------------------------------------+

|Толщина       |Толщина       |Толщина       |Толщина       |Толщина       |

|листа,        |листа,        |листа,        |листа,        |листа,        |

|  мм          |  мм          | мм           | мм           |мм            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 2,0    65,2  |  5,0   26,5  |10,0   13,1   |17,0   7,6    |28,0    5,0   |

| 2,5    52,1  |  6,0   22,0  |11,0   11,8   |18,0   7,5    |30,0    4,7   |

| 3,0    43,5  |  7,0   19,0  |12,0   10,8   |20,0   6,7    |32,0    4,4   |

| 3,5    37,3  |  8,0   16,6  |14,0   9,3    |22,0   6,1    |40,0    3,5   |

| 4,0    32,9  |  9,0   14,5  |16,0   8,1    |25,0   5,5    |              |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|                 2.3.3. Сталь угловая равнополочная                       |

|              Поверхность дана суммарная со всех сторон                   |

|                           (ГОСТ 8509-93)                                 |

+--------------------------------------------------------------------------+

|Толщина       |Толщина       |Толщина       |Толщина       |Толщина       |

|листа,        |листа,        |листа,        |листа,        |листа,        |

|  мм          |  мм          | мм           | мм           |мм            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|  3     86,5  |   7    37,0  | 12    22,0   | 20    13,3   | 30     9,0   |

|  4     65,0  |   8    33,0  | 14    19,0   | 22    12,0   |              |

|  5     52,0  |   9    29,5  | 16    16,6   | 25    10,6   |              |

|  6     44,0  |  10    26,3  | 18    14,9   | 28    9,6    |              |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|                    2.3.4. Швеллеры горячекатаные                         |

|              Поверхность дана суммарная со всех сторон                   |

|                           (ГОСТ 8240-89)                                 |

+--------------------------------------------------------------------------+

|  №           |  №           | №            | №            | №            |

|профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |

|  ля          |  ля          | ля           |ля            |ля            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|  5     47,1  |  14    41,6  |18а    37,7   |22а    34,9   |30    31,4    |

| 6,5    46,4  |  14а   39,7  |20     38,3   |24     35,0   |33    29,6    |

|  8     45,4  |  16    40,5  |20а    36,4   |24а    33,3   |36    27,7    |

|  10    44,7  |  16а   38,7  |22     36,6   |27     33,2   |40    26,1    |

|  12    43,1  |  18    39,3  |              |              |              |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|                      2.3.5. Балки двутавровые                            |

|              Поверхность дана суммарная со всех сторон                   |

|                           (ГОСТ 8239-89)                                 |

+--------------------------------------------------------------------------+

|  №           |  №           | №            | №            |№             |

|профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |

|  ля          |  ля          | ля           |ля            |ля            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|  10    44,4  |  16    40,5  |22     36,7   |30     31,2   |45     23,2   |

|  12    43,1  |  18    39,1  |24     34,4   |36     26,7   |50     21,4   |

|  14    41,8  |  20    38,1  |27     33,0   |40     24,9   |55     19,7   |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|            2 .3.6. Балки с параллельными гранями полок                   |

|              Поверхность дана суммарная со всех сторон                   |

|                           (ГОСТ 26020-83)                                |

+--------------------------------------------------------------------------+

|  №           |  №           | №            | №            |№             |

|профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |

|  ля          |  ля          | ля           |ля            |ля            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 20Б    49,1  |  30Б   40,7  |45Б    32,3   |70Б    21,0   |90Б    17,8   |

| 20Б1   39,4  | 30Б1   35,4  |45Б1   27,6   |70Б1   19,1   |90Б1   15,7   |

| 20Б2   36,7  | 30Б2   33,0  |45Б2   24,9   |70Б2   17,4   |90Б2   14,5   |

| 20Б3   33,6  | 30Б3   30,1  |45Б3   22,8   |70Б3   15,9   |90Б3   13,2   |

|   -      -   |   -     -    |-      -      |70Б4   14,6   |90Б4   12,0   |

| 23Б    45,9  |  35Б   37,8  |50Б    29,3   |              |              |

| 23Б1   38,0  | 35Б1   34,4  |50Б1   24,8   |80Б    19,3   |100Б   16,7   |

| 23Б2   35,3  | 35Б2   31,1  |50Б2   22,8   |80Б1   17,2   |100Б1  14,4   |

| 23Б3   32,0  | 35Б3   28,4  |50Б3   20,9   |80Б2   15,5   |100Б2  13,0   |

|  -       -   |   -     -    |-      -      |80Б3   14,2   |100Б3  11,7   |

| 26Б    43,2  |  40Б   34,9  |60Б    24,4   |80Б4   13,1   |100Б4  10,6   |

| 26Б1   35,9  | 40Б1   30,8  |60Б1   20,5   |              |              |

| 26Б2   33,3  | 40Б2   27,8  |60Б2   18,6   |              |              |

| 26Б3   30,4  | 40Б3   25,5  |60Б3   17,2   |              |              |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|              2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов                    |

|              Поверхность дана суммарная со всех сторон                   |

|          (ГО СТ 19425-74* /24м/ ТУ 14-2-427-80 /30м-45м/)                |

+--------------------------------------------------------------------------+

|  №           |  №           | №            | №            |№             |

|профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |

|  ля          |  ля          | ля           |ля            |ля            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 24М    24,0  |  30М   22,3  |36М    21,4   |45М   19,33   |              |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|                     2.3.8. Балки широкополочные                          |

|              Поверхность дана суммарная со всех сторон                   |

|                           (ГОСТ 26020-83)                                |

+--------------------------------------------------------------------------+

|  №           |  №           | №            | №            |№             |

|профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |

|  ля          |  ля          | ля           |ля            |ля            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 20Ш    38,9  | 30Ш3   21,1  |50Ш    22,5   |60Ш6   10,7   |80Ш2   13,4   |

| 20Ш1   33,8  | 30Ш4   19,4  |50Ш1   19,4   |70Ш    19,7   |80Ш3   12,1   |

| 20Ш2   31,2  |  35Ш   26,8  |50Ш2   17,4   |70Ш1   15,8   |90Ш    15,7   |

| 23Ш    37,9  | 35Ш1   22,7  |50Ш3   15,7   |70Ш2   14,4   |90Ш1   13,1   |

| 23Ш1   30,9  | 35Ш2   20,8  |50Ш4   14,2   |70Ш3   13,1   |90Ш2   12,1   |

| 23Ш2   27,8  | 35Ш3   19,1  |50Ш5   12,9   |70Ш4   12,0   |90Ш3   11,1   |

| 26Ш    33,2  | 35Ш4   17,3  |60Ш    21,4   |70Ш5   11,0   |100Ш   14,2   |

| 26Ш1   28,6  |  40Ш   23,2  |60Ш1   17,4   |70Ш6   10,3   |100Ш1  12,3   |

| 26Ш2   25,9  | 40Ш1   20,4  |60Ш2   16,0   |70Ш7   9,5    |100Ш2  11,3   |

| 30Ш    30,1  | 40Ш2   18,9  |60Ш3   14,6   |70Ш8   8,8    |              |

| 30Ш1   26,0  | 40Ш3   17,9  |60Ш4   13,1   |80Ш    17,4   |              |

| 30Ш2   23,4  | 40Ш4   16,2  |60Ш5   11,8   |80Ш1   14,4   |              |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

|                         Колонны двутавровые                              |

+--------------------------------------------------------------------------+

|  №           |  №           | №            | №            |№             |

|профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |профи-        |

|  ля          |  ля          | ля           |ля            |ля            |

+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

| 20К    32,3  |  26К   26,1  |30К5   15,2   |35К7   10,9   |40К8    9,0   |

| 20К1   29,3  | 26К1   23,0  |30К6   14,1   |35К8   10,0   |40К9    8,2   |

| 20К2   26,1  | 26К2   21,6  |30К7   12,8   |40К    19,9   |40К10   7,8   |

| 20К3   23,7  | 26К3   20,9  |30К8   11,7   |40К1   17,5   |40К11   6,2   |

| 20К4   21,7  | 26К4   19,2  |35К1   19,3   |40К2   16,0   |40К12   5,2   |

| 23К    31,6  | 26К5   17,6  |35К2   17,3   |40К3   14,5   |40К13   4,4   |

| 23К1   27,5  | 30К1   21,4  |35К3   15,6   |40К4   13,1   |40К14   3,7   |

| 23К2   25,7  | 30К2   19,9  |35К4   14,2   |40К5   11,8   |              |

| 23К3   23,2  | 30К3   18,3  |35К5   13,0   |40К6   10,8   |              |

| 23К4   21,2  | 30К4   16,7  |35К6   11,9   |40К7   9,8    |              |

---------------+--------------+--------------+--------------+---------------

3.  Коэффициенты  к  расценкам

----------------------------------------------------------------------¬

|  Условия применения     |  Номер |          Коэффициенты            |

|                         | таблиц +----------------------------------+

|                         | (расце-| к нормам |  к нормам | к нормам  |

|                         |  нок)  |  затрат  |эксплуатаци| расхода   |

|                         |        |  труда   |  и машин  |материалов |

|                         |        | рабочих- |           |           |

|                         |        |строителей|           |           |

--------------------------+--------+----------+-----------+------------

3.1. Футеровка:

---------------

3.1.1. Сферических и       01-001-      1,5        1,5        1,03

конических поверхностей    01-007

3.1.2. Каналов, лотков,    01-001-      1,4        1,4        1,03

фундаментов плинтусов,     01-007

приямков, бортиков

3.2. Оклейка листовыми

материалами:

----------------------

3.2.1. Сферических и       05-001-      1,7         -         1,1

конических поверхностей     05-005

3.2.2. Каналов, лотков,    05-002;      1,0         -         1,1

фундаментов, плинтусов,    05-004

приямков, бортиков

3.2.3. Полов               05-002;      1,0         -         1,1

05-004

3.3. Гуммирование сырыми

резинами:

------------------------

3.3.1. Сферических и       04-001-      1,9         -         1,1

конических поверхностей     04-003

3.3.2. В условиях          04-001-      1,1         -          -

строительной площадки       04-003

3.4. Дежурство при

выполнении работ с

пожаровзрывоопасными и

вредными веществами в

замкнутых объемах для:

------------------------

- футеровки                01-001-       2          -          -

01-007

- кладки                   02-001-       2          -          -

02-002

- грунтовки, окраски       03-001-       2          -          -

03-004

- шпатлевки                03-005        2          -          -

- оклейки                  05-001-       2          -          -

05-005

- гуммирования             04-001-       2          -          -

04-002;

04-005

- подготовительных работ   06-001-       2          -          -

06-004

- обезжиривания            07-001-       2          -          -

поверхностей             07-002

- разные работы            08-001-       2          -          -

08-005;

08-008

3.5. Работы по защите

потолочных поверхностей

от коррозии

-----------------------

- футеровка                01-001-      1,1        1,1        1,1

01-007

- грунтовка, окраска,      03-001-      1,1        1,1        1,1

03-004

- шпатлевка                03-005       1,1        1,1        1,1

- оклейка                  05-001-      1,1        1,1        1,1

05-005

- гуммирование             04-001-      1,1        1,1        1,1

04-005

- подготовительные         06-001-      1,1        1,1        1,1

работы                   06-004

- обезжиривание            07-001-      1,1        1,1        1,1

поверхностей             07-002

- разные работы            08-001-      1,1        1,1        1,1

08-005;

08-007-

08-008

3.6.При наличии заклепочных

швов, ребер жесткости и

выступов на защищаемой

поверхности аппаратов и

конструкций, составляющих:

---------------------------

3.6.1. Футеровка или

облицовка  штучными

кислотоупорными материалами

3.6.2. Кладка              01-001-      1,1         -          -

01-007

3.6.3. Пескоструйная или   02-001-      1,1         -          -

дробеструйная очистка      02-002

3.6.4. Оклейка листовыми   06-001       1,05        -          -

материалами

3.6.5. Шпатлевка           05-001-      1,05        -          -

05-005

3.6.6. Грунтовка           03-005       1,05        -          -

3.6.7. Окраска             03-001-      1,05        -          -

лакокрасочными материалами 03-002

03-003-      1,05        -          -

03-004

б) свыше 30% при следующих

видах работ:

3.6.8. Футеровка или       01-001-      1,2         -          -

облицовка штучными кис-    01-007

лотоупорными материалами

3.6.9. Кладка              02-001-      1,2         -          -

02-002

3.6.10. Пескоструйная и    06-001       1,1         -          -

дробеструйная очистка

3.6.11. Оклейка листовыми  05-001-      1,1         -          -

материалами                05-005

3.6.12. Шпатлевка          03-005       1,1         -          -

3.6.13. Грунтовка          03-001-      1,1         -          -

03-002

3.6.14. Окраска            03-003-      1,1         -          -

лакокрасочными материалами 03-004

3.7. При пересечении

защищаемой поверхности полов

оборудованием, фундаментами,

колоннами, каналами, трапами,

проемами, составляющих:

----------------------------

а) от 10 до 30% при

следующих видах работ:

3.7.1. Футеровка или       01-001-      1,12        -          -

облицовка штучными         01-007

кислотоупорными

материалами

3.7.2. Оклейка листовыми   05-001-      1,1         -          -

материалами                05-005

3.7.3. Шпатлевка           03-005       1,1         -          -

3.7.4. Грунтовка           03-001-      1,1         -          -

03-002

3.7.5. Окраска             03-003-      1,1         -          -

03-004

3.7.6. Нанесение лицевого  10-001       1,1         -          -

покрытия при устройстве

монолитного пола в  поме-

щениях с агрессивными

средами

б) свыше 30% при следующих

видах работ:

3.7.7. Футеровка или       01-001-      1,35        -          -

облицовка штучными         01-007

кислотоупорными материалами

3.7.8. Оклейка листовыми   05-001-      1,2         -          -

материалами                05-005

3.7.9. Шпатлевка           03-005       1,2         -          -

3.7.10. Грунтовка          03-001-      1,2         -          -

03-002

3.7.11. Окраска            03-003-      1,2         -          -

03-004

3.7.12.Нанесение лицевого  10-001       1,2         -          -

покрытия при устройстве

монолитного пола в  поме-

щениях с агрессивными сре-

дами

3.8. При защите внутренних

поверхностей цилиндрической

аппаратуры и газоходов,

установленных в горизонталь-

ное положение, при следующих

видах работ:

----------------------------

3.8.1. Футеровка штучными  01-001-      1,3         -          -

кислотоупорными материа-   01-007

лами

3.8.2. Оклейка листовыми   05-001-      1,3         -          -

материалами                05-005

3.8.3.Шпатлевка            03-005       1,3         -          -

(4-5)

3.8.4. Огрунтовка          03-001-      1,3         -          -

03-002

3.8.5. Окраска             03-003-      1,3         -          -

03-004

3.8.6. Окраска             03-001       1,15        -          -

органосиликатными компо-   (15-20);

зициями                    03-003

(12-13)

3.8.7. Шпатлевка силикат-  03-004       1,15        -          -

ными растворами            (15-17);

03-005

(1-3)

3.8.8. Гуммирование        04-001-      1,3         -          -

04-002;

04-005

3.8.9. Подготовительные    06-001-      1,3         -          -

работы                     06-004

3.8.10. Обезжиривание      07-001-      1,3         -          -

поверхностей               07-002

3.8.11. Разные работы      08-004-      1,3         -          -

08-005

08-008

3.9. При выполнении работ

с лесов, подмостей, люлек,

лестниц внутри аппаратов и

емкостей при диаметре

(ширине), м:

--------------------------

3.9.1. до 4

- футеровки                01-001-      1,2         -          -

01-007

- кладки                   02-001-      1,2         -          -

02-002

- огрунтовки, окраски,     03-001-      1,2         -          -

шпатлевки                03-005

- оклейки                  05-001-      1,2         -          -

05-005

- гуммирования             04-001-      1,2         -          -

04-003;

04-005

- подготовительных работ   06-001-      1,2         -          -

06-004

- обезжиривания поверх-    07-001-      1,2         -          -

ностей                   07-002

- разных работ             08-001-      1,2         -          -

08-010

3.9.2. свыше 4

- футеровки                01-001-      1,1         -          -

01-007

- кладки                   02-001-      1,1         -          -

02-002

- грунтовки, окраски,      03-001-      1,1         -          -

шпатлевки                03-005

- оклейки                  05-001-      1,1         -          -

05-005

- гуммирования             04-001-      1,1         -          -

04-003;

04-005

- подготовительных рабо    06-001-      1,1         -          -

06-004

- обезжиривания поверх-    07-001-      1,1         -          -

ностей                   07-002

- разные работы            08-001-      1,1         -          -

08-010

3.10. При выполнении работ

вне аппарата лежа:

--------------------------

- футеровки                01-001-      1,2         -          -

01-007

- кладки                   02-001-      1,2         -          -

02-002

- грунтовки, окраски,      03-001-      1,2         -          -

шпатлевки                03-005

- оклейки                  05-001-      1,2         -          -

05-005

- гуммирования             04-001-      1,2         -          -

04-003;

04-005

- подготовительных работ   06-001-      1,2         -          -

06-004

- обезжиривания поверх-    07-001-      1,2         -          -

ностей                   07-002

- разных работ             08-001-      1,2         -          -

08-010

3.11. При окраске покрытий 03-001-      1,1         -          -

колонн, связей, балок,     03-005

фахверков, конструкций,

эстакад и галерей с подвес-

ных приспособлений

3.12. При выполнении работ

в оборудовании (конструкции)

диаметр (ширина) которых

менее 1 м

----------------------------

3.12.1.Футеровка штучными  01-001-      1,2         -          -

кислотоупорными матери-    01-007

алами

3.12.2. Оклейка листовыми  05-001-      1,2         -          -

материалами                05-005

3.12.3. Шпатлевка          03-005       1,2         -          -

3.12.4. Грунтовка          03-001-      1,2         -          -

03-002

3.12.5. Окраска            03-003-      1,2         -          -

03-004

3.12.6. Гуммирование       04-001-      1,2         -          -

04-002;

04-005

3.12.7. Подготовительные   06-001-      1,2         -          -

работы                     06-004

3.12.8. Обезжиривание      07-001-      1,2         -          -

поверхностей               07-002

3.12.9. Разные работы      08-001-      1,2         -          -

08-005;

08-007-

08-008

3.13. Окраска и огрунтовка 03-001-      1,1        1,1        1,1

решетчатых поверхностей    03-004

------------------------------------------------------------------------

Приложение "Коэффициенты к нормам затрат труда и затратам на

эксплуатацию строительных машин при производстве работ в

условиях усложняющих их выполнение"- исключить