ТЕР 81-02-12-2001  Калужская область

Сборник № 12

Кровли

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по уст-

ройству основных видов кровель.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, выполняемых на основ-

ных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве кровель.

1.3. Расценками учтено производство работ на высоте до 15 м от уров-

ня земли. При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последу-

ющий метр высоты нормы затрат труда и заработную плату рабочих  строите-

лей следует увеличивать на 0,5 процента .

1.4. Затраты на устройство слуховых окон и деревянных карнизов  сле-

дует  определять  по  расценкам  Сборника  ТЕР 81-02-10-2001 "Деревянные

конструкции".

1.5. Расценками на устройство рулонных и мастичных кровель (табл.  с

01-001 по 01-003) не предусмотрены затраты на примыкания кровли  к  сте-

нам,  фонарям и трубам, а также на устройство деформационных швов и уси-

ление ендов (разжелобков).

Эти затраты  следует учитывать отдельно по расценкам табл.  с 01-004

по 01-006.

1.6. Огрунтовку  бетонных оснований и цементных стяжек под рулонные,

мастичные и наплавляемые кровельные покрытия (табл. с 01-001 по 01- 005)

следует учитывать дополнительно по расценкам табл. 01-016.

1.7. Расценки таблицы 01-007 на устройство кровли из пазовой черепи-

цы,  полимернаполненной черепицы, металлочерепицы, наплавляемых материа-

лов,  а также металлической кровли,  учитывают  полный  комплекс  работ,

включая устройство примыканий к стенам, шахтам, слуховым окнам, трубам и

водосточным воронкам.

1.8. В расценках 05,  06,  табл. 01-007 учтен расход черепицы исходя

из следующих размеров:

а) черепица рядовая 420х330х12 мм;

б) черепица коньковая 405х238х107 мм;

в) черепица полимернаполненная 420х330х9,5 мм.

В случае применения черепицы других размеров расход  должен  опреде-

ляться по проекту.

1.9. Расценками учтено использование кровельных  битумных  мастик  в

готовом виде с последующим разогревом их на строительной площадке и под-

держанием в технологическом состоянии.

В случае  приготовления  кровельных  битумных  мастик  в построечных

условиях следует пользоваться расценками таблицы 01-019 настоящего сбор-

ника "Приготовление битумных кровельных мастик".

1.10. Указанный в настоящем сборнике размер  "до"  включает  в  себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем  работ  по  покрытию  кровель следует исчислять по полной

площади покрытия согласно проектным данным, без вычета площади, занимае-

мой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.

2.2. Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани

карниза:  в  кровлях  без настенных желобов длина ската увеличивается на

0,07 метра на спуск кровли над карнизом; а в кровлях с карнизными свеса-

ми и настенными желобами уменьшается на 0,07 метра.

Исчисление объемов работ на устройство свесов  и  настенных  желобов

производится отдельно и определяется по табл. 01-009 и 01-010 настоящего

сборника.

2.3. При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответству-

ющая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру,  исключа-

ется.

Изоляцию стаканов зенитных фонарей и обделку примыканий кровли к ним

следует учитывать по табл. 01-018 настоящего сборника.

2.4. Объемы работ,  связанные с покрытием  парапетов,  брандмауэрных

стен и других элементов,  не связанных с основным покрытием кровли, сле-

дует определять дополнительно по проекту и затраты по ним  принимать  по

расценкам табл. 01-010.

2.5. Обделки на фасадах принимаются по площади  фасадов  без  вычета

проемов.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

----------------------------------------------------------------------¬

|  Условия применения     | Номер |           Коэффициенты            |

|                         |таблиц +-----------------------------------+

|                         |(норм) | к нормам |  к нормам  | к нормам  |

|                         |       |  затрат  |эксплуатаци | расхода   |

|                         |       |  труда   |  и машин   |материалов |

|                         |       | рабочих- |            |           |

|                         |       |строителей|            |           |

+-------------------------+-------+----------+------------+-----------+

|3.1. Здания шириной до 12| 01-007|    1,05  |    1,05    |    1,056  |

|метров                   |(11)   |          |            |           |

|                         |       |          |            |           |

|3.2. Здания шириной более| 01-007|    0,95  |    0,95    |    0,943  |

|24 метров                |(11)   |          |            |           |

|                         |       |          |            |           |

|3.3. Утепление покрытий  | 01-013|    2     |     2      |    2      |

|плитами  насухо  в  два  | (5)   |          |            |           |

|слоя                     |       |          |            |           |

|                         |       |          |            |           |

|3.4. При замене          | 01-007|    0,85  |     -      |    -      |

|материалов:              |(2, 4) |          |            |           |

|асбестоцементных листов  |       |          |            |           |

|на кровельное покрытие   |       |          |            |           |

|материалами типа         |       |          |            |           |

|<Ондулин>, <Элионда>,    |       |          |            |           |

|<Элипласт>               |       |          |            |           |

--------------------------+-------+----------+------------+------------