ТЕР 81-02-11-2001 Калужская область

Сборник № 11

Полы

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расцени на устройство основных видов

полов, удовлетворяющих как общим требованиям, так и специальным условиям

в промышленных зданиях и сооружениях (кислотность,  жаростойкость  и  т.

п.).

1.2 В расценках учтен весь комплекс операций,  выполняемых на основ-

ных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве покрытий по-

лов.

1.3. При устройстве химически стойких покрытий полов для помещений с

агрессивными средами,  а также при устройстве покрытий и изоляции лотков

и  каналов  следует  пользоваться нормами сборника ТЕР 81-02-13-2001 Ка-

лужской области "Защита строительных конструкций и оборудования от  кор-

розии".

1.4. При устройстве стяжек (табл.  01-011 расценки 01,  03,  05) для

учета агрессии грунта к бетону следует добавлять:

а) к заработной плате рабочих-строителей-8,64., руб., в том числе к

затратам труда рабочих-строителей - 1,09 чел.-ч;

б) к стоимости эксплуатации машин-32,7 руб., к заработной плате ма-

шинистов-14,07  руб.  (за  счет  включения  ресурса 121011 "Котел битум-

ный"-1,09 маш.-ч.)

в) к  стоимости  материалов-454,26 руб.  (за счет включения ресурса

101-0594 "Мастика битумная"-0,134 т.)

1.5. При срезке растительного грунта следует пользоваться расценками

сборника ТЕР 81-02-01-2001 Калужской области "Земляные работы".

1.6. Расценки 02-08 таблицы 01-002 и расценки табл.  01-003 применя-

ются как для устройства подстилающих слоев,  так и для устройства покры-

тий полов.

1.7. При устройстве бетонного подстилающего  слоя  бетоноукладочными

машинами  в соответствии с правилами устройства цементно-бетонных дорож-

ных покрытий следует пользоваться расценками сборника ТЕР  81-02-27-2001

Калужской области "Автомобильные дороги".

1.8. В расценках 01,  02 и 04 табл.  01-036 и расценках 01-04  табл.

01-037  учтена укладка линолеума,  релина и ковровых покрытий однотонных

(без рисунка) и цветных (с рисунком),  не требующих подгонки рисунка  на

стыках.  При  укладке линолеума,  релина и ковровых покрытий с рисунком,

требующим подгонки рисунка на стыках,  необходимо применять коэффициенты

п. 3.3. настоящей технической части.

1.9. Расценки на устройство покрытий не учитывают затрат на установ-

ку плинтусов, которые следует принимать дополнительно по соответствующим

расценкам сборника в зависимости от проектных решений.

1.10. Указанный  в  настоящем  сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем  подстилающего  слоя   (подготовки)   под   полы   должен

исчисляться за вычетом мест,  занимаемых печами, колоннами, выступающими

фундаментами и подобными элементами.

2.2. Объем  работ  по устройству покрытий полов следует принимать по

площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом  толщины

отделки, предусматриваемой проектом; покрытия в подоконных нишах и двер-

ных проемах включаются также в объем работ и  исчисляются  по  проектным

данным.

Площади, занимаемые перегородками (за исключением чистых),  колонна-

ми,  печами,  фундаментами,  выступающими над уровнем пола,  и подобными

конструкциями, в объем работ не включаются.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

---------------------------------------------------------------------¬

| Условия применения   | Номера   |           Коэффициенты           |

|                      | таблиц   +----------------------------------+

|                      | (норм)   | К нормам |  К нормам |  К нормам |

|                      |          |  затрат  |эксплуатаци|  расхода  |

|                      |          |  труда   |  и машин  | материалов|

|                      |          | рабочих- |           |           |

|                      |          |строителей|           |           |

+----------------------+----------+----------+-----------+-----------+

|         1            |    2     |     3    |      4    |      5    |

+----------------------+----------+----------+-----------+-----------+

|3.1. Тепло и           01-009 (1)      2           2           2    |

|звукоизоляция из                                                    |

|плит или матов                                                      |

|минераловатных или                                                  |

|стекловолокнистых в                                                 |

|два слоя                                                            |

|                                                                    |

|3.2. Устройство         01-024        0,75        0,5         0,56  |

|покрытий толщиной                                                   |

|5мм из                                                              |

|полимерраствора                                                     |

|                                                                    |

|3.3. Укладке           01-036         1,2          -          1,23  |

|линолеума, релина и    (1, 2, 4)                                    |

|ковровых покрытий с    01-037                                       |

|рисунком, требующим    (1, 4)                                       |

|подгонки на стыках                                                  |

----------------------------------------------------------------------