ТЕР 81-02-10-2001  Калужская область

Сборник № 10

Деревянные конструкции

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕР) предназначе-

ны  для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнение ра-

бот по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищ-

но-гражданском строительстве.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой техни-

ке,  технологии  и  организации работ на каждый вид строительномонтажных

работ всеми заказчиками и подрядчиками независимо  от  их  ведомственной

подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Сборник ТЕР состоит из четырех разделов:

1. Деревянные конструкции;

2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей  заводского  изго-

товления комплектной поставки;

3. Градирни;

4. Перегородки,  обшитые  гипсокартонными  листами  или гипсоволок-

нистыми плитами.

1.4. Территориальные  единичные  расценки,  приведенные в разделе 1,

предназначены  для  определения  стоимости  на  работы   по   деревянным

конструкциям,  выполняемые с применением изделий заводского производства

и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строи-

тельной площадке.

1.5. Территориальные единичные расценки,  приведенные в разделе  02,

предназначены   для   определения  стоимости  на  устройство  деревянных

конструкций зданий,  собираемых из узлов и деталей заводского изготовле-

ния комплектной поставки.  В единичных расценках этого раздела полностью

учтены затраты труда и машин,  а также расход вспомогательных материалов

(гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выпол-

нения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали,  входящие в комплекты зданий заводского изготовле-

ния и основные материалы,  не вошедшие в состав комплекта и поставляемые

за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесново-

локнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прок-

ладки,  рулонные материалы) в единичных расценках раздела 02 не приведе-

ны. Их стоимость следует предусматривать дополнительно по данным заводов

производителей и проектным спецификациям.

1.6. В единичных расценках предусмотрено выполнение работ с примене-

нием лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При примене-

нии лесоматериалов других пород к нормам затрат  труда  (кроме  расценок

табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

- для дуба, бука, граба, ясеня... - 1,2;

- для лиственницы, березы... - 1,1.

При  рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда табл. 01-007

следует применять коэффициент 1,15.

1.7. В единичных расценках учтено выполнение полного комплекса работ

основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомога-

тельных (неинвентарные бойки,  шаблоны и т.д.) и  сопутствующих,  в  том

числе:

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада  к

месту укладки;

- защита деревянных конструкций от гниения при их установке в  зда-

ниях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме дере-

вянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следу-

ет определять по единичным расценкам табл. 01-089, 01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружае-

мых на бетонных основаниях,  следует определять по  единичным  расценкам

03-05 табл. 01-064.

1.9. Расценки настоящего сборника учитывают стоимость всех  ресурсов

(затраты   труда  рабочих-строителей,  строительные  машины,  материалы,

конструкции), определенных в ГЭСН 81-02-10-2001

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует

принимать по проекту.

1.11. Единичными  расценками  табл.  01-010  предусмотрена установка

несущих каркасов промышленных зданий (стойки,  обвязки).  Затраты на за-

полнение  каркасов  следует  определять  по  единичным  расценкам  табл.

01-011.

1.12. При  заполнении  в каменных стенах промышленных зданий проемов

оконными блоками с  открывающимися  переплетами  к  единичным  расценкам

табл. 01-028 следует добавлять единичные расценки табл. 01-029.

1.13. Единичные расценки табл.  02-050 предназначены для определения

затрат  на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строи-

тельстве жилых,  общественных и вспомогательных помещений производствен-

ных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с  вмон-

тированным  бытовым  или  производственным оборудованием,  с внутренними

тепловыми,  санитарно-техническими сетями,  электрооборудованием, слабо-

точными  устройствами и сопутствующими материалами в комплектной постав-

ке.

1.14. Если  проектом  предусмотрено устройство лесов при рубке и об-

шивке стен двухэтажных домов,  то затраты на их устройство  определяются

дополнительно   по  единичным  расценкам  сборника  ТЕР  81-  02-08-2001

"Конструкции из кирпича и блоков".

1.15. При  заполнении оконных и дверных проемов блоками деревоалюми-

ниевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо

использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части.

При этом из материалов соответствующих  единичных  расценок  исключаются

толь,  водный антисептик, гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди

толевые и кровельные;  пакля пропитанная  заменяется  на  полиуретановый

герметик  пенного типа,  гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к

нормам расхода гвоздей К=1,18:

- из  набора  строительных машин и механизмов исключаются котлы би-

тумные передвижные и агрегаты окрасочные;

- из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем ко-

робок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на герметизирую-

щее уплотнение.

1.16. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенно-

го  типа,  расход  последнего принимается по проекту с исключением пакли

пропитанной и гипса.

1.17. Указанный  в  настоящем  сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции  цоколя  следует  определять  как

произведение  периметра  наружных  стен  (за вычетом пристроенных частей

зданий) на высоту цоколя,  измеренную от спланированной отметки до верха

сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным  размерам

здания, внутренних (кроме рубленых) - по размерам между внутренними гра-

нями наружных стен,  внутренних рубленых - по размерам  между  наружными

гранями наружных стен, перегородок - по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен  рубленых  и  каркасных - между нижней гранью нижнего венца

(обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки)  без  добавления  на

осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани  цокольной

обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок - от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь  стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует

определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных,  воротных и оконных проемов следует определять

по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металли-

ческим креплением к конструкциям стен - по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует  определять

в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и тру-

бами.

2.7. Площадь  застройки моторных будок при эстакадах следует опреде-

лять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь  деревянных заборов следует определять по их длине (без

вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем  работ по устройству стропил,  каркасов и эстакад следует

принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь  лестниц следует определять по суммарной площади гори-

зонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем  работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует

определять по полной развернутой  площади  козырька  согласно  проектным

данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения,

а также стоек для поворотных щитов из брусьев, нормы для которых даны на

1 м3 в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на от-

ходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным  га-

баритным размерам.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

-------------------------------------------------------------------¬

|  Условия применения      |Номер    |        Коэффициенты         |

|                          |таблиц   +-----------------------------+

|                          |(норм)   |к нормам|к нормам | к нормам |

|                          |         | затрат |эксплуата| расхода  |

|                          |         | труда  |ции машин|материалов|

|                          |         |рабочих-|         |          |

|                          |         |строите-|         |          |

|                          |         |  лей   |         |          |

+--------------------------+---------+--------+---------+----------+

|           1              |  2      |    3   |     4   |     5    |

+--------------------------+---------+--------+---------+----------+

|3.1. Установка пружин или   01-039       1,03       -         -   |

|пневмозатворов при         (1,2,3,4)                              |

|заполнении проемов                                                |

|дверными блоками                                                  |

|                                                                  |

|3.2. Устройство             04-009       1,1      1,03        -   |

|перегородок в              (1,2,3)                                |

|помещениях с                                                      |

|ребристыми потолками                                              |

|                                                                  |

|3.3. Устройство             04-011       1,28       -        1,04 |

|перегородок высотой         (1, 3)                                |

|более 3 м                                                         |

|                                                                  |

|3.4. То же                  04-011       1,46       -        1,01 |

|                            (2, 4)                                |

|                                                                  |

|3.5. Оформление проемов в   04-012 (2)    -         -        1,07 |

|перегородках зданий                                               |

|промышленных                                                      |

|предприятий с каркасом                                            |

|из стальных                                                       |

|холодногнутых                                                     |

|оцинкованных профилей                                             |

|марок ПС4 и ПН4                                                   |

|                                                                  |

|3.6. То же ПС5 и ПН5      04-012 (2)      -         -        1,19 |

|                                                                  |

|3.7. То же ПС6 и ПН6      04-012 (2)      -         -        1,28 |

|                                                                  |

|3.8. Установка оконных и  01-027;        0,78       -         -   |

|дверных блоков дерево-    01-028;                                 |

|алюминиевых,              01-030 -                                |

|пластиковых и             01-032;                                 |

|металлопластиковых        01-039 -                                |

|взамен деревянных         01-042                                  |

--------------------------------------------------------------------