ТЕР 81-02-09-2001  Калужская область

Сборник № 9

Строительные металлические конструкции

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки предназначены  для

определения  прямых затрат сметной стоимости выполнения работ по монтажу

строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных,  граж-

данских  зданий и сооружений различного назначения и составления сметных

расчетов (смет), а также расчетов за выполненные строительные работы.

1.2. ТЕР  Калужской  области  отражают  среднеотраслевые  затраты на

эксплуатацию строительных машин и механизмов,  технологию и  организацию

по видам строительных работ.  ТЕР обязателен для применения всеми предп-

риятиями  и  организациями,  независимо  от  их  принадлежности  и  форм

собственности,  осуществляющими капитальное строительство с привлечением

средств государственного бюджета всех  уровней  и  целевых  внебюджетных

фондов.

Для строек,  финансирование которых осуществляется за счет собствен-

ных средств предприятий, организаций и физических лиц, ТЕР Калужской об-

ласти носят рекомендательный характер.

1.3. Расценки  разработаны на основании типовых и повторно применяе-

мых проектов,  учитывают среднеотраслевые  условия  монтажа  конструкций

зданий и сооружений.

Расценки не распространяются на конструкции зданий и сооружений, от-

личающихся по техническим характеристикам или условиям монтажа.

1.4. Расценки предусматривают обязательную  строительную  готовность

работ  нулевого  цикла  с  соответствующей  подготовкой  монтажной зоны,

складских и сборочных площадок,  возведением временных зданий и сооруже-

ний,  железнодорожных и крановых путей, автодорог и энергетических сетей

и других строительных работ,  необходимых для монтажа конструкций.  Ука-

занные работы сметными расценками не учтены.

1.5. Расценки учитывают следующий состав работ:

- выгрузка конструкций на приобъектном складе.

- погрузка конструкций,  транспортировка в зону производства  работ

автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузка.

- сортировка конструкций,  очистка от загрязнений,  исправление де-

формированных  и  поврежденных  во  время  транспортировки конструкций с

восстановлением поврежденной огрунтовки.

- укрупнительная  сборка  отправочных  марок в монтажные элементы с

устройством и разборкой стендов,  стеллажей и шпальных клеток;  подача в

зону монтажа,  обеспечение жесткости при монтаже;  устройство и разборка

подмостей,  лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмот-

ренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;

подъем, установка, совместная выверка конструкций.

- выполнение монтажных соединений (стыков,  узлов) при укрупнитель-

ной сборке и монтаже конструкций (за исключением расценок табл.  01-001,

03- 002 - 03-004, 03-012 - 03-015) и сдача под смежные работы.

- погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов

и приспособлений.

1.6. Расценки не учитывают:

- работы  по надвижке зданий и сооружений и их частей;  конвейерную

сборку и поточный монтаж конструкций покрытия производственных зданий  (

сооружений крупными блоками,  устройство конвейерных линий, путей подачи

блоков,  изготовление,  установку и разборку  стендов-кондукторов;  уст-

ройство  площадок под конвейерные линии,  приконвейерные склады и другие

аналогичные работы. Затраты на производство указанных работ определяется

по  дополнительным  расчетам,  составленным на основании проектно-техни-

ческой документации и относятся на сметную стоимость основных объектов.

- работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по

механизации работ определяется на основании согласованной  с  заказчиком

проектно-технической документации как разница между стоимостью использо-

вания вертолетов и стоимостью эксплуатации машин,  предусмотренных смет-

ными расценками. Указанные затраты учитываются дополнительно в объектной

смете в установленном порядке.

- устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников.

- затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в

действующих цехах или цехах, отнесенных к категории с вредными условиями

труда. Указанные затраты определяются в порядке, предусмотренном "Общими

указаниями  по применению ТЕР-2001 Калужской области на строительные ра-

боты".

- работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укруп-

нительной сборки и монтажа конструкций,  а также восстановлению антикор-

розийного защитного слоя конструкций. Указанные работы нормируются в по-

рядке,  предусмотренном сборником ТЕР  81-02-13-2001  Калужской  области

"Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

- работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими метода-

ми (радиографическим, ультразвуковым или др.). Эти затраты следует опре-

делять дополнительно по расценкам табл. 05-004, 05-005.

- работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ.  Эти

затраты учтены расценками при производстве работ в зимнее время.

1.7. Расценки подлежат корректировке при применении в рабочих черте-

жах конструкций из марок стали с  повышенным  расчетным  сопротивлением,

дифференцированных  по пределу текучести в зависимости от вида и толщины

стали,  а также конструкций, запроектированных с учетом коэффициента на-

дежности  по  назначению согласно правилам учета степени ответственности

зданий и сооружений в соответствии с приложением 1 технической части.

1.8. Расценки табл. 01-001 комплексные:

- расценки 1-7 применяются для определения затрат на монтаж  метал-

лических  каркасов  одноэтажных зданий.  Здания классифицированы в соот-

ветствии с параметрами - высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов.

При  выборе  соответствующей  расценки  основными  условиями принимаются

высота и пролет здания.

- расценки  8-14 предусматривают монтаж многоэтажных производствен-

ных и гражданских зданий,  имеющих цельнометаллические и комбинированные

(с  железобетонными  ядрами жесткости и настилами перекрытий и покрытий)

структуры каркасов,  а также при частичном применении несущих  железобе-

тонных колонн и ригелей.

1.9. Расценки 1-7 табл.  01-001 применяются при монтаже цельнометал-

лических каркасов покрытия (стропильные,  подстропильные фермы, связи по

фермам, прогоны) зданий по железобетонным и каменным опорам с применени-

ем коэффициентов по приложению 2 технической части.

1.10. Расценки табл.  01-001 и 01-005 не учитывают затрат на  монтаж

следующих конструкций:  лестниц,  подвесных потолков,  крановых рельсов,

путей  подвесных  кранов,  тельферов,   мостовых   кранов,   ограждающих

конструкций,  включая фахверк,  окна, двери, ворота, фонарей всех типов,

встроенных конструкций. Затраты на монтаж перечисленных конструкций сле-

дует определять по соответствующим расценкам на конструктивные элементы.

1.11. Расценки табл.  01-006 не учитывают затрат на монтаж ограждаю-

щих  конструкций  и крановых рельсов.  Эти затраты следует определять по

соответствующим таблицам на конструктивные элементы.

1.12. Расценки  табл.  01-001,  03-002 - 03-004,  03-012 - 03-015 не

учитывают затрат по оформлению монтажных узлов  (электродуговая  сварка,

постановка  болтов).  Эти  затраты  следует  определять дополнительно по

расценкам табл. 05-002, 05-003.

1.13. Расценки табл.  01-005,  01-006, 02-001 - 02-003, 02-009 - 02-

012,  02-018, 02-019, 02-023, 02-028 комплексные, предусматривают монтаж

стальных  конструкций  зданий и сооружений специального назначения неза-

висимо от проектных решений.

1.14. Расценка 1 табл.  01-005 предусматривает монтаж металлического

каркаса главных корпусов мусоросжигательных заводов после окончания мон-

тажа котельных агрегатов.

1.15. Расценки табл.  02-009 на монтаж резервуаров  и  газгольдеров,

кроме работ, учтенных п. 1.5 настоящей технической части, предусматрива-

ют следующие работы: монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка око-

лошовной  зоны  для производства сварочных работ и восстановление огрун-

товки.

Расценки табл. 02-009 предусматривают следующий метод монтажа метал-

локонструкций:  корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а

окрайки  днища и крыша из отдельных металлических конструктивных элемен-

тов.

Монтаж обвязочных трубопроводов,  трубопроводной арматуры расценками

табл. 02-009 не учтен.

1.16. Расценки  на монтаж резервуаров и газгольдеров предусматривают

затраты на гидравлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли, но

не  учитывают  затрат по прокладке трубопроводов для проведения этих ра-

бот. Эти затраты следует определять дополнительно.

1.17. Расценками 3,4 табл.02-011 не предусмотрены следующие работы:

- испытание  сварных  швов  пробным   давлением   гелиево-воздушной

смесью, вакуумированием с обдувом гелием и рабочим продуктом;

- нанесение экранно-вакуумной изоляции на оболочке сосуда.

- вакуумные испытания.

1.18. Расценки табл.  03-001 - 03-006, 03-012 - 03-015, 03-021 - 03-

023, 03-029 - 03-031, 03-037 - 03-040, 03-046 - 03-048, 04-001, 04- 002,

04-006,  04-009 - 04-011,  06-001, 06-002, 06-006 предусматривают монтаж

отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбини-

рованные каркасы, независимо от проектных решений.

При монтаже  указанных  конструкций  по  железобетонным или каменным

опорам к нормам применяются коэффициенты  по  приложению  2  технической

части.

1.19. Расценки табл.  03-003,  03-004,  03-006, 03-012, 03-021 - 03-

023,  03-029 - 03-031, 04-001 предусматривают монтаж конструктивных эле-

ментов на высоте до 25 м. при высоте более 25 м к нормам применяются ко-

эффициенты по приложению 2 технической части.

1.20. Расценки 1-11 табл.  03-003 не предусматривают затраты на мон-

таж  конструкций  постоянных ограждений по подкрановым балкам и крановых

рельсов. Эти затраты следует определять дополнительно по соответствующим

расценкам сборника.

1.21. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует

определять по расценкам табл. 03-006.

1.22. Расценки табл.  03-023 предусматривают монтаж зенитных фонарей

независимо от проектных решений конструкций покрытия зданий.

1.23. Расценки табл.  03-047,  03-048 учитывают затраты  по  монтажу

подвесных  потолков  на  высоте до 4 м.  При изменении высоты устройство

внутренних лесов принимать по сборнику ТЕР 81-02-08-2001  Калужской  об-

ласти "Конструкции из кирпича и блоков".

1.24. Расценки табл. 03-049, 03-050 предусматривают монтаж конструк-

ций  стальных  или алюминиевых полов типа псш-5 и псл-5 по типовой серии

1.444.2-3.

1.25. Расценки табл.  04-002 предусматривают монтаж металлоконструк-

ций кровельного покрытия вне зависимости от площади и конфигурации  пок-

рытия  зданий.  Детали  обрамления  кровли  из листовой стали расценками

табл. 04-002 не учтены.

1.26. Расценки  табл.  04-002  учитывают  поставку  профилированного

листа мерной длины и не предусматривают резку его в построечных  услови-

ях. Эти затраты следует определять по расценкам табл. 05-006.

1.27. Расценка 3 табл. 04-002, а также расценки табл. 04-009, 04-010

учитывают  затраты по заделке стыков теплоизоляционными и герметическими

материалами.

1.28. Расценки табл. 04-009, 04-010 предусматривают затраты по уста-

новке нащельников, деталей обрамления.

1.29. Расценками табл. 04-009 (нормы 1-3), 04-010 (нормы 1,2) не уч-

тены затраты по остеклению оконных проемов,  установке резины для  окан-

товки стекла.

1.30. Расценки табл. 05-002 предусматривают среднеотраслевые условия

производства работ по электродуговой ручной сварке электродами типа Э46.

При применении электродов других марок нормы  подлежат  корректировке  в

соответствии с приложением 3 технической части.

1.31. Расценки табл. 05-003 предусматривают среднеотраслевые условия

производства  работ при постановке всех типов болтов и учитывают затраты

по всему технологическому циклу.

1.32. Расценки табл.  06-001, 06-002, 06-006, 06-010, 06-014, 06-018

-  06-020,  06-028,  06-029,  06-033  предусматривают  монтаж   стальных

конструкций специального назначения,  в том числе встроенных, независимо

от проектных решений.

1.33. Расценки табл.  06-010 предусматривают монтаж конструкций опор

канатных дорог для местности с уклоном до 4%. при уклоне местности более

4%  к  расценкам  применяется  коэффициент  по  приложению 2 технической

части.

1.34. Расценки 1,2 табл. 03-046, расценка 2 табл. 03-048, расценка 2

табл. 03-048, расценка 3 табл. 04-009 и расценки табл. 04-010 предусмат-

ривают  монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминие-

вых сплавов независимо от проектных решений.

1.35. Расценки сборника распространяются также на монтаж аналогичных

импортных конструкций, запроектированных и изготовленных с учетом требо-

ваний отечественных норм и стандартов. На работы с применением конструк-

ций,  запроектированных и изготовленных по нормам и техническим условиям

иностранных фирм, имеющих принципиальные отличия от отечественных, нормы

не распространяются.

1.36. Указанный  в  настоящем  сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

1.37 Расценками сборника не учтены затраты на антикоррозийную защиту

стальных конструкций,  их следует определять дополнительно  по  сборнику

ТЕР  81-02-13  2001 Калужской области "Защита строительных конструкций и

оборудования от коррозии".

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических  конструкций

определяются с учетом следующих требований:  масса стальных конструкций,

изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах  оп-

ределения их стоимости принимается по массе металлопроката,  приведенной

в технической части спецификации металла чертежей км,  с добавлением  1%

на  массу  сварных  швов и 3%  к итогу на уточнение массы при разработке

чертежей кмд.

2.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий (расценки

табл.  01-001,  01-005) следует включать следующие конструкции:  опорные

плиты,  колонны, подкрановые балки с ограждениями, подстропильные, стро-

пильные,  подкрановоподстропильные фермы,  прогоны,  связи по колоннам и

фермам всех типов.

2.3. При подсчетах объемов работ по монтажу зданий специального наз-

начения   (расценки   табл.  01-006)  не  следует  включать  ограждающие

конструкции кровли и стен.

2.4. Работы по разборке (демонтажу) конструкций, предусмотренные ра-

бочей документацией,  определяются по соответствующим нормам на монтаж с

применением коэффициентов по приложению 2 технической части.

2.5. При  поставке  окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в

пакетах к нормам соответствующих таблиц применяются коэффициенты по при-

ложению 2 технической части.

2.6. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в таб-

лицах  указан  "по  проекту"  следует  определять  дополнительно в соот-

ветствии с проектно-технической документацией.

3.  Оплата труда

3.1. В  единичных  расценках ТЕР 81-02-09-2001 Строительные металли-

ческие конструкции принята оплата труда с учетом разрядности  работ  при

ставке  рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000

в размере 1500 рублей в месяц (1 чел.-час - 9,02 рубля) при среднемесяч-

ном  количестве  рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда РФ

от 30.12.1999 г. № 56. При этом ставка рабочего-строителя первого разря-

да - по состоянию на 01.01.2000 составила 1 чел.-час - 6,74рубля.

3.2. Стоимость 1 чел.-час рабочих-строителей занятых на строительных

работах с нормальными условиями труда установлена в ТЕР в зависимости от

среднего разряда работы и приведена в таблице :

-------------------------------------------------------------------

Средний   Стоимость   Средний   Стоимость   Средний   Стоимость

разряд     чел.-ч.    разряд     чел.-ч.    разряд     чел.-ч.

работы    в рублях    работы    в рублях    работы    в рублях

-------------------------------------------------------------------

1,0       6,74       2,7        7,79        4,4        9,57

1,1       6,79       2,8        7,86        4,5        9,71

1,2       6,85       2,9        7,92        4,6        9,85

1,3       6,91       3,0        7,99        4,7        9,98

1,4       6,97       3,1        8,10        4,8       10,12

1,5       7,02       3,2        8,20        4,9       10,26

1,6       7,08       3,3        8,30        5,0       10,39

1,7       7,14       3,4        8,40        5,1       10,57

1,8       7,20       3,5        8,51        5,2       10,74

1,9       7,25       3,6        8,61        5,3       10,91

2,0       7,31       3,7        8,71        5,4       11,08

2,1       7,38       3,8        8,82        5,5       11,25

2,2       7,45       3,9        8,92        5,6       11,42

2,3       7,52       4,0        9,02        5,7       11,59

2,4       7,58       4,1        9,16        5,8       11,77

2,5       7,66       4,2        9,30        5,9       11,94

2,6       7,72       4,3        9,44        6,0       12,11

-------------------------------------------------------------------

Приложение 1

4. Коэффициенты к единичным расценкам

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали

с повышенным расчетным сопротивлением

---------------------------------------------------------------------¬

|   Предел   | Марка |Кар-|  Колонны  | Фермы   |Балки |Прочие| Соо- |

|текучести в | стали |касы|  массой,  | массой, |(неза-|констр| руже-|

|зависимости |  (по  |зда-|     т     |   т     |висимо|уктив | ния  |

|  от вида   | ГОСТ  |ний +-----------+---------+  от  | ные  |      |

|  толщины   |27772- |    |до 8 |более|до 3|бо- |массы)|элемен|      |

|проката МПа |  88)  |    |     |  8  |    |лее |      |  ты  |      |

| (кгс/мм2)  |       |    |     |     |    | 3  |      |      |      |

+------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+------+------+

|     1      |   2   | 3  |  4  |  5  | 6  |  7 |  8   |  9   | 10   |

+------------+-------+----+-----+-----+----+----+------+------+------+

|1. 265-285    С275,  1,04 1,03  1,06  1,03 1,06  1,08  1,05   1,05  |

|(27-29)       С285                                                  |

|                                                                    |

|2. 265-345    С345,  1,09 1,08  1,11  1,08 1,11  1,13  1,10   1,10  |

|(27-35)       С345к                                                 |

|             С345Т1                                                 |

|                                                                    |

|3. 335-375    С375   1,11 1,10  1,13  1,10 1,13  1,15  1,12   1,12  |

|(34-38)                                                             |

|                                                                    |

|4. 390 (40)   С390,  1,14 1,13  1,16  1,13 1,16  1,18  1,15   1,15  |

|              С390К                                                 |

|                                                                    |

|5. 410 (42)   С440   1,28 1,26  1,30  1,26 1,30  1,32  1,29   1,29  |

|                                                                    |

|6. 440 (45)   С440   1,31 1,29  1,33  1,29 1,33  1,35  1,32   1,32  |

|                                                                    |

|7. 590 (60)   С590,  1,37 1,35  1,39  1,35 1,39  1,41  1,38   1,38  |

|              С590К                                                 |

----------------------------------------------------------------------

1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их

долю в массе конструкций.

2. Замена согласовывается с проектной организацией,  так как не  до-

пускается  применение  термоупрочненного  (прокатного нагрева) фасонного

проката для конструкций,  подвергаемых при изготовлении металлизации или

пластическим деформациям при температуре выше 700С.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах

конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов надежности

по назначению, согласно Правилам учета степени ответственности

зданий и сооружений при проектировании

-----------------------------------------------------------------------

Коэффициенты надежности по          1,0       0,95         0,9

назначению

Коэффициенты к нормам               1,0       1,03        1,06

-----------------------------------------------------------------------

Приложение 2

Коэффициенты к нормам на дополнительные условия производства работ

------------------------------------------------------------------¬

|          Виды работ           |           Коэффициенты          |

|                               +---------------------------------+

|                               | к нормам | к нормам  | к нормам |

|                               |  затрат  |эксплуатаци|  расхода |

|                               |   труда  |  и машин  |материалов|

|                               | рабочих- |           |          |

|                               |строителей|           |          |

+-------------------------------+----------+-----------+----------+

|               1               |     2    |     3     |     4    |

+-------------------------------+----------+-----------+----------+

|1. Монтаж цельнометаллических  |    1,18  |    1,18   |      -   |

|каркасов покрытия по           |          |           |          |

|железобетонным и каменным      |          |           |          |

|опорам (табл. 1 нормы 1-7)     |          |           |          |

|                               |          |           |          |

|2. Монтаж конструктивных       |     1,1  |      -    |      -   |

|элементов по железобетонным и  |          |           |          |

|каменным опорам                |          |           |          |

|                               |          |           |          |

|3. Монтаж конструкций зданий   |    1,05  |     1,6   |      -   |

|высотой до 50 м (табл. 2, 18,  |          |           |          |

|19, 21, 22, 26, 27, 28, 29,    |          |           |          |

|30, 31, 41)                    |          |           |          |

|                               |          |           |          |

|4. Монтаж металлических        |     1,4  |      -    |      -   |

|конструкций опор и станций     |          |           |          |

|канатных дорог на местности с  |          |           |          |

|уклоном более 4% до 30%        |          |           |          |

|                               |          |           |          |

|5. Разборка (демонтаж)         |     0,6  |     0,7   |     0,5  |

|металлических конструкций      |          |           |          |

|                               |          |           |          |

|6. Монтаж конструкций,         |    1,03  |      -    |      -   |

|окрашенных в заводских         |          |           |          |

|условиях или неокрашенных,     |          |           |          |

|поставляемых в пакетах         |          |           |          |

--------------------------------+----------+-----------+-----------

Приложение 3

Коэффициенты к табл. 05-002 на замену электродов

------------------------------------------------------------------¬

|         Марки электродов          |         Коэффициенты        |

|                                   +-----------------------------+

|                                   |   к нормам   |   к нормам   |

|                                   | затрат труда |    затрат    |

|                                   |              | эксплуатации |

|                                   |              |     машин    |

+-----------------------------------+--------------+--------------+

|                 1                 |       2      |       3      |

+-----------------------------------+--------------+--------------+

|1. АНО-5                           |     0,58     |     0,58     |

|                                   |              |              |

|2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р          |     0,67     |     0,67     |

|                                   |              |              |

|3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6Б,          |     0,71     |     0,71     |

|УОНИ13/55У, ВСФ-85                 |              |              |

|                                   |              |              |

|4. ВН-48                           |     0,75     |     0,75     |

|                                   |              |              |

|5. АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-21, ВСФ-754,  |     0,79     |     0,79     |

|ОЗС-18, УОНИ-13/85, ОЗС-17Н, АНО-  |              |              |

|11, ВСФ-65У, АНП-2                 |              |              |

|                                   |              |              |

|6. НИАТ-3Н, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-  |     0,83     |     0,83     |

|13/65, ОЗС-24                      |              |              |

|                                   |              |              |

|7. ТМУ-21У                         |     0,92     |     0,92     |

|                                   |              |              |

|8. УОНИ-13/55К                     |     0,96     |     0,96     |

|                                   |              |              |

|9. МР-3                            |      1,0     |      1,0     |

|                                   |              |              |

|10. ОЗС-12                         |     1,04     |     1,04     |

|                                   |              |              |

|11. УОНИ-13/55                     |     1,08     |     1,08     |

|                                   |              |              |

|12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1              |     1,17     |     1,17     |

------------------------------------+--------------+---------------