ТЕР 81-02-08-2001-08  Калужская область

Сборник № 8

Конструкции из кирпича и блоков

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕР) предназначе-

ны  для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении ра-

бот по возведению конструкций из кирпича и блоков.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой техни-

ке,  технологии и организации работ на каждый  вид  строительномонтажных

работ  и  могут применяться для определения сметной стоимости строитель-

но-монтажных работ всеми заказчиками независимо от их ведомственной под-

чиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Нормы настоящего сборника предусматривают работы по  возведению

каменных  конструкций  промышленных,  жилых,  общественных  и сельскохо-

зяйственных зданий.  Кроме того,  в сборник включены нормы на работы  по

установке инвентарных лесов, по гидроизоляции фундаментов и стен зданий,

по устройству мусоропроводов, установке перегородок из плит и стеклянных

блоков, кладке печей и очагов отопительных.

1.4. Единичными расценками 01-06 табл. 02-001 и единичными расценка-

ми табл.  02-005, 02-008 предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и

камней керамических или силикатных кладочных в зависимости от  их  слож-

ности в соответствии со следующей классификацией:

- простые стены - с усложненными частями,  занимающими площадь,  не

превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

- стены средней сложности -  с  усложненными  частями,  занимающими

площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

- сложные стены - с усложненными частями,  занимающими площадь,  не

превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен;

- стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лице-

вой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам.

Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процен-

тах отношения площади,  занимаемой усложненными частями кладки (на обеих

сторонах всех наружных стен),  к общей площади лицевой стороны  наружных

стен без вычета проемов.

При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпи-

ча  и  камней  керамических  или силикатных карнизы,  пояски,  сандрики,

русты,  контрфорсы,  пилястры,  полуколонны,  эркеры, лоджии, обрамление

проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.5. Единичными расценками настоящего сборника предусмотрено  приме-

нение кирпича керамического, пустотелого, силикатного кладочного или ли-

цевого размером 250х120х65 мм;  камней керамических или силикатных (кла-

дочных лицевых) размером 250х120х138 мм.

При применении кирпича или камней других размеров расход  материалов

корректируется по местным производственным нормам. Единичными расценками

учтена установка деревянных пробок.

1.6. Единичными расценками 01,  02,  04-09 табл. 01-001 учтена гори-

зонтальная изоляция фундаментов и стен.  Затраты на устройство  горизон-

тальной  изоляции  массивов  следует  определять  по единичным расценкам

01-03 табл. 01-003. Устройство изоляции по стенам выше уровня земли сле-

дует определять дополнительно по единичным расценкам 01-03 табл. 01-003.

1.7. Единичными расценками 05,  06 табл.  01-003 предусмотрено  уст-

ройство боковой изоляции по кирпичным, бетонным и бутовым стенам, выров-

ненным раствором. Устройство защитной стенки и других защитных конструк-

ций при оклеечной изоляции нормами 5,  6 табл.  01-003 не предусмотрено.

Затраты на выполнение этих работ в необходимых случаях определяется  до-

полнительно.  При  устройстве боковой изоляции по не выровненным бутовым

стенам затраты на частичную приколку кладки и  выравнивание  поверхности

кладки раствором определяется по единичной расценке 08 табл. 01-003.

1.8. В единичных расценках табл.  02-008,  02-010,  02-014,  02-015;

единичных  расценках  01-10  табл.  03-002  и единичных расценках 01-06,

09-14 табл.  03-003 учтена кладка обычных поясков  карнизов  и  подобных

элементов фасада из материалов,  предусмотренных этими нормами.  Затраты

на устройство кладки указанных элементов фасада с облицовкой кирпичом  и

камнями керамическими лицевыми профильными следует определять по единич-

ным расценкам табл. 02-011, 02-012.

1.9. В единичных расценках 01-06 табл.  02-001 и единичных расценках

табл. 02-005, 02-008 предусмотрена кладка наружных стен без облицовки; в

единичных расценках табл.  02-010,  02-013; в единичных расценках 05- 10

табл. 03-002 и в единичных расценках 09, 10 табл. 03-003 - с облицовкой;

в единичных расценках табл. 02-015 - с воздушной прослойкой и утеплением

теплоизоляционными плитами.  Стоимость работ на устройство кладки  внут-

ренних  стен  из  кирпича в этих случаях следует определять по единичным

расценкам 07,  08 табл. 02-001, а из камней керамических или силикатных,

кладочных - по единичным расценкам 01, 02 табл. 02-008.

1.10. В табл.  02-014,  02-015 предусмотрены  комплексные  единичные

расценки  на  кладку  наружных  кирпичных стен облегченной конструкции и

внутренних кирпичных стен как облегченной, так и обычной конструкции.

1.11. Единичными расценками 01-10 табл.  03-002 предусмотрена кладка

стен,  как из сплошных,  так и из пустотелых  легкобетонных  камней  без

засыпки пустот.  В случае необходимости засыпка пустот в камнях принима-

ется по единичной расценке 11 табл. 03-002.

1.12. При  кладке стен,  предусмотренных единичными расценками табл.

02-014, 02-015, с 03-001 по 03-003 затраты на устройство цоколя, поясков

и подобных элементов,  выполняемых сплошной кладкой из кирпича,  следует

определять по едичным расценкам 01, 02 табл. 02-001, а карнизов и других

архитектурных  деталей  из кирпича - по единичным расценка 07,  08 табл.

02-003.

1.13. В единичных расценках табл. 03-003 предусматривается следующая

классификация кладки стен из природных камней:

а) обычная - под штукатурку;

б) рядовая - без дополнительной обработки лицевой поверхности камня

с подбором камней и подтеской по высоте ряда;

в) чистая - с расшивкой швов (из камней чистой тески или  пиленых),

с отделкой наружного верстового камня под терку.

1.14. В единичных расценках предусмотрена расшивка  швов  с  лицевой

стороны  наружных стен.  В случае,  если проектом предусмотрена расшивка

швов с внутренней стороны или  при  кладке  под  штукатурку,  облицовку,

уменьшение  или  увеличение затрат труда следует принимать дополнительно

по единичным расценкам 01, 02 табл. 02-006.

1.15. При армировании кладки (перемычек,  простенков, связей и т.п.)

применять единичную расценку 01 табл. 02-007.

1.16. Единичными расценками предусмотрены затраты на установку,  пе-

рестановку и разборку подмостей для кладки стен  высотой  до  4  м.  При

кладке  отдельно стоящих стен,  заполнений каркасов и фахверков и кладке

подпорных стен высотой более 4 м,  а также стен и перегородок  зданий  с

этажами высотой более 4 м затраты на устройство лесов следует определять

дополнительно по единичным расценкам табл. 07-001, 07-002.

1.17. В единичных расценках настоящего сборника предусмотрена кладка

с толщиной швов,  согласно главе СНиП 3-03.01-87 г.  п. 2.20. При кладке

(по  теплотехническим  требованиям)  с уширенным внутренним вертикальным

швом на каждые 10 мм увеличения толщины  кладки  нормы  расхода  кирпича

уменьшать на 7 шт., а раствора - увеличивать на 0,014 м3 на 1 м3 кладки.

1.18. Единичные расценки табл.  06-001 распространяются на работы по

устройству  мусоропроводов  в  стенах,  специальных  шахтах и лестничных

клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных  без-

напорных труб диаметров 400 мм и учитывают весь комплекс работ,  включая

установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

Общестроительные и  санитарно-технические работы по устройству мусо-

росборных камер надлежит нормировать дополнительно.

1.19. Единичные расценки табл.  07-001, 07-002 учитывают устройство,

разборку и амортизацию инвентарных лесов,  и предусматривают высоту  на-

ружных лесов:  трубчатых для кладки и облицовки - до 40 м, трубчатых для

прочих отделочных работ - 60 м, подвесных - до 18 м.

1.20. Единичные расценки 04,  05,  табл.  07-001,  а также единичная

расценка 02 табл. 07-002 применяются также и при увеличении высоты поме-

щения на неполные 4 м.

1.21. Единичными расценками табл.  08-003 не учитывается расход при-

боров для печей и очагов.

1.22. Указанный в настоящем сборнике размер  "до"  включает  в  себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом следу-

ет исчислять с учетом облицовки.

2.2. Горизонтальная  изоляция  бутовых  фундаментов  и стен подвалов

(кроме массивов) включена в единичные расценки табл. 01-001, объем работ

по гидроизоляции бутовых массивов надлежит исчислять отдельно по площади

изолируемой поверхности.

Если проектом  предусмотрено  устройство изоляции дважды - по фунда-

ментам и по стенам выше уровня земли,  второй слой изоляции следует учи-

тывать дополнительно.

2.3. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом проемов по  на-

ружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема

исчислять по обводу наружной коробки.

2.4. Объем кладки архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, кар-

низы,  парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.), выполняемых из материа-

ла,  предусмотренного  единичными расценками ,  следует включать в общий

объем стен.  Мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т.п.) высо-

той  до  25  см  единичными  расценками учтены и в объем кладки особо не

включаются.

2.5. Объем  конструкций  из  материалов,  отличающихся  от материала

кладки (железобетонные колонны,  подкладные плиты, перемычки, фундамент-

ные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.), следует иск-

лючать из объема кладки.  Гнезда или борозды для заделки  концов  балок,

панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляцион-

ных и дымовых каналов,  ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются,

объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.6. Объем работ по кладке стен с облицовкой в процессе кладки кера-

мическими плитами исчисляется по проектной площади стен за вычетом прое-

мов по наружному обводу коробок.

2.7. При  кладке стен кирпича с воздушной прослойкой объем воздушной

прослойки не исключается.

2.8. Кладка стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны термо-

изоляционными плитами определяется без учета толщины плит утеплителя.

2.9. Единичные расценки табл.  02-011, 02-012 даны на 1 м3 кладки по

обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и

другими элементами фасада,  в пределах участков стен, облицованных лице-

вым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

2.10. Объем  работ  по  устройству  перегородок следует исчислять по

проектной площади за вычетом по наружному обводу коробок.

2.11. Объем  работ  по  расшивке  швов следует определять по площади

расшиваемых стен без вычета площади проемов.

2.12. Объем  работ  по  кладке  цилиндрических сводов исчисляется по

площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия  в  свету  между

капитальными стенами, на которые они опираются.

2.13. Объем работ по устройству крылец следует исчислять  по  полной

площади горизонтальной проекции крыльца, включая ступени.

2.14. Объем работ по укладке подоконных  плит  следует  исчислять  с

учетом заделки их в стены.

2.15. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по

площади вертикальной проекции их на фасад здания,  внутренних - по гори-

зонтальной проекции на основание.

Если внутренние  леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль

стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потол-

ка, то площадь их исчисляется по вертикальной проекции лесов на стены, а

затраты на их установку определяются  по  единичной  расценке  02  табл.

07-001, как наружных лесов для отделочных работ.

2.16. Объем работ по кладке печей,  отопительных  очагов  и  дымовых

труб надлежит исчислять без вычета пустот, при этом объем вертикальных и

горизонтальных разделок и холодных четвертей учитывать не следует. Объем

кладки печей,  облицовываемых изразцами, определяется по размерам кладки

без учета облицовки.

Площадь печей  при  исчислении  их  объема принимается по сечению на

уровне топки,  а высота - от основания до верха печи.  Площадь облицовки

печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.

2.17. Кладка труб,  примыкающих к стенам здания,  включается в объем

основной кладки стен. Затраты на устройство кладки труб и каналов, выхо-

дящих за пределы стен, определяются по табл. 08-005.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Таблица 1

--------------------------------------------------------------------¬

|    Условия применения     | Номер таблиц |      Коэффициенты      |

|                           |    (норм)    +------------------------+

|                           |              |к нормам|  к    |  к    |

|                           |              | затрат |нормам |нормам |

|                           |              | труда  |эксплу |расхода|

|                           |              |рабочих-|атации |материа|

|                           |              |строите-|машин  |лов    |

|                           |              |  лей   |       |       |

+---------------------------+--------------+--------+-------+-------+

|3.1. При кладке кирпича    |              |        |       |       |

|размером 250х120х88 мм к   |              |        |       |       |

|расходу:                   |              |        |       |       |

| - кирпича                 |02-001 (1-11),|   -    |  -    |0,77   |

|                           |02-002 (3-6), |        |       |       |

|                           |02-003 (1-8), |        |       |       |

|                           |02-005,       |        |       |       |

|                           |с 02-010      |        |       |       |

|                           |по 02-015     |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

| - раствора                |02-001 (1-11),|   -    |  -    | 0,9   |

|                           |02-002 (3-6), |        |       |       |

|                           |02-003 (1-8), |        |       |       |

|                           |02-005,       |        |       |       |

|                           |с 02-010 по   |        |       |       |

|                           |02-015        |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

|3.2. Расшивка швов при     |02-006 (1)    |  0,75  |  -    |  -    |

|кладке из кирпича размером |              |        |       |       |

|250х120х88 мм              |              |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

|3.3. Заполнение каркасных  |  02-001 (10, |  1,15  |  -    |  -    |

|стен с подкосами           |      11)     |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

|3.4. При облицовке стен с  |              |        |       |       |

|двух сторон к расходу:     |              |        |       |       |

|- кирпича керамического,   |  02-010 (3,4,|    -   |   -   |  0,5  |

|силикатного или пустотелого|9, 10, 15, 16)|        |       |       |

|и камней керамических      |              |        |       |       |

|кладочных;                 |              |        |       |       |

|- то же                    |  02-010 (5, 6|    -   |   -   |  0,6  |

|                           |  11, 12, 17, |        |       |       |

|                           |      18)     |        |       |       |

|- кирпича керамического    | 02-010 (3-6, |-   -   |   -   |   2   |

|лицевого, камней           |      12,     |        |       |       |

|керамических лицевых       |    15-18)    |        |       |       |

|рядовых                    |              |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

|3.5. Кладка стен с         | 02-010 (1, 2)|  1,2   |  -    |  -    |

|облицовкой лицевым кирпичом|              |        |       |       |

|с совмещенным вертикальным |              |        |       |       |

|швом, с облицовкой из      |              |        |       |       |

|кирпича 2-х цветов по      |              |        |       |       |

|рисунку автора, со сплошным|              |        |       |       |

|архитектурным рисунком при |              |        |       |       |

|толщине стен 380 мм        |              |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

|3.6. То же, при толщине    | 02-010 (3-6) |  1,15  |  -    |  -    |

|стен 510 и 640 мм          |              |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

|3.7. Кладка стен           |  02-001, 02- |  1,1   |  -    |  -    |

|криволинейного очертания   | 005, с 02-008|        |       |       |

|                           | по 02-015, с |        |       |       |

|                           | 03-001 по 03-|        |       |       |

|                           |     003,     |        |       |       |

|                           |04-001, 04-002|        |       |       |

|                           |    (1, 2)    |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

|3.8. Установка и разборка  | 07-001 (2, 4)|  1,2   |  -    | 1,2   |

|инвентарных лесов для      |              |        |       |       |

|производства               |              |        |       |       |

|теплоизоляционных работ    |              |        |       |       |

|                           |              |        |       |       |

|3.9. То же, для            | 07-001 (3, 5)|  1,3   |  -    | 1,5   |

|обмуровочных работ на      |              |        |       |       |

|объектах энергетического   |              |        |       |       |

|строительства              |              |        |       |       |

----------------------------+--------------+--------+-------+--------