ТЕР 81-02-07-2001  Калужская область

Сборник № 7

Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В  настоящем  сборнике  содержатся  Территориальные   единичные

расценки  (далее расценки) на выполнение работ по монтажу сборных бетон-

ных и железобетонных конструкций.

1.2. ТЕР  81-02-07-2001 области отражает среднеотраслевые затраты на

эксплуатацию строительных машин и механизмов,  технологию и  организацию

по видам строительных работ. ТЕР 81-02-07-2001 Бетонные и железобетонные

конструкции сборные обязателен для применения всеми предприятиями и  ор-

ганизациями,  независимо от их принадлежности и форм собственности, осу-

ществляющими капитальное  строительство  с  привлечением  средств  госу-

дарственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек,  финансирование которых осуществляется за счет собствен-

ных   средств   предприятий,  организаций  и  физических  лиц,  ТЕР  81-

02-07-2001 носит рекомендательный характер.

1.3. Настоящий сборник состоит из разделов:

1. Производственные здания и сооружения;

2. Сооружения водопровода и канализации;

3. Сооружения предприятий по хранению и переработке зерна;

4. Главные корпуса тепловых электростанций;

5. Жилые и общественные  здания  и  административно-бытовые  здания

промышленных предприятий;

6. Конструкции инженерных тепловых сетей;

7. Асбестоцементные конструкции;

8. Конструкции с применением цементно-стружечных плит.

В случае,  если расценки на необходимые работы в разделе не приведе-

ны,  для определения затрат на установку соответствующих конструкций до-

пускается  применять расценки других разделов сборника.  Так,  например,

работы по установке колонн, балок и перекрытий в сооружениях водопровода

и канализации,  блоков и плит ленточных фундаментов в жилых и обществен-

ных зданиях следует определять по таблицам  разд.  1;  установку  блоков

стен подвалов, многопустотных плит, перемычек массой до 0,3 т и плит ти-

па тт - по расценкам разд. 5 и т.д.

1.4. В  расценках учтено выполнение полного комплекса основных работ

по установке конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку

и  транспортировку  материалов  и изделий от приобъектного склада в зону

действия монтажного крана,  подъем,  установку,  выверку  и  закрепление

конструкций.

В расценках также учтены сопутствующие работы:

- установка, перестановка и уборка (снятие) подмостей, люлек, лест-

ниц, кондукторов и монтажных приспособлений;

- транспортирование  бетона,  раствора  и других материалов к месту

укладки;

- устройство постели из раствора или бетона;

- срезка и загибание петель;

- очистка устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений;

- устройство ограждений и других средств защиты,  предусматриваемых

правилами техники безопасности производства работ;

- другие вспомогательные работы, необходимые при производстве работ.

Перечисленные работы,  как  повторяющиеся  в  большинстве расценок в

"составе работ", к таблицам расценок не приведены. В ряде расценок учте-

ны  работы  по установке монтажных изделий (накладок,  прокладок и др.),

опорных консолей и арматуры,  замоноличиванию стыков и сопряжений, уста-

новке,  разборке и смазке опалубки и другие работы, составы которых при-

ведены в таблицах.  При этом, если в составах работы приводятся указания

о бетонировании,  замоноличивании или заливке швов, то это предполагает,

что учтены работы по уплотнению бетона,  укрытие его,  доливка водой,  а

если  приводятся  указания  об устройстве опалубки,  то учтены работы по

смазке и разборке ее,  а также по выравниванию и затирке (при  необходи-

мости)  открытых  поверхностей после снятия опалубки.  Контроль качества

сварных соединений расценками не учтен.  В случаях, предусмотренных про-

ектом,  затраты  на  этот вид работ следует учитывать по нормам сборника

ТЕР 81-02-09-2001 "Металлические конструкции" Калужской области.

1.5. В  расценках  предусмотрена установка конструкций в одноэтажных

производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м;  в  многоэтажных

производственных  зданиях  и  сооружениях - до 57 м;  в главных корпусах

тепловых электростанций - до 85 м; в зданиях жилого и общественного наз-

начения  в административно-бытовых зданиях промышленных предприятий - до

40 м.

1.6. При  определении стоимости на установку конструкций одноэтажных

производственных зданий и сооружений высотой более 35 м и многоэтажных -

высотой более 57 м расценки следует корректировать коэффициентами,  при-

веденными в разд.  3 технической части.  При  определении  стоимости  на

установку конструкций жилых и общественных зданий и административнобыто-

вых зданий промышленных предприятий высотой более 40 м расценки  следует

корректировать коэффициентами, приведенными в разд. 3 технической части.

1.7. В таблицах приведены усредненные характеристики кранов. Измене-

ние  их на характеристики по проекту организации строительства не произ-

водится.

1.8. В  расценках  при  установке  конструкций стреловыми кранами на

гусеничном и пневмоколесном ходу указаны нормы машинного времени, приве-

денного к кранам на гусеничном ходу.

1.9. При монтаже конструкций промзданий башенными кранами наибольшая

масса элементов должна приниматься без учета массы колонн, устанавливае-

мых в стаканы фундаментов.

1.10. При применении сварки ванным способом предусмотрено выполнение

работ как с использованием инвентарных форм,  так и скоб-подкладок (нак-

ладок).

1.11. В расценках проставлен расход электродов,  приведенный к  ука-

занным маркам и типам.

1.12. В расценках на  установку  стеновых  панелей  производственных

зданий  не  учтен расход материалов на заделку горизонтальных швов.  При

заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на  100  м  шва:

цементного  раствора марки 50 - 0,4 м3;  при заделке горизонтальных швов

уплотнительными прокладками добавлять на 100 м шва: уплотнительных прок-

ладок толщиной 40 мм - 105 м.

Затраты на устройство вертикальных швов и герметизацию швов мастикой

следует определять по расценкам табл. 01-037.

1.13. Затраты по работам,  связанным  с  усилением  конструкций  при

строительстве  производственных  зданий  и сооружений на грунтах II типа

просадочности, горных выработках и в районах с сейсмичностью 7-9 баллов,

следует  учитывать  дополнительно  по  расценкам  табл.  01-058 - 01-061

настоящего сборника. Затраты по установке конструкций жилых и обществен-

ных  зданий  в перечисленных выше условиях строительства следует опреде-

лять по соответствующим расценкам раздела 5 настоящего сборника.

1.14. Расценки  на устройство емкостных сооружений водопровода и ка-

нализации следует применять также и при определении затрат на  аналогич-

ные по техническим требованиям и условиям сооружения для нефти, мазута и

т.д.

1.15. Затраты  на расшивку швов плит перекрытий и покрытий снизу (за

исключением разд. 5), швов панелей перегородок и внутренних швов панелей

наружных стен (если эти работы предусмотрены проектом) следует принимать

по нормам сборника ТЕР 81-02-15-2001 "Отделочные работы"  Калужской  об-

ласти.

1.16. Затраты  на  эксплуатацию  грузопассажирских  подъемников  при

строительстве  производственных,  жилых  и общественных зданий и главных

корпусов тепловых электростанций высотой 15 м и более следует определять

по расценкам табл.  05-043 в случае, если в одноэтажных производственных

зданиях высотой 25 м и более проектом предусматриваются встроенные поме-

щения  с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м,  затраты по

эксплуатации грузопассажирских подъемников должны определяться  как  для

многоэтажных производственных зданий, исходя из площади застройки встро-

енных помещений. Если проектом предусматриваются галереи на высоте 25 м,

затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять

как для одноэтажных производственных зданий,  исходя из площади горизон-

тальной проекции галерей.

1.17. Затраты на устройство бетонных оснований во  всех  необходимых

случаях  следует  определять по расценкам табл.  01-001 сборника ТЕР 81-

02-06-2001 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные"  Калужской

области.

1.18. В расценках 1-14 табл. 01-001 предусмотрены затраты на укладку

фундаментов на готовое песчаное,  гравийное и щебеночное основание.  При

укладке их на бетонное основание следует учитывать дополнительные затра-

ты  на  устройство  прослойки  из  раствора  под  подошвы фундаментов по

расценкам табл. 01-002.

1.19. В  табл.  01-012  приведены  нормы  расхода бетона для колонн,

устанавливаемых в общем стакане для обеих ветвей.  В тех случаях,  когда

предусматривается  устройство  раздельных  стаканов  под  каждую  ветвь,

расход бетона следует принимать по проекту с коэффициентом 1,04. Затраты

на установку колонн двутаврового сечения следует определять по расценкам

табл. 01-012, принимая расход бетона по проекту с коэффициентом 1,02.

1.20. Затраты  на  установку опорных консолей при монтаже обвязочных

балок и стеновых панелей производственных зданий следует  определять  по

расценкам 3, 4 табл. 01-044.

1.21. При укладке перемычек пакетами массу конструкций следует опре-

делять, исходя из массы пакета.

1.22. Затраты на установку в пределах пролета стропильных и подстро-

пильных конструкций, отличающихся по массе, следует определять по норма-

тивам соответствующим наибольшей массе этих конструкций.

1.23. В  расценках табл.  01-029 предусмотрена укладка плит площадью

более 2 м2.  Затраты на укладку плит меньшей площади следует  определять

по расценкам табл. 01-028.

1.24. Затраты на установку укрупненных стеновых панелей (с  угловыми

блоками  или карнизными панелями) следует определять,  исходя из их сум-

марной площади, по расценке табл. 01-034.

1.25. Расценкам 1-3 табл.  01-054 учтены затраты на устройство оград

в непучинистых грунтах с заложением фундаментов на глубину до 0,6 м. При

устройстве  оград  в  пучинистых грунтах следует дополнительно учитывать

затраты на устройство песчаной подушки по расценке 14 табл. 01-054.

1.26. Расценкой 3 табл.  02-003 предусмотрена установка колонн,  за-

полненных бетоном в заводских условиях.

1.27. Расценкой 07-02-003-3 на установку панелей перекрытий с опира-

нием на две стороны в зданиях, предназначенных для строительства в райо-

нах с сейсмичностью 7-9 баллов (расценки 05-045-4 - 05-045-5) предусмат-

ривают монтаж панелей в каркасных зданиях.

1.28. Расценки  05-014-3,  05-014-5  на  установку лестничных маршей

массой до 1 т предусматривают монтаж маршей цокольных этажей.

1.29. Расценки на установку стеновых панелей при строительстве в ра-

йонах с сейсмичностью 7-9 баллов (табл. 05-046) не предусматривают уста-

новку  цокольных  панелей и диафрагм жесткости.  Затраты на их установку

следует определять по расценкам 1,  2 табл. 05-022 - для цокольных пане-

лей и по расценкам 5-9 табл. 05-023 - для диафрагм жесткости.

1.30. Таблицей 05-024 предусмотрена  установка  одинарных  крупнопа-

нельных перегородок.  При установке двойных перегородок к расценкам сле-

дует применять коэффициент, приведенный в разд. 3 технической части.

1.31. Расценки табл.  05-038 на устройство деформационных вертикаль-

ных швов в зданиях предназначены для условий строительства в  районах  с

сейсмичностью  7-9 баллов,  над горными выработками с радиусами кривизны

1-12 км и на просадочных грунтах II типа просадочности.

1.32. Расценкой 1 табл.  05-039 предусмотрено утепление стыков прок-

ладками в один ряд.  при утеплении в два ряда к данной расценке  следует

применять коэффициент, приведенный в разд. 3 технической части.

1.34. При устройстве двухстороннего дренажа (табл.  06-003) расценки

следует корректировать коэффициентом,  приведенным в разд. 3 технической

части.

1.35. Устройство каркасов стен расценкой табл. 07-001 не учтено.

1.36. Монтаж элементов фахверка расценкой табл. 07-003 не учтен.

1.37. При  герметизации  и уплотнении межпанельных швов,  устройстве

деформационных швов взамен цементных заполнителей, гермитовых шнуров или

пакли  может  применяться  пенополиуретановая  (ППУ) монтажная пена типа

"Макрофлекс", "Сиакфоам" и другие материалы. При замене материалов, ука-

занных в расценках, на другие - расход последних определяется по проект-

но-технологическим данным, при этом нормы затрат труда в таблицах ПРС не

корректируются.  При  составлении смет должен приниматься только один из

взаимозаменяемых материалов.

1.38. Указанный  в  настоящем  сборнике  размер "до" включает в себя

этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1

м3 следует определять по спецификациям к проекту.

2.2. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1  м2  следует

определять по наружному обводу без вычета проемов.

2.3. Объем конструкций конденсационных и  зольных  полов  в  зданиях

главных корпусов тепловых электростанций,  опор сооружений водопровода и

канализации  следует  исчислять  как  сумму  объемов  отдельных  сборных

конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.4. Массу стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках ко-

лонн многоэтажных производственных зданий,  опорных консолей для панелей

наружных стен,  изделий для подвески конструкций подвесного  транспорта,

воздуховодов и др., следует определять по спецификации к проекту.

2.5. Высота здания должна определяться как разность между  отметками

верха плит покрытий и отметками площадки,  на которой работает кран (при

кранах на гусеничном и пневмоколесном ходу) или головки рельсов крановых

путей (при башенных кранах).  Высота исчисляется с точностью до 1 м (не-

полные 0,5 м не учитываются).

Примечания к п. 2.5:

1. Возвышающиеся над  кровлей  конструктивные  элементы  (отдельные

вентиляционные шахты,  надстройки для выхода на кровлю, брандмауэры, па-

рапеты и др.) при определении высоты зданий не учитываются.

2. Отметка  площадки  для  работы кранов и головки рельсов крановых

путей должны  приниматься  по  проекту  организации  строительства.  При

отсутствии  этих  данных  для кранов на гусеничном и пневмоколесном ходу

принимаются отметки планировки,  а для башенных кранов - отметки  плани-

ровки с добавлением 0,3 м.

2.6. Затраты на работы по установке конструкций в зданиях с  перепа-

дами высот следует определять:

1. в одноэтажных зданиях:

а) площадью застройки более 5 тыс. м2:

при площади застройки низкой части менее 2 тыс. м2 - по нормам для

высокой части;

при площади застройки низкой части более 2 тыс. м2 - раздельно для

низкой и высокой частей;

б) площадью застройки до 5 тыс. м2 - по нормам для высокой части.

2. в многоэтажных зданиях:

а) при длине низкой части более 20 м - раздельно для высокой и низ-

кой части;

б) при длине низкой части до 20 м - по нормам для  низкой  части  с

заменой характеристики крана на кран для высокой части.

2.7. Площадь застройки для определения затрат по эксплуатации грузо-

пассажирских  подъемников  должна  исчисляться  только для частей зданий

высотой 25 м и более.

2.8. Объем  работ по устройству стен камер инженерных тепловых сетей

следует определять без вычета отверстий для трубопроводов.

3. Оплата труда

3.1. В единичных расценках ТЕР 81-02-07-2001 <Бетонные  и  железобе-

тонные  конструкции  сборные"  принята оплата труда с учетом разрядности

работ при ставке рабочего-строителя четвертого разряда по  состоянию  на

01.01.2000  в  размере 1500 рублей в месяц (1 чел.-час - 9,02 рубля) при

среднемесячном количестве рабочих часов  166,25  согласно  Постановлению

Минтруда  РФ от 30.12.1999 г.  № 56.  При этом ставка рабочего-строителя

первого разряда - по состоянию на  01.01.2000  составила  1  чел.-час  -

6,74рубля.

3.2. Стоимость 1 чел.-час рабочих-строителей занятых на строительных

работах с нормальными условиями труда установлена в ТЕР в зависимости от

среднего разряда работы и приведена в таблице :

------------------------------------------------------------------

Средний  Стоимость   Средний    Стоимость   Средний   Стоимость

разряд    чел.-ч.     разряд     чел.-ч.     разряд    чел.-ч.

работы    в  рублях   работы    в  рублях    работы    в  рублях

------------------------------------------------------------------

1,0       6,74       2,7        7,79        4,4        9,57

1,1       6,79       2,8        7,86        4,5        9,71

1,2       6,85       2,9        7,92        4,6        9,85

1,3       6,91       3,0        7,99        4,7        9,98

1,4       6,97       3,1        8,10        4,8       10,12

1,5       7,02       3,2        8,20        4,9       10,26

1,6       7,08       3,3        8,30        5,0       10,39

1,7       7,14       3,4        8,40        5,1       10,57

1,8       7,20       3,5        8,51        5,2       10,74

1,9       7,25       3,6        8,61        5,3       10,91

2,0       7,31       3,7        8,71        5,4       11,08

2,1       7,38       3,8        8,82        5,5       11,25

2,2       7,45       3,9        8,92        5,6       11,42

2,3       7,52       4,0        9,02        5,7       11,59

2,4       7,58       4,1        9,16        5,8       11,77

2,5       7,66       4,2        9,30        5,9       11,94

2,6       7,72       4,3        9,44        6,0       12,11

------------------------------------------------------------------

4. Коэффициенты к единичным расценкам

----------------------------------------------------------------------

Условия применения      Номер               Коэффициенты

таблиц     ------------------------------------

(расценок)   к нормам   к стоимости  к материаль-

затрат     эксплуатации ным ресурсам

труда и    машин

оплате     (в т.ч.

труда      оплате труда

рабочих-   рабочих,

строителей  управляющих

машинами)

----------------------------------------------------------------------

При производстве работ:

1. На одноэтажных       01-019,      1,15        1,15          -

производственных     01-022,

зданиях высотой      01-027,

свыше 35 м           01-028,

01-034

2. На многоэтажных      01-014,       1,2         1,2          -

производственных     01-020,

зданиях высотой      01-021,

свыше 57 м           01-029,

01-035,

01-047

3. На жилых и           05-001,      1,16        1,16          -

общественных         05-004,

зданиях и            05-007,

административно-     05-011,

бытовых зданиях      05-014,

промышленных         05-021 -

предприятий          05-023,

высотой свыше 40 м   05-045,

05-046

4. При установке        05-024         2           2           2

двойных

крупнопанельных

перегородок

5. При утеплении        5-039(1)       2           2           2

стыков прокладками

в два ряда

6. При устройстве       06-003         2           2           2

двухстороннего

дренажа

----------------------------------------------------------------------