ГЭСН 81-02-05-2001

СБОРНИК № 05

СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ.

Техническая часть

Общие положения

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) пред-

назначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих,

строительные машины,  материалы) для выполнения свайных работ при строи-

тельстве зданий и сооружений любого  назначения  на  всех  видах  строи-

тельства и в различных условиях (с земли и плавучих средств), для выпол-

нения работ по сооружению опускных колодцев на всех видах  строительства

и закреплению грунтов способами цементации (цементными и цементно-песча-

ными растворами),  силикатизации,  смолизации с целью повышения их проч-

ности,  устойчивости и водонепроницаемости на всех видах строительства и

составления сметных расчетов (смет)  ресурсным  методом.  ГЭСН  являются

исходными нормативами для разработки единичных расценок,  индивидуальных

и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на  эксплуатацию  строи-

тельных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строитель-

ных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и органи-

зациями,  независимо от их принадлежности и форм собственности, осущест-

вляющими капитальное строительство с привлечением средств  государствен-

ного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек,  финансирование которых осуществляется за счет собствен-

ных средств предприятий,  организаций и физических лиц, ГЭСН носят реко-

мендательный характер.

1.3. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входят разделы:

01.  Свайные работы.

1. Свайные работы, выполняемые с земли

2. Свайные  работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах.

02.  Опускные колодцы.

03.  Закрепление грунтов.

В книгу 2 входит раздел:

01.  Свайные работы.

3. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих

средств

4. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с  плавучих

средств

КНИГА 1

РАЗДЕЛ 01. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

1. Общие указания

1.1. В  нормах  раздела  01  настоящего сборника предусмотрен расход

ресурсов на выполнение полного комплекса основных работ,  перечень кото-

рых  приведен в составах работ,  а также на выполнение вспомогательных и

сопутствующих работ.

1.2. Классификация грунтов в разделе принята следующая:

1.2.1. Для  случаев погружения свай молотами:

1-я группа - пески рыхлые,  супеси пластичные, суглинки и глины мяг-

кои тугопластичные,  ил, растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный,

а  также  перечисленные  грунты с содержанием в них гравия и щебня круп-

ностью фракций не более 100 мм до 10%;

2-я группа - песок плотный гравий,  супеси твердые,  суглинки и  глины

полутвердые и твердые,  лесс отвердевший, песок пылеватый насыщенный во-

дой,  а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30%  гравия  и

щебня  крупностью фракций не более 100 мм или крупностью более 100 мм до

10% и грунты 1-й группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30%.

1.2.2. Для  случаев  погружения свай вибропогружателями:

- насыщенные водой несвязные грунты и связные грунты текучей и теку-

чепластичной консистенции.

1.2.3. Для  случаев  погружения свай - оболочек с извлечением грунта

из полости сваи-оболочки:

- связные  грунты - суглинки и глины твердые,  полутвердые,  туго- и

мягкопластичные;

- несвязные  грунты  -  пески,  супеси и суглинки с содержанием гли-

нистых частиц до 15%,  а также с содержанием в указанных грунтах мелкого

гравия до 15%.

1.2.4. Для случаев устройства буронабивных свай  и  бурения  скважин

для  свай  (таблицы  01-028-01-060) классификация грунтов принимается по

сборнику ГЭСН-2001-04 <Скважины>.

1.2.5. Для случаев устройства противофильтрационных завес:

а) с разработкой траншей плоским грейфером или экскаватором  <обрат-

ная лопата> (таблицы 01-064-01-066) - по Сборнику ГЭСН-2001-01 <Земляные

работы>;

б) с  разработкой  траншей  барражными  машинами или широкозахватным

грейфером (таблицы 01-067,  01-068) - по таблице  1.1  настоящей  Техни-

ческой части раздела 01.

Таблица 1.1

----------------------------------------------------------------------¬

| № |Наименование и характеристика грунтов и пород| Средняя  |Группа  |

| п.|                                             |плотность |труднос-|

| п.|                                             |грунтов в |  ти    |

|   |                                             |естествен-| разра- |

|   |                                             |   ном    | ботки  |

|   |                                             |состоянии,|        |

|   |                                             |  кг/м3   |        |

+---+---------------------------------------------+----------+--------+

|   |Разработка грунта барражной машиной          |          |        |

| 1.|Галька и гравий:                             |          |        |

|   |а) при наличии от 30 до 40% объема песчаного |   1900   |  7     |

|   |или глинистого заполнителя мягкопластичной   |          |        |

|   |консистенции                                 |          |        |

|   |б) при наличии более 40% объема песчаного    |   1800   |  6     |

|   |или глинистого заполнителя мягкопластичной   |          |        |

|   |консистенции                                 |          |        |

| 2.|Глина:                                       |          |        |

|   |а) твердая и полутвердая без примесей        |   2100   |  4     |

|   |б) тугопластичная и мягкопластичная без      |   1950   |  3     |

|   |примесей                                     |          |        |

|   |в) твердая и полутвердая с примесью гравия,  |   1750   |  5     |

|   |гальки и щебня от 10 до 20% объема           |          |        |

|   |г) тугопластичная и мягкопластичная с        |   1900   |  4     |

|   |примесью гравия, гальки и щебня              |          |        |

|   |от 10 до 20% объема                          |          |        |

|   |д) моренная с содержанием гальки до 10%      |   1850   |  7     |

|   |объема                                       |          |        |

| 3.|Дресва:                                      |          |        |

|   |а) с примесью супесчано-глинистых частиц до  |   1900   |  6     |

|   |40% объема, твердой                          |          |        |

|   |и полутвердой консистенции                   |          |        |

|   |б) с примесью супесчано-глинистых частиц до  |   1800   |  5     |

|   |40% объема тугопластичной консистенции       |          |        |

| 4.|Ил:                                          |          |        |

|   |а) заторфованный, текучий                    |1400-1500 |  1     |

|   |б) супесчаный                                |   1700   |  2     |

|   |в) суглинистый и глинистый                   |   1950   |  3     |

| 7.|Песок:                                       |          |        |

|   |а) без примесей                              |   1500   |  1     |

|   |б) с включением гравия и гальки до 15%       |   1700   |  2     |

|   |объема                                       |          |        |

|   |в) с включением гравия и гальки до 30%       |   1800   |  3     |

|   |объема                                       |          |        |

| 8.|Суглинок:                                    |          |        |

|   |а) без примесей, твердой и полутвердой       |   1700   |  2     |

|   |консистенции                                 |          |        |

|   |б) без примесей, тугопластичной и            |   1550   |  1     |

|   |мягкопластичной консистенции                 |          |        |

|   |в) твердой и полутвердой консистенции с      |   1800   |  3     |

|   |включением обломочного                       |          |        |

|   |материала до 10% объема                      |          |        |

|   |г) твердой и полутвердой консистенции с      |   1900   |  4     |

|   |включением обломочного                       |          |        |

|   |материала до 30% объема                      |          |        |

|   |д) тугопластичной и мягкопластичной          |   1950   |  2     |

|   |консистенции с включением                    |          |        |

|   |обломочного материала до 10% объема          |          |        |

|   |е) тугопластичной и мягкопластичной          |   1950   |  3     |

|   |консистенции с включением                    |          |        |

|   |обломочного материала до 30% объема          |          |        |

|   |ж) моренный с гравием и галькой до 10%       |   1750   |  5     |

|   |объема                                       |          |        |

| 9.|Супесь:                                      |          |        |

|   |а) без примесей, твердой консистенции        |   1600   |  2     |

|   |б) без примесей, текучей консистенции        |   1500   |  1     |

|   |в) твердая с включением обломочного          |   1800   |  3     |

|   |материала до 30% объема                      |          |        |

|   |г) твердая с включением обломочного          |   1700   |  4     |

|   |материала до 40% объема                      |          |        |

|   |д) моренная с гравием и галькой до 10%       |   1850   |  3     |

|   |объема                                       |          |        |

|   |Разработка грунта широкозахватным грейфером  |          |        |

| 1.|Галька и гравий:                             |          |        |

|   |а) при наличии от 40 до 60% объема песчаного |   1900   |  4     |

|   |или глинистого заполнителя мягкопластичной   |          |        |

|   |консистенции                                 |          |        |

|   |б) при наличии более 60% объема песчаного    |   1850   |  3     |

|   |или глинистого заполнителя мягкопластичной   |          |        |

|   |консистенции                                 |          |        |

| 2.|Глина:                                       |          |        |

|   |а) твердая без примесей                      |   2150   |  4     |

|   |б) полутвердая и тугопластичная без примесей |   2050   |  3     |

|   |в) мягкопластичная без примесей              |   1950   |  2     |

|   |г) текучепластичная и текучая без примесей   |   1850   |  1     |

| 3.|Ил:                                          |          |        |

|   |а) заторфованный, текучий                    |   1450   |  1     |

|   |б) супесчано-суглинистый                     |   1800   |  2     |

| 4.|Лесс                                         |   1700   |  1     |

| 5.|Песок:                                       |          |        |

|   |а) без примесей, разнозернистый, рыхлый и    |1600-1960 |  1     |

|   |средней плотности                            |          |        |

|   |б) без примесей, разнозернистый, плотный     |   2000   |  2     |

|   |в) с включением гравия и гальки до 60%       |   2200   |  4     |

|   |объема                                       |          |        |

| 6.|Суглинок:                                    |          |        |

|   |а) без примесей, твердый и полутвердый       |   1800   |  2     |

|   |б) без примесей, тугопластичный и            |   1650   |  1     |

|   |мягкопластичный                              |          |        |

|   |в) твердый и полутвердый с включением        |   1850   |  4     |

|   |обломочного материала до 10% объема          |          |        |

|   |г) тугопластичный и мягкопластичный с        |   1800   |  3     |

|   |включением обломочного                       |          |        |

|   |материала до 10% объема                      |          |        |

| 7.|Супесь:                                      |          |        |

|   |а) без примесей, твердая                     |   1600   |  2     |

|   |б) без примесей, пластичная и текучая        |   1550   |  1     |

|   |в) твердая с включением обломочного          |   1800   |  4     |

|   |материала до 30% объема                      |          |        |

|   |г) пластичная и текучая, с включением        |   1700   |  2     |

|   |обломочного материала до 20%                 |          |        |

|   |объема                                       |          |        |

----+---------------------------------------------+----------+---------

Для случаев погружения свай в грунты различных групп с послойным за-

леганием,  в которых одна из групп составляет не менее 80% от общей глу-

бины погружения свай, нормы расхода ресурсов следует принимать по основ-

ной группе грунта для всей глубины погружения свай. При другом соотноше-

нии  групп  грунтов  нормы расхода ресурсов должны определяться суммарно

для общей толщины слоев 1-й группы и общей толщины слоев 2-й группы.

1.4. В нормах расход ресурсов предусмотрен для производства работ по

погружению вертикальных свай,  без подмыва и  в  нестесненных  условиях.

Расход  ресурсов  на  выполнение  работ  по погружению свай в стесненных

условиях - с отсыпанных островков,  в котлованах со шпунтовым ограждени-

ем,  с подмостей,  на косогорах и т.п., а также с подмывом или наклонных

следует определять по указанным нормам с применением соответствующих ко-

эффициентов,  приведенных  в  пп.  3.1,  3.2 и 3.5 настоящей Технической

части раздела 01.

1.5. В нормах таблиц 01-001-01-005,  01-007,  01-008, 01-011-01-013,

01-015, 01-024, 01-025 и 01-027 предусмотрен расход ресурсов для условий

погружения свай на 90 - 100% их проектной длины. Расход ресурсов на пог-

ружение свай на иную глубину следует определять по  указанным  нормам  с

применением  коэффициентов,  приведенных в п.  3.3 настоящей Технической

части раздела 01.

1.6. Расход  ресурсов  на  выполнение  работ  по  погружению свай из

стального проката (двутавры,  швеллеры)  следует  определять  по  нормам

расхода  ресурсов  на  выполнения работ по погружению стальных шпунтовых

свай соответствующей массы.

1.7. В  нормах  на выполнение работ до погружению стальных шпунтовых

свай предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по погружению свай

любого назначения.

1.8. Если в проекте обосновано однократное погружение стальных шпун-

товых свай без последующего их извлечения, расход шпунтовой стали следу-

ет принимать в количестве 1,01 т на одну тонну намечаемых  к  погружению

свай.

Если предусматривается извлечение стальных шпунтовых свай с последу-

ющим  их  использованием,  расход шпунтовой стали в зависимости от числа

оборотов свай, обоснованного в проекте, принимается в следующих размерах

(в т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай):

00,65 - при 2-х оборотах;

00,40 - при 3-х оборотах;

00,25 - при 4-х - 5-ти оборотах;

00,22 - при количестве оборотов более 5.

Рекомендуемые нормы расхода стальных шпунтовых свай учитывают износ,

потери  и затраты на восстановление после их извлечения в зависимости от

числа оборотов.

Если по условиям организации строительства или производства работ на

одном объекте (месте) производится однократная  забивка  или  извлечение

шпунта, количество его оборотов устанавливается проектом, исходя из глу-

бины погружения,  сложности инженерногеологических  условий,  параметров

шпунта и других факторов.

В нормах на выполнение работ по погружению свай предусмотрен  расход

ресурсов  на  выполнение  работ  по доставке материалов и конструкций от

приобъектного склада до места производства работ.

1.9.При определении  расхода  ресурсов на выполнение свайных работ в

мостостроении следует дополнительно учитывать расход ресурсов на  выпол-

нение работ по доставке материалов и конструкций от приобъектного склада

до  рабочей  зоны  в  соответствии   с   Технической   частью   сборника

ГЭСН-2001-30 <Мосты и трубы>. При этом из норм следует исключать затраты

на внутрипостроечный транспорт (время работы  машин  и  рабочих-строите-

лей).

1.10. Расход ресурсов на выполнение работ по погружению железобетон-

ных шпунтовых свай шириной до 0,5 м следует определять по нормам расхода

ресурсов на выполнение работ по погружению одиночных железобетонных свай

соответствующей длины и способа погружения.

1.11. В таблицах 01-007,  01-008 нормы расхода  электродов,  болтов,

фланцев металлических и битума приведены на одно наращивание в свае. При

увеличении числа наращиваний в свае нормы  расхода  электродов,  болтов,

фланцев  металлических  и битума следует учитывать пропорционально числу

наращивания.  К ресурсам норм добавлять на одно дополнительное наращива-

ние согласно таблице 1.2.

Таблица 1.2

---------------------------------------------------------------------¬

|Шифр     Наименование элементов затрат    Ед.    01-    01-    01-  |

|ресур                                    измер.  007    007    008  |

| са                                             нормы  нормы  нормы |

|                                                 1,2    3,4    1,2  |

+--------------------------------------------------------------------+

|  1    Затраты труда рабочих-строителей   чел.-ч  6,95   6,7  12,27 |

| 1.1   Средний разряд работы                                        |

|  2    Затраты труда машинистов           чел.-ч  0,7    0,7   1,47 |

|  3    МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                                           |

|020435 Краны козловые при работе на       маш.-ч  0,7    0,7   1,47 |

|       строительстве мостов 65 т                                    |

|040502 Установка для сварки ручной        маш.-ч  2,38   2,3   4,11 |

|       дуговой (постоянного тока)                                   |

----------------------------------------------------------------------

1.12. Устройство  рельсовых подкрановых путей нормами таблиц 01-007,

01-008,  01-010 (норма 5), 01-014, 01-047 не учтено и следует определять

дополнительно.

1.13. Расход ресурсов на выполнение работ по погружению железобетон-

ных свай вибропогружателем на строительстве воздушных линий электропере-

дач следует определять по нормам таблицы 01-005 (нормы 1,  2) с примене-

нием  коэффициентов,  приведенных  в п.  3.5 настоящей Технической части

раздела 01.

1.14. В нормах на выполнение работ по погружению свай с земли расход

ресурсов рассчитан исходя из условий использования сваебойных  агрегатов

и кранового оборудования,  а также устройства рельсовых путей для копров

на устойчивом основании.

В случае,  когда согласно проектным данным в связи с наличием слабо-

несущих грунтов необходимо устройство специального основания для переме-

щения   сваебойных  агрегатов  или  кранового  оборудования,  то  расход

ресурсов на эти цели следует определять по нормам соответствующих  сбор-

ников ГЭСН.

1.15. В нормах на выполнение работ по погружению свай с  использова-

нием  рельсового  копра предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ

по устройству ходовых путей под копер на выровненной площадке.  Для слу-

чаев  необходимости  производства  земляных  работ  (подсыпка или выемка

грунта) расход ресурсов на эти цели следует определять по нормам сборни-

ка ГЭСН-2001-01 <Земляные работы>.

1.16. В нормах таблиц 01-028 и 01-029 затраты на установку и  извле-

чение  обсадных  труб не учтены и их следует определять дополнительно по

сборнику ГЭСН 2001-04 <Скважины>.

1.17. Расход ресурсов на выполнение работ по погружению железобетон-

ных свай  с  круглой  полостью  следует  определять  по  нормам  расхода

ресурсов на выполнение работ по погружению сплошных железобетонных свай.

1.18. Класс (марку) бетона,  раствора, марку железобетонных изделий,

тип стального шпунта и сорт бентонитовой глины, а также диаметр и толщи-

ну стальных обсадных труб следует принимать по проекту.

1.19. В  нормах таблиц 01-030ч01-033 предусмотрен расход ресурсов на

выполнение обязательного комплекса работ при устройстве буронабивных же-

лезобетонных  свай  без  уширенного основания с использованием комплекта

оборудования ударно-канатного бурения.

В нормах таблиц 01-048-01-059 предусмотрен расход ресурсов на выпол-

нение работ по бурению лидерных скважин для установки и погружения свай,

а также направляющих скважин для устройства противофильтрационных завес.

1.20. В нормах таблиц 01-030-01-033 предусмотрен расход ресурсов  на

выполнение  работ по устройству буронабивных железобетонных свай с креп-

лением скважин извлекаемыми обсадными трубами. Для случаев бурения сква-

жин без извлечения обсадных труб расход ресурсов определяется по этим же

нормам с применением коэффициентов,  приведенных в п. 3.7, а для случаев

бурения  скважин  без  крепления  трубами - с применением коэффициентов,

приведенных в п. 3.8 настоящей Технической части раздела 01.

1.21. Нормы  таблицы  01-027  следует  использовать  для определения

расхода ресурсов на выполнение работ с составными железобетонным  сваями

в случае, когда это предусмотрено в проекте.

1.22. В нормах таблиц 01-028-01-034,  01-046, 01-048-01-060 не учтен

расход бурового инструмента,  который следует принимать по таблице 1.3 с

применением коэффициентов,  приведенных в п.  3.10 настоящей Технической

части.

Расход бурового инструмента на 100 м проходки скважины

Таблица 1.3

----------------------------------------------------------------------------¬

|   Наименование    |Едини|         Группа грунтов и пород                  |

|     бурового      | ца  +-------------------------------------------------+

|    инструмента    |измер| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |10  |

|                   |ения |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Ударно-канатное                                                            |

|бурение:                                                                   |

|- долота             шт.   -    -   -    0,1  0,2  0,34 0,68  -   -    -   |

|- желонки            шт.  0,1  0,1  0,15 0,02 0,03 0,04 0,05  -   -    -   |

+---------------------------------------------------------------------------+

|Роторное бурение:                                                          |

|- долота             шт.  0,13 0,24 0,56 0,92 1,4   2   3,3  5,4  7,6  15,6|

|  трехшарошечные                                                           |

|- долота лопастные   шт.  0,24 0,44 0,68 1,15  -    -   -     -   -    -   |

|- трубы бурильные     м   0,4  0,5  0,7  0,9  1,2  1,8  2,6  3,8  5,5  8   |

|- трубы утяжеленные  шт.  0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,09 0,09|

+---------------------------------------------------------------------------+

|Бурение шнеком:                                                            |

|- шнеки              шт.  0,25 0,45 0,75  -   -   -   -   -   -    -       |

+---------------------------------------------------------------------------+

|Бурение уширений                                                           |

|основания сквжин,                                                          |

|на 100 уширений:                                                           |

|- расширители                                                              |

|  диаметром:                                                               |

|  до 1600 мм        шт.   2   4   6   -   -   -   -   -   -    -           |

|  св. 1600 мм       шт.   3   5   8   -   -   -   -   -   -    -           |

-----------------------------------------------------------------------------

Примечание:

1. Расход пантографических расширителей следует принимать  без  кор-

ректировки по коэффициентам, приведенным в п. 3.10 настоящей Технической

части.

2. Расход ковшевых буров следует принимать по нормам расхода лопаст-

ных долот на выполнение работ по роторному бурению скважин.

1.23. Группы грунтов и нормы расхода бетона на 1 м3  конструктивного

объема  буронабивных  железобетонных  свай  следует принимать по таблице

1.4, а класс (марку) бетона - по проекту.

Таблица 1.4

--------------------------------------------------------------------¬

№      Наименование и        | Группа грунтов  |Расход бетона на 1 |

п/п  характеристика грунтов   |   и пород по    |м3 конструктивного |

и пород           |   способам      |объема сваи при    |

|    бурения      | диаметре, мм, до  |

+-----------------+-------------------+

| Вращате-|Ударно-|630|720 |830 |1020 |

|  льное  |канат- |   |    |    |     |

| бурение |ное    |   |    |    |     |

|         |буре-  |   |    |    |     |

|         |ние    |   |    |    |     |

------------------------------+---------+-------+---+----+----+------

1  Алевриты, алевролиты:

а) низкой прочности,           III     III  1,1  1,12 1,14 1,18

слабосцементированные

б) пониженной прочности,       IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

плотные

в) малопрочные, весьма          V       V   1,02 1,02 1,02 1,02

плотные

г) с включением кварца         VI      VI   1,02 1,02 1,02 1,02

2  Ангидрит, апатиты              IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

кристаллический :

3  Андезит                        VII     VII  1,1  1,12 1,14 1,18

сильновыветрившийся:

4  Аргиллиты:

а) малопрочные,                 V       V   1,1  1,12 1,14 1,18

трещиноватые

б) средней прочности,          VI      VI   1,02 1,02 1,02 1,02

слабоокремненные,

выветрившиеся

в) окремненные                 VII     VII  1,02 1,02 1,02 1,02

5  Базальт                        VII     VII  1,1  1,12 1,14 1,18

сильновыветрившийся:

6  Бетон:

а) слабый со щебнем            IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

осадочных пород

б) крепкий со щебнем           VI      VII  1,02 1,02 1,02 1,02

осадочных пород

в) слабый со щебнем            VII     VII  1,02 1,02 1,02 1,02

изверженных пород

г) крепкий со щебнем           IX       X   1,02 1,02 1,02 1,02

изверженных пород

7  Бокситы:                       IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

8  Валуны кристаллических         VII     VII  1,32 1,34 1,36 1,42

пород:

9  Гипс:                          IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

10  Глины:

а) мягкие, тугопластичные      II      II   1,02 1,02 1,02 1,02

б) мягкопластичные,            III     III  1,13 1,14 1,17 1,21

полутвердые с

прослоями песчаников,

мергелей; с

примесью щебня, гальки и

гравия до 10%

по объему

в) с примесью щебня, гальки    IV      IV   1,18 1,23 1,29 1,37

и гравия

более 10 % по объему,

текучепластичные

г) плотные, вязкие,            IV      IV   1,1  1,12 1,14 1,18

валунные

д) плотные, твердые             V       V   1,04 1,04 1,04 1,04

аргиллитоподобные

е) то же с прослойками         VI       V   1,04 1,04 1,04 1,04

доломитов и

сидеритов

11  Гравийно-галечные грунты

(галечник):

а) гравий и галька              V       V   1,22 1,24 1,26 1,3

размером до 80 мм

б) галечник крупный с          VI*     VI*  1,24 1,26 1,28 1,32

небольшим коли-

чеством валунов ( до 50% по

объему )

в) то же с большим            VII*    VII*  1,32 1,34 1,36 1,42

количеством валунов

( более 50 % по объему )

12  Диабазы, долериты:

а) выветрившиеся               VII      V   1,1  1,12 1,14 1,18

б) крепкие, затронутые        VIII     VI   1,06 1,07 1,08 1,1

выветриванием

в) прочные, весьма плотные      X      VII  1,02 1,02 1,02 1,02

13  Диатомиты:                     II      II   1,02 1,02 1,02 1,02

14  Доломиты:

а) малопрочные , неплотные      V      IV   1,1  1,12 1,14 1,18

б) средней прочности,          VI       V   1,06 1,07 1,08 1,1

плотные

в) прочные , весьма плотные    VII     VI   1,02 1,02 1,02 1,02

г) окремненные,               VIII    VIII  1,02 1,02 1,02 1,02

окварцованные

15  Дресва в коренном залегании     V       V   1,02 1,02 1,02 1,02

16  Дресвяной грунт с              IV      IV   1,18  1,2 1,22 1,26

пылеватым,

глинистым и песчаным

заполнителем

17  Железняк бурый:

а) ноздреватый                 VI       V   1,06 1,07 1,08 1,1

б) ноздреватый пористый        VII     VI   1,02 1,02 1,02 1,02

18  Известняки:

а) сильновыветрившиеся, а      IV      IV   1,1  1,12 1,14 1,18

также ракушечник

б) малопрочные, пористые,       V       V   1,06 1,07 1,08 1,1

выветрившиеся

в) средней прочности,          VI       V   1,02 1,02 1,02 1,02

доломитизированные

г)окварцованные                VII     VI   1,02 1,02 1,02 1,02

д) окремненные                VIII     VII  1,02 1,02 1,02 1,02

е) кремнистые, карстовые       IX      VII  1,02 1,02 1,02 1,02

19  Ил, грунты иловатые:            I       I   1,02 1,02 1,02 1,02

20  Камень цементный:               V      IV   1,06 1,07 1,08 1,1

21  Каолин (первичный):            IV      IV   1,04 1,04 1,04 1,04

22  Колчедан сыпучий:              VI       V   1,1  1,12 1,14 1,18

23  Конгломераты:

а) осадочных пород на           V       V   1,1  1,12 1,14 1,18

известково-глинистом

цементе или другом пористом

цементе

б) то же на известковистом     VI       V   1,1  1,12 1,14 1,18

цементе

в) то же на кремнистом         VII     VI   1,02 1,02 1,02 1,02

цементе

г) изверженных и               VII     VI   1,02 1,02 1,02 1,02

кристаллических пород

на песчано-глинистом

цементе

д) то же на известковистом    VIII     VII  1,02 1,02 1,02 1,02

цементе

е) то же на кремнистом         IX      VII  1,02 1,02 1,02 1,02

цементе

24  Крупнообломочные грунты

разного

гранулометрического

состава, различной

формы и степени

окатанности

а) валуны, угловатые камни     VII     VI   1,18  1,2 1,22 1,26

и глыбы

осадочных пород,

сцементированных

карбонато-глинистым

материалом, не

подверженные

фильтрационному

воздействию

б) валуны, угловатые камни    VIII     VII  1,24 1,26 1,28 1,32

и глыбы

осадочных пород,

сцементированных

карбонато-глинистым

материалом,

подверженных

фильтрационному

воздействию

25  Крупнозернистые и

среднезернистые

изверженные породы:

граниты, диориты,

сиениты, габбро, гнейсы,

порфиры и

порфириты,пегматиты

а) выветрившиеся               VI       V   1,04 1,04 1,04 1,04

б) затронутые выветриванием    VII     VI   1,02 1,02 1,02 1,02

26  Лесс:

а) рыхлый, естественной         I       I   1,02 1,02 1,02 1,02

влажности

б) твердый, плотные,           III     III  1,02 1,02 1,02 1,02

слежавшийся,

естественной влажности

в) водонасыщенный              II      II   1,1  1,12 1,14 1,18

27  Магнезит:

а) низкой прочности            III     IV   1,1  1,12 1,14 1,18

б) малопрочной, плотный        IV       V   1,06 1,07 1,08 1,1

28  Мел:

а) увлажненный, слабый          I      II   1,1  1,12 1,14 1,18

б) малопрочный, сухой          III     III  1,06 1,07 1,08 1,1

в) твердый, плотный,сухой      IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

29  Мергель:

а) низкой прочности,           III     III  1,1  1,12 1,14 1,18

рыхлый, влажный

б) малопрочный                 IV      IV   1,06 1,07 1,08 1,1

в) плотный, крепкий             V      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

30  Мерзлые грунты:

а) лед чистый                  II      III  1,02 1,02 1,02 1,02

б)маловодоносный песок и        V       V   1,03 1,03 1,03 1,03

ил, песчанистые

глины, галечники, связанные

глинистым

материалом с ледяными

прослойками

в) сильноводоносный песок,     IV       V   1,04 1,04 1,04 1,04

ил, торф, глины с примесью

гравия и гальки

г) глины плотные               VI       V   1,02 1,02 1,02 1,02

31  Мелкозернистые изверженные

породы:

граниты, сиениты, диориты,

габбро, гнейсы, пегматиты,

порфиры, порфириты:

а) выветрившиеся               VI       V   1,1  1,12 1,14 1,18

б) затронутые выветриванием   VIII     VI   1,06 1,07 1,08 1,1

г) незатронутые                 X      VII  1,02 1,02 1,02 1,02

выветриванием

32  Мрамор:                         V       V   1,02 1,02 1,02 1,02

33  Опоки:

а) опоки глинистые             IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

б) опоки пористые,              V      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

выветрелые

в) средней прочности           VI      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

г) крепкие, прочные            VII      V   1,02 1,02 1,02 1,02

34  Почвенно-растительный

грунт:

а) без корней                   I       I   1,02 1,02 1,02 1,02

б) с корнями или небольшой     II      II   1,1  1,12 1,14 1,18

примесью

( до 10% по объему ) мелкой

(до 3 см) гальки, гравия

(щебня),строительного

мусора

в) то же с примесью (от 10%    III     III  1,18  1,2 1,22 1,26

до 30% по объему) гальки,

гравия (щебня),

строительного мусора

35  Пемза:                         III     III  1,1  1,12 1,14 1,18

36  Пески:

а) рыхлые ( не плывуны)         I       I   1,1  1,12 1,14 1,18

б) слабоцементированные с      II      II   1,18 1,23 1,29 1,37

содержанием

гравия и гальки до 20 % по

объему

в) то же с содержанием         III     III  1,22 1,24 1,26 1,3

гравия и гальки

от 20 до 30% по объему

г) то же с содержанием         IV      IV   1,24 1,26 1,28 1,32

гравия и гальки

более 30% по объему

д) песок крупнозернистый на     V       V   1,04 1,04 1,04 1,04

железистом и

известковистом цементе

37  Песчаники:

а) на глинистом цементе,       III     IV   1,1  1,12 1,14 1,18

низкой прочности

б) глинистые пониженной        IV      IV   1,1  1,12 1,14 1,18

прочности

в) на известковистом и          V       V   1,02 1,02 1,02 1,02

железистом цементе

г) полевошпатовые, кварцево-   VI      VI   1,02 1,02 1,02 1,02

известковистые

д) окварцованные,              VII     VI   1,02 1,02 1,02 1,02

полевошпатовые

е) кремнистые песчаники        IX      VII  1,02 1,02 1,02 1,02

38  Плывуны:                       II      III  1,02 1,02 1,02 1,02

39  Соль каменная (галит):         II      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

40  Соль калийная:                 IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

41  Руды мартитовые и им

подобные:

а) сильновыветрелые            IV      IV   1,1  1,12 1,14 1,18

б) неплотные                    V       V   1,06 1,07 1,08 1,1

в)средней плотности            VI      VI   1,02 1,02 1,02 1,02

г)плотные, а также             VII     VII  1,02 1,02 1,02 1,02

сульфидные

42  Руда железная :

а) охристая                    II      II   1,06 1,06 1,06 1,06

б) окисленная, рыхлая          III     III  1,04 1,04 1,04 1,04

в) мягкая, вязкая              IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

43  Сажа:                          III     II   1,06 1,06 1,06 1,06

44  Сланцы:

а) тальковые, разрушенные,     III     IV   1,1  1,12 1,14 1,18

низкой прочности

б) глинистые углистые,         IV      IV   1,1  1,12 1,14 1,18

алевритовые,

талько-хлоритовые низкой

прочности

в) глинистые хлоритовые,        V       V   1,02 1,02 1,02 1,02

аспидные

кровельные, слюдистые

малопрочные

г) окварцованные прочные       VI      VI   1,02 1,02 1,02 1,02

д) окремненные прочные        VIII     VII  1,02 1,02 1,02 1,02

е) кремнистые очень прочные    IX      VII  1,02 1,02 1,02 1,02

45  Солончаки и солонцы            IV      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

отвердевшие:

46  Супеси:

а) естественной влажности,      I       I   1,02 1,02 1,02 1,02

без гальки и

щебня, пластичные

б) водонасыщенные              II      II   1,1  1,12 1,14 1,18

пластичные, твердые

с небольшой примесью (до 20

% по объему)

мелкой гальки и щебня

(гальки) без валунов

в) то же при наличии          III*    III*  1,16 1,18 1,20 1,24

валунов

г) твердые с примесью (от      III     III  1,18 1,20 1,22 1,26

20 до 30 % по объему)

мелкой гальки, щебня

(гравия) без валунов

д) то же при наличии           IV*     IV*  1,20 1,22 1,24 1,28

валунов

г) твердые с большим (более    IV      IV   1,22 1,24 1,26 1,30

30 % по объему) содержанием

гальки, щебня (гравия)

е) то же при наличии           V*      V*   1,24 1,26 1,28 1,32

валунов

47  Суглинки:

а) мягкопластичные,             I       I   1,02 1,02 1,02 1,02

лессовидные

б) тугопластичные с            II      III  1,06 1,06 1,06 1,06

примесью до 20 % по

объему гальки и гравия

(щебня)

в) полутвердые, твердые,       III     III  1,1  1,12 1,14 1,18

плотные с примесью

более 20 % по объему гальки

и гравия (щебня)

г) то же при наличии           IV*     IV*  1,18 1,20 1,22 1,26

валунов

48  Торф (органический):

а) без корней                   I       I   1,02 1,02 1,02 1,02

б) с корнями или небольшой     II      II   1,04 1,04 1,04 1,04

примесью (до 10 % по

объему) мелкой (до 3 см)

гальки, гравия (щебня)

в) то же с примесью (от 10%    III     III  1,06 1,06 1,06 1,06

до 30% по объему)

гальки, гравия (щебня)

49  Трепел:

а) слабый                       I       I   1,1  1,12 1,14 1,18

б) весьма низкой прочности     II      II   1,06 1,07 1,08 1,1

в) плотный, малопрочный        III     III  1,02 1,02 1,02 1,02

50  Туф:

а) слоистый, уплотненный,      IV      III  1,04 1,04 1,04 1,04

малопрочный,

пористый, средней прочности

б) окремненные                 IX      VI   1,02 1,02 1,02 1,02

51  Уголь  бурый:

а) слабый                      III     II   1,04 1,04 1,04 1,04

б) крепкий                     IV      III  1,02 1,02 1,02 1,02

52  Уголь каменный:

а) мягкий                      II      II   1,1  1,12 1,14 1,18

б)слабый, малопрочный          III     III  1,1  1,12 1,14 1,18

в) средней прочности           IV      IV   1,04 1,04 1,04 1,04

г) крепкий, твердый,            V      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

антрацит

53  Фосфориты:

а) желваковые                   V      IV   1,02 1,02 1,02 1,02

б) плотные пластовые          VIII     VII  1,02 1,02 1,02 1,02

---------------------------------------------------------------------

* -  при  бурении  валунов  категорию грунтов определять по характе-

ристике пород, составляющих эти валуны

1.24. При определении расхода ресурсов на выполнение работ  по  уст-

ройству  буронабивных  железобетонных  свай  без  уширенного основания с

использованием оборудования ударно-канатного  бурения  на  строительстве

объектов  любого назначения,  кроме противооползневых сооружений,  износ

извлекаемых обсадных труб,  включая отходы, независимо от группы грунтов

следует  принимать  в размере 10%,  а на строительстве противооползневых

сооружений - 25%.

1.25. Расход  бетона  для всех диаметров свай и групп грунтов на вы-

полнение работ по устройству буронабивных железобетонных  свай  в  соот-

ветствии  с  проектом  без  извлечения обсадных труб следует принимать в

размере 1,02 м3 на 1 м3 конструктивного объема свай,  а отходы  обсадных

труб независимо от группы грунтов следует принимать в размерах:

- для строительства объектов любого назначения,  кроме противоополз-

невых сооружений - 4%;

- для строительства противооползневых сооружений - 7%.

1.26. Нормами таблиц 01-040, 01-052-01-058  расход инвентарного кон-

дуктора не учтен и определяется дополнительно.

1.27. В  нормах таблиц 01-048-01-051, 01-059  расход ресурсов на вы-

полнение работ по бурению скважин рассчитан исходя из условий отсутствия

крепления  их  обсадными трубами.  Если проектом предусмотрено крепление

скважин обсадными трубами и их извлечение, то расход ресурсов на эти це-

ли следует определять по нормам сборника ГЭСН-2001-04 <Скважины>.

1.28. В нормах таблиц 01-052-01-058,  01-060,  01-064-01-066  расход

ресурсов  рассчитан  исходя  из  условия только приготовления глинистого

раствора;  расход глины и химреагентов,  а также их вид и  сорт  следует

принимать по проектным данным.

1.29. В нормах на выполнение  работ  по  бурению  скважин  не  учтен

расход ресурсов на выполнение дополнительных работ в соответствии с про-

ектом:  погрузку и отвозку шлама за пределы строительной площадки;  уст-

ройство оснований для механизмов.

В нормах таблиц 01-030-01-033,  кроме того не учтен расход  ресурсов

на  выполнение  работ по покрытию арматурных каркасов чехлами из поливи-

нихлоридной пленки.  В нормах таблиц 01-053-01-057, 01-064-01-066 не уч-

тен расход ресурсов на выполнение работ по устройству форшахты.  Опреде-

ление расхода ресурсов на указанные цели выполняется  в  соответствии  с

проектными данными.

1.30. В нормах табл. 01-060  расход ресурсов на выполнение работ  по

бурению  уширения основания скважин для буронабивных железобетонных свай

рассчитан для условий неустойчивых грунтов и  с  применением  глинистого

раствора.  Для случаев выполнения указанных работ в устойчивых грунтах к

расходу ресурсов по этим нормам следует применить  коэффициенты,  приве-

денные в п.  3.9 настоящей Технической части и исключить время использо-

вания растворного узла, расход глины и химреагентов.

1.31. В нормах табл. 01-061 предусмотрен расход ресурсов на выполне-

ние работ по установке арматурных каркасов в скважину с учетом наращива-

ния секций.  Расход ресурсов на выполнение указанных работ с использова-

нием цельных каркасов,  не требующих наращивания,  следует определять по

этим же нормам с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.11 насто-

ящей Технической части.

1.32. В нормах табл. 01-063  на выполнение работ по заполнению раст-

вором пустот между стенкой скважины и телом  сваи  предусмотрен  `  ae.$

ресурсов на выполнение работ по приготовлению раствора. Объем пустот оп-

ределяется по разности конструктивных объемов скважины и сваи на участке

глубины, подлежащем заполнению раствором, расход и состав которого опре-

деляется по проектным данным.

1.33. Расход ресурсов на выполнение работ по погружению сваи на глу-

бину,  превышающую глубину лидерных скважин, следует определять с учетом

фактической группы грунта.

1.34. Расход ресурсов на выполнение работ по принудительному  погру-

жению железобетонных свай в лидерные скважины следует определять по нор-

мам табл. 01-005 независимо от группы грунтов.

1.35. В  нормах таблиц 01-064-01-066 предусмотрен расход ресурсов на

выполнение работ по сооружению траншей для устройства  противофильтраци-

онных завес способом <стена в грунте> под глинистым раствором в неустой-

чивых грунтах с использованием стальных ограничителей захваток. Для слу-

чаев  выполнения  указанных  работ без применения ограничителей захваток

расход ресурсов следует определять по этим же нормам  с  коэффициентами,

приведенными  в  п.  3.13  настоящей Технической части,  исключив из них

расход стальных труб и листовой стали.

1.36. Расход  ресурсов  на  выполнение работ по сооружению траншей с

использованием железобетонных  ограничителей  захваток  определяется  по

нормам  таблиц 01-064-01-066 с применением коэффициентов,  приведенных в

п. 3.13 настоящей Технической части.  При этом расход ресурсов на выпол-

нение работ по погружению и извлечению железобетонных ограничителей зах-

ваток следует определять дополнительно по нормам таблицы. 01-072.

1.37. В  нормах  таблиц 01-070 и 01-071 предусмотрен расход ресурсов

на выполнение работ с панелями и сваями длиной 10 м. Для случаев исполь-

зования  панелей  и свай длиной менее 10 м расход ресурсов на выполнение

работ определяется по этим же нормам с поправками в  соответствии  с  п.

3.15 настоящей Технической части.

1.38. В нормах таблиц 01-064-01-066 предусмотрен расход ресурсов  на

выполнение работ по погружению ограничителей захваток с применением виб-

ропогружателей.  Для случаев выполнения указанной работы без  применения

вибропогружателей  расход  ресурсов  определяется  по  этим  же нормам с

использованием коэффициентов,  приведенных в п.  3.12  настоящей  Техни-

ческой части.

1.39. В нормах табл. 01-069 предусмотрен расход ресурсов на выполне-

ние работ по заполнению траншей противофильтрационными материалами в не-

устойчивых грунтах.  Для случаев выполнения указанных работ в устойчивых

грунтах  расход ресурсов определяется по этим же нормам с использованием

коэффициентов,  приведенных в п.  3.16 настоящей  Технической  части,  а

расход противофильтрационных материалов - по проектным данным.

1.40. В нормах таблиц 01-045-01-058 предусмотрен расход ресурсов  на

выполнение работ по бурению скважин под сваи глубиной до 50 м, диаметром

до 700 мм.

Расход ресурсов  на  выполнение работ по бурению скважин глубиной до

10, 20 и 30 м определяется по этим же нормам с применением к нормам зат-

рат труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и ко времени использования

машин - 0,9.

Расход ресурсов на выполнение работ по бурению скважин диаметром бо-

лее 700 до 900 мм определяется по этим же нормам с применением к ним ко-

эффициента 1,1 на каждые последующие 50 мм,  а для скважин диаметром бо-

лее 900 мм - коэффициента 1,05.

1.41. В нормах таблиц 01-074-01-079 не учтено:

- перемещение бульдозером извлеченного из скважины шлама с погрузкой

и транспортировкой шлама за пределы строительной площадки;

- покрытие арматурных каркасов чехлами из поливинилхлоридной пленки;

- устройство основания для работы механизмов;

- устройство подъездных дорог к строительной площадке;

- изготовление арматурных каркасов для буронабивных свай.

В случае,  если проектом организации строительства предусматривается

откачка воды из скважины в процессе бетонирования,  то работу насоса,  а

также наличие баков-отстойников следует учитывать дополнительно,  прини-

мая количество машино-часов по ПОС (для норм таблиц 01-074-01-078).

Если по условиям производства работ необходимо использовать  накопи-

тельную  емкость для воды,  то следует дополнительно учитывать по нормам

01-079-1-01-079-7  аренду  понтонов  в  размере  1,29  маш.-ч  на  1  м3

конструктивного объема свай.

Расход бетона по нормам таблиц 01-076-01-079 определяется по графе 7

таблицы 1.4 технической части.

1.42. Расход ресурсов на выполнение работ по контролю  за  качеством

сварных  соединений свай следует принимать по Сборнику ГЭСН-2001-25 <Ма-

гистральные трубопроводы газонефтепродуктов>.

1.43. Расход ресурсов на выполнение работ по приготовлению бетонов и

растворов в построечных условиях (в случае удаления строительной площад-

ки от бетонных заводов или бетонорастворных узлов на расстояние,  не до-

пускающее их транспортирование)  следует  определять  по  нормам  таблиц

06-01-080-06-01-084  Сборника  ГЭСН-2001-06  <Бетонные  и железобетонные

конструкции монолитные>.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по погружению всех видов свай принимается по проек-

тным данным (по круглым полым и сваям оболочкам - за вычетом объема  по-

лости).

2.2. Объем работ по устройству  буронабивных  свай  определяется  по

проектному конструктивному объему свай, рассчитываемому по наружному ди-

аметру обсадной трубы.

2.3. При определении объема работ по погружению деревянных шпунтовых

свай объем маячных свай,  направляющих схваток и шапочного бруса  учиты-

вать не следует.

2.4. При определении объема работ по разработке грунта  экскаватором

для устройства противофильтрационных завес ширину траншеи следует прини-

мать по ширине ковша экскаватора в соответствии с проектными данными.

2.5. Масса шлама, подлежащего вывозу за пределы строительной площад-

ки,  определяется исходя из расхода воды в количестве  3  м3  и  средней

плотности разбуриваемого на 1 м3 конструктивного объема сваи.

3. Коэффициенты к нормам

Таблица 3.1

-----------------------------------------------------------------------

№ |  Условия применения   |  Номер таблицы   |     Коэффициент

п.п|                       |      (норм)      +------------------------

|                       |                  |   к   |  к    |  к

|                       |                  | нормам|нормам |нормам

|                       |                  | затрат|времени|расхо-

|                       |                  | труда |исполь-|  да

|                       |                  | рабо- |зования|мате-

|                       |                  | чих-  |эксплу-|риалов

|                       |                  | строи-|атации |

|                       |                  | телей |машин  |

---+-----------------------+------------------+-------+-------+--------

3.1 Погружение свай в

стесненных условиях -

с отсыпанных островков,

на косогорах, с под-

мостей, в котлованах со

шпунтовым ограждением

и т.п.:

а) свай длиной до 6 м   01-001 (1,2);         1,45    1,65    -

01-002 (1,2);

01-003 (1,2),

01-012 (1,4,7,10) ;

01-015 (4-7),

01-018 (1-4),

01-024 (1,2);

01-025 (1,2)

б) то же, до 8 м        01-001 (3,4);         1,25    1,3     -

01-002 (3,4);

01-003 (3,4);

01-011

(1,2,5,6,9,10);

01-015 (1);

01-018 (5-8),

01-019 (5-8);

01-024 (3,4);

01-025 (3,4)

в) то же, св. 8 м       01-002 (5-8),         1,1     1,1     -

01-003 (5-8);

01-004; 01-005;

01-007; 01-008;

01-011

(3,4,7,8,11,12);

01-012

(2,3,5,6,8,9,11,1 2);

01-013;

01-015(2,3,8);

01-020;

01-021; 01-022;

01-023; 01-024 (5 -8);

01-025 (5-8);

01-027

г) устройство           01-028-01-060         1,13    1,13     -

буронабивных свай

3.2 Погружение наклонных    01-001-01-004;        1,11    1,2      -

свай: с земли           01-011; 01-015;

01-027

3.3 Погружение с земли      01-001-01-005;        0,97    0,95     -

одиночных               01-007; 01-008;

железобетонных и        01-011-01-013;

стальных шпунтовых      01-015; 01-027

свай на глубину менее

90% проектной длины

свай, а также

извлечение стальных

шпунтовых свай с

указанной глубины на

каждые 10% уменьшения

глубины погружения

или извлечения свай с

земли

3.4 Погружение свай в        01-001 (2,4);        0,9     0,75     -

грунты группы 2 с        01-002 (2,4,6,8);

подмывам - к нормам      01-003 (2,4,6,8);

эксплуатации машин       01-004 (2,4);

следует добавлять        01-018 (8),

время использования      01-019 (8);

насосов                  01-020

(производительностью     (2,4,6,8,10,12);

и напором по проекту)    01-021

по количеству машино-    (2,4,6,8,10,12);

часов сваебойных         01-022

агрегатов,               (2,4,6,8,10,12,1 4);

пересчитанных с          01-023

учетам поправочных       (2,4,6,8,10,12,1 4);

коэффициентов            01-024 (2,4,6,8);

01-025 (2,4,6,8);

01-027 (2,4)

3.5 Погружение               01-005 (1,2)         1,15    1,15    -

железобетонных свай

вибропогружателями

под опоры воздушных

линий электропередачи

3.6 Бурение скальных         01-047

грунтов под основания

свай-оболочек в

грунтах и породах:

- 4 группы                                    0,53    0,53    -

- 6 группы                                    1,66    1,66    -

- 7 группы                                    2,65    2,65    -

3.7 Устройство               01-030-01-033        0,9     0,9     -

буронабивных

железобетонных свай с

креплением скважин

обсадными трубами без

извлечения обсадных

труб

- материалы (трубы       01-030-01-033         -      -      0,9

бетонолитные, долота,

инвентарные кондуктора,

электроды)

3.8 Устройство               01-030-01-033        0,75    0,75    -

буронабивных

железобетонных свай

без крепления скважин

обсадными трубами

- материалы (трубы       01-030-01-033         -      -      0,9

бетонолитные, долота,

инвентарные кондуктора,

электроды)

3.9 Бурение скважин для      01-060               0,8     -      -

уширения основания в

устойчивых грунтах

без глинистого

раствора

- буровые агрегаты       01-060                -     1,2     -

3.10 Расход бурового

инструмента при бу-

рении скважин,

принятый по табл.1.3:

- ударно-канатное

бурение скважин

диаметром, мм:

200-250                  01-048 (1-6)          -      -      0,92

251-300                  01-048 (7-12)         -      -      1,0

301-350                  01-049 (1-6)          -      -      1,05

351-400                  01-049 (7-12)         -      -      1,15

401-450                  01-049 (13-18)        -      -      1,3

451-500                  01-050 (1-6)          -      -      1,45

501-550                  01-050 (7-11)         -      -      1,65

551-600                  01-050 (12-16)        -      -      1,85

601-650                  01-030 (1-6);         -      -      2,1

01-051 (1-5)

651-700                  01-051 (6-10)         -      -      2,25

701-750                  01-031                -      -      2,6

751-800                  01-032                -      -      2,95

более 800                01-032, 01-033        -      -      3,63

- вращательное

бурение скважин

диаметром, мм:

200-250                  01-052 (1-10)         -      -      1,11

251-300                  01-053 (1-10)         -      -      1,22

301-350                  01-054 (1-10)         -      -      1,36

401-450                  01-055 (1-10)         -      -      1,65

451-500                  01-056 (1-10)         -      -      1,82

551-600                  01-057 (1-10)         -      -      2,16

651-700                  01-058 (1-10)         -      -      2,5

более 800                01-059                -      -      3,5

3.11 Установка в скважину    01-061               0,1     0,06    -

цельных арматурных

каркасов, не

требующих наращивания

3.12 Разработка траншей с    01-064-01-066        0,9     -       -

погружением ограничите-

лей захваток без

применения

вибропогружателей:

- краны на гусеничном    01-064-01-066         -      0,73    -

ходу

3.13 Разработка траншей      01-064-01-066        0,8     -       -

без применения

стальных ограничите-

лей захваток:

- кран на гусеничном     01-064-01-066         -      0,15    -

ходу

- машины (конвееры,      01-064-01-066         -      0,74    -

оборудование для

сварки, компрессор,

бульдозер)

- материалы              01-064-01-066         -      -      0,84

(кислород, масла

дизельные, электроды,

ацетилен,щиты из досок)

3.14 Разработка траншей с    01-064-01-066        0,94    -       -

глинистым раствором в

устойчивых грунтах:      01-064-01-066         -      0,83    -

- комплект машин

глино-растворного

узла

3.15 При устройстве завес    01-070, 01-071       0,09    -       -

из железобетонных

панелей или свай

длиной менее 10 м на

каждый метр уменьшения

длины панелей или свай

следует дополнительно

учитывать:

- краны на гусеничном    01-070, 01-071         -     0,15     -

ходу

- машины (аппарат для    01-070, 01-071         -     0,08     -

сварки,грязевый насос)

- материалы              01-070, 01-071         -      -     0,08

(кислород, электроды,

ацетилен, сталь

толстолистовая)

3.16 Заполнение траншей      01-069 (1-6)         0,84    0,84     -

противофильтрационным    01-069 (7-9)         0,83    0,83     -

и материалами в

устойчивых грунтах

-----------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 02.  ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ

1. Общие указания

1.1. В  нормах  раздела  02  настоящего Сборника предусмотрен расход

ресурсов на выполнение полного комплекса основных работ,  перечень кото-

рых  приведен в составах работ,  а также на выполнение вспомогательных и

сопутствующих работ, включая планировку площадок, гидроизоляцию стен ко-

лодцев битумом,  удаление наплывающего грунта,  спуск в колодцы и подъем

из них экскаваторов и бульдозеров.

1.2. В  нормах на выполнение работ по возведению стен монолитных же-

лезобетонных опускных колодцев площадью до 300 м2 средняя  толщина  стен

колодцев принята равной 0,7 м, а площадью более 300 м2 - 1,4 м.

Для случаев, когда средняя толщина стен отличается от указанных зна-

чений,  к нормам табл. 02-001 (нормы 1-3)  следует применять поправочные

коэффициенты,  приведенные в п.п.  3.1 - 3.4 настоящей Технической части

раздела 02.

Средняя толщина стен определяется как частное от деления общей  пло-

щади сечения всех ярусов стены колодца, включая нож, на высоту этого се-

чения, считая от нижней кромки ножа до верхней отметки стены.

1.3. В  нормах на выполнение работ по возведению конструкций сборных

железобетонных опускных колодцев расход ресурсов рассчитан  для  условий

применения  железобетонных панелей шириной 1,4 м и толщиной 0,45 м.  Для

случаев,  когда размеры панелей отличаются от указанных,  к нормам табл.

02-004 следует применять поправочные коэффициенты, приведенных в пп. 3.5

- 3.8 настоящей Технической части раздела 02.

1.4. Коэффициенты,  приведенные  в  графе 6 пп. 3.1 - 3.8  настоящей

Технической части,  не распространяются на расход бетона, железобетонных

панелей,  а  также  материалов,  расход которых принимается по проектным

данным.

1.5. При  использовании  норм  настоящего  раздела  для  определения

расхода ресурсов на выполнение работ классификацию грунтов следует  при-

нимать  по  Сборникам ГЭСН-2001-01 <Земляные работы> и ГЭСН-2001-03 <Бу-

ровзрывные работы>.  В нормах на выполнение работ  гидромеханизированным

способом разработки грунтов нормы расхода ресурсов рассчитаны как усред-

ненные независимо от группы грунтов.

1.6. В  нормах на выполнение работ по опусканию колодцев с разработ-

кой грунта грейфером (таблица 02-007, нормы3-6)  расход ресурсов рассчи-

тан для условий разработки грунта из-под воды слоем до 0,2 м. Для случа-

ев выполнения работ при большем слое воды расход ресурсов следует  опре-

делять по этим же нормам с применением коэффициентов, приведенных в п.п.

3.9 и 3.10 настоящей Технической части.

1.7. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по опуска-

нию колодцев с разработкой экскаватором вязких или мокрых грунтов, силь-

но налипающих на ковш экскаватора и днища бадьи, а также в случае работы

экскаватора на мокрой подошве с применением щитов,  к  используемым  для

этих целей нормам таблицы 02-006 следует применять соответствующие коэф-

фициенты,  приведенные в Технической части сборника ГЭСН-2001-01 <Земля-

ные работы>.

1.8. В нормах таблиц 02-006 и 02-007 предусмотрен расход ресурсов на

выполнение  работ по опусканию колодцев без внутренних распорных перего-

родок (балок).  Для случаев выполнения работ по опусканию колодцев с пе-

регородками  расход  ресурсов  на эти цели следует определять по нормам,

соответствующим площади каждого колодца в отдельности.  Расход  ресурсов

на  выполнение  работ по разборке перегородок (балок) следует определять

дополнительно.

1.9. В  нормах  на  выполнение  работ  по  опусканию колодцев расход

ресурсов рассчитан для условий выдачи грунта в бункер или отвал.  Расход

ресурсов  на выполнение работ по отвозке грунта со строительной площадки

следует определять дополнительно.

1.10. В  нормах  на  выполнение  работ  по опусканию колодцев расход

ресурсов рассчитан с учетом технологических перерывов в работе машин  во

время  ручной  разработки  грунта под ножом,  а также машин и рабочих во

время взрывания грунтов 5-10 групп и проветривания колодцев после  взры-

ва.

1.11. При  определении  расхода  ресурсов  на  выполнение  работ  по

опусканию  колодцев с разработкой грунта экскаватором расход ресурсов на

выполнение работ по предварительному рыхлению грунтов 4-й группы  (гипс,

мел, глина сланцеватая или коренная с валунами) в соответствии с проект-

ными данными следует учитывать  дополнительно  и  определять  по  нормам

Сборника  ГЭСН-2001-03  <Буровзрывные  работы>.  В  этом  случае  расход

ресурсов на выполнение работ по опусканию колодцев следует определять по

нормам таблицы 02-006 настоящего раздела как в грунтах 3-й группы.

1.12. Расход ресурсов на выполнение работ по устройству днища  сбор-

ных колодцев следует определять, по таблице 02-003.

1.13. Дополнительно должны учитываться следующие  работы,  если  они

предусмотрены проектом или выполняются при опускании колодцев:

- удаление случайных предметов из-под ножа колодца (валунов,  топля-

ков и др.);

- подмыв грунта и пригрузка колодцев;

- укладка и разборка внешних трубопроводов;

- водопонижение и водоотлив;

- вентиляция колодцев;

- заполнение застенного пространства колодцев после их опуска ния  в

тиксотропной рубашке.

Затраты на выполнение указанных работ следует определять на  основа-

нии проекта по Сборникам на соответствующие работы.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем  работ  на сооружение и опускание колодцев принимается по

проектным данным.

2.2. Объем  грунта,  извлекаемого  при выполнении работ по опусканию

колодца определяется как произведение площади колодца по наружной кромке

ножа на глубину опускания,  измеряемую как разность между проектными от-

метками нижней кромки ножа до и после опускания колодца.

2.3. Объем железобетона монолитных колодцев в опалубке из плитоболо-

чек определяется без учета объема плит-оболочек.

2.4. Объем  железобетона  днища колодца (табл.  02-003) определяется

без учета бетонной подготовки под днище, объем которой в норме учтен.

3. Коэффициенты к нормам

---------------------------------------------------------------------

№ |  Условия применения   |  Номер таблицы  |     Коэффициент

п.п|                       |      (норм)     +-----------------------

|                       |                 |   к   |  к    |  к

|                       |                 | нормам|нормам |нормам

|                       |                 | затрат|времени|расхо-

|                       |                 | труда |исполь-|  да

|                       |                 | рабо- |зования|мате-

|                       |                 | чих-  |эксплу-|риалов

|                       |                 | строи-|атации |

|                       |                 | телей |машин  |

---+-----------------------+-----------------+-------+-------+-------

3.1  Возведение монолитных ж/б         02-001  1,1   1,08    1,16

опускных колодцев площадью до       (1)

300 кв. м на каждые 0,1 м

уменьшения толщины стен

3.2  То же, на каждые 0,1 м            02-001  0,92  0,96    0,88

увеличения толщины стен             (1)

3.3  Возведение монолитных ж/б         02-001  1,06  1,08    1,09

опускных колодцев площадью более   (2,3)

300 кв. м на каждые 0,1 м

уменьшения толщины стен

3.4  То же, на каждые 0,1 м            02-001  0,97  0,96    0,95

увеличения толщины стен            (2,3)

3.5  Возведение сборных ж/б опускных   02-004  1,06  1,04    1,03

колодцев на каждые 0,1 м

уменьшения ширины панелей

3.6  То же, на каждые 0,1 м            02-004  0,96  0,94    0,98

увеличения ширины панелей

3.7  Возведение сборных ж/б опускных   02-004  1,16  1,12    1,05

колодцев на каждые 0,05 м

уменьшения толщины панелей

3.8  То же, на каждые 0,05 м           02-004  0,92  0.91    0,96

увеличения толщины панелей

3.9  Опускание колодцев с разработкой  02-007  1,15  1,15      -

грунта краном с грейфером из-под   (3-6)

воды слоем от 0,2 до 2-х м

3.10 То же при слое воды более 2-х м   02-007  1,40  1,40      -

(3-6)

3.11 Опускание колодцев с разработкой  02-006

грунта экскаватором и выдачей      (1-8)

грунта краном на гусеничном

ходу:

- машины основные (кроме                   -    1,25      -

бункера);

- бункер, автомобиль бортовой,             -    0,80      -

кран на автомобильном ходу

---------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ 03.  ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

1. Общие указния

1.1. Нормы  настоящего раздела распространяются на закрепление грун-

тов способами цементации (цементными и  цементно-песчаными  растворами),

силикатизации, смолизации (смолами различных видов) с целью повышения их

прочности, устойчивости и водонепроницаемости на всех видах строительст-

ва.

Способы закрепления грунтов устанавливаются проектом  в  зависимости

от инженерно-геологических и гидрогеологических условий,  характера соо-

ружения и целевого назначения работ.

Нормы табл. 03-001 настоящего раздела распространяются также на зак-

репление бетонных, железобетонных и каменных конструкций.

1.2. Нормы  по закреплению грунтов способом цементации составлены на

1 м цементируемой части скважины из условия,  что законченным  процессом

цементации считается одно нагнетание 5- метровой зоны.

1.3. В нормах на цементацию не учтены затраты,  связанные с примене-

нием  активных  добавок.  Затраты на применение активных добавок следует

определять по индивидуальным расценкам.

1.4. Расход  материалов  на  цементацию грунтов следует принимать по

таблице 1.1.

Нормы на 1 м цементируемой части скважины

Таблица 1.1

----------------------------------------------------------------------------------------

Наимено-|Еди-|   Расход компонентов при поглощении сухого материала на

вание  |ниц.|        1 м цементируемой части скважины, кг, до

материа-|изм.+--------------------------------------------------------------------------

лов   |    | 5   10    20   40  60   80   100  120  140  160  180  200  250  300  350

--------+----+--------------------------------------------------------------------------

Цементные растворы

Цемент   т   10,8 16,3 27,1 48,4 70   90   111  135  156  176  197  218  270  322  374

Вода    м3  2,55 2,6  2,7  2,9  3,07 3,23 3,37 4,06 4,18 4,28 4,36 4,44 4,58 4,72 4,86

Цементно-песчаные растворы

Цемент   т    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   180  214  250

Песок    м3   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   0,06 0,07 0,08

Вода    м3   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   4,4  4,6  4,6

-----------------------------------------------------------------------------------------

Продолжение табл.1.1

----------------------------------------------------------------------------------------

Наимено-|Еди-|   Расход компонентов при поглощении сухого материала на

вание  |ниц.|        1 м цементируемой части скважины, кг, до

материа-|изм.+--------------------------------------------------------------------------

лов   |    |400  500  600  700  800  1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000 3500 4000

--------+----+--------------------------------------------------------------------------

Цементные растворы

Цемент   т   426  528  532  736  840  1050 1250 1460 1670 1870 2008 2600 3120 3620 4140

Вода    м3  5,02 5,3  5,56 5,84 6,08 6,38 7,04 7,48 7,96 8,30 8,78 9,72 10,2 10,7 11,1

Цементно-песчаные растворы

Цемент   т   284  352  420  490  560  700  836  730  833  937  104  130  156  181  208

Песок    м3  0,09 0,12 0,14 0,16 0,19 0,23 0,28 0,49 0,56 0,62 0,69 0,87 1,04 1,21 1,38

Вода    м3  4,8  4,88 5,05 5,22 5,52 5,98 6,32 6,32 6,72 7,12 7,56 8,16 8,44 8,68 9,08

-----------------------------------------------------------------------------------------

1.5. Расход  материалов  по  ликвидации скважин следует принимать по

табл. 1.2.

Нормы на 1 м скважины

Таблица 1.2

-------------------------------------------------------------------¬

| Наименование     |Един.|          При диаметре, мм, до           |

|  материалов      |изм. +-----------------------------------------+

|                  |     |  76   |   93   |  105   | 132   | 200   |

+------------------+-----+-------+--------+--------+-------+-------+

|    Цемент        | кг  | 5,78  |  8,66  |  11,03 | 17,43 | 40,02 |

|                  |     |       |        |        |       |       |

|     Вода         | м3  | 0,003 |  0,004 |  0,005 | 0,009 | 0,02  |

-------------------+-----+-------+--------+--------+-------+--------

Марки цемента для приготовления растворов определяются проектом.

1.6. Нормами  на  цементацию учтены затраты без дополнительной пере-

качки раствора.  В случае проведения  цементации  двумя  последовательно

расположенными  нагнетательными  установками  с промежуточной перекачкой

раствора к нормам эксплуатации  машин  следует  применять  коэффициенты,

приведенные в разд. 3 Технической части раздела 03.

1.7. В нормах не учтены затраты,  связанные с повторным  нагнетанием

раствора.

При повторном нагнетании в одну и ту же зону затраты труда  и  меха-

низмов  следует  определять по нормам настоящего раздела.  Необходимость

проведения повторного нагнетания должна  подтверждаться  соответствующим

актом.

1.8. Затраты на бурение скважин для цементации и смолизации  грунтов

следует определять по нормам ГЭСН-2001-04 <Скважины>.

1.9. В случае,  когда проектом на силикатизацию грунтов предусматри-

вается  опускание инъекторов в заранее пробуренные скважины,  затраты на

бурение скважин и опускание в них инъекторов следует учитывать  дополни-

тельно по нормам ГЭСН-2001-04 <Скважины>.

1.10. Классификация грунтов для погружения инъекторов при  силикати-

зации и смолизации приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

--------------------------------------------------------------------¬

|Группа|           Наименование и характеристика грунтов            |

|грун- |                                                            |

| тов  |                                                            |

+------+------------------------------------------------------------+

|  1   | Грунт растительный без корней, лесс влажный и рыхлый.Песок |

|      | без   примесей.  Суглинок  легкий  и  лессовидный.  Супесь |

|      | плотная без примесей.                                      |

+------+------------------------------------------------------------+

|  2   | Глина жирная мягкая. Глина насыпная слежавшаяся с примесью |

|      | гравия,    гальки   или   строительного   мусора.    Грунт |

|      | растительный   с  корнями  или  с  примесью  строительного |

|      | мусора, щебня и гравия. Лесс рыхлый, слежавшаяся с гравием |

|      | и  галькой.Песок, суглинок и супесь с примесью  щебня  или |

|      | гравия  до  40 % по объему. Супесь слежавшаяся с  примесью |

|      | строительного мусора.                                      |

+------+------------------------------------------------------------+

|  3   | Глина  тяжелая твердая, глина сланцеватая, глина мягкая  с |

|      | примесью  щебня  и  гальки, лесс  плотный  и  отвердевший. |

|      | Песок, суглинок и супесь с примесью щебня или гравия более |

|      | 40 % по объему, строительный мусор.                        |

-------+-------------------------------------------------------------

1.11.При производстве работ с лесов, подмостей или подвесных люлек к

нормам применять коэффициенты, приведенные в п. 3 Технической части раз-

дела 03.

1.12. В  случаях,  когда  проектом закрепления грунтов предусмотрено

производство работ в шахтах, штольнях, тоннелях, смотровых галереях, по-

тернах и других подземных сооружениях, следует применять поправочные ко-

эффициенты, приведенные в п. 3 Технической части раздела 03.

Таблица 2.1

--------------------------------¬

|   Среднее    |    Среднее     |

|  удельное    |   поглощение   |

|водопоглощение|     сухого     |

|в закрепляемом|  материала, кг |

|   объекте,   |     на 1 м,    |

|л/мин., м2, до|  цементируемой |

|              | части скважины |

+--------------+----------------+

|    0,02      |    до 30       |

|    0,05      | св. 30 до 100  |

|     0,1      | св. 100 до 300 |

|     0,2      | св. 300 до 500 |

|     0,5      |  св. 500 до    |

|              |     1000       |

---------------+-----------------

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы  работ по закреплению грунтов в измерителях,  принятых в

настоящих нормах определяются проектом.

2.2. Расход  материалов  на 1 м цементируемой части скважины следует

принимать исходя из  количества  поглощаемого  материала,  определяемого

проектом по данным опытных нагнетаний и инженерногеологических изысканий

с учетом норм, приведенных в таблице 2.1.

2.3. Заливка  цементируемой части скважины определяется на 1 м сква-

жины.

2.4. Расход  и состав реактивов для силикатизации и смолизации грун-

тов определяется проектом.

3. Коэффициенты к нормам

--------------------------------------------------------------------

№ |       Условия применения       |  Номер  |Коэффициенты к нормам

п.|                                |  таблиц +----------------------

п.|                                |  (норм) |  затрат  | времени

|                                |         |  труда   | эксплуа

|                                |         |          |  тации

|                                |         |          |  машин

--+--------------------------------+---------+----------+-----------

3.1 При цементации двумя             03-001        -        1,85

последовательно расположенными

цементационными установками с

перекачкой раствора

3.2 При производстве работ с лесов,  03-001-      1,25      1,25

подмостей или подвесных люлек    03-004

3.3 При производстве работ в         03-001,

подземных сооружениях (шахтах,   03-002

штольнях, тоннелях, смотровых

галереях, потернах и др.):

а) в сухих условиях или при                   1,15      1,15

слое воды не более 100 мм

б) при фильтрации                             1,26      1,26

прерывающимися струями или

слоем воды до 200 мм

в) при фильтрации сплошными                   1,44      1,44

струями или слое воды более

200 мм

---------------------------------------------------------------------

КНИГА 2

РАЗДЕЛ 01. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ

(Свайные работы, выполняемые в морских и речных условиях

с плавучих средств)

1. Общие указания

1.1. В нормах подразделов 3 и 4 раздела 01 настоящего сборника  пре-

дусмотрен  расход  ресурсов на выполнение полного комплекса основных ра-

бот,  перечень которых приведен в составах работ,  а также на выполнение

вспомогательных и сопутствующих работ.

1.2. Классификация грунтов в разделе принята следующая:

1.2.1. Для случаев погружения свай молотами:

1-я группа - пески рыхлые,  супеси пластичные, суглинки и глины мяг-

кои тугопластичные,  ил, растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный,

а также перечисленные грунты с содержанием в них гравия  и  щебня  круп-

ностью фракций не более 100 мм до 10%;

2-я группа - песок плотный гравий,  супеси твердые, суглинки и глины

полутвердые и твердые,  лесс отвердевший, песок пылеватый насыщенный во-

дой,  а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30%  гравия  и

щебня  крупностью фракций не более 100 мм или крупностью более 100 мм до

10% и грунты 1-й группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30%.

Нормы на  погружение  свай  молотами (плавучими копрами) в морских и

речных условиях усреднены для 1-ой и 2-ой групп грунтов.

1.2.2. Для случаев погружения свай вибропогружателями:

а) по нормам табл. 01-182:

- 1-ая группа грунтов - насыщенные водой несвязные грунты

- 2-ая группа грунтов - связные грунты  текучей  и  текучепластичной

консистенции.

б) по остальным таблицам группы грунтов усреднены.

1.3. Нормы на выполнение свайных работ в морских условиях предусмат-

ривают производство работ в условиях закрытой акватории и открытого  по-

бережья  (открытого рейда).  К открытому побережью (открытому рейду) от-

носятся участки берега  моря  или  рейд,  не  имеющие  естественной  или

искусственной защиты от волнового воздействия.

Отнесение условий  строительства  к  категории  открытого  побережья

(открытого рейда) определяется проектом.

1.4. Термин <речные условия> относятся к  производству  строительных

работ на реках, озерах и водохранилищах.

1.5. Нормы на выполнение работ в речных условиях предусматривают ра-

боту на защищённой акватории.

При производстве работ на незащищённой акватории с применением неса-

моходных строительных плавучих средств необходимо предусматривать охран-

ные (дежурные)  буксиры,  количество  и  мощность  которых  должны  быть

обоснованы в проекте организации строительства.

В устьях крупных рек и на водохранилищах,  отнесённых к разряду <М>,

принимать нормы для морских условий в закрытой акватории.

1.6. Для случаев погружения свай в грунты различных групп с  послой-

ным залеганием,  в которых одна из групп составляет не менее 80% (основ-

ная) от общей глубины погружения свай,  нормы расхода  ресурсов  следует

принимать  по  основной  группе грунта для всей глубины погружения свай.

При другом соотношении групп грунтов нормы расхода ресурсов должны опре-

деляться суммарно для общей толщины слоев 1-й и 2-й групп.

1.7. В нормах расход ресурсов предусмотрен для производства работ по

погружению вертикальных свай без подмыва.

Расход ресурсов на выполнение работ по погружению наклонных свай,  а

также свай с подмывом определять с применением соответствующих коэффици-

ентов, приведенных в п.п. 3.1, 3.2 и 3.5 настоящей технической части.

1.8. В нормах таблиц 01-111-01-113, 01-115, 01-116, 01-118, 01- 119,

01-121,  01-123,  01-124, 01-128, 01-129, 01-171-01-173, 01-176, 01-178,

01-181-01-184 предусмотрен расход ресурсов для условий погружения  (изв-

лечения) свай на 40-50% их проектной длины.  Расход ресурсов на погруже-

ние (извлечение) свай на иную глубину  следует  определять  по указанным

таблицам норм с применением коэффициентов,  приведенных  в п.п. 3.3, 3.4

настоящей технической части.

1.9. Расход ресурсов на  выполнение  работ  по  погружению  свай  из

стального  проката  (двутавры,  швеллеры)  следует  определять по нормам

расхода ресурсов на выполнения работ по  погружению  стальных  шпунтовых

свай соответствующей массы.

1.10. В нормах на выполнение работ до погружению стальных  шпунтовых

свай предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по погружению свай

любого назначения.

1.11. Если  в  проекте  обосновано  однократное  погружение стальных

шпунтовых свай без последующего их извлечения,  расход  шпунтовой  стали

следует  принимать в количестве 1,01 т на одну тонну намечаемых к погру-

жению свай.

Если предусматривается извлечение стальных шпунтовых свай с последу-

ющим их использованием,  расход шпунтовой стали в зависимости  от  числа

оборотов свай, обоснованного в проекте, принимается в следующих размерах

(в т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай):

0,65 - при 2-х оборотах;

0,40 - при 3-х оборотах;

0,25 - при 4-х - 5-ти оборотах;

0,22 - при количестве оборотов более 5.

Рекомендуемые нормы расхода стальных шпунтовых свай учитывают износ,

потери и затраты на восстановление после их извлечения в зависимости  от

числа оборотов.

1.12. В нормах на выполнение работ по  погружению  свай  с  плавучих

средств в речных условиях предусмотрен расход ресурсов на выполнение ра-

бот по доставке материалов и  конструкций  от  приобъектного  склада  до

места  производства  работ,  а  при работе в морских условиях затраты на

доставку материалов и конструкций следует  определять  дополнительно  по

нормам таблиц 01-130-01-135.

1.13. Нормами таблиц 01-122-01-124 предусмотрено изготовление и пог-

ружение свай из стального шпунта массой 1 м более 70 кг.

Нормами таблиц 01-123, 01-124  предусмотрено погружение свай  длиной

до 30 м.

Нормы таблицы 01-126 предусматривают стыкование  стальных  шпунтовых

свай на стенде.  При погружении свай,  не требующих стыкования,  из норм

таблиц 01-118, 01-121-01-123 и 01-119 (нормы 3,5,6,9,11,12), следует ис-

ключить затраты по таблице 01-126.

1.14. Расход ресурсов на выполнение работ по погружению железобетон-

ных шпунтовых свай шириной до 0,5 м следует определять по нормам расхода

ресурсов на выполнение работ по погружению одиночных железобетонных свай

соответствующей длины и способа погружения.

1.15. Нормами таблиц 01-125 и  01-180  предусматривается  устройство

одноярусных  направляющих  рам.  При устройстве двухярусных направляющих

рам к нормам вышеуказанных следует  применять  коэффициенты  по  п.  3.6

настоящей технической части.

1.16. Нормами таблиц 01-116, 01-121,  01-123,  01-128  учтено произ-

водство  работ  у открытого побережья в районе самостоятельного плавания

плавучего крана грузоподъемностью 100 т. В случае производства работ вне

района  самостоятельного  плавания крана следует дополнительно учитывать

затраты на содержание дежурного буксира 552 (750) квт(л.с.),  исходя  из

количества машино-часов плавучего крана.

1.17. Класс (марку) бетона,  раствора, марку железобетонных изделий,

тип стального шпунта и сорт бетонитовой глины, а также диаметр и толщину

стальных обсадных труб следует определять по проекту.

1.18. Нормы таблиц 01-115,  01-116,  01-121, 01-123, 01-128, 01-183,

01-184 на погружение стальных свай,  требующих предварительного изготов-

ления, предусматривают расход свай для условий изготовления их собствен-

ными силами строительно-монтажной  организации,  выполняющей  погружение

указанных свай, при этом изготовление свай следует нормировать по табли-

цам 01-117, 01-120, 01-122, 01-127. При изготовлении свай предприятиями,

не входящими в состав организации,  выполняющей погружение свай,  расход

свай при погружении следует принимать в размере 1,01 т на 1 т  погружен-

ных свай.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ на погружение железобетонных, стальных и деревянных

свай следует определять по проекту.

2.2. Объем  работ  по  погружение круглых полых свай и свай оболочек

следует определять по их объему за вычетом объема полости.

2.3. При определении объема работ на погружение деревянных шпунтовых

свай маячные сваи и направляющие схватки,  а также шапочный брус  учиты-

вать не следует.

3. Коэффициенты к нормам

--------------------------------------------------------------------------------------------------¬

| №  |       Условия применения       |       Номера таблиц      |          Коэффициент           |

|п.п.|                                |          (норм)          +--------------------------------+

|    |                                |                          | к затра- |к нормам  | к нормам |

|    |                                |                          |   там    |эксплуата-| расхода  |

|    |                                |                          |  труда   |ции машин-|материалов|

|    |                                |                          | рабочих- |          |          |

|    |                                |                          |строителей|          |          |

+----+--------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+

| 1  |            2                   |             3            |    4     |     5    |     6    |

+----+--------------------------------+--------------------------+----------+----------+----------+

|3.1 |Погружение наклонных свай в     | 01-111-01-113, 01-115,   |    1,17  |    1,22  |          |

|    |морских условиях                | 01-118, 01-119, 01-121,  |          |          |          |

|    |                                | 01-123, 01-129           |          |          |          |

|    |                                |                          |          |          |          |

|3.2 |Погружение наклонных свай в     | 01-171-01-173, 01-176,   |    1,2   |    1,29  |      -   |

|    |речных условиях                 | 01-178, 01-182-01-184    |          |          |          |

|    |                                |                          |          |          |          |

|3.3 |Погружение железобетонных и     | 01-111-01-113, 01-115,   |    0,96  |    0,94  |      -   |

|    |стальных свай в морских и речных| 01-118, 01-019, 01-121,  |          |          |          |

|    |условиях на глубину менее 40%   | 01-123, 01-129, 01-171-  |          |          |          |

|    |проектной длины свай на каждые  | 01-173, 01-176, 01-178,  |          |          |          |

|    |10% уменьшения глубины погружени| 01-182-01-184            |          |          |          |

|    |или извлечения свай с указанной |                          |          |          |          |

|    |глубины                         |                          |          |          |          |

|    |                                |                          |          |          |          |

|3.4 |Погружение железобетонных и     | 01-111-01-113, 01-115,   |    1,04  |    1,06  |      -   |

|    |стальных свай в морских и речных| 01-118, 01-019, 01-121,  |          |          |          |

|    |условиях на глубину более 50%   | 01-123, 01-129, 01-171-  |          |          |          |

|    |проектной длины свай на каждые  | 01-173, 01-176, 01-178,  |          |          |          |

|    |10% увеличения глубины погружени| 01-182-01-184            |          |          |          |

|    |или извлечения свай с указанной |                          |          |          |          |

|    |глубины                         |                          |          |          |          |

|3.5 |Погружение свай с подмывом к    | 01-111, 01-112 (1,2,4,5),|    0,9   |    0,75  |      -   |

|    |нормам эксплуатации машин следуе| 01-113 (1,2,4,5), 01-115,|          |          |          |

|    |добавлять насосы                | 01-116, 01-118, 01-119,  |          |          |          |

|    |(производительностью и напором  | 01-121, 01-123, 01-171,  |          |          |          |

|    |проекту) по количеству машино-  | 01-178, 01-182           |          |          |          |

|    |часов сваебойных агрегатов,     |                          |          |          |          |

|    |пересчитанных с учетом          |                          |          |          |          |

|    |коэффициентов                   |                          |          |          |          |

|    |                                |                          |          |          |          |

|3.6 |Устройство двухярусных          | 01-125, 01-180           |     2    |      2   |      2   |

|    |направляющих рам для погружения |                          |          |          |          |

-----+--------------------------------+--------------------------+----------+----------+-----------