ГЭСН 81-02-04-2001

СБОРНИК № 4

СКВАЖИНЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназ-

начены  для  определения  потребности в ресурсах (затраты труда рабочих,

строительные машины,  материалы) при выполнении работ по бурению скважин

и  составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.  ГЭСН являются

исходными нормативами для разработки единичных расценок,  индивидуальных

и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСН  отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строитель-

ных машин и механизмов,  технологию и организацию по видам  строительных

работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организаци-

ями,  независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляю-

щими  капитальное  строительство с привлечением средств государственного

бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных

средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекоменда-

тельный характер.

3. Настоящий сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входят:

Раздел 01. Бурение скважин:

1. Роторное бурение.

2. Ударно-канатное бурение.

Раздел 02.  Крепление  скважин  трубами,  извлечение труб,  свободный

спуск или подъем труб из скважины:

- при роторном и ударно-канатном бурении;

- сварка и резка труб при всех способах бурения.

Раздел 03. Тампонажные работы:

- при роторном и ударно-канатном бурении.

Раздел 04.Установка фильтров и откачка воды из скважины:

- при роторном и ударно-канатном бурении.

Раздел 05. Сооружение шахтных колодцев.

В книгу 2 входят:

Раздел 01. Бурение скважин:

3. Колонковое бурение.

4. Шнековое бурение.

5. Ударно-вращательное бурение.

6. Перфораторное бурение.

7. Прочие виды бурения.

Раздел 02.  Крепление  скважин  трубами,  извлечение труб,  свободный

спуск или подъем труб из скважины:

- при колонковом и шнековом бурении.

Раздел 03. Тампонажные работы:

- при колонковом бурении.

Раздел 04.Установка фильтров и откачка воды из скважины:

- при колонковом бурении.

Раздел 06. Прочие работы.

Приложение.

Производственные нормы расхода материалов при бурении скважин на  во-

ду.

4. Нормы настоящего сборника учитывают затраты на бурение скважин бу-

ровыми установками, специально предназначенными для этих целей и серийно

выпускаемыми промышленностью.

При бурении  станками индивидуального (несерийного) изготовления зат-

раты на бурение скважин следует  определять  по  индивидуальным  сметным

нормам.

5. Сметные нормы расхода долот с большими диаметрами, отсутствующие в

данных сметных нормах сборника,  принимаются по производственным нормам.

При бурении скважин станками грузоподъемностью на крюке свыше 32 тс, или

глубине скважины свыше 600 м,  или начальном диаметре бурения более 500

мм и глубине более 250 м, затраты на бурение скважин следует определять

по сборнику ГЭСН 2001-49 <Скважины на нефть и газ>.

6. В нормах настоящего  сборника  предусмотрена  эксплуатация  машин,

потребляющих энергию от постоянного источника электроснабжения. Примене-

ние передвижных источников электроснабжения должно быть обосновано  про-

ектом. Затраты на эксплуатацию передвижных электростанций следует учиты-

вать дополнительно.

7. Нормы настоящего сборника учитывают  подачу  воды  от  постоянного

источника водоснабжения и наличие резервного запаса воды.

8. Количество и диаметры обсадных труб и башмаков для крепления сква-

жин,  а также звеньев фильтровой колонны должны приниматься по проектным

данным с учетом отходов:

при вращательном бурении для труб диаметром до 273 мм с муфтовым сое-

динением - 2%, со сварным соединением - 3%; для труб диаметром свыше 273

мм с муфтовым соединением - 1%, со сварным соединением - 2%;

при ударно  канатном  бурении для труб диаметром до 273 мм с муфтовым

соединением - 2,5%,  со сварным соединением - 3,5%;  для труб  диаметром

свыше 273 мм с муфтовым соединением - 2%, со сварным соединением - 3%.

9. При креплении скважин трубами,  их свободном спуске или подъеме, а

так же их извлечении с применением обсадных труб со сварным  соединением

следует  учитывать дополнительно затраты на сварку или резку труб приве-

денные в табл. 02-00602-007. Износ извлекаемых стальных обсадных труб

при вращательном  бурении  следует  принимать  в процентах от глубины

крепления скважины:

до 100 м            - 9%;

свыше 100 до 200 м  - 14%;

свыше 200 м         - 19%.

при ударно-канатном бурении:

до 100 м            - 10%;

свыше 100 до 200 м  - 15%;

свыше 200 м         - 20%.

10. Нормы расхода глины,  цемента, воды и прочих материалов приведены

в табл. 16 Технической части книги 1 настоящего сборника. Расход химреа-

гентов принимать по проекту.

11. Расход гравия или песка при засыпке фильтра принимать по проекту.

12. Состав комплекта оборудования на откачку воды и продолжительность

откачки необходимо принимать по проекту и в соответствии с  действующими

требованиями.

13. Нормами  сборника  не учтен износ водоподъемных труб,  входящих в

комплект водоподъемного оборудования,  изготовленного и поставленного  в

соответствии с нормативными требованиями,  затраты на монтаж которых уч-

тены нормами сборника ГЭСНм-2001- 07 <Компрессорные установки,  насосы и

вентиляторы>.

14. Количество и сортамент обсадных труб, башмаков и звеньев фильтро-

вой колонны принимаются по проекту.

15. Нормами настоящего сборника учтено перемещение оборудования,  де-

талей и вспомогательных материалов в рабочей зоне в радиусе до 10 м.

16. Стоимость  геофизических  работ в скважинах определяется дополни-

тельным расчетом.

17. Классификация грунтов по группам в  зависимости  от  трудности  и

способа бурения скважин, а также по их устойчивости приведена в таблицах

1 и 2 общих положений Технической части настоящего сборника.

18. Нормами сборника не учтены затраты на отбор проб воды в  процессе

откачки  и  проведение химических и бактериологических анализов для про-

верки качества воды.  Указанные затраты необходимо  определять  дополни-

тельно.

19. Нормами настоящего сборника не учтены затраты на эксплуатационный

монтаж артезианских насосов. Эти затраты следует определять дополнитель-

но по сборнику ГЭСНм-2001-07 <Компрессорные установки, насосы и вентиля-

торы>.

20. Расход породоразрушающих инструментов в зависимости от их диамет-

ров  принимать  в  соответствии с приложением к ГЭСН-2001-04 <Скважины>,

глава 1 <Бурение и крепление скважин>, техническая часть, табл. 1, 2, 3.

21. Указанный в настоящем сборнике размер  <до>  включает в себя этот

размер.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ПО БУРИМОСТИ

-----------------------------------------------------------------------¬

|Группа|         Наименование и характеристика грунтов                 |

|грун- |                                                               |

|тов   |                                                               |

+------+---------------------------------------------------------------+

|                        1. Роторное бурение.                          |

+----------------------------------------------------------------------+

|  1   |Торф и растительный слой без корней.                           |

|      |Рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня.   |

|      |Ил влажный и иловатые грунты.  Суглинки лессовидные.           |

|      |Трепел. Мел слабый.                                            |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  2   |Торф и растительный слой с корнями с небольшой примесью        |

|      |мелкой (до 3 см) гальки или щебня.                             |

|      |Пески плотные. Суглинок плотный, лесс. Мергель рыхлый.         |

|      |Плывуны. Лед. Глины средней плотности. Мел. Диатомит.          |

|      |Каменная соль (галит). Железная руда охристая.                 |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  3   |Суглинки и супеси с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см)        |

|      |гальки и щебня. Лесс плотный. Дресва.                          |

|      |Глины: с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных     |

|      |песчаников и мергелей, плотные мергелистые, загипсованные,     |

|      |песчанистые. Алевролиты глинистые слабосцементированные.       |

|      |Песчаники слабосцементированные глинистые на известковистом    |

|      |цементе. Мергель. Известняк-ракушечник, мел плотный, магнезит. |

|      |Гипс тонкокристаллический выветрелый. Каменный уголь слабый.   |

|      |Сланцы: тальковые, разрушенные, всех разновидностей.           |

|      |Марганцевая руда.                                              |

|      |Железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые.           |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  4   |Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород.           |

|      |Мерзлые водоносные пески, ил, торф.                            |

|      |Алевролиты плотные, глинистые. Песчаники глинистые.            |

|      |Мергель плотный.                                               |

|      |Неплотные: известняки и доломиты. Магнезит плотный.            |

|      |Пористые: известняки, туфы.                                    |

|      |Опоки глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрит.               |

|      |Калийные соли.                                                 |

|      |Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий.         |

|      |Каолин первичный. Сланцы: глинистые, песчано-глинистые,        |

|      |горючие, углистые, алевролитовые. Апатит кристаллический.      |

|      |Мартитовые и им подобные руды сильно выветрелые.               |

|      |Железная руда мягкая вязкая. Бокситы.                          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  5   |Галечно-щебенистые грунты. Мерзлые: песок крупнозернистый,     |

|      |дресва, ил, глины песчанистые.                                 |

|      |Песчаники на известковистом и железистом цементе.              |

|      |Алевролиты. Аргиллиты. Глины аргиллитоподобные, весьма плотные.|

|      |Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или           |

|      |другом пористом цементе.                                       |

|      |Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые.                      |

|      |Ангидрит весьма плотный.  Опоки пористые выветрелые.           |

|      |Каменный уголь твердый. Антрацит. Фосфориты желваковые.        |

|      |Сланцы глинистые, хлоритовые, мартитовые и им подобные руды    |

|      |неплотные.                                                     |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  6   |Глины плотные мерзлые. Глины плотные с прослоями доломита и    |

|      |сидеритов.                                                     |

|      |Конгломерат осадочных пород на известковистом цементе.         |

|      |Песчаники: полевошпатовые, кварцево-известковистые.            |

|      |Алевролиты с включением кварца.                                |

|      |Известняки: плотные доломитизированные, скарнированные.        |

|      |Доломиты плотные. Опоки. Сланцы окварцованные.                 |

|      |Аргиллиты слабоокремненные. Тальково-карбонатные породы.       |

|      |Апатиты. Колчедан сыпучий. Бурые железняки ноздреватые.        |

|      |Гематито-мартитовые руды. Сидериты.                            |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  7   |Аргиллиты окремненные. Галечник изверженных и метаморфических  |

|      |пород (речник). Щебень мелкий без валунов.                     |

|      |Конгломераты с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-  |

|      |глинистом цементе. Конгломераты осадочных пород на кремнистом  |

|      |цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты весьма плотные.         |

|      |Окварцованные: полево-шпатовые песчаники, известняки.          |

|      |Опоки крепкие, плотные. Крупно- и среднезернистые, затронутые  |

|      |выветриванием: граниты, сиениты, диориты, габбро и другие      |

|      |изверженные породы. Бурые железняки ноздреватые пористые.      |

|      |Хромиты.Сульфидные руды.Мартито-сидеритовые и гематитовые руды.|

|      |Амфибол-магнетитовые руды.                                     |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  8   |Аргиллиты кремнистые. Конгломераты изверженных пород на        |

|      |известковистом цементе. Доломиты окварцованные.                |

|      |Окремненные: известняки и доломиты. Фосфориты плотные пластовые|

|      |Сланцы окремненные. Гнейсы мелкозернистые, затронутые          |

|      |выветриванием: граниты, сиениты, габбро.                       |

|      |Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы.              |

|      |Бурые железняки пористые.                                      |

|      |Гидрогематитовые руды плотные. Кварциты: гематитовые,          |

|      |магнетитовые. Колчедан плотный. Бокситы диаспоровые.           |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  9   |Базальты. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе.|

|      |Известняки карстовые. Кремнистые: песчаники, известняки.       |

|      |Доломиты кремнистые. Фосфориты пластовые окремненные.          |

|      |Сланцы кремнистые. Кварциты: магнетитовые и гематитовые.       |

|      |Роговики. Альбитофиры и кератофиры. Трахиты.                   |

|      |Порфиры окварцованные. Диабазы тонкокристаллические.           |

|      |Туфы окремненные, ороговикованные.                             |

|      |Крупно- и среднезернистые: граниты,гранитогнейсы,гранодиориты, |

|      |сиениты, габбро-нориты, пегматиты.                             |

|      |Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые      |

|      |породы, не затронутые выветриванием.                           |

|      |Бурые железняки плотные.                                       |

|      |Кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты плотные.  |

+------+---------------------------------------------------------------+

| 10   |Валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизованных поро|

|      |Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты,затронутые выветривание|

|      |Фосфатно-кремнистые породы. Кварциты неравномерно-зернистые.   |

|      |Кварцевые: альбитофиры и кератофиры.                           |

|      |Мелкозернистые: граниты, гранито-гнейсы и гранодиориты.        |

|      |Микрограниты. Пегматиты плотные, сильно кварцевые.             |

|      |Магнетитовые и мартитовые руды плотные с прослойками           |

|      |роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный.         |

|      |Порфириты сильно окварцованные и ороговикованные.              |

+------+---------------------------------------------------------------+

| 11   |Альбитофиры тонкозернистые, ороговикованные.                   |

|      |Джеспилиты, не затронутые выветриванием.                       |

|      |Сланцы яшмовидные кремнистые. Кварциты. Роговики железистые    |

|      |очень твердые. Кварц плотный. Корундовые породы. Джеспилиты    |

|      |гематито-мартитовые и гематито-магнетитовые.                   |

+------+---------------------------------------------------------------+

| 12   |Совершенно не затронутые выветриванием монолитно-сливные:      |

|      |джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты. Эгериновые и    |

|      |корундовые породы.                                             |

+------+---------------------------------------------------------------+

|                       2. Колонковое бурение                          |

+----------------------------------------------------------------------+

|  1   |Ил  влажный.  Иловатые грунты. Лес мягкопластичный,  рыхлый,   |

|      |слежавшийся,   весьма  низкой  прочности.  Мел  увлажненный,   |

|      |весьма низкой прочности, песок крупнозернистый (0,5-2,0  мм)   |

|      |рыхлый,  песок  среднезернистый (0,2-0,5 мм)  рыхлый,  песок   |

|      |мелкозернистый  (0,1-0,2мм) рыхлый. Песчано-глинистый  грунт   |

|      |рыхлый, с примесью ( до 10%) мелкой гальки и гравия;  рыхлый   |

|      |с  примесью  (до  20%) мелкой гальки и гравия.  Растительный   |

|      |слой    без    корней.    Суглинки    лессовидные    рыхлые,   |

|      |мягкопластичные. Супесь пластичная рыхлая. Торф  рыхлый  без   |

|      |корней с небольшой примесью гальки и гравия. Трепел.           |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  2   |Глина тугопластичная, диатомит, каменная соль (галит),  лед,   |

|      |лесс  плотный,  слежавшийся.  Мел  низкой  прочности.  Песок   |

|      |крупнозернистый   (0,5-2,0   мм)   плотный,   сухой.   Песок   |

|      |среднезернистый   (0,2-0,5   мм)   плотный,   сухой.   Песок   |

|      |мелкозернистый   (0,1-0,2   мм)  плотный,   сухой.   Плывун.   |

|      |Растительный слой с корнями и примесью до 10% мелкой  (до  3   |

|      |см) гальки и щебня. Суглинки тугопластичные. Супесь твердая.   |

|      |Торф с корнями и примесью до 10% мелкой  (до 3 см) гальки  и   |

|      |щебня. Трепел весьма низкой прочности                          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  3   |Алевролит      глинистый     низкой     прочности.      Гипс   |

|      |тонкокристаллический,  выветрелый, низкой  прочности.  Глина   |

|      |ленточная,    мягкопластичная;    глина    ленточная,текуче-   |

|      |пластичная;    мягкопластичная;   мягкопластичная,   вязкая,   |

|      |песчаная;  полутвердая  с  частыми  прослоями  (до   5   см)   |

|      |слабосцементированных  песчаников;  полутвердая  с   частыми   |

|      |прослоями (до 5 см) слабосцементированных мергелей.  Дресва.   |

|      |Ракушечник, ракушечник пористый. Магнезит низкой  прочности.   |

|      |Мел  малопрочный. Мергель низкой прочности. Пемза.  Песчано-   |

|      |глинистый  грунт со значительной примесью  (от  20  до  30%)   |

|      |щебня,  гравия  и  мелкой  гальки. Песчаник  крупнозернистый   |

|      |глинистый,  низкой  прочности на глинистом  цементе,  низкой   |

|      |прочности     на     известковистом    цементе.     Песчаник   |

|      |среднезернистый  глинистый, низкой  прочности  на  глинистом   |

|      |цементе,   низкой   прочности  на  известковистом   цементе.   |

|      |Песчаник  мелкозернистый  глинистый,  низкой  прочности   на   |

|      |глинистом цементе, низкой прочности на известковом  цементе.   |

|      |Сланец  тальковый  разрушенный, низкой  прочности.  Суглинки   |

|      |полутвердые с примесью свыше 20% мелкой  (до 3 см) гальки  и   |

|      |щебня,   мергелистые,  загипсованные,  песчанистые.   Супесь   |

|      |твердая  с  примесью свыше 20% мелкой (до  3  см)  гальки  и   |

|      |щебня,   мергелистая,  загипсованная,  песчанистая.   Терпел   |

|      |малопрочный.                                                   |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  4   |Алеврит  пониженной  прочности. Ангидрит.  Бетон  слабый  со   |

|      |щебнем   осадочных  пород.  Галечник,  состоящий  из   галек   |

|      |осадочных  пород.  Гипс кристаллический  малопрочный.  Глина   |

|      |песчаная,     текуче-пластичная,    полутвердая.     Доломит   |

|      |малопрочный.  Змеевик  (серпентин).  Известняк  малопрочный;   |

|      |пористый,    выветрившийся,   пористый,   малопрочный.    Ил   |

|      |водоносный,   мерзлый.  Конгломерат   осадочных   пород   на   |

|      |глинистом  цементе. Магнезит малопрочный.  Мел  малопрочный.   |

|      |Опока   глинистая.   Песок  крупнозернистый   (0,5-2,0   мм)   |

|      |водоносный,   мерзлый;   маловодоносный,   мерзлый.    Песок   |

|      |среднезернистый    (0,2-0,5   мм)    водоносный,    мерзлый,   |

|      |маловодоносный, мерзлый. Песок мелкозернистый  (0,1-0,2  мм)   |

|      |водоносный,   мерзлый,  маловодоносный,  мерзлый.   Песчаник   |

|      |крупнозернистый,    выветрившийся,   глинистый    пониженной   |

|      |прочности,    глинистый   малопрочный,   глинистый    низкой   |

|      |прочности,  с  примесью галечника. Песчаник  среднезернистый   |

|      |выветрившийся,  глинистый  пониженной  прочности,  глинистый   |

|      |малопрочный,    глинистый   низкой    прочности.    Песчаник   |

|      |мелкозернистый,    выветрившийся,    глинистый    пониженной   |

|      |прочности,   глинистый   малопрочный,    глинистый    низкой   |

|      |прочности, сланец выветрившийся, глинистый-низкой прочности,   |

|      |горючий   низкой   прочности,  углистый  низкой   прочности,   |

|      |песчанистый низкой прочности. Торф водоносный мерзлый.  Туфы   |

|      |слоистые, уплотненные, малопрочные, рыхлые, пористые.          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  5   |Алевролит малопрочный. Ангидрит средней прочности.  Аргиллит   |

|      |малопрочный.  Галечно-щебнистый грунт.  Глина  аргиллитовая,   |

|      |твердая,   аргиллитоподобная,  тугопластичная,  песчанистая,   |

|      |мерзлая,  с  примесью  гравия  и  гальки,  мерзлая.  Доломит   |

|      |мергелистый,  малопрочный, пористый,  выветрившийся,  весьма   |

|      |низкой прочности. Дресва мерзлая. Змеевик (серпантин) низкой   |

|      |прочности.  Известняк,  доломитизированный,  весьма   низкой   |

|      |прочности,  мергелистый,  весьма низкой  прочности.  Мергель   |

|      |средней прочности. Мрамор. Опока пористая, выветрелая. Песок   |

|      |крупнозернистый  (0,5-2,0 мм) мерзлый. Песок  мелкозернистый   |

|      |(0,1-0,2  мм)  мерзлый. Песчано-глинистый  грунт  с  большим   |

|      |(более    30%)   содержанием   гравия   и   гальки.    Песок   |

|      |крупнозернистый  на  железистом цементе,  на  известковистом   |

|      |цементе. Песчаник среднезернистый на железистом цементе,  на   |

|      |известковистом    цементе.   Песчаник   мелкозернистый    на   |

|      |железистом   цементе,  на  известковистом  цементе.   Сланец   |

|      |глинистый  малопрочный,  хлоритовый  малопрочный.  Цементный   |

|      |камень.                                                        |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  6   |Алевролит  с  включением  кварца. Аргиллит  слабоокремненный   |

|      |средней  прочности, сильновыветрившийся.  Бетон  крепкий  со   |

|      |щебнем   осадочный  пород.  Бокситы.  Габбро  выветрившееся,   |

|      |крупнозернистое        выветрившееся,        среднезернистое   |

|      |выветрившееся, мелкозернистое выветрившееся. Галечник мелкий   |

|      |без  валунов,  связанный  глинистым материалом,  с  ледяными   |

|      |прослойками,  мерзлый. Глина влажная,  твердая,  мерзлая,  с   |

|      |прослоями   доломита,   с   прослоями   сидеритов.    Гранит   |

|      |крупнозернистый,       выветрившийся,        среднезернистый   |

|      |выветрившийся,   мелкозернистый,   выветрившийся.    Доломит   |

|      |средней  прочности.  Известняк  доломитизированный,  средней   |

|      |прочности;   мергелистый,  средней   прочности.   Ракушечник   |

|      |скарнированный,  средней  прочности.  Конгломерат  осадочных   |

|      |пород  на  известковом  цементе.  Опора  средней  прочности.   |

|      |Песчаник        крупнозернистый        кварцево-известковый,   |

|      |полевошпатовый.    Песчаник    среднезернистый     кварцево-   |

|      |известковистый,   полевошпатовый.  Песчаник   мелкозернистый   |

|      |кварцево-известковистый,  полевошпатовый.   Песчаник-змеевик   |

|      |прочный  крупнозернистый,  среднезернистый,  мелкозернистый.   |

|      |Порфир   крупнозернистый,   выветрившийся;   среднезернистый   |

|      |выветрившийся.   Порфирит  крупнозернистый,   выветрившийся,   |

|      |среднезернистый     выветрившийся.     Сланец      аспидный,   |

|      |окварцованный   прочный,  окварцованный,  песчаный   средней   |

|      |прочности,  слюдяной, окварцованный средней прочности.  Торф   |

|      |сильновыветрившийся.                                           |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  7   |Андезит  сильновыветрившийся. Аргиллит  окремненный.  Габбро   |

|      |крупно-   и   среднезернистое,   затронутое   выветриванием.   |

|      |Галечник   изверженных  и  метаморфических  пород  (речник),   |

|      |крупный  с  небольшим  количеством  мелких  валунов.   Гнейс   |

|      |крупнозернистый        выветрившийся,        среднезернистый   |

|      |выветрившийся, мелкозернистый выветрившийся. Гранит крупно и   |

|      |среднезернистый,     затронутый    выветриванием.     Диабаз   |

|      |выветрившийся.    Диорит   крупнозернистый    выветрившийся,   |

|      |среднезернистый  выветрившийся, крупнозернистый,  затронутый   |

|      |выветриванием,  среднезернистый,  затронутый  выветриванием.   |

|      |Доломит   прочный.   Известняк  окварцованный.   Конгломерат   |

|      |осадочных  пород на кремнистом цементе, с галькой  (до  50%)   |

|      |изверженных   пород  на  песчано-глинистом  цементе.   Опока   |

|      |крепкая.  Пегматит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый   |

|      |кварцевый,   окварцованный,   полевошпатный   окварцованный.   |

|      |Песчаник     среднезернистый    кварцевый,    окварцованный,   |

|      |полевошпатный    окварцованный.   Песчаник    мелкозернистый   |

|      |кварцевый,     окварцованный.    Порфир     крупнозернистый,   |

|      |среднезернистый,   мелкозернистый,   выветрившийся.   Сиенит   |

|      |крупнозернистый,  затронутый выветриванием, среднезернистый,   |

|      |затронутый    выветриванием,   мелкозернистый,    затронутый   |

|      |выветриванием.  Торф слабовыветрившийся. Щебень  мелкий  без   |

|      |валунов.                                                       |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  8   |Андезит   маловыветрившийся.  Аргиллит  кремнистый.  Базальт   |

|      |слабовыветрившийся.   Габбро   мелкозернистое,    затронутое   |

|      |выветриванием.   Гнейс,  крепнозернистый,   среднезернистый,   |

|      |мелкозернистый.     Гранит    мелкозернистый,     затронутый   |

|      |выветриванием.    Диорит   мелкозернистый,    выветрившийся,   |

|      |мелкозернистый,     затронутый    выветриванием.     Доломит   |

|      |окремненный,  окварцованный. Известняк окремненный,  прочный   |

|      |окварцованный.    Конгломерат    изверженных    пород     на   |

|      |известковистом       цементе.       Пегматит        плотный,   |

|      |сильноокварцованный.    Порфир    мелкозернистый.     Сиенит   |

|      |мелкозернистый,     выветрившийся.    Сланец     кремнистый,   |

|      |окремненный прочный. Торф со следами выветривания.             |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  9   |Альбитофир.  Амфиболит  окварцованный.  Андезит  со  следами   |

|      |выветривания.  Базальт,  базальт  со  следами  выветривания.   |

|      |Бетон   крепкий   с   щебнем   изверженных   пород.   Габбро   |

|      |крупнозернистое,  среднезернистое,  мелкозернистое.  Габбро-   |

|      |норит.      Гранит     крупнозернистый,     среднезернистый,   |

|      |мелкозернистый.  Гранит-гнейс. Гранодиорит  крупнозернистый,   |

|      |среднезернистый.  Диабаз крепкий, затронутый  выветриванием,   |

|      |тонкокристаллический.        Диорит         крупнозернистый,   |

|      |среднезернистый,    мелкозернистый.   Доломит    кремнистый.   |

|      |Известняк   карстовый,  кремнистый.  Кератофир.  Конгломерат   |

|      |изверженных  пород  на  кремнистом цементе,  кристаллических   |

|      |пород   на   кремнистом  цементе.  Пегматит  крупнозернистый   |

|      |кремнистый,  на  кварцевом  цементе,  кремнистый.   Песчаник   |

|      |среднезернистый кремнистый на кварцевом цементе, кремнистый.   |

|      |Песчаник  мелкозернистый кремнистый, на  кварцевом  цементе,   |

|      |кремнистый.    Порфир   окварцованный.    Роговик,    сиенит   |

|      |крупнозернистый,  среднезернистый,  мелкозернистый.   Сланец   |

|      |кремнистый   очень   прочный.  Трахит.   Туфы   окремненные,   |

|      |ороговикованные.                                               |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  10  |Альбитофир  кварцевый.  Валуны,  валунно-галечные  отложения   |

|      |изверженных  и  метаморфизированных пород,  валунный  грунт,   |

|      |вылуны  кристаллических пород. Гранит (микрогранит).  Гранит   |

|      |мелкозернистый.  Гранито-гнейс  мелкозернистый.  Гранодиорит   |

|      |мелкозернистый. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Диабаз   |

|      |крепкий, не затронутый выветриванием. Ил кварцевый. Пегматит   |

|      |кварцевый.   Песчаник  крупнозернистый  кварцевый   сливной.   |

|      |Песчаник   среднезернистый  кварцевый,   сливной.   Песчаник   |

|      |мелкозернистый       кварцевый       сливной.       Порфирит   |

|      |сильноокварцованный, ороговикованный.                          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|              3. Ударно-вращательное, перфораторное бурение           |

+----------------------------------------------------------------------+

|  3   |Мел низкой прочности.                                          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  4   |Алевролит глинистый низкой прочности. Бетон слабый со щебнем   |

|      |осадочных    пород.   Гипс   кристаллический,   малопрочный,   |

|      |тонкокристаллический, выветрелый, низкой прочности.  Дресва,   |

|      |ракушечник,  ракушечник пористый. Опока глинистая.  Песчаник   |

|      |крупнозернистый низкой прочности на известковистом  цементе,   |

|      |на   глинистом  цементе.  Песчаник  среднезернистый   низкой   |

|      |прочности  на глинистом цементе, на известковистом  цементе.   |

|      |Песчаник  мелкозернистый низкой прочности на  известковистом   |

|      |цементе,   на   глинистом  цементе,  порфир  среднезернистый   |

|      |выветрившийся. Сланец выветрившийся хлоритовый  малопрочный.   |

|      |Трепел весьма низкой прочности. Цементный камень.              |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  5   |Алевролит пониженной прочности. Аргиллит малопрочный. Габбро   |

|      |выветрившееся:    крупнозернистое    выветрившееся.    Гнейс   |

|      |крупнозернистый    выветрившийся.   Диорит   крупнозернистый   |

|      |выветрившийся.  Змеевик (серпентин). Известняк  малопрочный,   |

|      |пористый  выветрившийся,  пористый малопрочный.  Конгломерат   |

|      |осадочных  пород  на  глинистом  цементе.  Магнезит   низкой   |

|      |прочности.   Мел  малопрочный.  Мергель  низкой   прочности,   |

|      |малопрочный.  Опока  пористая, выветрелая.  Пемза.  Песчаник   |

|      |крупнозернистый    выветрившийся,    глинистый    пониженной   |

|      |прочности,    глинистый   малопрочный,   глинистый    низкой   |

|      |прочности,  с  примесью галечника. Песчаник  среднезернистый   |

|      |выветрившийся,  глинистый  пониженной  прочности,  глинистый   |

|      |малопрочный,    глинистый   низкой    прочности.    Песчаник   |

|      |мелкозернистый    выветрившийся,    глинистый     пониженной   |

|      |прочности,    глинистый   малопрочный,   глинистый    низкой   |

|      |прочности.  Порфир  крупнозернистый,  выветрившийся.  Сиенит   |

|      |крупнозернистый выветрившийся. Сланец глинистый малопрочный,   |

|      |глинистый   низкой  прочности,  горючий  низкой   прочности,   |

|      |углистый  низкой  прочности, песчанистый  низкой  прочности.   |

|      |Туфы, слоистые, уплотненные, малопрочные, рыхлые, пористые.    |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  6   |Алевролит  с включением кварца. Ангидрит средней  прочности.   |

|      |Аргиллит слабокремненный средней прочности. Бокситы.  Габбро   |

|      |среднезернистое    выветрившееся.   Гнейс    среднезернистый   |

|      |выветрившийся.    Гранит   крупнозернистый    выветрившийся,   |

|      |среднезернистый     выветрившийся.Диорит     среднезернистый   |

|      |выветрившийся,   крупнозернистый  затронутый  выветриванием,   |

|      |среднезернистый,    затронутый    выветриванием.     Доломит   |

|      |малопрочный,     мергелистый     малопрочный,      пористый,   |

|      |выветрившийся,  весьма  низкой  прочности.  Дресва  мерзлая.   |

|      |Змеевик     (серпентин)    низкой   прочности.    Известняк,   |

|      |доломитизированный  весьма  низкой  прочности,   мергелистый   |

|      |весьма  низкой  прочности. Конгломерат  осадочных  пород  на   |

|      |известковом  цементе. Магнезит малопрочный. Мергель  средней   |

|      |прочности. Опока средней прочности. Песчаник крупнозернистый   |

|      |глинистый на железистом цементе, на известковистом  цементе.   |

|      |Песчаник среднезернистый глинистый на железистом цементе, на   |

|      |известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый глинистый на   |

|      |железистом   цементе,  на  известковистом  цементе.   Сиенит   |

|      |среднезернистый выветрившийся. Сланец средней прочности.       |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  7   |Андезит  сильновыветрившийся.  Аргиллит  окремненный.  Бетон   |

|      |крепкий     со     щебнем    осадочных    пород.     Базальт   |

|      |сильновыветривающийся габбро мелкозернистое,  выветрившееся,   |

|      |крупно-и  среднезернистое,  затронутое  выветривание.  Гнейс   |

|      |мелкозернистый    выветрившийся.    Гранит    мелкозернистый   |

|      |выветрившийся.    Диорит    мелкозернистый    выветрившийся,   |

|      |мелкозернистый  затронутый  выветриванием.  Доломит  средней   |

|      |прочности.  Известняк доломитизированный средней  прочности,   |

|      |мергелистый средней прочности. Ракушечник средней прочности.   |

|      |Конгломерат  осадочных пород на кремнистом цементе.  Мрамор.   |

|      |Опока    крепкая.    Песчаник   крупнозернистый    кварцево-   |

|      |известковистый,   полевошпатовый.  Песчаник  среднезернистый   |

|      |кварцево-известковистый,      полевошпатовый.       Песчаник   |

|      |мелкозернистый    кварцево-известковистый,   полевошпатовый.   |

|      |Песчаник  змеевик  прочный крупнозернистый, среднезернистый,   |

|      |мелкозернистый. Порфир мелкозернистый выветрившийся.  Сиенит   |

|      |крупнозернистый  затронутый  выветриванием,  среднезернистый   |

|      |затронутый   выветриванием,  мелкозернистый   выветрившийся.   |

|      |Сланец   аспидный,  окварцованный  прочный,   окварцованный,   |

|      |слюдяной, торф сильновыветрившийся.                            |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  8   |Аргилит   кремнистый.   Торф  сильновыветрившийся.   Базальт   |

|      |слабовыветрившийся.  Габбро крупнозернистое,  мелкозернистое   |

|      |затронутое  выветриванием.  Гнейс  крупнозернистый,   гранит   |

|      |крупнозернистый,   крупно-   и  среднезернистый   затронутый   |

|      |выветриванием.    Гранодиорит    крупнозернистый.     Диабаз   |

|      |выветрившийся.  Диорит  крупнозернистый.  Доломит   прочный,   |

|      |окварцованный,  окремненный.  Известняк  доломитизированный.   |

|      |Ракушечник скарнированный. Конгломерат изверженных пород  на   |

|      |известковистом  цементе,  изверженных  пород  на  кремнистом   |

|      |цементе,   кристаллических  пород  на  кремнистом   цементе.   |

|      |Пегматит     крупнозернистый.    Песчаник    крупнозернистый   |

|      |кварцевый,  кремнистый,  на кварцевом  цементе,  кремнистый,   |

|      |окварцованный,   полевошпатовый   окварцованный.    Песчаник   |

|      |среднезернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе,   |

|      |кремнистый,   окварцованный,  полевошпатовый  окварцованный.   |

|      |Песок  мелкозернистый  кварцевый, кремнистый,  на  кварцевом   |

|      |цементе,     кремнистый,    окварцованный,    полевошпатовый   |

|      |окварцованный.      Порфир      крупнозернистый.      Сиенит   |

|      |крупнозернистый,  мелкозернистый  затронутый  выветриванием.   |

|      |Сланец песчаный средней прочности. Торф слабовыветрившийся.    |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  9   |Андезит   со   следами  выветривания.  Базальт  со   следами   |

|      |выветривания.  Габбро среднезернистое.  Габбро-норит,  гнейс   |

|      |среднезернистый.     Гранит     среднезернистый.      Гранит   |

|      |среднезернистый,  мелкозернистый  затронутый  выветриванием.   |

|      |Гранито-гнейс.    Гранодиорит    среднезернистый.     Диорит   |

|      |среднезернистый. Доломит кремнистый известняк окварцованный,   |

|      |окремненный,   прочный   окварцованный.   Кератофир.Пегматит   |

|      |плотный сильноокварцованный. Порфир среднезернистый.  Сиенит   |

|      |среднезернистый.   Трахит  со  следами  выветривания.   Туфы   |

|      |окремненные, ороговикованные.                                  |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  10  |Альбитофир. Амфиболит окварцованный. Бетон крепкий со щебнем   |

|      |изверженных    пород.    Габбро    мелкозернистое.     Гнейс   |

|      |мелкозернистый. Гранит (микрогранит). Гранит мелкозернистый.   |

|      |Гранито-гнейс  мелкозернистый.  Гранодиорит  мелкозернистый.   |

|      |Джеспилиты,   затронутые  выветриванием.   Диабаз   крепкий,   |

|      |затронутый   выветриванием;   тонкокристаллический.   Диорит   |

|      |мелкозернистый. Известняк кремнистый. Ил кварцевый. Пегматит   |

|      |кварцевый.   Песчаник  крупнозернистый  кварцевый   сливной.   |

|      |Песчаник   среднезернистый   кварцевый   сливной.   Песчаник   |

|      |мелкозернистый  кварцевый  сливной.  Порфир  мелкозернистый,   |

|      |окварцованный.   Роговик.  Сиенит   мелкозернистый.   Сланец   |

|      |кремнистый очень прочный, окремненный прочный.                 |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  11  |Альбитофир   кварцевый.   Диабаз   крепкий   не   затронутый   |

|      |выветриванием.         Порфирит         сильноокварцованный,   |

|      |ороговикованнный.                                              |

+------+---------------------------------------------------------------+

|                        4. Шнековое бурение.                          |

+----------------------------------------------------------------------+

|  1   |Растительный слой и торф с небольшой примесью гальки и гравия. |

|      |Иловатые грунты. Лессовидные рыхлые суглинки.                  |

|      |Рыхлый лесс. Трепел.                                           |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  2   |Рыхлые пески и песчано-глинистые грунты с примесью (до  10%)   |

|      |мелкой гальки и гравия.                                        |

|      |Глины ленточные, песчаные, пластичные. Диатомит. Сажа.         |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  3   |Песчано-глинистые грунты с примесью (10-30%) мелкой гальки,    |

|      |щебня и гравия. Рыхлые мергели. Плотные глины и суглинки.      |

|      |Слежавшийся лесс. Мел слабый. Сухие пески. Уголь бурый. Плывуны|

+------+---------------------------------------------------------------+

|  4   |Песчано-глинистые грунты со значительной (свыше 30%) примесью  |

|      |гальки и щебня. Плотные вязкие глины.  Валунные глины. Каолин. |

|      |Пористый известняк-ракушечник. Плотный мел. Гипс.  Бокситы.    |

|      |Ангидрит. Фосфориты. Опока. Каменная соль. Каменный уголь.     |

|      |Мерзлые грунты: песок, ил, торф, суглинки.                     |

+------+---------------------------------------------------------------+

|                      5. Ударно-канатное бурение                      |

+----------------------------------------------------------------------+

|  1   |Торф и растительный слой без корней. Рыхлые пески. Иловатые    |

|      |породы.  Болотные грунты.  Рыхлые песчано-глинистые грунты     |

|      |(супеси) без гальки и щебня.  Лессовидные суглинки.            |

|      |Рыхлый лесс.  Трепел.                                          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  2   |Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью    |

|      |мелкой гальки и гравия. Рыхлые песчано-глинистые грунты с      |

|      |примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия.                      |

|      |Разновидности песков, не вошедших в 1 и 3-ю группы.            |

|      |Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит. Сажа.        |

|      |Увлажненный слабый мел. Бурый уголь. Мягкий каменный уголь.    |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  3   |Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до    |

|      |30%) щебня, гравия и мелкой гальки. Рыхлые мергели.            |

|      |Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел. Сухие пески.  |

|      |Лед чистый. Плывуны. Каменный уголь средней крепости.          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  4   |Песчано-глинистые грунты с большим (более 30%) содержанием     |

|      |гравия и гальки. Плотные вязкие глины. Валунные глины.         |

|      |Первичный каолин. Мягкие глинистые,углистые и талько-хлоритовые|

|      |сланцы. Мергель. Глинистые песчаники. Гипс. Твердый мел.       |

|      |Бокситы. Ангидрит. Фосфорит. Опока. Каменная соль (галит).     |

|      |Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный      |

|      |песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки.             |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  5   |Мелкий галечник без валунов. Аспидные кровельные, слюдистые    |

|      |сланцы. Песчаники на известковистом и железистом цементе.      |

|      |Известняки, доломиты кристаллические. Мрамор. Аргиллиты.       |

|      |Ноздреватые бурые железняки. Выветрившиеся изверженные: граниты|

|      |сиениты, диориты, габбро и т.п.                                |

|      |Конгломераты осадочных пород на известковистом цементе.        |

|      |Мерзлые грунты: маловодоносный песок и ил, песчанистые глины,  |

|      |плотные влажные глины, галечники,связанные глинистым материалом|

|      |с ледяными прослойками.                                        |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  6   |Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов.       |

|      |Окварцованные сланцы, известняки и песчаники.                  |

|      |Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, |

|      |габбро, гнейсы. Порфиры и пегматиты.                           |

|      |Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе.            |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  7   |Галечник с большим количеством крупных валунов. Валуны         |

|      |кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники|

|      |Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты,  |

|      |габбро. Плотные, сильнокварцевые пегматиты.                    |

|      |Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе.      |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  Примечание:  при бурении валунов категорию определять по            |

|               характеристике пород, составляющих эти валуны.         |

+----------------------------------------------------------------------+

|                      6. Для шахтных колодцев.                        |

+----------------------------------------------------------------------+

|  1   |Всех видов: растительный слой, лесс, песок естественной        |

|      |влажности. Солончак и солонец мягкий.                          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  2   |Глина мягкопластичная. Песок, насыщенный водой. Суглинок       |

|      |мягкопластичный и лессовидный всех видов.                      |

|      |Супесь всех разновидностей. Чернозем и каштановые земли        |

|      |естественной влажности.                                        |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  3   |Глина полутвердая и ломовая. Лесс сухой и отвердевший всех     |

|      |видов. Песок сухой сыпучий. Солончак и солонец отвердевший.    |

|      |Суглинок твердый всех видов, в том числе загипсованный.        |

|      |Чернозем и каштановые земли отвердевшие.                       |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  4   |Гравий и гравелистые грунты. Глина твердая и загипсованная.    |

+------+---------------------------------------------------------------+

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТОВ ПО ГРУППАМ УСТОЙЧИВОСТИ

-----------------------------------------------------------------------¬

|  1   |Устойчивые грунты (с жесткими структурными связями).           |

|      |Грунты и породы слоистого, обломочного и кристаллического      |

|      |сложений на известковом или кварцевом цементе: известняки,     |

|      |песчаники, доломиты, мраморы, граниты габбро, диабазы и др.    |

|      |Глинистые и песчано-глинистые грунты и породы. Грунты и        |

|      |породы слоистого или обломочного сложения, связанные           |

|      |глинистым, отчасти известковым цементом. Сланцы глинистые.     |

|      |Конгломераты. Брекчии. Мергели. Туфы.                          |

+------+---------------------------------------------------------------+

|  2.  |Неустойчивые грунты (без жестких структурных связей).          |

|      |Песчано-глинистые грунты, насыщенные водой: плывучие пески и   |

|      |плывуны, разжиженные грунты. Разбухающие грунты и породы:      |

|      |глины, мел, гипс и т.п. Грунты и породы, представляющие собой  |

|      |скопление отдельных зерен и обломков без сцепления между       |

|      |собой: рыхлые грунты и породы, галька, щебень, гравий, пески.  |

|      |Валунные отложения. Разбитые трещинами грунты и породы 1-й     |

|      |группы.                                                        |

-------+----------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К КНИГЕ 1

1. Общие указания

1.1. Сметные нормы книги 1 настоящего сборника  разработаны на ротор-

ный (с прямой и обратной промывкой) и  ударно-канатный  способы  бурения

скважин,  сооружение шахтных колодцев для целей водоснабжения, водопони-

жения, осушения, искусственного закрепления грунтов и других технических

целей.

Под <бурением скважин> понимается комплекс работ: собственно бурение,

крепление,  свободный  спуск или подъем труб,  цементирование,  тампонаж

глиной или цементом,  откачки и другие, сопутствующие устройству скважин

работы.

Нормы разработаны на конечную глубину скважины.

1.2. В  зависимости от способа бурения нормы учитывают применение до-

лот следующих диаметров, мм:

при роторном бурении:

с прямой промывкой          - 190;

с обратной промывкой        - 800;

при ударно-канатном бурении  - 195.

При иных  диаметрах долот к сметным нормам затрат на бурение надлежит

применять коэффициенты,  приведенные в п.п. 3.1,  3.2  Технической части

книги 1 настоящего сборника.   При этом коэффициенты принимаются по бли-

жайшему большему диаметру долота.

1.3. Нормы предусматривают бурение скважин до следующих глубин, м:

при роторном бурении:

с прямой промывкой            - 600;

с обратной промывкой          - 200;

при ударно-канатном бурении     - 500;

при сооружении шахтных колодцев - 30.

1.4. Нормы   на  роторное  бурение  с  прямой  промывкой  (табл. 01-

001-01-005) учитывают промывку скважин глинистым раствором. Состав буро-

вого раствора, следует принимать по проекту.

При переходе от норм на бурение с  промывкой  глинистым  раствором  к

нормам  на  бурение  скважин  с прямой промывкой чистой водой из сметных

норм надлежит исключать время эксплуатации глиномешалки  (код 110501)  и

расход глины (код 407-0003),  а к нормам затрат труда рабочих-строителей

применить коэффициент 0,9.

1.5. В табл. 01-00101-005  учтено бурение вертикальных скважин.  При

бурении наклонных скважин применять коэффициенты  по  п.3.3  Технической

части книги 1 настоящего сборника.

1.6. При бурении с подвесных лесов,  подмостей, а также на склонах, в

подземных   сооружениях,   к  табл.01-00101-005,  01-02101-025,  02-001,

02-002,  02-004;  03-00103-003;  04-00104-005, применять коэффициенты по

п.п. 3.4, 3.5 Технической части книги 1 настоящего сборника.

1.7. Нормами предусмотрено бурение скважин на суше с открытой поверх-

ности в нестесненных условиях.

При бурении скважин в стесненных  условиях  к  сметным  нормам  табл.

01-00101-013,  01-02101-025;  02-00102-004;  03-00103-003;  04-00104-005

следует применять коэффициенты,  приведенные в п. 3.6  Технической части

книги 1 настоящего сборника.

Под <стесненными условиями> понимается:

- при ударно-канатном бурении площадка размером менее 16х15 м;

- при роторном бурении - площадка размером менее  28х28 м;

- если  при бурении скважин в населенных пунктах и на территории про-

мышленных предприятий расстояния от буровой установки до жилых и  произ-

водственных  помещений,  железных,  шоссейных и других городских дорог -

менее полуторной высоты мачты (вышки) +10 м;

- если ширина рабочих проходов для обслуживания механизмов:

стационарных менее 1 м;

самоходных и передвижных менее 0,7 м;

- сооружение скважин в садовых насаждениях и в лесу.

1.8. При  роторном и ударно-канатном бурении для расширения скважин и

при бурении с отбором керна к нормам  табл.  01-00101-005,  01-02101-025

применять коэффициенты по пп. 3.7, 3.8 Технической части книги 1 настоя-

щего сборника.

1.9. При бурении роторным способом в грунтах выше 10-й группы затраты

на выполнение работ следует определять по индивидуальным калькуляциям.

1.10. Нормы  на  крепление скважин,  свободный спуск или подъем труб,

извлечение труб, затрубный и подбашмачный тампонаж, спуск фильтровой ко-

лонны (табл.  02-00102-005, 03-00103-003, 04-001, 04-002)  предусмотрены

для труб при наружном диаметре 219 мм.  При применении труб других  диа-

метров  к  сметным нормам следует применять коэффициенты,  приведенные в

пп. 3.9-3.14 Технической части книги 1 настоящего сборника.

1.11. Разбуривание  цементных  пробок  следует  нормировать по нормам

раздела 01 настоящего сборника в зависимости от способа и глубины  буре-

ния по 5-й группе грунтов и высотой цементного стакана (пробки) не более

10 м.

Таблица 1

НОРМЫ РАСХОДА ГЛИНЫ И ВОДЫ НА 100 М БУРЕНИЯ

А. При промывке глинистым раствором

-------------------------------------------------------------¬

|Диаметр  |   Расход, м3       | Диаметр |     Расход, м3    |

|долота,  +--------------------| долота, +-------------------+

| мм, до  | Глины   | Воды     | мм, до  |   Глины  |   Воды |

+---------+---------+----------+---------+----------+--------+

|  125    |  2,19   |    7,25  |  500    |  38,00   | 127,00 |

|  150    |  3,20   |   11,00  |  550    |  46,00   | 154,00 |

|  200    |  4,90   |   16,90  |  600    |  54,00   | 181,00 |

|  250    |  8,00   |   27,00  |  650    |  62,00   | 208,00 |

|  300    | 13,00   |   44,00  |  700    |  70,00   | 235,00 |

|  350    | 20,00   |   66,00  |  750    |  78,00   | 262,00 |

|  400    | 25,00   |   83,00  |  800    |  86,00   | 286,00 |

|  450    | 30,00   |  100,00  |         |          |        |

----------+---------+----------|---------+----------+---------

Примечание: расход химреагентов следует принимать по проекту.

Б. При промывке водой

Прямая промывка

----------------------------------------------------¬

|  Глубина скважины, м    |       Расход воды, м3   |

+-------------------------+-------------------------+

|  До 100                 |            215,00       |

|  До 400                 |            320,00       |

|  Более 400              |            440,00       |

--------------------------+--------------------------

Таблица 2

НОРМЫ РАСХОДА БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ (код 407-0005)

НА 100 М БУРЕНИЯ, Т

------------------------------------------------------------¬

| Диаметр|      Плотность глинистого раствора, г/см3        |

| долота +--------------------------------------------------+

| мм, до |  1,05 |  1,10 |   1,15 |  1,20  |  1,25 |  1,3   |

+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+

|  125   |  0,275|  0,505|   0,775|   1,03 |  1,30 |  1,56  |

|  150   |  0,415|  0,805|   1,20 |   1,61 |  1,95 |  2,35  |

|  200   |  0,725|  1,35 |   2,02 |   2,70 |  3,40 |  4,06  |

|  250   |  1,07 |  2,23 |   3,29 |   4,48 |  5,54 |  6,72  |

|  300   |  1,73 |  3,28 |   4,90 |   6,55 |  8,26 |  9,83  |

|  350   |  2.38 |  4,51 |   6,76 |   9,03 | 11,30 | 13,50  |

|  400   |  3,06 |  5,83 |   8,76 |  11,60 | 14,60 | 17,50  |

|  450   |  3,89 |  7,47 |  11,10 |  14,90 | 18,50 | 22,30  |

|  500   |  4,78 |  9,08 |  13,60 |  18,10 | 22,70 | 27,20  |

---------+-------+-------+--------+--------+-------+---------

Таблица 3

РАСХЛД ТАМПОНАЖНОГО ЦЕМЕНТА И ВОДЫ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ

ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СКВАЖИН

Нормы на 10 м цементируемой части

-----------------------------------------------------------------------¬

| Наименован |Ед.  |       Наружный диаметр обсадных труб, мм          |

|     ие     |изм  +---------------------------------------------------+

| материалов |     |  146   |  168   |  219   |  273  |  325   |  377  |

+------------+-----+--------+--------+--------+-------+--------+-------+

| Цемент     | т   |  0,27  |  0,48  |  0,64  |  0,80 |  0,96  |  1,15 |

| тампонажный|     |        |        |        |       |        |       |

| (101-1348) |     |        |        |        |       |        |       |

| Вода       | м3  |  0,14  |  0,24  |  0,32  |  0,40 |  0,48  |  0,58 |

| (411-0001) |     |        |        |        |       |        |       |

+------------+-----+--------+--------+--------+-------+--------+-------+

|            |     |      Наружный диаметр обсадных труб, мм           |

|            |     +---------------------------------------------------+

|            |     |  426   |  476   |  530   |  630  |  720   |  820  |

+------------+-----+--------+--------+--------+-------+--------+-------+

| Цемент     | т   |  1,30  |  1,58  |  1,80  |  2,26 |  3,61  |  4,96 |

| тампонажный|     |        |        |        |       |        |       |

| (101-1348) |     |        |        |        |       |        |       |

| Вода       | м3  |  0,65  |  0,79  |  0,90  |  1,13 |  1,81  |  2,48 |

| (411-0001) |     |        |        |        |       |        |       |

-------------+-----+--------+--------+--------+-------+--------+--------

Таблица 4

РАСХОД ЦЕМЕНТА, ВОДЫ И ГЛИНЫ ПРИ ПОДМАШМАЧНОМ ТАМПОНАЖЕ СКВАЖИН

Нормы на 1 колонну

-----------------------------------------------------------------------¬

| Наименован |Ед.  |       Наружный диаметр обсадных труб, мм          |

|     ие     |изм  +---------------------------------------------------+

| материалов |     |  127   |  168   |  219   |  273  |  325   |  377  |

+------------+-----+--------+--------+--------+-------+--------+-------+

| Глина      | м3  |  0,05  |  0,08  |  0,13  |  0,18 |  0,25  |  0,35 |

| (407-0003) |     |        |        |        |       |        |       |

| Цемент     | т   |  0,08  |  0,13  |  0,20  |  0,33 |  0,45  |  0,63 |

| тампонажный|     |        |        |        |       |        |       |

| (101-1348) |     |        |        |        |       |        |       |

| Вода       | м3  |  0,04  |  0,06  |  0,10  |  0,16 |  0,22  |  0,31 |

| (411-0001) |     |        |        |        |       |        |       |

+------------+-----+--------+--------+--------+-------+--------+-------+

|            |     |      Наружный диаметр обсадных труб, мм           |

|            |     +---------------------------------------------------+

|            |     |  426   |  476   |  530   |  630  |  720   |  820  |

+------------+-----+--------+--------+--------+-------+--------+-------+

| Глина      | м3  |  0,45  |  0,55  |  0,70  |  0,83 |  0,98  |  1,28 |

| (407-0003) |     |        |        |        |       |        |       |

| Цемент     | т   |  0,80  |  0,98  |  1,23  |  1,45 |  1,73  |  2,25 |

| тампонажный|     |        |        |        |       |        |       |

| (101-1348) |     |        |        |        |       |        |       |

| Вода       | м3  |  0,40  |  0,49  |  0,63  |  0,72 |  0,86  |  1,12 |

| (411-0001) |     |        |        |        |       |        |       |

-------------+-----+--------+--------+--------+-------+--------+--------

Таблица 5

РАСХОД ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ СКВАЖИН

С ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ

Нормы на 100 м проходки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шифр  |    Наименование     |Едини|                      Группа грунтов

ресурса|  элементов затрат   |  ца +--------------------------------------------------------------------------------------------

|                     |изме-|    1   |    2   |    3    |   4    |    5   |    6   |    7   |    8    |   9    |   10

|                     |рения|        |        |         |        |        |        |        |         |        |

-------+---------------------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------

101-   Болты строительные с    т   0,000024 0,000038 0,000055  0,000085 0,000124 0,000162 0,000235 0,000355  0,00052  0,000715

1714   гайками и шайбами

101-   Гвозди строительные     т   0,000047 0,000075 0,00011   0,00017  0,000245 0,00032  0,00048  0,00072   0,00104  0,00143

1805

544-   Лента липкая            кг  0,059    0,095    0,136     0,210    0,315     0,4     0,585     0,9       1,3      1,75

0089   изоляционная на

поликасиновом

компаунде марки

ЛСЭПЛ, шириной 20-30

мм, толщиной от 0,14

до 0,19 мм

включительно

101-   Резина прессованная     кг  0,015    0,021    0,033     0,051    0,074    0,195     0,28     0,44     0,635     0,88

1851

300-   Рукав всасывающий       м   0,028    0,044    0,066     0,102     0,15    0,235     0,36    0,545      0,79     1,08

1109   диаметром 100 мм, тип

КШЗ

300-   Рукав напорный для      м   0,036    0,055    0,082     0,127    0,185    0,097     0,14     0,22     0,325    0,435

1110   промывки буровых

скважин диаметром 38

мм давлением 10 МПа

(100 кгс/см2)

101-   Керосин для             т   0,000167 0,00026  0,000375  0,000590 0,000870 0,00113  0,00166  0,00253   0,00367  0,00507

0322   технических целей

марок КТ-1, КТ-2

101-   Масло индустриальное    т   0,00075  0,00118  0,00175   0,00272  0,00405  0,0052   0,0076   0,0116    0,016    0,023

0587   И-20А

101-   Смазка солидол          т   0,00033  0,00052  0,000765  0,00118  0,00175  0,00227  0,00332  0,00507   0,007    0,010

0962   жировой <Ж>

101-   Ветошь                  кг   0,26     0,41     0,6       0,94     1,38     1,79     2,61     3,99      5,78     7,98

1757

101-   Проволока светлая       т   0,000071 0,00011  0,000165  0,00025  0,000365 0,00048  0,00071  0,00108   0,001    0,002

0818   диаметром 3.0 мм

101-   Веревка техническая     т   0,000022 0,000036 0,000052  0,000081 0,000119 0,000153 0,000229 0,000344  0,000    0,000

0114   из пенькового волокна

102-   Пиломатериалы хвойных   м3  0,005    0,008     0,01     0,017    0,025     0,03    0,048    0,072     0,104    0,144

0078   пород. Доски

необрезные длиной 4-

6.5 м, все ширины,

толщиной 32-40 мм, IV

сорта

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица 6

РАСХОД ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УДАРНО-КАНАТНОМ БУРЕНИИ СКВАЖИН

Нормы на 100 м проходки

---------------------------------------------------------------------------------------

Шифр |Наименование |Едини|                   Группа грунтов

ресур|  элементов  | ца  +-------------------------------------------------------------

са  |   затрат    |изме-|    1   |    2   |    3   |   4    |  5    |   6    |   7

|             |рения|        |        |        |        |       |        |

-----+-------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------

101-  Болты           т   0,000056 0,000056 0,000101 0,00021  0,0004  0,00068  0,00124

1714  строительные

с гайками и

шайбами

544-  Лента липкая   кг   0,032    0,032    0,058    0,124    0,23     0,4     0,72

0089  изоляционная

на

поликасиновом

компаунде

марки ЛСЭПЛ,

шириной 20-30

мм, толщиной

от 0,14 до

0,19 мм

включительно

101-  Смазка          т   0,00075  0,00075  0,00135  0,00285  0,0054   0,00915  0,0165

0962  солидол

жировой <Ж>

101-  Керосин для     т   0,000125 0,000125 0,00022  0,00048  0,0009   0,00152  0,00275

0322  технических

целей марок

КТ-1, КТ-2

101-  Ветошь         кг    0,38     0,38     0,68     1,42     2,7     4,58     8,25

1757

101-  Веревка         т   0,000101 0,000101 0,000213 0,000436 0,000872 0,00138  0,0025

0114  техническая

из пенькового

волокна

101-  Гвозди          т   0,000285 0,000285 0,000607 0,00124  0,00248  0,00393  0,00712

1805  строительные

101-  Резина         кг   0,014    0,014     0,03    0,062    0,124    0,196    0,356

1851  прессованная

542-  Пропан-бутан,  кг   0,426    0,426    0,911    1,859    3,718    5,873    10,652

0042  смесь

техническая

101-  Кислород       м3    0,8      0,8      1,71     3,48    3,96     11,0     19,9

0324  технический

газообразный

-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Порядок определения объемов работ

2.1. Объем буровых работ, способ бурения, тип бурового станка или аг-

регата следует определять по проекту с учетом классификации грунтов.

2.2. Объем грунтов при сооружении шахтных колодцев надлежит исчислять

по наружному очертанию конструкций постоянной обделки.

Объем работ по креплению колодца,  устройству донного фильтра опреде-

ляется по проекту.

2.3. При устройстве сборных железобетонных колодцев  глубиной до 20 м

методом принудительного погружения колец не учтены затраты на выполнение

работ,  которые необходимо учитывать дополнительно в соответствии с про-

ектом:  планировка площадки, изготовление анкеров для крепления задавли-

вающей установки,  устройство форшахты,  гидроизоляции колец, устройство

днища  колодца,  погрузка  и  выгрузка извлеченного из колодца грунта за

пределы строительной площадки,  приготовление глинистого раствора и уст-

ройство тиксотропной рубашки для зада вливания колец.

Объем разрабатываемого грунта принимается по проектному объему колод-

ца.

2.4. Нормами  настоящего сборника предусматривается бурение скважин в

нормальных геологических условиях.  В случаях осложнений, вызванных при-

чинами геологического характера и происшедших не по вине исполнителя ра-

бот (поглощения и уходы промывочной жидкости через трещины и  пустоты  в

горных  породах,  в  случае  необходимости  замены глинистого раствора и

др.),  затраты труда, машин и материалов, связанные с ликвидацией ослож-

нений, определяются по фактическим данным на основании актов, составлен-

ных с участием заказчика (генподрядчика).

2.5. Скважины, выполнившие свое назначение, а также скважины, бурение

которых прекращено по техническим или другим причинам, по согласованию с

соответствующими инстанциями в установленном порядке,  подлежат ликвида-

ции или приспособлению под наблюдательные.

2.6. Затраты на рекультивацию почвы после завершения работ по бурению

скважин в случаях,  когда она предусматривается проектом, определяются в

сметах по отдельному расчету.

2.7. В случаях предусмотренных проектом,  следует дополнительно опре-

делять затраты на отдельные работы и устройства,  потребность в  которых

встречается при производстве буровых работ, а именно:

расчистку и планировку строительной площадки;

устройство технологических дорог, ограждений;

устройство технологических водоводов для подачи воды и сброса откачи-

ваемой пульпы и воды при разглинизации и пробной откачке;

устройство амбаров (приямков) для промывочной  жидкости,  якорей  для

крепления растяжек мачты бурового станка;

подвод сетей электро- и теплоснабжения, устройство защитного заземле-

ния;

устройство площадки для хранения глины, цемента, гравия, химреагентов

запаса ГСМ и т.д.

3. Коэффициенты к сметным нормам

-------------------------------------------------------------------

№  Условия применения        Номер             Коэффициенты

п/п                     таблиц (расценок) -------------------------

к        к       к

нормам  стоимос стоимос

затрат     ти      ти

труда и  эксплуа материа

оплате   тации    лов

рабочих-  машин   (кроме

строите           долот)

лей

-------------------------------------------------------------------

3.1. При роторном и

ударно-канатном

бурении и

применении долот

диаметром:

до 125 мм       01-001-01-005,      0,8      0,8     0,8

01-021-01-025

до 150 мм       01-001-01-005,      0,9      0,9     0,9

01-021-01-025

до 200 мм       01-001-01-005,       1        1       1

01-021-01-025

до 250 мм       01-001-01-005,      1,1      1,1     1,1

01-021-01-025

до 300 мм       01-001-01-005,      1,2      1,2     1,2

01-021-01-025

до 350 мм       01-001-01-005,      1,4      1,4     1,4

01-021-01-025

до 400 мм       01-001-01-005,      1,5      1,5     1,5

01-021-01-025

до 450 мм       01-001-01-005,      1,7      1,7     1,7

01-021-01-025

до 500 мм       01-001-01-005,      1,9      1,9     1,9

01-021-01-025

до 550 мм       01-021-01-025       2,1      2,1     2,1

до 600 мм       01-021-01-025       2,4      2,4     2,4

до 650 мм       01-021-01-025       2,6      2,6     2,6

до 700 мм       01-021-01-025       2,8      2,8     2,8

до 750 мм       01-021-01-025       3,2      3,2     3,2

до 800 мм       01-021-01-025       3,3      3,3     3,3

до 900 мм       01-021-01-025       3,6      3,6     3,6

до 1000 мм       01-021-01-025       4,3      4,3     4,3

до 1100 мм       01-021-01-025       5,1      5,1     5,1

до 1200 мм       01-021-01-025       5,5      5,5     5,5

до 1300 мм       01-021-01-025       6,6      6,6     6,6

до 1400 мм       01-021-01-025       7,3      7,3     7,3

до 1500 мм       01-021-01-025       7,8      7,8     7,8

3.2. При роторном

бурении с обратной

промывкой

диаметром:

до 801-1000 мм      01-006-01-013      1,09     1,09     -

до 1001-1200 мм     01-006-01-013      1,18     1,18     -

3.3. При вращательном

бурении с углом

наклона к

горизонту:

до 45 град         01-001-01-005      1,22     1,22     -

до 46-65 град      01-001-01-005      1,11     1,11     -

до 66-80 град      01-001-01-005      1,05     1,05     -

до 80-90 град      01-001-01-005      1        1        -

3.4. Бурение с            01-001-01-005,     1,25     1,25     -

подвесных лесов,     01-021-01-025,

подмостей, а также   02-001-02-004,

на склонах           03-001-03-003,

04-001-04-005

3.5. Бурение в

подземных

сооружениях:

в обычных условиях   01-001-01-005,     1,14     1,14     -

01-021-01-025,

02-001-02-004,

03-001-03-003,

04-00104-005

в условиях капежа    01-001-01-005,     1,25     1,25     -

прерывающимися       01-021-01-025,

струями              02-001-02-004,

03-001-03-003,

04-001-04-005

в условиях капежа    01-001-01-005,     1,4      1,4      -

сплошными струями    01-021-01-025,

02-001-02-004,

03-001-03-003,

04-001-04-005

3.6. Бурение в            01-001-01-013,     1,1      1,1      -

стесненных           01-021-01-025,

условиях             02-001-02-004,

03-001-03-003,

04-001-04-005

3.7. Расширение

скважин:

до 50 мм             01-001-01-005,     0,5      0,5      -

01-021-01-025

до 100 мм            01-001-01-005,     0,7      0,7      -

01-021-01-025

до 150 мм            01-001-01-005,     0,8      0,8      -

01-021-01-025

до 200 и более       01-001-01-005,     0,9      0,9      -

01-021-01-025

3.8. Бурение с отбором

керна в грунтах

групп:

1-2           01-001-01-005      1,25     1,25     -

3-5           01-001-01-005      1,15     1,15     -

6-8           01-001-01-005      1,1      1,1      -

9-10           01-001-01-005      1,05     1,05     -

3.9. Крепление скважин

трубами с наружным

диаметром:

до 200 мм          02-001-02-003      0,9      0,9      -

до 201-300 мм      02-001-02-003       1        1       -

до 301-400 мм      02-001-02-003      1,2      1,2      -

до 401-500 мм      02-001-02-003      1,5      1,5      -

до 501-600 мм      02-001-02-003      2,3      2,3      -

до 601-700 мм      02-001-02-003      2,7      2,7      -

до 701-800 мм      02-001-02-003      3,6      3,6      -

при диаметре труб    02-001-02-003      1,1      1,1      -

более 800 мм при

ударно-канатном

бурении на каждые

100 мм

дополнительно

применять

3.10. Свободный спуск

или подъем

обсадных труб в

трубах большего

диаметра:

до 150 мм             02-004          0,7      0,7      -

до 151-250 мм         02-004          1        1        -

до 251-350 мм         02-004          1,4      1,4      -

до 351-450 мм         02-004          1,9      1,9      -

до 451-550 мм         02-004          3        3        -

до 551-650 мм         02-004          4        4        -

до 651-750 мм         02-004          5        5        -

при диаметре труб       02-004          1,2      1,2      -

более 750 мм на

каждые 100 мм

увеличения

диаметра

дополнительно

применять

3.11. Извлечение

обсадных труб из

скважины с

наружным

диаметром:

до 200 мм             02-005          0,9      0,9      -

до 201-300 мм         02-005          1        1        -

до 301-400 мм         02-005          1,2      1,2      -

до 401-500 мм         02-005          1,4      1,4      -

до 501-600 мм         02-005          1,5      1,5      -

до 601-700 мм         02-005          1,7      1,7      -

до 701-800 мм         02-005          1,8      1,8      -

при диаметре труб       02-005          1,06     1,06     -

более 800 мм при

ударно-канатном

бурении на каждые

100 мм увеличения

диаметра

дополнительно

применять

3.12. Цементаж

затрубного

пространства при

наружном диаметре

труб:

до 200 мм             03-001          0,98     0,98     -

до 201-250 мм         03-001          1        1        -

до 251-300 мм         03-001          1,01     1,01     -

до 301-350 мм         03-001          1,03     1,03     -

до 351-400 мм         03-001          1,04     1,04     -

до 401-450 мм         03-001          1,04     1,04     -

до 451-500 мм         03-001          1,05     1,05     -

при диаметре труб       03-001          1,01     1,01     -

более 500 мм на

каждые 50 мм

увеличения

диаметра

дополнительно

применять

3.13. Подбашмачный

тампонаж глиной

или цементом при

диаметре скважины:

до 125 мм         03-002 - 03-003     0,8      0,8      -

до 126-150 мм     03-002 - 03-003     0,8      0,8      -

до 151-250 мм     03-002 - 03-003     1        1        -

до 251-350 мм     03-002 - 03-003     1,2      1,2      -

до 351-450 мм     03-002 - 03-003     1,3      1,3      -

до 541-550 мм     03-002 - 03-003     1,4      1,4      -

до 551-650 мм     03-002 - 03-003     1,5      1,5      -

до 651-750 мм     03-002 - 03-003     1,5      1,5      -

при диаметре      03-002 - 03-003     1,07     1,07     -

скважины более 750

мм на каждые 100

мм увеличения

диаметра

дополнительно

применять

коэффициент

3.14. Установка

фильтровой колонны

диаметром:

до 200 мм         04-001 - 04-002     0,8      0,8      -

до 201-250 мм     04-001 - 04-002     1        1        -

до 251-300 мм     04-001 - 04-002     1,2      1,2      -

до 301-350 мм     04-001 - 04-002     1,4      1,4      -

свыше 350 мм      04-001 - 04-002     1,7      1,7      -

-----------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К КНИГЕ 2

1. Общие указания

1.1. Нормы книги 2 настоящего  сборника  разработаны  на  колонковый,

шнековый,  ударно-вращательный  и перфораторный способы бурения скважин,

сооружение лучевых водозаборов для целей  водоснабжения,  водопонижения,

осушения, искусственного закрепления грунтов и других технических целей.

Под <бурением скважин> понимается комплекс работ: собственно бурение,

крепление,  свободный  спуск или подъем труб,  цементирование,  тампонаж

глиной или цементом,  откачки и другие, сопутствующие устройству скважин

работы.

Нормы разработаны на конечную глубину скважины.

1.2. При колонковом бурении нормы учитывают применение долот  диамет-

ром 132 мм.

При иных диаметрах долот к сметным нормам затрат на бурение  надлежит

применять коэффициенты,  приведенные в п. 3.1 Технической части  книги 2

настоящего сборника.  При этом коэффициенты  принимаются  по  ближайшему

большему диаметру долота.

1.3. Нормы предусматривают бурение скважин до следующих глубин, м:

при колонковом бурении - 150;

при ударно - вращательном бурении - 50;

при перфораторном бурении - 20;

при шнековом бурении - 30;

при устройстве лучевых дренажей - 20.

1.4. Нормы на колонковое бурение (табл. 01-03001-032)  учитывают про-

мывку скважин глинистым раствором.  Состав  бурового  раствора,  следует

принимать по проекту.

При переходе от норм на бурение с  промывкой  глинистым  раствором  к

нормам на бурение скважин с прямой промывкой чистой водой к норма затрат

труда рабочих-строителей коэффициент 0,9.

1.5. В табл.  01-03001-032 учтено бурение вертикальных  скважин.  При

бурении  наклонных  скважин  применять коэффициенты по п.3.3 Технической

части книги 1 настоящего сборника.

1.6. При бурении с подвесных лесов,  подмостей, а также на склонах, в

подземных  сооружениях,  к  табл. 01-03001-032  применять коэффициенты по

п.п. 3.4, 3.5 Технической части книги 1 настоящего сборника.

1.7. Нормами предусмотрено бурение скважин на суше с открытой поверх-

ности в нестесненных условиях.

При бурении  скважин  в  стесненных  условиях  к  нормам  табл.   01-

03001-032, 01-03701-043; 02-00802-012; 04-00604-009, 06-002 следует при-

менять коэффициенты,  приведенные в п.  3.6 Технической  части  книги  1

настоящего сборника.

Под <стесненными условиями> понимается:

- если  при бурении скважин в населенных пунктах и на территории про-

мышленных предприятий расстояния от буровой установки до жилых и  произ-

водственных  помещений,  железных,  шоссейных и других городских дорог -

менее полуторной высоты мачты (вышки) +10 м;

- если ширина рабочих проходов для обслуживания механизмов:

стационарных менее 1 м;

самоходных и передвижных менее 0,7 м;

- сооружение скважин в садовых насаждениях и в лесу.

1.8. Нормы на крепление скважин, свободный спуск или подъем труб, из-

влечение труб,  затрубный и подбашмачный тампонаж,  спуск фильтровой ко-

лонны (табл.  02-00802-012, 03-00403-006, 04-006, 04- 007) предусмотрены

для  труб при наружном диаметре 219 мм.  При применении труб других диа-

метров к сметным нормам следует применять  коэффициенты,  приведенные  в

п.п.3.93.14 Технической части книги 1 настоящего сборника.

1.9. Разбуривание цементных пробок следует нормировать по нормам раз-

дела 01 настоящего сборника в зависимости от способа и  глубины  бурения

по  5-й группе грунтов и высотой цементного стакана (пробки) не более 10

м.

1.10. Нормы расхода глины, цемента и воды приведены в табл. 3, 4 Тех-

нической части книги 1 настоящего сборника.

Таблица 1

Расход прочих материалов при колонковом бурении скважин станками

с электродвигателем

Нормы на 100 м проходки

----------------------------------------------------------------------------------

Шифр |Наименование элементов |Едини|               Группа грунтов

ресур|        затрат         |  ца +----------------------------------------------

са  |                       |изме-|   1    |   2    |    3    |    4   |    5

|                       |рения|        |        |         |        |

-----+-----------------------+-----+--------+--------+---------+--------+---------

101-  Болты строительные с      т   0,000029 0,000048 0,000062  0,000095 0,000142

1714  гайками и шайбами

101-  Гвозди строительные       т   0,000058 0,000095 0,000125  0,000195 0,000287

1805

501-  Кабель силовой ГРШ, 16    м   0,061    0,098    0,132     0,205     0,3

9002  мм2

544-  Лента липкая              кг  0,074    0,118    0,157     0,241    0,356

0089  изоляционная на

поликасиновом компаунде

марки ЛСЭПЛ, шириной 20-

30 мм, толщиной от 0,14

до 0,19 мм включительно

101-  Манжеты резиновые        шт.  0,207    0,325    0,436     0,675     1,0

9204

101-  Резина прессованная       кг  0,018    0,028    0,036     0,059    0,086

1851

300-  Набивки сальниковые       кг  0,055    0,095    0,125     0,196    0,288

9850

101-  Керосин для технических   т   0,000208 0,000325 0,000425  0,000678 0,000986

0322  целей марок КТ-1, КТ-2

101-  Масло индустриальное И-   т   0,000955 0,00145  0,00201   0,00314  0,00456

0587  20А

101-  Смазка солидол жировой    т   0,00041  0,00065  0,000885  0,00137  0,002

0962  <Ж>

101-  Ветошь                    кг  0,325    0,512     0,69      1,08     1,59

1757

101-  Проволока светлая         т   0,000089 0,00014  0,00019   0,000288 0,000426

0818  диаметром 3.0 мм

101-  Веревка техническая из    т   0,00003  0,000049 0,000065  0,0001   0,000149

0114  пенькового волокна

101-  Листы асбестоцементные    м2  0,0007   0,0009   0,0013    0,0018   0,0023

0044  плоские с гладкой

поверхностью

прессованные толщиной

10 мм

102-  Пиломатериалы хвойных     м3  0,006     0,01    0,013      0,02    0,029

0078  пород. Доски необрезные

длиной 4-6.5 м, все

ширины, толщиной 32-40

мм IV сорта

----------------------------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы 1

----------------------------------------------------------------------------------

Шифр |Наименование элементов |Едини|               Группа грунтов

ресур|        затрат         |  ца +----------------------------------------------

са  |                       |изме-|   1    |   2    |    3    |    4   |    5

|                       |рения|        |        |         |        |

-----+-----------------------+-----+--------+--------+---------+--------+---------

101-  Болты строительные с      т   0,000177 0,000264 0,000396  0,000542 0,000756

1714  гайками и шайбами

101-  Гвозди строительные       т   0,00035  0,000531 0,000792  0,00109  0,0015

1805

501-  Кабель силовой ГРШ, 16    м   0,374    0,55    0,836      1,16     1,57

9002  мм2

544-  Лента липкая              кг  0,44     0,649   0,985      1,36     1,89

0089  изоляционная на

поликасиновом компаунде

марки ЛСЭПЛ, шириной 20-

30 мм, толщиной от 0,14

до 0,19 мм включительно

101-  Манжеты резиновые        шт.  1,23     1,84     2,78      3,85     5,32

9204

101-  Резина прессованная       кг  0,108    0,152    0,241     0,336    0,462

1851

300-  Набивки сальниковые       кг  0,352    0,528    0,792     1,08     1,51

9850

101-  Керосин для технических   т   0,00124  0,00183  0,00276   0,00385  0,00531

0322  целей марок КТ-1, КТ-2

101-  Масло индустриальное И-   т   0,00572  0,00836  0,0127    0,0176   0,0243

0587  20А

101-  Смазка солидол жировой    т   0,0025   0,00365  0,00558   0,00772  0,0107

0962  <Ж>

101-  Ветошь                    кг  1,97     2,87     4,39      6,07     8,38

1757

101-  Проволока светлая         т   0,000528 0,00078  0,00119   0,00165  0,00228

0818  диаметром 3,0 мм

101-  Веревка техническая из    т   0,000182 0,000274 0,000409  0,000564 0,000782

0114  пенькового волокна

101-  Листы асбестоцементные    м2  0,0035   0,0048   0,0066    0,0082   0,0102

0044  плоские с гладкой

поверхностью

прессованные толщиной

10 мм

102-  Пиломатериалы хвойных     м3  0,035    0,035    0,053     0,079    0,109

0078  пород. Доски необрезные

длиной 4-6,5 м, все

ширины, толщиной 32-40

мм IV сорта

--------------------------------------------------------------------------------

2. Порядок определения объемов работ

2.1. Объем буровых работ, способ бурения, тип бурового станка или аг-

регата следует определять по проекту с учетом классификации грунтов.

2.2. Объем грунтов при сооружении шахтных колодцев надлежит исчислять

по наружному очертанию конструкций постоянной обделки.

Объем работ по креплению колодца,  устройству донного фильтра опреде-

ляется по проекту.

2.3. При устройстве сборных железобетонных колодцев  глубиной до 20 м

методом принудительного погружения колец не учтены затраты на выполнение

работ,  которые необходимо учитывать дополнительно в соответствии с про-

ектом:  планировка площадки, изготовление анкеров для крепления задавли-

вающей установки,  устройство форшахты,  гидроизоляции колец, устройство

днища  колодца,  погрузка  и  выгрузка извлеченного из колодца грунта за

пределы строительной площадки,  приготовление глинистого раствора и уст-

ройство тиксотропной рубашки для зада вливания колец.

Объем разрабатываемого грунта принимается по проектному объему колод-

ца.

2.4. Нормами  настоящего сборника предусматривается бурение скважин в

нормальных геологических условиях.  В случаях осложнений, вызванных при-

чинами геологического характера и происшедших не по вине исполнителя ра-

бот (поглощения и уходы промывочной жидкости через трещины и  пустоты  в

горных  породах,  в  случае  необходимости  замены глинистого раствора и

др.),  затраты труда, машин и материалов, связанные с ликвидацией ослож-

нений, определяются по фактическим данным на основании актов, составлен-

ных с участием заказчика (генподрядчика).

2.5. Скважины, выполнившие свое назначение, а также скважины, бурение

которых прекращено по техническим или другим причинам, по согласованию с

соответствующими инстанциями в установленном порядке,  подлежат ликвида-

ции или приспособлению под наблюдательные.

2.6. Затраты на рекультивацию почвы после завершения работ по бурению

скважин в случаях,  когда она предусматривается проектом, определяются в

сметах по отдельному расчету.

2.7. В случаях предусмотренных проектом,  следует дополнительно опре-

делять затраты на отдельные работы и устройства,  потребность в  которых

встречается при производстве буровых работ, а именно:

расчистку и планировку строительной площадки;

устройство технологических дорог, ограждений;

устройство технологических водоводов для подачи воды и сброса откачи-

ваемой пульпы и воды при разглинизации и пробной откачке;

устройство амбаров (приямков) для промывочной  жидкости,  якорей  для

крепления растяжек мачты бурового станка;

подвод сетей электро- и теплоснабжения, устройство защитного заземле-

ния;

устройство площадки для хранения глины, цемента, гравия, химреагентов

запаса ГСМ и т.д.

3. Коэффициенты к сметным нормам

--------------------------------------------------------------------

№  Условия применения        Номер             Коэффициенты

п/п                     таблиц (расценок) --------------------------

к        к       к

нормам  стоимос стоимос

затрат     ти      ти

труда и  эксплуа материа

оплате   тации    лов

рабочих-  машин   (кроме

строите           долот)

лей

--------------------------------------------------------------------

3.1  При колонковом

бурении и

применении долот

диаметром:

до 76 мм         01-030-01-032      0,6      0,6     0,6

до 93 мм         01-030-01-032      0,8      0,8     0,8

до 112 мм        01-030-01-032      0,9      0,9     0,9

до 132 мм        01-030-01-032       1        1       1

до 151 мм        01-030-01-032      1,2      1,2     1,2

до 190 мм        01-030-01-032      1,4      1,4     1,4

--------------------------------------------------------------------

Приложение к ГЭСН-2001-04 <Скважины>

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА ВОДУ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Производственные  нормы расхода материалов разработаны,  исходя из

требований правил производства работ,  предусмотренных  СНиП  3.05.04-85

<Наружные   сети  и  сооружения  водоснабжения  и  канализации>  и  СНиП

2.04.02-84 <Водоснабжение. Наружные сети и сооружения>, рациональной ор-

ганизации  труда с учетом применения материалов,  качество которых соот-

ветствует требованиям стандартов и технических условий.

2. Производственные  нормы применяются непосредственно в строительно-

монтажных организациях и предназначены для определения нормативной  пот-

ребности  в материалах,  необходимых для выполнения заданного объема ра-

бот,  для обеспечения строительных участков,  бригад,  отдельных рабочих

материалами  в соответствии с нормативной потребностью,  для определения

экономии или перерасхода материалов путем сопоставления  фактического  и

нормативного их расхода.

Кроме того, производственные нормы используются для обеспечения конт-

роля за правильностью списания материалов при разработке нормативно-тех-

нической документации при проектировании и инженерной подготовке  произ-

водства, при разработке сметных норм расхода материалов.

3. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые  потери  и  отходы

материалов,  образующиеся в пределах строительной площадки при транспор-

тировании материалов от приобъектного склада до рабочего места и в  про-

цессе производства работ.

4. В производственных нормах не учтены:

- потери  и  отходы материалов при их транспортировании от поставщика

до приобъектного склада;

- расход материалов, используемых для отработки технологии строитель-

но-монтажных работ при сооружении скважин на воду.

5. В случае улучшения технологии, повышения уровня организации труда,

изменения свойств и видов материалов, позволяющих уменьшить их расход на

единицу продукции, производственные нормы подлежат пересмотру.

6. В каждом параграфе приводится состав связанных с расходом материа-

лов рабочих операций, входящих в данный строительно-монтажный процесс.

7. Нумерация сборника принята в соответствии с  системой  кодирования

видов  строительно-монтажных работ для последующего использования элект-

ронно-вычислительной техники при определении потребности в материалах.

8. С введением в действие  настоящего Сборника утрачивают силу произ-

водственные нормы расхода материалов на аналогичные строительномонтажные

процессы, приведенные в сборниках, действующих в системе министерства.

Глава I. БУРЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН

Техническая часть

1. Нормы  настоящей главы регламентируют расход материалов на бурение

скважин на воду по  различным  породам  вращательным  и  ударно-канатным

способами,  а  также  на крепление скважин стальными обсадными трубами и

цементирование.

2. При  бурении скважин на воду нормами сборника учтен расход породо-

разрушающих инструментов в следующих таблицах:

- 001-003  - при вращательном бурении роторным и колонковым способами

с применением породоразрушающих инструментов диаметром 150-200 мм;

- 017  -  при ударно-канатном бурении с применением породоразрушающих

инструментов диаметром 250-300 мм;

- 026  -  при вращательном бурении долотом большого диаметра роторным

способом с прямой промывкой с применением породоразрушающих инструментов

диаметром 500-600 мм;

- 030 - при вращательном бурении реактивно-турбинным способом с  при-

менением породоразрушающих инструментов диаметром 500-600 мм.

При других диаметрах породоразрушающих инструментов применять  попра-

вочные коэффициенты по табл. 1, 2, 3 в зависимости от способа бурения.

Таблица 1

-----------------------------------------------------------------¬

|  Диаметр породоразрушающего   |         Способ бурения         |

|       инструмента, мм         +--------------------------------+

|                               |  роторный,   | ударно-канатный |

|                               |  колонковый  |                 |

+-------------------------------+--------------+-----------------+

|  До 125                       |     0,75     |        -        |

|  Св. 125 до  150              |     0,86     |       0,7       |

|  <     150  <   200           |      1       |       0,8       |

|  <     200  <   250           |     1,11     |       0,9       |

|  <     250  <   300           |     1,22     |        1        |

|  <     300  <   350           |     1,36     |       1,05      |

|  <     350  <   400           |     1,52     |       1,15      |

|  <     400  <   450           |     1,65     |       1,3       |

|  <     450  <   500           |     1,82     |       1,45      |

|  <     500  <   550           |      -       |       1,65      |

|  <     550  <   600           |      -       |       1,85      |

|  <     600  <   650           |      -       |       2,1       |

|  <     650  <   700           |      -       |       2,25      |

|  <     700  <   750           |      -       |       2,6       |

|  <     750  <   800           |      -       |       2,95      |

--------------------------------+--------------+------------------

Таблица 2

-------------------------------------------------------------------¬

|Диаметр породоразрушающего |   Способ бурения роторный, с прямой  |

|    инструмента, мм        | промывкой, долотом большого диаметра |

+---------------------------+--------------------------------------+

|  500-600                  |                  1                   |

|  600-700                  |                 1,1                  |

|  700-800                  |                1,25                  |

|  800-900                  |                1,43                  |

|  900-1000                 |                1,51                  |

|  1000-1200                |                 1,6                  |

|  1200-1400                |                1,82                  |

|  1400-1600                |                1,92                  |

|  1600-1800                |                1,99                  |

|  1800-2000                |                2,07                  |

|  2000-2400                |                2,14                  |

|  2400-2800                |                2,35                  |

----------------------------+---------------------------------------

Таблица 3

-------------------------------------------------------------------¬

|       Диаметр       | Диаметр долот| Количество | Способ бурения |

| породоразрушающего  | в комплекте, |   долот    |   реактивно-   |

|   инструмента, мм   |      мм      |в комплекте,|   турбинный    |

|                     |              |    шт.     |                |

+---------------------+--------------+------------+----------------+

|  До 400             |      190     |     2      |      0,45      |

|  Св. 400 до 500     |      215     |     2      |      0,7       |

|  <    500 < 600     |      269     |     2      |       1        |

|  <    600 < 700     |      295     |     2      |      1,23      |

|  <    700 < 800     |      349     |     2      |      1,67      |

|  <    800 < 1000    |      445     |     2      |      2,43      |

|  <   1000 < 1100    |      490     |     2      |       3        |

|  <   1100 < 1300    |   445, 349   |     3      |      4,7       |

|  <   1300 < 1600    |   349, 490   |     3      |      7,5       |

|  <   1600 < 1800    |      394     |     3      |      9,3       |

|  <   1800 < 2100    |      490     |     3      |      13,5      |

|  <   2100 < 2300    |      490     |     3      |      16,3      |

|  <   2300 < 2600    |   490 + 750  |    2+ 1    |      24,7      |

|  <   2600 < 3000    |   620 + 750  |    2+ 1    |      28,8      |

|  <   3000 < 3200    |   620 + 750  |    3+ 1    |      30,4      |

----------------------+--------------+------------+-----------------

Примечание.

В интервале 1100-1300 мм бур 1260 мм комплектуется долотом 445 мм - 3

шт.,  в интервале 1100-1300 мм, бур 1300 мм комплектуется долотом 349 мм

- 3 шт.,  в интервале 1300-1600 мм бур 1520 мм комплектуется долотом 349

мм - 3 шт.,  в интервале 1300-1600 мм бур 1560 мм комплектуется  долотом

490 мм - 3 шт.

При применении долот других диаметров вводится коэффициент, как отно-

шение квадрата расчетного диаметра бура к квадрату базового диаметра бу-

ра.

1. Бурение скважин вращательным способом без отбора керна

Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с прямой промывкой водой или глинистым  раствором.

2.  Наращивание бурильных труб.  3.  Спуск и подъем бурового снаряда. 4.

Смена породоразрушающего инструмента.  5. Приготовление глинистого раст-

вора. 6. Обслуживание бурового оборудования.

А.  Расход трехшарошечных долот при бурении скважин  роторным

способом с применением бурильных труб диаметром 60,3-73 мм

Нормы на 1000 м проходки, шт.                          Таблица 001

-----------------------------------------------------------------------¬

| Глубина      |                 Группа грунтов                  | Код |

| бурения,     +-------------------------------------------------+ стро|

|    м         |  I | II |III | IV | V  | VI |VII |VIII| IX | X  | ки  |

|              +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+     |

|              |                    Тип долот                    |     |

|              +-------------------------------------------------+     |

|              |    М    | МС |МС,С|С,СТ|СТ,Т|Т,ТК| ТК |    К    |     |

+--------------+---------+----+----+----+----+----+----+---------+-----+

|До 50         |1,29|2,35|5,55|9,16|13,7|19,8|32,8|53,6|75,7|155 | 01  |

|Св.50 до 100  |1,4 |2,6 |5,75|9,47|14,3| 21 |33,5|55,7|77,3|158 | 02  |

|<  100 до 150 |1,6 |2,7 |5,86|9,8 |14,9| 22 |34,6|57,5| 83 |164 | 03  |

|<  150 до 200 |1,8 |2,9 |5,92| 10 |15,8|22,5|35,8|58,5|87,4|167 | 04  |

|<  200 до 250 |1,89| 3  |6,2 |10,3|16,5|22,9|37,5|60,8|90,5|171 | 05  |

|<  250 до 300 |2,09|3,2 |6,35|10,6| 18 | 24 |39,6|62,8|94,5|175 | 06  |

|<  300 до 400 |2,2 |3,4 |6,6 |11,2|18,7|25,5| 42 |67,1|98,5|184 | 07  |

|<  400 до 500 |2,29|3,51|6,89|11,8|19,5|27,2|43,2|69,5|105 |195 | 08  |

|<  500 до 600 |2,35|3,6 |7,15|12,6| 20 | 28 | 44 |71,8|108 |200 | 09  |

|<  600 до 700 |2,5 |3,7 |7,4 |13,2|21,6| 29 | 45 |74,5|111 |212 | 10  |

|<  700 до 800 |2,6 |3,8 |7,8 |13,6|23,2| 30 |46,3|76,8|116 |227 | 11  |

|<  800 до 900 |2,8 | 4  | 8  | 14 | 24 | 32 | 48 |79,5|119 |240 | 12  |

+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

| Код графы    | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |     |

---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------

Б.  Расход трехшарошечных долот при бурении скважин роторным

способом с применением бурильных труб диаметром 89-114 мм

Нормы на 1000 м проходки, шт.                          Таблица 002

-----------------------------------------------------------------------¬

| Глубина      |                 Группа грунтов                  | Код |

| бурения,     +-------------------------------------------------+ стро|

|    м         |  I | II |III | IV | V  | VI |VII |VIII| IX | X  | ки  |

+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

|До 50         |1,3 |2,5 |7,15|12,9|19,4|28,7|44,7|66,1|92,5|156 | 01  |

|Св. 50 до 100 |1,4 |2,6 |7,70|13,4|20,5|30,1|46,9|68,7| 97 |160 | 02  |

|< 100  <  150 |1,6 |2,75|8,25|13,8|21,3|31,6|49,2|71,5| 101|164 | 03  |

|< 150  <  200 |1,8 |2,9 |8,85|14,9|22,5|33,2|51,7|73,6| 106|168 | 04  |

|< 200  <  250 |1,95|3,05|9,6 | 16 |23,3|34,8|54,3|75,8| 110|172 | 05  |

|< 250  <  300 |2,1 |3,2 |10,2|17,4|24,4|36,6| 57 |78,1| 117|176 | 06  |

|< 300  <  400 |2,2 |3,3 |10,8|18,8|26,5|38,2|58,9|80,7| 122|184 | 07  |

|< 400  <  500 |2,3 |3,45|11,2|19,9|27,4|41,2|62,5|85,6| 127|192 | 08  |

|< 500  <  600 |2,4 |3,6 |11,4|21,3|28,6|43,7|66,3|90,8| 132|200 | 09  |

|< 600  <  700 |2,5 |3,7 |11,6|22,4|29,8|45,5|69,1|94,7| 137|213 | 10  |

|< 700  <  800 |2,6 |3,8 |11,8|23,4|31,6|47,4|71,9|98,5| 142|226 | 11  |

|< 800  <  900 |2,7 | 4  | 12 |24,5|32,8|52,5|78,7|108 | 148|240 | 12  |

|< 900  < 1000 |2,80|4,15|12,3| 26 |34,9|55,8|83,6|114 | 156|252 | 13  |

|< 1000 < 1100 | 3  |4,3 |12,6|27,7|36,8|58,9|88,3|121 | 165|264 | 14  |

|< 1100 < 1200 |3,1 |4,5 |12,9|29,5|38,7| 62 | 93 |127 | 174|277 | 15  |

|< 1200 < 1300 |3,2 |4,65|13,3|31,3|41,5|66,4|99,6|136 | 185|289 | 16  |

|< 1300 < 1400 |3,3 |4,8 |13,5|33,1|44,2|70,2|104 |142 | 197|301 | 17  |

|< 1400 < 1500 |3,4 | 5  |13,8| 35 |46,8|74,9|112 |153 | 209|314 | 18  |

|< 1500 < 1600 |3,5 |5,2 |14,2|37,2|50,2|80,3|120 |164 | 224|327 | 19  |

|< 1600 < 1700 |3,6 |5,35|14,5|39,4|53,8|86,1|129 |176 | 238|339 | 20  |

|< 1700 < 1800 |3,75|5,55|14,8|41,3|57,4|91,8|138 |189 | 256|351 | 21  |

|< 1800 < 1900 |3,85|5,7 |15,2|43,5|61,5|98,4|147 |201 | 273|363 | 22  |

|< 1900 < 2000 |4,1 | 6  |15,7|45,3|65,8|105 |158 |216 | 296|376 | 23  |

+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

| Код графы    | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |     |

---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------

В. расход лопастных долот

Нормы на 1000 м проходки, шт.                          Таблица 003

-------------------------------------------------------------------¬

|Глубина бурения  |            Группа грунтов             |  Код   |

|      м          +---------------------------------------+ строки |

|                 |   I    |    II   |   III    |    IV   |        |

+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------+

|До 50            |  2,4   |   4,3   |   6,7    |   11,3  |   01   |

|Св 50  до 100    |  2,45  |   4,5   |   6,9    |   11,9  |   02   |

|<  100  < 150    |  2,6   |   4,55  |   7,2    |   12,4  |   03   |

|<  150  < 200    |  2,7   |   4,6   |   7,4    |   12,7  |   04   |

|<  200  < 250    |  2,8   |   4,8   |   7,6    |   13,5  |   05   |

|<  250  < 300    |  3     |   5     |   8      |   14    |   06   |

|<  300  < 400    |  3,15  |   5,15  |   8,3    |   14,3  |   07   |

|<  400  < 500    |  3,3   |   5,3   |   8,6    |   14,6  |   08   |

|<  500  < 600    |  3,5   |   5,5   |   9      |   16    |   09   |

+-----------------+--------+---------+----------+---------+--------+

|Код графы        |  01    |    02   |    03    |    04   |        |

------------------+--------+---------+----------+---------+---------

Г. Расход бурильных труб

Нормы на 1000 м проходки, м                            Таблица 004

-----------------------------------------------------------------------¬

| Глубина      |                 Группа грунтов                  | Код |

| бурения,     +-------------------------------------------------+ стро|

|    м         |  I | II |III | IV | V  | VI |VII |VIII| IX | X  | ки  |

+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

| До 50        |3,9 |4,75|6,85|8,90|11,9| 18 |25,9| 39 | 56 | 81 | 01  |

| Св 50 до 100 | 5  |5,95| 9  |11,5|15  |23,2|32  |48,6| 69 |99,6| 02  |

| <  100 < 150 |5,85|7,5 |10,3|13,4|17,8|26,9|38,5|57  | 82 |120 | 03  |

| <  150 < 200 |6,95|8,35|11,9|15,9|20,9| 31 | 46 |66,5| 96 |140 | 04  |

| <  200 < 250 |7,85|11  |13,8|18,2| 24 | 36 | 52 |76  |110 |159 | 05  |

| <  250 < 300 | 9  |11,8|15,7|20,5| 27 | 40 | 59 |84,5|125 |178 | 06  |

| <  300 < 400 |10,5|13,9|18,8|24,7|32,8|49,7|70,8|104 |149 |220 | 07  |

| <  400 < 500 |13,8|16,5|22,5| 29 |38,5|57,5| 84 |122 |180 |260 | 08  |

| <  500 < 600 | 15 |18,9|25,8|33,7|44,8|66,9|96,7|139 |219 |298 | 09  |

| <  600 < 700 |16,5|22,3|29,7|37,8|50,7|75,6|109 |158 |245 |329 | 10  |

| <  700 < 800 |18,7|24,6|33,4|42,3|56,5|84,3|122 |179 |271 |368 | 11  |

| <  800 < 1000|26,2|31,9|45,2|57,8| 77 |106 |150 |209 |295 |419 | 12  |

| < 1000 < 1200|32,5|39,7|55,6| 70 |92,4|119 |169 |235 |329 |470 | 13  |

| < 1200 < 1400|39,4|51,3|66,7|86,7|113 |146 |205 |287 |402 |563 | 14  |

| < 1400 < 1600|43,4| 56 |73,4|95,3|124 |161 |226 |316 |443 |620 | 15  |

| < 1600 < 1800|47,8|62,1|80,8|105 |137 |177 |248 |347 |486 |680 | 16  |

| < 1800 < 2000|52,6| 68 |88,8|115 |150 |195 |273 |382 |536 |749 | 17  |

+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+

| Код графы    | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |     |

---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------

Примечание.

Нормами предусмотрены стальные бурильные трубы длиной 6-8 м,  диамет-

ром  60,3-89  мм На бурильные трубы вводятся коэффициенты для диаметров:

114 мм - 0,69,  127 мм - 0,68,  146 мм - 0,55.  При турбинном бурении на

бурильные трубы берется коэффициент 0,5.

Д. Расход утяжеленных бурильных труб

Нормы на 1000 м проходки, шт.                          Таблица 005

--------------------------------------------------------------------¬

|     Материал       |           Группа грунтов              |Код   |

|                    +---------------------------------------+строки|

|                    | I-II|III-IV|V-VI| VII |VIII| IX | X   |      |

+--------------------+-----+------+----+-----+----+----+-----+------+

|Трубы бурильные     | 0,06| 0,1  | 0,2| 0,4 |0,6 |0,75| 0,9 | 01   |

|утяжеленные         |     |      |    |     |    |    |     |      |

+--------------------+-----+------+----+-----+----+----+-----+------+

|Код графы           |  01 |  02  | 03 | 04  |05  |06  | 07  |      |

---------------------+-----+------+----+-----+----+----+-----+-------

Примечание.

При турбинном бурении  к нормам расхода утяжеленных труб  применяется

коэффициент 0,5

Е. Расход глины для приготовления глинистого раствора

Нормы на 1000 м проходки, т                            Таблица 006

--------------------------------------------------------------------¬

| Диаметр,      |     Плотность глинистого раствора, г/см3    | Код |

|    мм         +---------------------------------------------+ стро|

|               | 1,05 |  1,10  |  1,15 | 1,20 | 1,25  | 1,30 | ки  |

+---------------+------+--------+-------+------+-------+------+-----+

| До 125        | 2,75 |  5,05  |  7,75 | 10,3 |  13   | 15,6 |  01 |

| Св 125 до 150 | 4,15 |  8,05  |   12  | 16,1 | 19,5  | 23,5 |  02 |

| <  150 <  200 | 7,25 |  13,5  |  20,2 |  27  | 34,0  | 40,6 |  03 |

| <  200 <  250 | 10,7 |  22,3  |  32,9 | 44,8 | 55,4  | 67,2 |  04 |

| <  250 <  300 | 17,3 |  32,8  |   49  | 65,5 | 82,6  | 98,3 |  05 |

| <  300 <  350 | 23,8 |  45,1  |  67,6 | 90,3 |  113  |  135 |  06 |

| <  350 <  400 | 30,6 |  58,3  |  87,6 |  116 |  146  |  175 |  07 |

| <  400 <  450 | 38,9 |  74,7  |  111  |  149 |  185  |  223 |  08 |

| <  450 <  500 | 47,8 |  90,8  |  136  |  181 |  227  |  272 |  09 |

+---------------+------+--------+-------+------+-------+------+-----+

| Код графы     |  01  |   02   |   03  |  04  |  05   |  06  |     |

----------------+------+--------+-------+------+-------+------+------

Примечание.

Нормы расхода порошкообразной бентонитовой глины принимать в  размере

не более 20%  массы глинистого раствора, применяемого для промывки сква-

жины.

Ж. Расход основных реагентов при приготовлении глинистого раствора

Нормы на 1000 м проходки, т                        Таблица 007

---------------------------------------------------------------¬

|   Диаметр    |               Материал                |  Код  |

|скважины, мм  +---------------------------------------+строки |

|              | Сода  |    Реагент   |   Реагент из   |       |

|              |кальци-| углещелочнои |   сульфитно-   |       |

|              |нирован+--------------+   спиртовой    |       |

|              |  ная  | сода  | бурый+----------------+       |

|              |       |каусти-| уголь| концент|сода   |       |

|              |       |ческая |      | рат ССБ|каусти-|       |

|              |       |       |      |        |ческая |       |

+--------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+

| До 125       |  0,2  |  0,1  |   1  |  2,06  |0,25   |  01   |

| Св 125 до 150|  0,3  | 0,15  |  1,5 |  3,12  |0,4    |  02   |

| <  150 <  200|  0,5  | 0,25  |  2,5 |  5,3   |0,65   |  03   |

| <  200 <  250|  0,82 | 0,42  |  4,2 |  8,75  |1,1    |  04   |

| <  250 <  300|  1,23 | 0,6   |  6   |  12,7  |1,64   |  05   |

| <  300 <  350|  1,7  | 0,85  |  8,5 |  17,6  |2,25   |  06   |

| <  350 <  400|  2,2  | 1,1   |  11  |  23    |2,9    |  07   |

| <  400 <  450|  2,8  | 1,4   |  14  |  29,2  |3,75   |  08   |

| <  450 <  500|  3,4  | 1,7   |  17  |  35,2  |4,5    |  09   |

+--------------+-------+-------+------+--------+-------+-------+

| Код графы    |  01   |  02   |  03  |   04   | 05    |       |

---------------+-------+-------+------+--------+-------+--------

З. Расход крахмала для приготовления

распадающегося промывочного раствора

Нормы на 1000м проходки, т                          Таблица 008

---------------------------------------------------------------¬

|Диаметр скважины,  |   Концентрация крахмала в    | Код строки|

|        мм         |          растворе %          |           |

|                   +------------------------------+           |

|                   |       5       |       3      |           |

+-------------------+---------------+--------------+-----------+

| До 125            |     1,26      |     0,78     |     01    |

| Св 125  до  150   |     1,75      |     1,05     |     02    |

| <  150  <   200   |     3,04      |     1,81     |     03    |

| <  200  <   250   |     4,46      |     2,67     |     04    |

| <  250  <   300   |     6,87      |     4,11     |     05    |

| <  300  <   350   |     9,47      |     5,68     |     06    |

| <  350  <   400   |     12,4      |     7,45     |     07    |

| <  400  <   450   |     16,5      |     9,87     |     08    |

| <  450  <   500   |     20,3      |     12,2     |     09    |

+-------------------+---------------+--------------+-----------+

| Код графы         |      01       |      02      |           |

--------------------+---------------+--------------+------------

Примечание.

В целях экономии крахмала допускается  использовать  водный  раствор,

содержащий 3% крахмала и 3% бентонитовой или местной глины.  Для ускоре-

ния распада раствора  и перехода его в жидкость со свойствами воды реко-

мендуется применять ферментный препарат амилосубтилин в количестве 0,02-

0,03% массы сухого крахмала.

И. Расход гипана для приготовления водогипанового раствора (ВГР)

Нормы на 1000 м проходки, т                      Таблица 009

--------------------------------------------------------------¬

|  Диаметр,     | Вязкость (условная) водогипанового |  Код   |

|     мм        |           раствора, с              | строки |

|               +------------------------------------+        |

|               | 20-22 |  23-25 |  26-28 |  29-30   |        |

+---------------+-------+--------+--------+----------+--------+

| До 125        | 8,5   |  12,7  |  16,9  |  21,2    |   01   |

| Св 125 до 150 | 11,7  |  17,5  |  23,3  |  29,2    |   02   |

| <  150 <  200 | 21,2  |  31,8  |  42,4  |   53     |   03   |

| <  200 <  250 | 31,8  |  42,4  |   53   |  63,6    |   04   |

| <  250 <  300 | 47,7  |  63,6  |  79,5  |  95,4    |   05   |

| <  300 <  350 | 65,7  |  86,9  |  108   |  129     |   06   |

| <  350 <  400 | 86,9  |  115   |  144   |  172     |   07   |

| <  400 <  450 | 116   |  154   |  191   |  228     |   08   |

| <  450 <  500 | 142   |  189   |  235   |  282     |   09   |

+---------------+-------+--------+--------+----------+--------+

| Код графы     |  01   |   02   |   03   |   04     |        |

----------------+-------+--------+--------+----------+---------

Примечание.

Нормами расхода предусмотрено применение Гипана-1 в виде 15%-ного

водного раствора.

К. Расход горючесмазочных материалов

Нормы на 1000 м проходки, т                            Таблица 010

----------------------------------------------------------------------------------¬

|Материал  | Тип  |  Марка  |                   Группа грунтов                |Код|

|          |бурово|двигателя|                                                 |стр|

|          |  го  |         |                                                 |оки|

|          |агрега|         |                                                 |   |

|          |  та  |         |                                                 |   |

|          |      |         +-------------------------------------------------+   |

|          |      |         | I  | II |III | IV | V  | VI |VII |VIII| IX | X  |   |

+----------+------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+

|Дизельное | 1БА- | ямз-236 |2,1 |3,07|4,7 |7,7 |11  |14,2|20,8|31,9|45,8|62,5|01 |

|топливо   | 15В  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|          | УРБ- |  Д-54А  |1,35|2,1 |3,1 |4,1 |7,1 |9,25|13,5|20,6|29,8|41,3|02 |

|          | 3АМ  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|          |      | СМД-14Б |1,45|2,3 |3,4 |5,3 |7,8 |10  |14,7|22,6|32,9|45  |03 |

|          |      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Бензин    | УРБ- | ЗИЛ-131 |2,25|3,55|5,15| 8  |11,5|15,5|21,8|33,4|51,8|71,3|04 |

|          |  2А  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|          |      | ЗИЛ-157К|1,8 |2,8 |4   |6,2 |8,9 |11,8|16,9|25,8|39,8|55  |05 |

|          |      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Дизельное | 1БА- | ЯМЗ-236 |0,13|0,18|0,28|0,45|0,65|0,85|1,24|1,92|2,77|3,76|06 |

|топливо   | 15В  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|          | УРБ- |  Д-54А  |0,08|0,13|0,19|0,29|0,43|0,56|0,82|1,25|1,80|2,49|07 |

|          | 3АМ  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|          |      | СМД-14Б |0,09|0,14|0,21|0,32|0,47|0,61|0,89|1,36|1,97|2,73|08 |

|          |      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Автол     | УРБ- | ЗИЛ-131 |0,08|0,13|0,19|0,3 |0,43|0,58|0,82|1,25|1,93|2,67|09 |

|          |  2А  |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|          |      | ЗИЛ-157К|0,07|0,1 |0,15|0,23|0,33|0,44|0,63|0,96|1,48|2,05|10 |

+----------+------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+

|Код графы |      |         | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |   |

-----------+------+---------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

Л. Расход горючесмазочных материалов на компрессорные работы

Нормы на 1 маш-ч, кг                                  Таблица 011

-------------------------------------------------------------------¬

|       Тип       |  Марка  |            Материал            |Код  |

|   компрессора   |двигателя+--------------------------------+стро |

|                 |         |дизель-|бензин |дизель- | автол |ки   |

|                 |         |  ное  |       |  ное   |       |     |

|                 |         |топливо|       | масло  |       |     |

+-----------------+---------+-------+-------+--------+-------+-----+

| ЗИФ55,  ВКС 6Д  | ЯАЗ 204 |   13  |   -   |  0,78  |   -   | 01  |

| ПВ 10, НВ 10    | ЯМЗ 236 |   14  |   -   |  0,84  |   -   | 02  |

| ПР 10, ПР 10М   |  А01МК  |  10,9 |   -   |  0,65  |   -   | 03  |

| ДК9, ДК9А, ДК9М |  Д 108  |  10,1 |   -   |  0,61  |   -   | 04  |

| ДК 9М           |  КДМ-46 |  9,5  |   -   |  0,57  |   -   | 05  |

| ЗИФ ПВ 5        | Д 37Е-СЗ|  4,6  |   -   |  0,28  |   -   | 06  |

| ПР 6М           |  Д 240Л |  7,4  |   -   |  0,44  |   -   | 07  |

| ЗИФ 55В, ЗИФ 55 | ЗИЛ 157К|   -   | 12,8  |   -    |  0,47 | 08  |

| ПКС5, ПКС3, ПК10| ЗИЛ 120 |   -   |  8,3  |   -    |  0,31 | 09  |

| ПКСД 5,25       |ГАЗ 52 04|   -   |  7,1  |   -    |  0,26 | 10  |

+-----------------+---------+-------+-------+--------+-------+-----+

| Код графы       |         |   01  |  02   |   03   |   04  |     |

------------------+---------+-------+-------+--------+-------+------

Примечание.

Расход бензина  на запуск дизельных двигателей устанавливается до 30%

в летнее время и до 4,5% в зимнее в зависимости от нормы расхода дизель-

ного топлива.

М. Расход прочих материалов

Нормы на 1000 м проходки                               Таблица 012

------------------------------------------------------------------------------¬

|    Материал     |Едини|                  Группа грунтов                 |Код|

|                 | ца  +-------------------------------------------------+стр|

|                 |изме-| I  | II |III | IV |  V | VI | VII|VIII| IX | X  |оки|

|                 |рения|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+

|Болты разные с   | кг  |0,24|0,38|0,55|0,85|1,24|1,62|2,35|3,55|5,2 |7,15|01 |

|гайками и шайбами|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Гвозди разные    |  <  |0,47|0,75|1,1 |1,7 |2,45|3,2 |4,8 |7,2 |10,4|14,3|02 |

|Кабель электри-  |  м  |0,5 |0,78|1,14|1,75|2,56|3,4 |4,95|7,57|11  |15,2|03 |

|ческий ГРШ,16мм2 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Лента            | кг  |0,59|0,95|1,36|2,1 |3,15| 4  |5,85| 9  |13  |17,5|04 |

|изоляционная     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Манжеты резиновые| шт. |1,65|2,55|3,8 |5,85|8,6 |11,2|16,6|25,4|36,7|50,7|05 |

|для бурового     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|насоса           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Набивка          | кг  |048 |0,75|1,1 |1,75|2,45|3,15|4,75|7,2 |10,4|14,3|06 |

|сальниковая      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Резина прокладоч-|  <  |0,15|0,21|0,33|0,51|0,74|0,97|1,4 |2,2 |3,25|4,35|07 |

|наяЮ толщиной 2мм|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Шланг всасывающий|  м  |0,28|0,44|0,66|1,02|1,5 |1,95|2,8 |4,4 |6,35|8,8 |08 |

|диаметром 75 и   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|100 мм           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Шланг нагнета-   |  <  |036 |0,55|0,82|1,27|1,85|2,35|3,6 |5,45|7,9 |10,8|09 |

|тельный, диамет- |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|ром 38мм         |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Керосин          | кг  |1,67|2,6 |3,75|5,9 |8,7 |11,3|16,6|25,3|36,7|50,7|10 |

|Масло машинное   |  <  |7,5 |11,8|17,5|27,2|40,5|52  |76  |116 |167 |231 |11 |

|Солидол          |  <  |3,3 |5,2 |7,65|11,8|17,5|22,7|33,2|50,7|73,5|102 |12 |

|Ветошь           |  <  |2,6 |4,1 | 6  |9,4 |13,8|17,9|26,1|39,9|57,9|79,8|13 |

|Проволока светлая|  <  |0,71|1,1 |1,65|2,5 |3,65|4,8 |7,1 |10,8|15,7|21,7|14 |

|диаметром 3 мм   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Веревка техничес-|  <  |0,22|0,36|0,52|0,81|1,19|1,53|2,29|3,44|4,91|6,83|15 |

|кая из пенькового|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|волокна          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Лесоматериалы    | м3  |0,05|0,08|0,1 |0,17|0,25|0,3 |0,48|0,72|1,04|1,44|16 |

|разные           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Электровыключа-  | шт. |0,03|0,04|0,05|0,07|0,1 |0,13|0,19|0,29|0,41|0,57|17 |

|тели             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Электропатроны   |  <  |0,03|0,04|0,05|0,07|0,1 |0,13|0,19|0,29|0,41|0,57|18 |

|Электровилки     |  <  |0,03|0,04|0,05|0,07|0,1 |0,13|0,19|0,29|0,41|0,57|19 |

|Электролампы     |  <  |0,24|0,32|0,45|0,62|0,86|1,19|1,66|2,3 |3,2 |4,30|20 |

|Электророзетки   |  <  |0,03|0,04|0,05|0,07|0,1 |0,13|0,19|0,29|0,41|0,57|21 |

|Сетки защитные   |  <  |0,03|0,04|0,05|0,07|0,1 |0,13|0,19|0,29|0,41|0,57|22 |

|для электроламп  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Рефлекторы для   |  <  |0,04|0,05|0,07|0,1 |0,14|0,19|0,27|0,37|0,52|0,71|23 |

|электроламп      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Перчатки         |пара |0,01|0,01|0,02|0,03|0,04|0,05|0,07|0,1 |0,15|0,2 |24 |

|резиновые        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Коврик           | шт. |0,01|0,01|0,02|0,03|0,04|0,05|0,07|0,1 |0,15|0,2 |25 |

|диэлектрический  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Асбест листовой  | кг  |0,1 |0,14|0,2 |0,28|0,38|0,54|0,74|1,02|1,28|1,43|26 |

+-----------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+

|Код графы        |     | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |08  |09  | 10 |   |

------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

Примечание.

Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 03,  05,  06, 17-26

компенсируются за счет статей накладных расходов.

Н. Расход инструментального (стального) каната

Нормы на 1000 м проходки, м                            Таблица 013

------------------------------------------------------------------------¬

|    Тип   |                   Категория пород                   | Код  |

| бурового +-----------------------------------------------------+ стро |

| агрегата | I  | II |III | IV |  V  | VI |VII |VIII | IX  | X   | ки   |

+----------+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+------+

| УРБ-3АМ  |10,6|14,6|20,3|26,8|33,3 |40,6|56,8|78,5 |114,7|150  | 01   |

| 1БА-15В  |15,4|21,9|30,8|40,6|52,8 |60,9| 85 |119,7|172,9|224,6| 02   |

| УБВ-600  |20,3| 29 |40,6|53,5|67,4 | 81 |114 |159  |230  |299  | 03   |

| БУ-75    |41,4|56,7|81,1|108 |134,4|162 |227 |318  |60,6 |600  | 04   |

| БУ-125   |47,4|65,9|92,6|124 |153  |185 |259 |363  | 526 |686  | 05   |

+----------+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+------+

| Код графы| 01 | 02 | 03 | 04 | 05  | 06 | 07 | 08  | 09  | 10  |      |

-----------+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-------

2. Вращательное бурение скважин с отбором керна

Состав рабочих операций:

1. Бурение  скважин с промывкой.  2.  Наращивание бурильных труб.  3.

Спуск и подъем бурового снаряда.  4. Смена породоразрушающего инструмен-

та. 5. Заклинивание керна. 6. Извлечение керна. 7. Обслуживание бурового

оборудования.

А. Расход основных материалов

Нормы на 1000 м проходки                               Таблица 014

-----------------------------------------------------------------¬

|     Материал     |Едини- |       Группа грунтов        | Код   |

|                  |  ца   +-----------------------------+строки |

|                  |измере-| VII  | VIII  |  IX   |   X  |       |

|                  |  ния  |      |       |       |      |       |

+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+

| Коронки дробовые |  шт.  | 28   |  50   |  80   |  119 |   01  |

| Дробь буровая:   |       |      |       |       |      |       |

|   Чугунная       |   т   | 2,4  |   4   |  6,4  |  9,5 |   02  |

|   Стальная       |   т   | 0,3  |  0,5  |  0,8  |  1,3 |   03  |

| (сечка)          |       |      |       |       |      |       |

| Колонковые и     |       |      |       |       |      |       |

| шламовые трубы   |       |      |       |       |      |       |

| при глубине      |       |      |       |       |      |       |

| бурения скважин, |       |      |       |       |      |       |

| м:               |       |      |       |       |      |       |

|   до 300         |   м   | 60   |  90   |  160  |  240 |   04  |

|   св. 300        |   м   | 90   |  130  |  200  |  300 |   05  |

+------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+

| Код графы        |       | 01   |  02   |  03   |  04  |       |

-------------------+-------+------+-------+-------+------+--------

Б. Расход горючесмазочных материалов

Нормы на 1000 м проходки, т                            Таблица 015

----------------------------------------------------------------------------¬

|Матери| Тип  | Марка|                Группа грунтов                    |Код|

|  ал  |бурово|двига-+--------------------------------------------------+стр|

|      |  го  | теля |  I  | II |III | IV | V  | VI |VII |VIII| IX | X  |оки|

|      |агрега|      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|      |  та  |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

+------+------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+

|Дизель| 1БА- | ЯМЗ- | 2,65|3,82|5,41|8,67|12,4|15,6|23  |35,2|48,3|65,6|01 |

|ное   | 15В  | 236  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|топли-| УРБ- | Д-54А| 1,69|2,66|3,59|5,56|8,16|10,1|14,8|22,6|31,2|43,2|02 |

|во    | 3АМ  |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|      |      | СМД- | 1,85|2,92|3,94|6,1 |8,97|11,1|16,2|24,8|34,4|47,4|03 |

|      |      | 14Б  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Бензин|УРБ-2А| ЗИЛ- | 2,87|4,45|5,96|9,26|13,2| 17 |23,9|36,7|54,3|74,8|04 |

|      |      | 131  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|      |      | ЗИЛ- | 2,23|3,45|4,6 |7,15|10,2|13,2|18,6|28,3|42  |57,9|05 |

|      |      | 157К |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Дизель| 1БА- | ЯМЗ- | 0,16|0,23|0,33|0,52|0,75|0,94|1,36|2,11|2,91|3,95|06 |

|ное   | 15В  | 236  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|масло | УРБ- | Д-54А| 0,1 |0,16|0,22|0,34|0,49|0,61|0,9 |1,37|1,89|2,62|07 |

|      | 3АМ  |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|      |      | СМД- | 0,11|0,17|0,24|0,37|0,54|0,67|0,98|1,49|2,07|2,86|08 |

|      |      | 14Б  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Автол |УРБ-2А| ЗИЛ- | 0,11|0,17|0,22|0,35|0,49|0,64|0,9 |1,37|2,03|2,8 |09 |

|      |      | 131  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|      |      | ЗИЛ- | 0,08|0,13|0,17|0,27|0,38|0,49|0,69|1,05|1,56|2,15|10 |

|      |      | 157К |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

+------+------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+

|Код графы    |      |  01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |10  |   |

--------------+------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

В. Расход прочих материалов

Нормы на 1000 м проходки                               Таблица 016

--------------------------------------------------------------------------¬

|  Материал   |Едини|                Группа  грунтов                  |Код|

|             |  ца +-------------------------------------------------+стр|

|             |измер| I  | II | III| IV | V  | VI |VII |VIII| IX | X  |оки|

|             | ения|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+

|Болты разные |  кг |0,29|0,48|0,62|0,95|1,42|1,77|2,64|3,96|5,42|7,56|01 |

|с гайками и  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|шайбами      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Гвозди разные|  кг |0,58|0,95|1,25|1,95|2,87|3,5 |5,31|7,92|10,9|15  |02 |

|Кабель       |  м  |0,61|0,98|1,32|2,05| 3  |3,74|5,5 |8,36|11,6|15,7|03 |

|электрический|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|ГРШ, 16 мм2  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Лента        |  кг |0,74|1,18|1,57|2,41|3,56|4,4 |6,49|9,85|13,6|18,9|04 |

|изоляционная |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Манжеты      | шт. |2,07|3,25|4,36|6,75| 10 |12,3|18,4|27,8|38,5|53,2|05 |

|резиновые для|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|бурового     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|насоса       |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Набивка      |  кг |0,55|0,95|1,25|1,96|2,88|3,52|5,28|7,92|10,8|15,1|06 |

|сальниковая  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Резина       |  кг |0,18|0,28|0,36|0,59|0,86|1,08|1,52|2,41|3,36|4,62|07 |

|прокладочная,|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|толщиной 2 мм|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Шланг        |  м  |0,35|0,55|0,76|1,17|1,72|2,16|3,08|4,84|6,72|9,24|08 |

|всасывающий  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|диаметром 75 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|и 100 мм     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Шланг        |  м  |0,45|0,65|0,94|1,47|2,16|2,64|3,96|5,94|8,3 |11,4|09 |

|нагнетательны|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|диаметром    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|38 мм        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Керосин      |  кг |2,08|3,25|4,25|6,78|9,86|12,4|18,3|27,6|38,5|53,1|10 |

|Масло        |  кг |9,55|14,5|20,1|31,4|45,6|57,2|83,6|127 |176 |243 |11 |

|машинное     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Солидол      |  кг |4,1 |6,5 |8,85|13,7| 20 | 25 |36,5|55,8|77,2|107 |12 |

|Ветошь       |  кг |3,25|5,12|6,9 |10,8|15,9|19,7|28,7|43,9|60,7|83,8|13 |

|Проволока    |  кг |0,89|1,4 |1,9 |2,88|4,26|5,28|7,8 |11,9|16,5|22,8|14 |

|светлая,     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|диаметром 3мм|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Веревка      |  кг |0,27|0,46|0,60|0,93|1,37|1,68|2,38|3,78|5,19|7,21|15 |

|техническая  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|из пенькового|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|волокна      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Лесоматериалы|  м3 |0,06|0,1 |0,13|0,2 |0,29|0,35|0,35|0,53|0,79|1,09|16 |

|разные       |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Электровыклю-| шт. |0,04|0,05|0,06|0,09|0,13|0,16|0,23|0,36|0,51|0,72|17 |

|чатели       |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Электропатро-| шт. |0,04|0,05|0,06|0,09|0,13|0,16|0,23|0,36|0,51|0,72|18 |

|ны           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Электровилки | шт. |0,04|0,05|0,06|0,09|0,13|0,16|0,23|0,36|0,51|0,72|19 |

|Электролампы | шт. |0,3 |0,38|0,56|0,78|1,08|1,48|2,08|2,87| 4  |5,38|20 |

|Электророзет-| шт. |0,04|0,05|0,06|0,09|0,13|0,16|0,23|0,36|0,51|0,72|21 |

|ки           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Сетки        | шт. |0,04|0,05|0,06|0,09|0,13|0,16|0,23|0,36|0,51|0,72|22 |

|защитные для |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|электроламп  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Рефлекторы   | шт. |0,05|0,06|0,08|0,12|0,18|0,24|0,34|0,46|0,65|0,89|23 |

|для          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|электроламп  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Перчатки     | пара|0,01|0,02|0,03|0,04|0,05|0,06|0,09|0,13|0,19|0,25|24 |

|резиновые    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Коврик       | шт. |0,01|0,02|0,03|0,04|0,05|0,06|0,09|0,13|0,19|0,25|25 |

|диэлектричес-|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|кий          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

|Асбест       |  кг |0,13|0,18|0,25|0,35|0,45|0,67|0,93|1,28|1,59|1,96|26 |

|листовой     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

+-------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---+

|Код графы    |     | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |   |

--------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

Примечание.

Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 03,  05,  06, 17-26

компенсируются за счет статей накладных расходов.

3. Бурение скважин ударно-канатным способом станками

типа УГБ-3УК (УКС-22) и УГБ-4УК (УКС-30)

Состав рабочих операций:

1. Бурение и чистка скважины.  2. Спуск и подъем бурового снаряда. 3.

Очистка желонки от разбуренной породы. 4. Обслуживание бурового оборудо-

вания.

А. Расход долот и желонок

Нормы на 1000 м проходки, шт.                          Таблица 017

-------------------------------------------------------------------¬

| Глубина|Материал|             Категория пород           |  Код   |

| бурения|        +---------------------------------------+ строки |

|    м   |        | I - II| III  |  IV |  V  |   VI | VII |        |

+--------+--------+-------+------+-----+-----+------+-----+--------+

| До 150 |Долото  |   -   | 0,02 | 1,0 | 2,0 |  3,4 | 6,8 |   01   |

|        |Желонка |  1,0  | 1,5  | 0,2 | 0,3 |  0,4 | 0,5 |   02   |

| Св. 150|Долото  |   -   | 0,03 | 1,1 | 2,3 |  3,8 | 7,5 |   03   |

|        |Желонка |  1,1  | 1,6  | 0,3 | 0,4 |  0,5 | 0,6 |   04   |

+--------+--------+-------+------+-----+-----+------+-----+--------+

| Код    |        |   01  |  02  |  03 |  04 |   05 |  06 |        |

---------+--------+-------+------+-----+-----+------+-----+---------

Б. Расход стального каната

Нормы на 1000 м проходки, м                            Таблица 018

-------------------------------------------------------------------¬

| Марка   |Назначение |            Группа грунтов             |Код |

|станка   |  каната   +---------------------------------------+стро|

|         |           | I-II | III  | IV  |  V  |   VI | VII  |ки  |

+---------+-----------+------+------+-----+-----+------+------+----+

|УГБ-3УК  |Инструмен- |  -   |  30  | 60  | 120 |  200 | 370  | 01 |

|УКС-22)  |тальный    |      |      |     |     |      |      |    |

|         |Желоночный |  30  |  60  | 25  |  25 |   35 |  35  | 02 |

|         |Талевый    |  12  |  24  | 48  |  96 |  160 | 296  | 03 |

|УГБ-4УК  |Инструмен- |  -   |  23  | 45  |  85 |  150 | 270  | 04 |

|         |тальный    |      |      |     |     |      |      |    |

|         |Желоночный |  25  |  50  | 20  |  20 |   30 |  30  | 05 |

|         |Талевый    | 9,2  | 18,4 | 36  |  68 |  120 | 216  | 06 |

+---------+-----------+------+------+-----+-----+------+------+----+

|Код графы|           |  01  |  02  | 03  |  04 |   05 |  06  |    |

----------+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----

В. Расход прочих материалов при бурении станками

типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем

Нормы на 1000 м проходки                               Таблица 019

-------------------------------------------------------------------¬

| Материал      |Едини|            Группа грунтов            | Код |

|               |  ца +--------------------------------------+стро-|

|               |изме-|I-II | III  |  IV  |  V  |  VI  | VII | ки  |

|               |рения|     |      |      |     |      |     |     |

+---------------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+

| Болты с гайка-|  кг |0,56 | 1,01 | 2,1  |  4  | 6,8  | 12,4| 01  |

| ми разные     |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Кабель        |  м  | 0,6 | 1,08 | 2,3  | 4,30| 7,30 | 13,2| 02  |

| электрический |     |     |      |      |     |      |     |     |

| ГРШС или КРПТ |     |     |      |      |     |      |     |     |

| 316+110 мм2   |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Провод освети-|  м  | 2,1 | 3,8  | 8,1  | 15,3| 25,9 | 46,8| 03  |

| тельный ПР    |     |     |      |      |     |      |     |     |

| сечением 1,5м2|     |     |      |      |     |      |     |     |

| Лента         |  кг |0,32 | 0,58 | 1,24 | 2,3 |  4   | 7,2 | 04  |

| изоляционная  |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Ремни         |компл|0,16 | 0,29 | 0,62 | 1,17| 1,98 | 3,6 | 05  |

| тиксотропные  |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Смазка конси- |  кг |0,32 | 0,57 | 1,22 | 2,3 |  4   | 7,1 | 06  |

| консистентная |     |     |      |      |     |      |     |     |

| для           |     |     |      |      |     |      |     |     |

| электродвигат |     |     |      |      |     |      |     |     |

| елей          |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Солидол       |  кг | 7,5 | 13,5 | 28,5 |  54 | 91,5 | 165 | 07  |

| Керосин       |  кг |1,25 | 2,2  | 4,8  |  9  | 15,2 | 27,5| 08  |

| Ветошь        |  кг |3,80 | 6,80 | 14,2 | 27,0| 45,8 | 82,5| 09  |

| Зажимы для    | шт. |0,28 | 0,5  | 1,04 | 1,98| 3,4  |  6  | 10  |

| троса         |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Веревка       |  кг |1,01 | 2,13 | 4,36 | 8,72| 13,8 |  25 | 11  |

| техническая   |     |     |      |      |     |      |     |     |

| из пенькового |     |     |      |      |     |      |     |     |

| волокна       |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Гвозди разные |  кг |2,85 | 6,07 | 12,4 | 24,8| 39,3 | 71,2| 12  |

| Лампы         | шт. |3,22 | 6,86 |  14  |  28 |  44  | 80,3| 13  |

| электрические |     |     |      |      |     |      |     |     |

| 100 Вт        |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Прожектор     | шт. |0,08 | 0,17 | 0,35 | 0,7 | 1,1  | 2,01| 14  |

| Светильник РН | шт. |0,08 | 0,17 | 0,35 | 0,7 | 1,1  | 2,01| 15  |

| 60-Э2         |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Рубильник     | шт. |0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,14| 0,22 | 0,4 | 16  |

| закрытый типа |     |     |      |      |     |      |     |     |

| 60-100с       |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Резина        |  кг |0,14 | 0,3  | 0,62 | 1,24| 1,96 | 3,56| 17  |

| листовая      |     |     |      |      |     |      |     |     |

| толщиной 2 мм |     |     |      |      |     |      |     |     |

| Пропан        |  м3 |2,73 | 5,83 | 11,9 | 23,8| 37,6 | 68,2| 18  |

| Кислород      |  м3 |  8  | 17,1 | 34,8 | 39,6| 110  | 199 | 19  |

+---------------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+-----+

| Код графы     |     | 01  |  02  |  03  |  04 |  05  |  06 |     |

----------------+-----+-----+------+------+-----+------+-----+------

Примечание.

Расходы по  номенклатуре материалов по кодам строк 02,  03,  05,  06,

13-16 компенсируются за счет статей накладных расходов.

Г. Расход прочих материалов при бурении станками

типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с двигателями внутреннего сгорания

Нормы на 1000 м проходки                               Таблица 020

-------------------------------------------------------------------¬

|     Материал    |Едини-|          Группа грунтов           | Код |

|                 |  ца  +-----------------------------------+стро-|

|                 |измере|I-II | III |  IV  | V   | VI | VII | ки  |

|                 | ния  |     |     |      |     |    |     |     |

+-----------------+------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+

| Болты с гайками |  кг  |0,62 | 1,1 | 2,3  |4,4  |7,5 | 13,7| 01  |

| разные          |      |     |     |      |     |    |     |     |

| Провод          |  м   | 2,3 | 4,2 | 8,9  |16,8 |28,5| 51,5| 02  |

| осветительный ПР|      |     |     |      |     |    |     |     |

| сечением 1,5 мм2|      |     |     |      |     |    |     |     |

| Лента           |  кг  |0,07 | 0,11| 0,23 |0,44 |0,75| 1,13| 03  |

| изоляционная    |      |     |     |      |     |    |     |     |

| Ремни           |компл |0,18 | 0,32| 0,68 |1,28 |2,20|  4  | 04  |

| тиксотропные    |      |     |     |      |     |    |     |     |

| Солидол         |  кг  |11,6 |  21 |  44  | 84  |143 | 258 | 05  |

| Керосин         |  кг  | 4,2 | 7,4 | 15,6 | 30  | 50 |  90 | 06  |

| Ветошь          |  кг  | 11  |  20 |  42  | 79  |135 | 240 | 07  |

| Зажимы для троса| шт.  |0,31 | 0,55| 1,15 |2,2  |3,7 | 6,6 | 08  |

+-----------------+------+-----+-----+------+-----+----+-----+-----+

| Код графы       |      | 01  |  02 |  03  | 04  | 05 |  06 |     |

------------------+------+-----+-----+------+-----+----+-----+------

Примечание.

Расходы по номенклатуре материалов по кодам строк 02 и 04 компенсиру-

ются за счет статей накладных расходов.

4. Крепление скважин стальными обсадными трубами

Состав рабочих операций:

При муфтовом соединении труб. 1 Подборка труб, снятие предохранитель-

ных колец и проверка резьбы. 2. Замер и шаблонировка труб. 3. Навинчива-

ние и спуск труб в скважину 4 Постановка и снятие хомута

При сварном соединении труб.  1 Подбор и замер  труб  2  Шаблонировка

труб и калибровка стыков, подъем и центрирование труб над устьем скважи-

ны. 3. Сварка стыков. 4 Спуск труб в скважину 5. Постановка и снятие хо-

мутов.

А. При вращательном бурении

Нормы на 100 м обсадных труб, м                        Таблица 021

---------------------------------------------------------------------¬

|         Материал          |       Соединение труб         |  Код   |

|                           +-------------------------------+ строки |

|                           |  Муфтовое      |    Сварное   |        |

+---------------------------+----------------+--------------+--------+

| Трубы стальные обсадные,  |                |              |        |

| диаметром, мм:            |                |              |        |

|   до 273                  |     102        |      103     |  01    |

|   св 273                  |     101        |      102     |  02    |

+---------------------------+----------------+--------------+--------+

| Код графы                 |     01         |      02      |        |

----------------------------+----------------+--------------+---------

Примечание.

Износ  извлекаемых стальных обсадных труб следует принимать  в

процентах от глубины крепления скважин до 100 м - 9%, св 100  до

200 м - 14%, св 200 м - 19%.

Б. При ударно-канатном бурении

Нормы на 100 м обсадных труб, м                       Таблица 022

---------------------------------------------------------------------¬

|         Материал          |       Соединение труб         |  Код   |

|                           +-------------------------------+ строки |

|                           |  Муфтовое     |    сварное    |        |

+---------------------------+---------------+---------------+--------+

| Трубы стальные обсадные   |               |               |        |

| диаметром, мм:            |               |               |        |

|   до 273                  |   102,5       |     103,5     |  01    |

|   св. 273                 |    102        |      103      |  02    |

+---------------------------+---------------+---------------+--------+

| Код графы                 |     01        |      02       |        |

----------------------------+---------------+---------------+---------

Примечание.

Износ извлекаемых  стальных обсадных труб следует принимать в процен-

тах от глубины крепления скважин до 100 м - 10%, св. 100 до 200 м - 15%,

св 200 м - 20%

5. Вращательное бурение скважин большого диаметра

с прямой промывкой

Состав рабочих операций:

1. Бурение  скважин с прямой промывкой водой или глинистым раствором.

2.  Наращивание бурильных труб 3.  Спуск и подъем бурового  снаряда.  4.

Смена породоразрушающего инструмента.  5. Приготовление глинистого раст-

вора 6. Обслуживание бурового оборудования.

А. Расход долот большого диаметра

Нормы на 1000 м проходки, шт.                            Таблица 023

-----------------------------------------------------------------------¬

|   Глубина   |                   Группа грунтов                 |Код  |

| бурения, м  +--------------------------------------------------+стро-|

|             | I  | II | III | IV | V  |  VI | VII |VIII|IX | X |ки   |

|             +----+----+-----+----+----+-----+-----+----+---+---+     |

|             |                     Тип  долот                   |     |

|             +--------------------------------------------------+     |

|             |    М    |  МС |МС,С|С,СТ| СТ,Т| Т,ТК| ТК |   К   |     |

+-------------+---------+-----+----+----+-----+-----+----+-------+-----+

| До  50      |2,8 |6,48| 10,5|13,5|26,4| 33,4|  61 |88,4|143|214| 01  |

| Св 50 до 100|2,91|6,79| 10,9|14,6|28,1| 34,9| 63,1|91,8|147|218| 02  |

| <  100 < 150|3,06|7,05| 11,6|15,1|28,8| 36,5| 66,2|95,5|153|223| 03  |

| <  150 < 200|3,32|7,57| 12,5|16,2|29,7| 38,3| 69,5|98,3|160|228| 04  |

+-------------+----+----+-----+----+----+-----+-----+----+---+---+-----+

| Код графы   |01  | 02 |  03 | 04 | 05 |  06 |  07 | 08 |09 | 10|     |

--------------+----+----+-----+----+----+-----+-----+----+---+---+------

Б. Расход глины для приготовления глинистого раствора

при бурении скважин большого диаметра

Нормы на 1000 м проходки, т                              Таблица 024

----------------------------------------------------------------------¬

|  Диаметр, мм   |   Плотность глинистого раствора, г/см3    |  Код   |

|                +-------------------------------------------+ строки |

|                | 1,05  |  1,1 | 1,15  | 1,2  | 1,25 | 1,3  |        |

+----------------+-------+------+-------+------+------+------+--------+

|  Св. 500 до 600| 59,7  |  113 | 170   | 222  |  276 | 332  |   01   |

|   <  600 <  800| 71,5  |  136 | 203   | 265  |  331 | 397  |   02   |

|   <  800 < 1000| 92,9  |  177 | 265   | 345  |  430 | 516  |   03   |

|   < 1000 < 1200|  121  |  229 | 345   | 447  |  560 | 672  |   04   |

|   < 1200 < 1400|  159  |  298 | 485   | 668  |  850 | 985  |   05   |

|   < 1400 < 1600|  204  |  387 | 582   | 756  |  946 | 1136 |   06   |

|   < 1600 < 1800|  266  |  505 | 756   | 984  | 1230 | 1475 |   07   |

|   < 1800 < 2000|  346  |  656 | 984   |1279  | 1598 | 1918 |   08   |

|   < 2000 < 2500|  671  | 1275 | 1912  |2485  | 3107 | 3729 |   09   |

|   < 2500 < 3000| 1282  | 2435 | 3653  |4748  | 5936 | 7123 |   10   |

|   < 3000 < 3200| 1667  | 3166 | 4748  |6173  | 7716 | 9259 |   11   |

+----------------+-------+------+-------+------+------+------+--------+

|  Код графы     |  01   |  02  |  03   | 04   |  05  |  06  |        |

-----------------+-------+------+-------+------+------+------+---------

Примечание.

Нормы расхода порошкообразной бентонитовой глины принимать в  размере

не более 20%  массы глинистого раствора, применяемого для промывки сква-

жины.

В. Расход основных реагентов при приготовлении глинистого

раствора при бурении скважин большого диаметра (свыше 590 мм)

Нормы на 1000 м проходки, т                               Таблица 025

-----------------------------------------------------------------------¬

| Диаметр        |        |              Материал              |  Код  |

|скважины,       |        +------------------------------------+ строки|

|    мм          |  Сода  |     Реагент    |      Реагент      |       |

|                |кальцини|  углещелочной  |   из сульфитно-   |       |

|                |рованная+----------------+  спиртовой барды  |       |

|                |        |  сода  | уголь |концентрат|  сода  |       |

|                |        |каустиче| бурый |   ССБ    |каустиче|       |

|                |        |  ская  |       |          |  ская  |       |

+----------------+--------+--------+-------+----------+--------+-------+

|Св. 500 до  600 |  4,34  |  2,17  | 21,7  |   44,7   |  5,43  |   01  |

|<   600     800 |  5,19  |  2,59  | 25,9  |   53,5   |  6,49  |   02  |

|<   800    1000 |  6,75  |  3,37  | 33,7  |   69,6   |  8,44  |   03  |

|<  1000    1200 |  8,79  |  4,39  | 43,9  |   90,6   |  10,9  |   04  |

|<  1200    1400 |  11,5  |  5,75  | 57,5  |   119    |  14,4  |   05  |

|<  1400    1600 |  14,8  |   7,4  |  74   |   152    |  18,5  |   06  |

|<  1600    1800 |  19,3  |  9,65  | 96,5  |   199    |  24,2  |   07  |

|<  1800    2000 |  25,2  |  12,6  |  126  |   259    |  31,4  |   08  |

|<  2000    2500 |  48,7  |  24,3  |  243  |   502    |  60,9  |   09  |

|<  2500    3000 |  93,2  |  46,6  |  466  |   960    |   116  |   10  |

|<  3000    3200 |   121  |  60,5  |  605  |   1248   |   151  |   11  |

+----------------+--------+--------+-------+----------+--------+-------+

|Код графы       |   01   |   02   |  03   |    04    |   05   |       |

-----------------+--------+--------+-------+----------+--------+--------

6. Реактивно-турбинное бурение скважин

Состав рабочих операций:

1. Бурение скважин с промывкой водой или глинистым раствором.2. Нара-

щивание бурильных труб. 3. Спуск и подъем бурового снаряда. 4. Смена по-

родоразрушающего инструмента.  5.  Приготовление глинистого раствора. 6.

Обслуживание бурового оборудования. 7. Замена турбобуров РТБ.

Нормы расхода долот на 1000 м проходки, шт.              Таблица 026

----------------------------------------------------------------------¬

| Глубина        |               Категория пород                |Код  |

|бурения, м      +----------------------------------------------+стро-|

|                |  I   | II  |  III | IV   |  V   | VI  |  VII |ки   |

|                +------+-----+------+------+------+-----+------+     |

|                |                  Тип долота                  |     |

|                +----------------------------------------------+     |

|                |      М     |  МС  |МС, С |С, СТ |СТ, Т| Т, ТК|     |

+----------------+------------+------+------+------+-----+------+-----+

|До 100          | 16,6 |19,9 | 21,9 |24,5  | 27,3 |33,9 | 37,3 | 01  |

|Св. 100 до 200  | 17,4 |20,9 |  23  |25,8  | 28,7 |35,6 | 38,8 | 02  |

| <  200    300  | 18,3 | 22  | 24,4 |27,4  | 29,9 |37,4 | 40,3 | 03  |

| <  300    400  | 20,6 |24,7 | 26,4 |33,4  | 36,4 |39,3 | 45,3 | 04  |

| <  400    500  | 23,6 |28,3 | 31,4 | 38   | 41,1 |44,2 | 50,3 | 05  |

| <  500    600  | 26,4 |31,7 | 35,6 |42,5  | 45,8 |49,1 | 56,3 | 06  |

+----------------+------+-----+------+------+------+-----+------+-----+

|Код графы       |  01  | 02  |  03  | 04   |  05  | 06  |  07  |     |

-----------------+------+-----+------+------+------+-----+------+------

Примечание.

Норма приведена на комплект долот бура.

Глава II.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНАХ

Техническая часть

1. Нормы настоящей главы регламентируют расход материалов на изготов-

ление проволочного и сетчатого фильтров с  перфорированным  каркасом,  а

также фильтров с гравийной засыпкой.

2. При изготовлении фильтров применяются следующие материалы:  каркас

-  стальные  обсадные трубы,  обмотку - проволоку стальную оцинкованную,

фильтрующий элемент - латунные сетки разного плетения.

3. Расход  гравия  определен,  исходя  из геометрических размеров по-

лости,  в которую его засыпают, с учетом ее расширения в процессе форми-

рования фильтра.

7. Изготовление фильтров

А. Сетчатый фильтр

Состав рабоачих операций:

1. Навивка проволоки в виде спирали на каркас фильтра.  2.  Крепление

проволоки к каркасу через 0,4-0,5 м по вертикали с помощью пайки. 3. На-

резка латунной сетки.  4. Обтяжка каркаса фильтра сеткой. 5. Закрепление

краев сетки с помощью пайки или сшивки.

Нормы расхода материалов на 1 м фильтра                  Таблица 027

----------------------------------------------------------------------¬

|       Материал      |Едини| Наружный диаметр каркаса фильтра, |Код  |

|                     |  ца |                 мм                |стро |

|                     |изме-+-----------------------------------+ ки  |

|                     |рения| 114|146 |168 | 219 | 273| 325| 377|     |

+---------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+

| Трубы обсадные      |  м  | 1,2|1,2 |1,2 | 1,2 | 1,2| 1,2| 1,2| 01  |

| Сетка               |  м2 | 0,4|0,5 |0,6 | 0,7 | 0,9| 1,1| 1,3| 02  |

| Проволока оцинкован-|     |    |    |    |     |    |    |    |     |

| ная диаметром, мм   |     |    |    |    |     |    |    |    |     |

|   2                 |  кг | 0,7|0,8 | 1  | 1,3 | 1,6| 1,9| 2,2| 03  |

|   3                 |  кг | 1,5|1,8 |2,2 | 2,9 | 3,6| 4,3| 5,0| 04  |

|   4                 |  кг | 2,9|3,5 |4,4 | 5,8 | 7,1| 8,5| 10 | 05  |

|   5                 |  кг | 3,5|4,3 |5,4 | 7,1 | 9,8| 10 | 12 | 06  |

|   6                 |  кг | 5,1|6,2 |7,8 | 10  | 13 | 15 | 18 | 07  |

| Припой ПОС          |  кг | 0,2|0,3 |0,3 | 0,4 | 0,5| 0,6| 0,7| 08  |

| Кислота соляная     |  л  |0,06|0,08|0,10|0,12 |0,14|0,17|0,20| 09  |

| техническая         |     |    |    |    |     |    |    |    |     |

| Нашатырь технический|  г  | 8,5| 10 | 12 | 16  | 19 | 23 | 27 | 10  |

| Цинк хлористый      |  г  | 20 | 30 | 40 | 50  | 60 | 80 | 100| 11  |

| Бензин              |  л  |0,10|0,12|0,15|0,18 |0,22|0,26|0,31| 12  |

+---------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+

| Код графы           |     | 01 | 02 | 03 | 04  | 05 | 06 | 07 |     |

----------------------+-----+----+----+----+-----+----+----+----+------

Б. Фильтр с проволочной обмоткой

Состав рабочих операций:

1. Крепление на каркасе фильтра продольных стержней из проволоки диа-

метром 3-5 мм.  2.  Навивка проволоки на каркас.  3.  Закрепление витков

проволоки на каркасе через 0,5 м по вертикали с помощью  пайки  или  вя-

зальной проволоки.

Нормы расхода оцинкованной проволоки на 1 м фильтра, кг       Таблица 028

----------------------------------------------------------------------------------------------------¬

|Условный|                 Величина просвета между витками проволочной                          |Код|

|наружный|                                 обмотки, мм                                          |стр|

| диаметр+--------------------------------------------------------------------------------------+оки|

|фильтра,| виток к |   0,5   |      1      |        1,5        |        2         |     3       |   |

|  мм    | витку   +---------+-------------+-------------------+------------------+-------------+   |

|        |         |                         Диаметр  проволоки, мм                             |   |

+--------+---------+----------------------------------------------------------------------------+   |

|        | 2  | 3  | 2  | 3  | 2 | 3  | 4  | 2  | 3  | 4  |  5 | 2 | 3  | 4  |  5 | 2 | 3  | 4  |   |

+--------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+

|168     |6,1 |9,7 |4,9 |8,3 |4,2|7,1 |10,3|3,5 |6,4 |8,8 |12,0|3,1|5,8 |8,5 |10,6|2,2|4,8 |6,8 |01 |

|219     |8,0 |12,5|6,4 |10,7|5,2|9,3 |13,0|4,7 |8,3 |11,9|15,6|4,0|7,5 |10,9|12,7|3,3|6,4 |9,5 |02 |

|273     |9,9 |15,6|7,7 |13,4|6,5|11,0|15,8|5,7 |10,0|14,5|19,2|4,8|8,8 |13,3|18,6|3,7|7,0 |10, |03 |

|325     |11,8|18,5|9,1 |15,9|7,4|13,0|18,5|6,5 |11,6|16,8|22,2|5,2|10,4|15,4|21,2|4,6|8,7 |12, |04 |

|377     |13,7|21,5|10,5|18,4|8,8|14,8|21,2|7,5 |13,2|19,4|25,6|6,6|11,9|17,6|24,6|5,3|10,0|14,5|05 |

+--------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+---+----+----+---+

|Код     | 01 | 02 | 03 | 04 | 05| 06 | 07 |08  | 09 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 15 | 16| 17 | 18 |   |

---------+----+----+----+----+---+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+---+----+----+----

Примечание.

Расход материалов на пайку витков проволоки на каркасе принимать по

табл. 031.

В. фильтр с гравийной обсыпкой

Состав рабочих операций:

1. Установка фильтра.  2.  Засыпка гравия  в  затрубное  пространство

скважины.

Нормы расхода гравия на 1 м фильтра                Таблица 029

--------------------------------------------------------------¬

|          Диаметр, мм          |  Норма расхода, | Код строки|

+-------------------------------+        м3       |           |

|скважины | обсадных  | фильтра |                 |           |

|         |   труб    |         |                 |           |

+---------+-----------+---------+-----------------+-----------+

|  295    |   219     |   146   |       0,078     |     01    |

|  346    |   273     |   168   |       0,108     |     02    |

|  394    |   325     |   168   |       0,155     |     03    |

|         |           |   219   |       0,126     |     04    |

|  445    |   377     |   168   |       0,195     |     05    |

|         |           |   219   |       0,176     |     06    |

|         |           |   273   |       6,145     |     07    |

|  490    |   426     |   219   |       0,225     |     08    |

|         |           |   273   |       0,195     |     09    |

|         |           |   325   |       0,158     |     10    |

|  550    |   478     |   219   |       0,298     |     11    |

|         |           |   273   |       0,270     |     12    |

|         |           |   325   |       0,232     |     13    |

|         |           |   377   |       0,191     |     14    |

|  600    |   529     |   273   |       0,338     |     15    |

|         |           |   325   |       0,302     |     16    |

|         |           |   377   |       0,256     |     17    |

+---------+-----------+---------+-----------------+-----------+

|           Код графы           |        01       |           |

--------------------------------+-----------------+------------

8. Промывка (разглинизация) скважин водой при освоении

водоносного горизонта

Состав рабочих операций:

1. Спуск бурильной колонны в скважину.  2.  Разглинизация скважин во-

дой. 3. Подъем бурильной колонны.

Нормы расхода воды на 1 скважину                    Таблица 030

-----------------------------------------------------------¬

|Диаметр скважины, мм  |  Норма расхода, м3   | Код строки |

+----------------------+----------------------+------------+

|        125           |        24,0          |     01     |

|        150           |        31,4          |     02     |

|        200           |        53,1          |     03     |

|        250           |        88,6          |     04     |

|        300           |         128          |     05     |

|        350           |         181          |     06     |

|        400           |         221          |     07     |

|        450           |         291          |     08     |

|        500           |         369          |     09     |

|        550           |         439          |     10     |

|        600           |         516          |     11     |

|        650           |         600          |     12     |

|        700           |         678          |     13     |

|        750           |         860          |     14     |

|        800           |         910          |     15     |

+----------------------+----------------------+------------+

|     Код графы        |         01           |            |

-----------------------+----------------------+-------------

Глава III.  ИЗНОС БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

9. Износ инструмента при бурении скважин самоходными

установками роторного типа

Нормы износа на 100 станко-смен, %                  Таблица 031

-----------------------------------------------------------------¬

|                Материал                |    Глубина    |  Код  |

|                                        |  скважин, м   |строки |

|                                        +---------------+       |

|                                        |до 300|Св. 300 |       |

+----------------------------------------+------+--------+-------+

| Баба ударная массой, кг                |      |        |       |

|  100                                   |  -   |   4    |   01  |

|  60                                    |  3   |   -    |   02  |

| Вертлюги-сальники                      |  18  |   19   |   03  |

| Вилки:                                 |      |        |       |

| подкладные для труб диаметром 60,3-73мм|  5   |   5    |   04  |

|  ведущие и подкладные к механизмам для |  20  |   20   |   05  |

|  свинчивания и развинчивания бурильных |      |        |       |

|  труб                                  |      |        |       |

|  зажимы для стального каната диаметром |  40  |   40   |   06  |

| 19 мм                                  |      |        |       |

| Ключи:                                 |      |        |       |

|  отбойные М3 для бурильных труб        |  8   |   8    |   07  |

|  диаметром 63,5 и 60,3 мм              |      |        |       |

|  цепные                                |  12  |   14   |   08  |

|  шарнирные для обсадных труб           |  12  |   13   |   09  |

|    <           бурильных               |  -   |   50   |   10  |

| Колокола ловильные для труб            |  7   |   10   |   11  |

| Коуши для троса                        |  15  |   15   |   12  |

| Метчики:                               |      |        |       |

|  для бурильных труб                    |  14  |   20   |   13  |

|  ловильные для обсадных труб           |  5   |   11   |   14  |

| Переходники разные                     |  15  |   20   |   15  |

| Серьги грузоподъемностью 5 т           |  9   |   9    |   16  |

| Хомуты для обсадных труб               |  8   |   -    |   17  |

| Элеваторы для бурильных труб           |      |        |       |

| диаметром,  мм:                        |      |        |       |

|  73                                    |  12  |   12   |   18  |

|  63,5 и 60,3                           |  13  |   13   |   19  |

| Стропы грузоподъемностью 10 т          |  9   |   10   |   20  |

+----------------------------------------+------+--------+-------+

| Код графы                              |  01  |   02   |       |

-----------------------------------------+------+--------+--------

Примечание.

1 станко-смена равна 7 ч работы станка.

10. Износ инструмента при бурении скважин станками

ударно-канатного типа

Нормы износа на 100 станко-смен, %                     Таблица 032

------------------------------------------------------------------¬

|               Материал               |Диаметр скважины, | Код   |

|                                      |       мм         |строки |

|                                      +------------------+       |

|                                      | До 250  |св 250  |       |

+--------------------------------------+---------+--------+-------+

| Башмаки желоночные диаметром 529-114 |   30    |  34    |  01   |

| мм  при  использовании  желонок  для |         |        |       |

| очистки скважин                      |         |        |       |

| Желонки для бурения диаметром, мм:   |         |        |       |

|  529-377                             |  100*   | 100*   |  02   |

|  377-114                             | 100**   |100**   |  03   |

| Головки забивные                     |   8     |  11    |  04   |

| Вилки ловильные                      |   9     |  9     |  05   |

| Ерши ловильные однорогие и двурогие  |   9     |  9     |  06   |

| Желонки  с плоским и полусферическим |   8     |  9     |  07   |

| клапанами                            |         |        |       |

| Забивные снаряды                     |   6     |  8     |  08   |

| Канаторезки диаметром до 25 мм       |   4     |  5     |  09   |

| Ключи инструментальные, 150 - 84 мм  |   6     |  6     |  10   |

| Ключи цепные                         |   22    |  26    |  11   |

| Ножницы ловильные, 190 - 112 мм      |   4     |  5     |  12   |

| Ножницы рабочие, 190 - 112 мм        |   9     |  10    |  13   |

| Плашки ловильные, 142 - 86 мм        |   25    |  25    |  14   |

| Переходники разные                   |   22    |  27    |  15   |

| Расширители                          |   4     |  5     |  16   |

| Резцы для расширителей               |   50    |  50    |  17   |

| Ропсокеты  (замки канатные),         |   9     |  9     |  18   |

| 190 - 110 мм                         |         |        |       |

| Трещотки затяжные                    |   6     |  6     |  19   |

| Ушки желоночные                      |   25    |  31    |  20   |

| Хомуты  стальные для обсадных  труб, |   4     |  5     |  21   |

| 630 - 152 мм                         |         |        |       |

| Шаблоны универсальные, 194 - 152 мм  |   6     |  6     |  22   |

| Шлипсы ловильные с плашками,         |   9     |  9     |  23   |

| 294-112 мм                           |         |        |       |

| Шланги ударные, 222 - 110 мм         |   9     |  13    |  24   |

| Штанги  отбойные ловильные, 190-120мм|   4     |  5     |  25   |

+--------------------------------------+---------+--------+-------+

| Код графы                            |   01    |  02    |       |

---------------------------------------+---------+--------+--------

*   Норма расхода на 70 станко-смен.

**  Норма расхода на 50 станко-смен.

Глава IV.  Сварка и резка труб

Техническая часть

1. Электроды,  применяемые для сварки стальных труб, объединены в че-

тыре группы в зависимости от марок и коэффициентов расхода электродов на

1 кг наплавленного металла.

При применении электродов с коэффициентами расхода,  отличающимися от

приведенных в таблице, нормы расхода следует рассчитывать по формуле:

Н = Нт х К1 : К2

где: Н  - определяемая норма расхода электродов, кг;

Нт - норма расхода электродов по соответствующему  пункту

таблиц 034, 035, кг;

K1 - коэффициент расхода электродов, по которому определяется

норма расхода;

K2 - коэффициент расхода электродов по таблице 033.

Таблица 033

---------------------------------------------------------------------¬

|Груп-| Коэффи-|                  Марки электродов                   |

|па   | циент  |                                                     |

|элек-| расхода|                                                     |

|тро- |        |                                                     |

|дов  |        |                                                     |

+-----+--------+-----------------------------------------------------+

| I   |   1,4  |ЛБ-52А  <Гарант>; ВСФ-65У; ВСФ-75У;  ВСФ-85;  ОЗШ-1; |

|     |        |ВСЦ-4А; ОЗЛ-25Б                                      |

|II   |   1,5  |УОНИ-13/45; АНО-11; ТМУ-21У; ОЗС-18; ОЗС-6; ОЗС-17Н; |

|     |        |ВСЦ-4; ВСЦ-60; ТМЛ-IУ; ТМЛ-3У; УТ-28; ОЗЛ-5; ОЗЛ-29; |

|     |        |ОЗЛ-25; ОЗЛ-36; АНВ-20                               |

|III  |   1,6  |ОЗЛ-8; ОЗЛ-7; ОЗЛ-14А; НИИАТ-1; ОЗЛ-3; ОЗЛ-21,  ОЗЛ- |

|     |        |23;  ВН-48; УОНИ-13/55К; ЦУ-5; ДСК-50; ОЗС-25;  СК2- |

|     |        |50; УОНИ-13/55У; УОНИ-13/65; АНП-2; УОНИ-13/85; НИАТ-|

|     |        |ЗМ;  АНО-5;  ОЗС-23; АНО-4; АНО-14; ОЗС-4;  ОЗС-22Н; |

|     |        |ОЗС-22Р; ТМЛ-4В; ЦЛ-39; СМВ-96; СМВ-95; СМА-96; ОЗЛ- |

|     |        |6; КТИ-7А; ОЗЛ-2; ОЗЛ-35; АНЖР-2                     |

|IV   |   1,7  |ОЗЛ-37-1; СМ-11; УОНИ-13/55; ОЗС-24; АНО-6;  АНО-18; |

|     |        |ОЗС-12;  МР-3; ОЗС-21; ОМА-2; ОЗЛ-9А; ГС-1;  АНЖР-1; |

|     |        |АНЖР-3У; ОЗЛ-19; НИИ-48Г; УОНИ-13/НЖ; ЦЛ-11;  ЦТ-15; |

|     |        |ЦЛ-9; ОЗЛ-17У                                        |

------+--------+------------------------------------------------------

11. Электродуговая ручная сварка труб

Нормы на 1 м шва                                   Таблица 034

---------------------------------------------------------------¬

|Толщина  |        Электроды по группам, кг         |Код строки|

|стенки,  +-----------------------------------------+          |

|  мм     |   I    |    II    |    III    |   IV    |          |

+---------+--------+----------+-----------+---------+----------+

|   4     | 0,314  |   0,337  |   0,359   |  0,382  |    01    |

|   5     | 0,422  |   0,452  |   0,482   |  0,513  |    02    |

|   6     | 0,548  |   0,587  |   0,626   |  0,665  |    03    |

|   7     | 0,687  |   0,736  |   0,785   |  0,834  |    04    |

|   8     | 0,905  |   0.97   |   1,034   |  1,099  |    05    |

|  10     | 1,38   |   1,479  |   1,577   |  1,676  |    06    |

|  12     | 1,795  |   1,923  |   2,052   |  2,18   |    07    |

|  14     | 2,294  |   2,458  |   2,621   |  2,785  |    08    |

|  16     | 2,871  |   3,076  |   3,281   |  3,486  |    09    |

|  18     | 3,424  |   3,668  |   3,913   |  4,157  |    10    |

|  20     | 4,075  |   4,366  |   4,657   |  4,948  |    11    |

+---------+--------+----------+-----------+---------+----------+

|Код графы|   01   |    02    |    03     |   04    |          |

----------+--------+----------+-----------+---------+-----------

Нормы на I стык                                   Таблица 035

-------------------------------------------------------------¬

|Размеры  |        Электроды по группам, кг          |  Код  |

|трубы,   +------------------------------------------+строки |

| мм      |   I     |    II    |   III    |   IV     |       |

+---------+---------+----------+----------+----------+-------+

| 57х6    | 0,095   |   0,102  |  0,108   | 0,115    |  01   |

| 57х8    | 0,155   |   0,166  |  0,177   | 0,188    |  02   |

| 60х6    | 0,1     |   0,107  |  0,114   | 0,121    |  03   |

| 60х8    | 0,163   |   0,175  |  0,186   | 0,198    |  04   |

| 76х6    | 0,127   |   0,136  |  0,145   | 0,154    |  05   |

| 76х8    | 0,208   |   0,223  |  0,238   | 0,253    |  06   |

| 89х6    | 0,15    |   0,16   |  0,171   | 0,182    |  07   |

| 89х8    | 0,245   |   0,263  |  0,28    | 0,298    |  08   |

|108х6    | 0,183   |   0,196  |  0,209   | 0,221    |  09   |

|108х8    | 0,3     |   0,321  |  0,342   | 0,364    |  10   |

|108х10   | 0,545   |   0,487  |  0,519   | 0,551    |  11   |

|114х6    | 0,193   |   0,207  |  0,22    | 0,234    |  12   |

|144х8    | 0,317   |   0,34   |  0,362   | 0,385    |  13   |

|144х10   | 0,479   |   0,513  |  0,547   | 0,582    |  14   |

|133х6    | 0,225   |   0,241  |  0,257   | 0,273    |  15   |

|133х8    | 0,37    |   0,397  |  0,423   | 0,45     |  16   |

|133х10   | 0,562   |   0,602  |  0,642   | 0,682    |  17   |

|140х6    | 0,237   |   0,254  |  0,271   | 0,288    |  18   |

|140х8    | 0,39    |   0,418  |  0,446   | 0,474    |  19   |

|140х10   | 0,592   |   0,635  |  0,676   | 0,719    |  20   |

|159х6    | 0,27    |   0,289  |  0,309   | 0,328    |  21   |

|159х8    | 0,444   |   0,476  |  0,508   | 0,54     |  22   |

|159х10   | 0,675   |   0,723  |  0,771   | 0,82     |  23   |

|159х12   | 0,874   |   0,937  |  0,999   | 1,062    |  24   |

|168х6    | 0,286   |   0,306  |  0,326   | 0,347    |  25   |

|168х8    | 0,47    |   0,503  |  0,537   | 0,57     |  26   |

|168х10   | 0,714   |   0,765  |  0,815   | 0,867    |  27   |

|168х12   | 0,924   |   0,99   |  1,057   | 1,123    |  28   |

|194х6    | 0,33    |   0,354  |  0,378   | 0,401    |  29   |

|194х8    | 0,544   |   0,583  |  0,621   | 0,661    |  30   |

|194х10   | 0,827   |   0,889  |  0,948   | 1,007    |  31   |

|194х12   | 1,072   |   2,208  |  1,225   | 1,302    |  32   |

|194х14   | 1,363   |   1,46   |  1,343   | 1,654    |  33   |

|219х6    | 0,373   |   0,4    |  0,426   | 0,453    |  34   |

|219х8    | 0,615   |   0,659  |  0,702   | 0,746    |  35   |

|219х10   | 0,934   |   1,001  |  1,068   | 1,135    |  36   |

|219х12   | 1,212   |   1,298  |  1,385   | 1,472    |  37   |

|219х14   | 1,544   |   1,654  |  1,764   | 1,874    |  38   |

|219х16   | 1,926   |   2,064  |  2,202   | 2,339    |  39   |

|273х6    | 0,466   |   0,5    |  0,533   | 0,566    |  40   |

|273х8    | 0,768   |   0,824  |  0,878   | 0,933    |  41   |

|273х10   | 1,169   |   1,253  |  1,336   | 1,42     |  42   |

|273х12   | 1,517   |   1,625  |  1,734   | 1,842    |  43   |

|273х14   | 1,934   |   2,072  |  2,21    | 2,348    |  44   |

|273х16   | 2,412   |   2,584  |  2,756   | 2,928    |  45   |

|325х6    | 0,556   |   0,595  |  0,635   | 0,674    |  46   |

|325х8    | 0,916   |   0,982  |  1,046   | 1,112    |  47   |

|325х10   | 1,394   |   1,494  |  1,593   | 1,693    |  48   |

|325х12   | 1,809   |   1,938  |  2,068   | 2,197    |  49   |

|325х14   | 2,308   |   2,473  |  2,637   | 2,802    |  50   |

|325х16   | 2,883   |   3,088  |  3,294   | 3,5      |  51   |

|325х18   | 3,431   |   3,675  |  3,921   | 4,165    |  52   |

|325х20   | 4,071   |   4,362  |  4,652   | 4,943    |  53   |

|377х8    | 1,063   |   1,14   |  1,215   | 1,291    |  54   |

|377х10   | 1,619   |   1,735  |  1,85    | 1,966    |  55   |

|377х12   | 2,102   |   2,252  |  2,403   | 2,553    |  56   |

|377х14   | 2,682   |   2,873  |  3,064   | 3,256    |  57   |

|377х16   | 3,351   |   3,59   |  3,829   | 4,068    |  58   |

|377х18   | 3,989   |   4,273  |  4,559   | 4,843    |  59   |

|377х20   | 4,739   |   5,078  |  5,416   | 5,755    |  60   |

|426х6    | 0,729   |   0,781  |  0,833   | 0,885    |  61   |

|426х8    | 1,203   |   1,289  |  1,374   | 1,461    |  62   |

|426х10   | 1,831   |   1,963  |  2,093   | 2,224    |  63   |

|426х12   | 2,378   |   2,548  |  2,719   | 2,889    |  64   |

|426х14   | 3,035   |   3,252  |  3,468   | 3,685    |  65   |

|426х16   | 3,793   |   4,063  |  4,334   | 4,605    |  66   |

|480х6    | 0,823   |   0,881  |  0,94    | 0,998    |  67   |

|480х8    | 1,357   |   1,454  |  1,55    | 1,647    |  68   |

|480х10   | 2,066   |   2,214  |  2,361   | 2,509    |  69   |

|480х12   | 2,684   |   2,875  |  3,068   | 3,259    |  70   |

|480х14   | 3,423   |   3,667  |  3,911   | 4,155    |  71   |

|480х16   | 4,278   |   4,583  |  4,889   | 5,194    |  72   |

|480х18   | 5,095   |   5,458  |  5,823   | 6,186    |  73   |

|480х20   | 6,056   |   6,488  |  6,92    | 7,353    |  74   |

|530х6    | 0,909   |   0,973  |  1,038   | 1,103    |  75   |

|530х8    | 1,499   |   1,606  |  1,712   | 1,82     |  76   |

|530х10   | 2,283   |   2,446  |  2,608   | 2,772    |  77   |

|530х12   | 2,965   |   3,177  |  3,39    | 3,601    |  78   |

|530х14   | 3,783   |   4,053  |  4,322   | 4,593    |  79   |

|530х16   | 4,729   |   5,066  |  5,404   | 5,741    |  80   |

|530х18   | 5,633   |   6,034  |  6,437   | 6,838    |  81   |

|530х20   | 6,695   |   7,173  |  7,652   | 8,13     |  82   |

|630х6    | 1,081   |   1,158  |  1,235   | 1,311    |  83   |

|630х8    | 1,783   |   1,911  |  2,037   | 2,165    |  84   |

|630х10   | 2,716   |   2,911  |  3,104   | 3,294    |  85   |

|630х12   | 3,529   |   3,781  |  4,034   | 4,286    |  86   |

|630х14   | 4,503   |   4,825  |  5,145   | 5,467    |  87   |

+---------+---------+----------+----------+----------+-------+

|Код графы|   01    |    02    |    03    |   04     |   -   |

----------+---------+----------+----------+----------+--------

12. Ручная газовая резка труб

Нормы на 1 м реза                                     Таблица 036

---------------------------------------------------------------------¬

|Толщина|       Расход материалов по видам резки, л> с       |  Код  |

|стенки |                   использованием                   | строки|

|  мм   +----------------------------------------------------+       |

|       |   Ацетилена    |пропан-бутановой | природного газа |       |

|       +----------------+----  смеси -----+-----------------+       |

|       |Ацети- |Кислород|Пропан-| Кислород|Природ- |Кислород|       |

|       | лен   |        |бутан  |         |ный газ |        |       |

+-------+-------+--------+-------+---------+--------+--------+-------+

|  3    | 11,98 | 53,92  |  8,72 |   69,08 |  19,49 |  69,08 |  01   |

|  4    | 15,93 | 71,85  | 11,57 |   92,04 |  25,94 |  92,04 |  02   |

|  5    | 19,96 | 89,84  | 14,49 |  115,05 |  32,43 | 115,05 |  03   |

|  6    | 23,95 | 107,81 | 17,39 |  138,03 |  38,93 | 138,03 |  04   |

|  8    | 27,92 | 143,69 | 22,26 |    184  |  49,68 |   184  |  05   |

|  10   | 28,07 | 180,77 | 23    |  230,08 |  50,62 | 230,08 |  06   |

|  12   | 33,62 | 215,55 | 25,66 |  275,98 |  55,95 | 275,98 |  07   |

|  15   | 45,94 | 294,66 | 35,08 |  377,29 |  79,23 | 377,29 |  08   |

|  18   | 46,37 | 335,33 | 36    |  413,99 |  79,69 | 413,99 |  09   |

|  20   | 51,52 | 372,6  | 36,1  |    460  |  81,88 |   460  |  10   |

|  25   | 64,39 | 465,75 | 44,85 |    575  | 102,35 |   575  |  11   |

+-------+-------+--------+-------+---------+--------+--------+-------+

| Код   |  01   |   02   |   03  |    04   |   05   |   06   |   _   |

|графы  |       |        |       |         |        |        |       |

--------+-------+--------+-------+---------+--------+--------+--------

Нормы на 1 перерез                                     Таблица 37

--------------------------------------------------------------------¬

|Толщина |      Расход материалов по видам резки, л> с       |Код   |

|стенки, |                  использованием                   |строки|

|   мм   +---------------------------------------------------+      |

|        |   ацетилена    |пропан-бутановой |природного газа |      |

|        +----------------+---- смеси ------+----------------+      |

|        |Ацетилен|Кисло- | Пропан-|Кислород|Природ-|Кислород|      |

|        |        |род    | бутан  |        |ный газ|        |      |

+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+

|  45х3  |  1,58  |  7,11 | 1,15   | 9,11   | 2,57  | 9,11   |01    |

|  45х4  |  2,05  |  9,25 | 1,49   |11,85   | 3,34  |11,85   |02    |

|  57х3  |  2,03  |  9,14 | 1,48   |11,71   | 3,3   |11,71   |03    |

|  57х4  |  2,66  | 11,96 | 1,93   |15,32   | 4,32  |15,32   |04    |

|  76х5  |  4,45  | 20,03 | 3,23   |25,65   | 7,23  |25,65   |05    |

|  89х5  |  5,26  | 23,69 | 3,82   |30,34   | 8,55  |30,34   |06    |

| 108х6  |  7,67  | 34,53 | 5,57   |44,21   |12,47  |44,21   |07    |

| 133х6  |  9,55  | 42,97 | 6,93   |55,04   |15,52  |55,04   |08    |

| 133х8  | 12,53  | 56,4  | 9,09   |72,22   |20,37  |72,22   |09    |

| 159х8  | 15,14  | 68,13 | 10,99  |87,24   |24,6   |87,24   |10    |

| 219х6  | 16,01  | 72,1  | 11,63  |92,33   |26,03  |92,33   |11    |

| 219х8  |   18   | 91,46 | 14,75  |121,95  |32,92  |121,95  |12    |

| 219х10 | 18,42  | 118,63| 15,1   |150,99  |33,22  |150,99  |13    |

| 219х12 | 21,86  | 140,99| 16,69  |179,53  |37,69  |179,53  |14    |

| 273х8  |   23   | 119,58| 18,52  |153,11  |41,34  |153,11  |15    |

| 273х10 | 23,17  | 148,33| 18,99  |189,93  |41,79  |189,93  |16    |

| 273х12 | 27,55  | 176,65| 21,03  |226,18  |47,5   |226,18  |17    |

| 273х15 | 37,22  | 238,71| 28,42  |305,65  |64,19  |305,65  |18    |

| 325х8  |   27   | 143,04| 22,16  |183,15  |49,45  |183,15  |19    |

| 325х10 | 27,75  | 177,67| 22,75  |227,49  |50,05  |227,49  |20    |

| 325х12 | 33,04  | 211,85| 25,23  |271,26  |56,96  |271,26  |21    |

| 325х15 | 40,9   | 262,27| 31,23  |335,82  |70,52  |335,82  |22    |

| 377х8  | 31,99  | 166,5 | 25,79  |213,18  |57,55  |213,18  |23    |

| 377х10 | 32,34  |  207  | 26,5   |265,05  |58,31  |265,05  |24    |

| 377х12 | 38,53  | 247,04| 29,42  |316,32  |66,43  |316,32  |25    |

| 377х15 | 47,76  | 306,27| 36,47  |392,15  |82,35  |392,15  |26    |

| 426х10 | 36,59  | 234,63| 27,94  |300,43  |63,09  |300,43  |27    |

| 426х12 | 43,69  | 280,21| 33,36  |358,78  |75,34  |358,78  |28    |

| 426х15 | 54,23  | 347,72| 41,41  |445,23  |93,5   |445,23  |29    |

| 465х8  | 39,81  | 206,21| 31,94  |264,04  |71,29  |264,04  |30    |

| 465х10 | 40,11  | 256,64| 32,86  |328,6   |72,29  |328,6   |31    |

| 465х12 | 47,82  | 306,61| 36,51  |392,59  |82,44  |392,59  |32    |

| 465х15 | 59,38  | 380,73| 45,34  |487,49  |102,37 |487,49  |33    |

| 465х18 | 65,08  | 470,67| 46,32  |581,07  |103,43 |581,07  |34    |

| 465х20 | 71,99  | 520,63| 50,18  |642,76  |114,41 |642,76  |35    |

| 465х25 | 88,97  | 643,48| 61,96  |794,42  |141,41 |794,42  |36    |

| 530х6  | 39,39  | 177,33| 28,61  |227,06  |64,03  |227,06  |37    |

| 530х8  | 45,33  | 235,55| 36,49  |301,6   |81,43  |301,6   |38    |

| 530х10 | 45,82  | 293,29| 37,55  |375,54  |82,62  |375,54  |39    |

| 530х12 | 54,68  | 350,6 | 41,75  |448,91  |94,27  |448,91  |40    |

| 530х15 | 67,95  | 435,73| 51,88  |557,91  |117,16 |557,91  |41    |

| 630х6  | 46,91  | 211,17| 34,07  |270,39  |76,25  |270,39  |42    |

| 630х8  | 54,35  | 280,67| 43,49  |359,38  |97,03  |359,38  |43    |

| 630х10 | 54,63  | 349,7 | 44,77  |447,76  |98,51  |447,76  |44    |

| 630х12 | 65,23  | 418,29| 49,81  |535,58  |112,47 |535,58  |45    |

| 630х15 | 81,15  | 520,33| 61,96  |666,24  |139,91 |666,24  |46    |

+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+------+

|  Код   |   01   |   02  |  03    |  04    |  05   |  06    | _    |

| графы  |        |       |        |        |       |        |      |

---------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+-------

Примечание.

При резке со скосом кромок под углом 50° и 30° нормы необходимо  уве-

личивать соответственно в 1,55 и 1,16 раза.