ТЕР 81-02-01-2001 Калужская область

Сборник № 1

Земляные работы

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В  настоящем  сборнике  содержатся  единичные  расценки  (далее

расценки)  на разработку и перемещение грунтов и на сопутствующие работы

в промышленном,  жилищно-гражданском,  транспортном и  водохозяйственном

строительстве, сооружении линий передач и связи, магистральных трубопро-

водов и др.

1.2. В  сборнике  приведены  расценки  на земляные работы для строи-

тельства трубопроводов,  разработанные в зависимости  от  метода  произ-

водства работ и характеристики машин.

1.3. Расценки на горно-вскрышные  работы  предусмотрены  в  сборнике

ОЕР81-02-02-2001,  на  земляные  и каменные конструкции гидротехнических

сооружений - в сборниках ОЕР-81-02-36-2001 и ОЕР 81-02-38-2001.

1.4. При пользовании сборником следует:

- способы производства работ,  дальность перемещения грунта, харак-

теристики  землеройных машин и транспортных средств принимать по проект-

ным данным с учетом указаний и рекомендаций,  приведенных ниже в настоя-

щей Технической части;

- классификацию грунтов по трудности разработки производить,  руко-

водствуясь их краткой характеристикой приведенной в табл. 1-1, 1-3 и 1-4

Технической части. При этом среднюю плотность грунтов в естественном за-

легании,  указанную в гр. 3 табл. 1-1 Технической части, за определяющий

показатель классификации принимать не следует.

1.5. В сборнике,  за исключением расценок табл.  01-055-01-080 и 02-

017,  предусмотрена разработка грунтов естественной  влажности  и  плот-

ности,  не  находящихся  во  время  разработки под непосредственным воз-

действием грунтовых вод.

При разработке траншей для магистральных трубопроводов в пустынных и

безводных районах из норм табл.  с 01-055 по 01-072 исключаются  водоот-

ливные установки.

Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять  примене-

нием к нормам коэффициентов, приведенных в разд. 3 Технической части.

1.6. Затраты на проведение водоотливных работ при разработке грунтов

следует исчислять только на объем грунта, лежащего ниже проектного уров-

ня грунтовых вод.

При водоотливе  из котлованов площадью по дну до 30 м2 и траншеи ши-

риной по дну до 2 м,  за исключением траншей  уличных  и  внеплощадочных

коммуникаций следует применять нормы, приведенные в табл.02-068; при во-

доотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2,  из траншей  шириной

по дну более 2 м, а также из траншей для внеплощадочных и уличных комму-

никаций должны составляться калькуляции на основании проектных данных  о

силе  притока воды,  продолжительности производства водоотливных работ и

применяемых водоотливных средств.

1.7. Затраты на разработку выемок,  каналов,  котлованов и траншей в

послойно залегающих грунтах разных групп по трудности разработки следует

производить  по  соответствующим нормам на отдельные группы (таблица 1-1

Технической части).

1.8. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот

размер.

Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки

Таблица 1-1

----------------------------------------------------------------------------------------------------¬

|№ | Наименование и краткая  |Средняя|   Механизированная  разработка грунтов    |Разра|Разры|Нарез-|

|п/| характеристика грунтов  |плотно-+-------------------------------------------+ботка|хле- |  ка  |

|п |                         |сть в  | Экскаваторами|Скре-|Буль-|Грей|Грей-|Бури |грун-|ние  |проре-|

|  |                         |естест-+--------------+пера-|дозе-|дера|дер- |льно | тов |мерз-|зей в |

|  |                         |венном |одно|тран|тран|ми   |рами |ми  |эле- |крано|вруч-|лых  |мерз- |

|  |                         |залега-|ков-|шей-|шей-|     |     |    |вато-|выми | ную |грун-|лых   |

|  |                         |  нии  |шовы|ными|ными|     |     |    |рами |маши |     |тов  |грун- |

|  |                         | кг/м3 |ми  |цеп-|рото|     |     |    |     |нами |     |     |тах   |

|  |                         |       |    |ными|рны |     |     |    |     |     |     |     |буровы|

|  |                         |       |    |    |ми  |     |     |    |     |     |     |     |  ми  |

|  |                         |       |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |машина|

|  |                         |       |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |  ми  |

+--+-------------------------+-------+----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+

|1 |            2            |   3   |  4 |  5 |  6 |  7  |  8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |  14  |

+--+-------------------------+-------+----+----+----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+

|1. Алевролиты:                                                                                     |

|   а) слабые, низкой          1500    4     -     -    -    -    -     -     -     4р    -      -  |

|   прочности                                                                                       |

|   б) крепкие, мало прочные   2200    5     -     -    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|2. Ангидриты                  2900    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|3. Аргилиты:                                                                                       |

|   а) крепкие, плитчатые,     2000    5     -     -    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|   мало прочные                                                                                    |

|   б) массивные, средней      2200    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   прочности                                                                                       |

|4. Бокситы плотные, средней   2600    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   прочности                                                                                       |

|5. Вечномерзлые и мерзлые                                                                          |

|   сезонно-протающие                                                                               |

|   грунты:                                                                                         |

|   а) растительный слой,      1150    1     -     -    -    -    -     -     -     1м    1м    1м  |

|   торф, заторфованные                                                                             |

|   грунты                                                                                          |

|   б) пески, супеси,          1750    2     -     -    -    -    -     -     -     1м    1м    1м  |

|   суглинки и глины без                                                                            |

|   примеси                                                                                         |

|   в) пески, супеси,          1950    3     -     -    -    -    -     -     -     2м    2м    2м  |

|   суглинки и глины с                                                                              |

|   примесью гравия, гальки,                                                                        |

|   дресвы, щебня в                                                                                 |

|   количестве до 20 % и                                                                            |

|   валунов до 10 %                                                                                 |

|   г) пески, супеси,          2100    3     -     -    -    -    -     -     -     3м    3м    3м  |

|   суглинки и глины с                                                                              |

|   примесью гравия, гальки,                                                                        |

|   дресвы, щебня в                                                                                 |

|   количестве более 20 % и                                                                         |

|   валунов более 10 %, а                                                                           |

|   также гравийно-галечные                                                                         |

|   и щебенисто-дресвяные                                                                           |

|   грунты                                                                                          |

|6. Гравийно-галечные грунты                                                                        |

|   (кроме моренных) при                                                                            |

|   размере частиц:                                                                                 |

|   а) до 80 мм                1750    1     -     2    2    2    3     -     -     2     -      -  |

|   б) свыше 80 мм             1950    2     -     3    -    3    -     -     -     3     -      -  |

|   в) свыше 80 мм, с          1950    3     -     -    -    3    -     -     -     3     -         |

|   содержанием валунов до                                                                          |

|   10%                                                                                             |

|   г) свыше 80 мм, с          2000    4     -     -    -    4    -     -     -     4     -      -  |

|   содержанием валуном до                                                                          |

|   30 %                                                                                            |

|   д) свыше 80 мм, с          2300    5     -     -    -    4    -     -     -     5     -      -  |

|   содержанием валуном до                                                                          |

|   70 %                                                                                            |

|   е) свыше 80 мм, с          2600    6     -     -    -    4    -     -     -     7     -      -  |

|   содержанием валуном                                                                             |

|   более 70 %                                                                                      |

|   ж) цементированная смесь   1900-   4     -     -    -    -    -     -     -     4     -      -  |

|   гальки, гравия,            2200                                                                 |

|   мелкозернистого песка и                                                                         |

|   лессовидной супеси                                                                              |

|7. Гипс                       2200    5     -     3    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|8. Глина:                                                                                          |

|   а) мягко- и                1800    2     2     2    2    2    2     2     1     2     3м    2м  |

|   тугопластичная без                                                                              |

|   примесей                                                                                        |

|   б) мягко- и                1750    2     2     2    2    2    3     -     1     2     3м    2м  |

|   тугопластичная, с при                                                                           |

|   месью щебня, гальки,                                                                            |

|   гравия или строительного                                                                        |

|   мусора до 10 %                                                                                  |

|   в) мягко- и                1900    3     -     3    2    2    -     -     -     3     -      -  |

|   тугопластичная с                                                                                |

|   примесью более 10 %                                                                             |

|   г) мягкая карбонная        1950    3     -     3    2    3    3     3     2     3     4м    3м  |

|   д) твердая карбонная       1950-   4     -     4    2    3    -     -     2     4     4м    3м  |

|      тяжелая ломовая         2150                                                                 |

|      сланцевая                                                                                    |

|9. Грунт растительного                                                                             |

|   слоя:                                                                                           |

|   а) без корней кустарника   1200    1     1     1    1    1    1     1     1     1     1м    1м  |

|   и деревьев                                                                                      |

|   б) с корнями кустарника    1200    1     2     2    1    2    -     -     1     2     1м    1м  |

|   и деревьев                                                                                      |

|   в) с примесью щебня,       1400    1     2     2    1    2    -     -     -     2     2м    3м  |

|   гравия или строительного                                                                        |

|   мусора                                                                                          |

|10 Грунты ледникового                                                                              |

|   происхождения                                                                                   |

|   (моренные):                                                                                     |

|   а) пески, супеси и         1600    1     -     -    -    1    -     -     -     1     -      -  |

|   суглинки при                                                                                    |

|   коэффициенте пористости                                                                         |

|   или показателе                                                                                  |

|   консистенции более 0,5 и                                                                        |

|   содержании частиц                                                                               |

|   крупнее 2 мм до 10 %                                                                            |

|   б) пески, супеси и         1800    2     -     -    -    2    -     -     -     2     -      -  |

|   суглинки при                                                                                    |

|   коэффициенте пористости                                                                         |

|   или показателе                                                                                  |

|   консистенции до 0,5;                                                                            |

|   глины при показателе                                                                            |

|   консистенции более 0,5 и                                                                        |

|   содержании частиц                                                                               |

|   крупнее 2 мм до 10%                                                                             |

|   в) глины при показателе    1850    3     -     -    -    3    -     -     -     3     -      -  |

|   консистенции до 0,5 и                                                                           |

|   содержании частиц                                                                               |

|   крупнее 2 мм до 10%                                                                             |

|   Пески, супеси, суглинки                                                                         |

|   и глины при коэффициенте                                                                        |

|   пористости или                                                                                  |

|   показателе консистенции                                                                         |

|   более 0,5 и содержании                                                                          |

|   частиц                                                                                          |

|   крупнее 2 мм:                                                                                   |

|   г) до 35 %                 1800    2     -     -    -    2    -     -     -     2     -      -  |

|   д) до 65%                  1900    3     -     -    -    3    -     -     -     3     -      -  |

|   е) более 65%               1950    -     -     -    -    3    -     -     -     -     -      -  |

|   Пески, супеси, суглинки                                                                         |

|   и глины при коэффициенте                                                                        |

|   пористости или                                                                                  |

|   показателе консистенции                                                                         |

|   до 0,5 и содержании                                                                             |

|   частиц крупнее 2 мм:                                                                            |

|   ж) до 35 %                 2000    4     -     -    -    3    -     -     -     4     -      -  |

|   з) до 65%                  2100    5     -     -    -    4    -     -     -     5     -      -  |

|   и) более 65%               2300    -     -     -    -    4    -     -     -     6     -      -  |

|   к) валунный грунт          2500    -     -     -    -    4    -     -     -     7     -      -  |

|   (содержание частиц                                                                              |

|   крупнее 200 мм более                                                                            |

|   50%) при любых                                                                                  |

|   показателей пористости и                                                                        |

|   консистенции                                                                                    |

|11 Диабазы:                                                                                        |

|   а) сильно выветрившиеся,   2600    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   мало  прочные                                                                                   |

|   б) слабо выветрившиеся,    2700    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   прочные                                                                                         |

|   в) незатронутые            2800    -     -     -    -         -     -     -     7     -      -  |

|   выветриванием, крепкие,                                                                         |

|   очень прочные                                                                                   |

|   г) незатронутые            2900    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   выветриванием, особо                                                                            |

|   крепкие, очень прочные                                                                          |

|12 Доломиты:                                                                                       |

|   а) мягкие, пористые,       2700    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   выветрившиеся, средней                                                                          |

|   прочности                                                                                       |

|   б) плотный, прочный        2800    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|   в) крепкий, очень          2900    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   прочный                                                                                         |

|13 Дресва в коренном          2000    5     -     -    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|   залегании (элювий)                                                                              |

|14 Дресвяной грунт            1800    4           -    -    -    -     -     -     4р    -      -  |

|15 Змеевик (серпентин):                                                                            |

|   а) выветрившийся мало      2400    -     -     -    -    -    -     -     -     5     -      -  |

|   прочный                                                                                         |

|   б) средней крепости        2500    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   прочности                                                                                       |

|   в) крепкий, прочный        2600    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|16 Известняки:                                                                                     |

|   а) мягкие, пористые,       1200    5     -     -    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|   выветрившиеся, мало                                                                             |

|   прочные                                                                                         |

|   б) мергелистые слабые,     2300    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   средней прочности                                                                               |

|   в) мергелистые плотные,    2700    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|   прочные                                                                                         |

|   г) крепкие,                2900    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   доломитизированные,                                                                             |

|   прочные                                                                                         |

|   д) плотные                 3100    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   окварцованные, очень                                                                            |

|   прочные                                                                                         |

|17 Кварциты:                                                                                       |

|   а) сланцевые, сильно       2500    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|   выветрившиеся, средней                                                                          |

|   прочности                                                                                       |

|   б) сланцевые, средне       2600    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   выветрившиеся, прочные                                                                          |

|   в) слабо выветрившиеся,    2700    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   очень прочные                                                                                   |

|   г) не выветрившиеся,       2800    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   очень прочные                                                                                   |

|   д) не выветрившиеся,       3000    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   мелкозернистые, очень                                                                           |

|   прочные                                                                                         |

|18 Конгломераты и брекчии:                                                                         |

|   а)                         1900-   5     -     -    -    -    -     -     -     5     -      -  |

|   слабосцементированные, а   2100                                                                 |

|   также из осадочных пород                                                                        |

|   на глинистом цементе,                                                                           |

|   мало прочные                                                                                    |

|   б) из осадочных пород на   2300    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   известковом цементе,                                                                            |

|   средней прочности                                                                               |

|   в) из осадочных пород на   2600    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|   кремнистом цементе,                                                                             |

|   прочные                                                                                         |

|   г) с галькой из            2900    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   изверженных пород на                                                                            |

|   известковом и кремнистом                                                                        |

|   цементе, очень прочные                                                                          |

|19 Коренные глубинные                                                                              |

|   породы (граниты, гнейсы,                                                                        |

|   диориты, сиениты, габбро                                                                        |

|   и др.):                                                                                         |

|   а) крупнозернистые,        2500    -     -     -    -    -    -     -     -     5     -      -  |

|   выветрившиеся и                                                                                 |

|   дресвяные, мало прочные                                                                         |

|   б) среднезернистые,        2600    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   выветрившиеся, средней                                                                          |

|   прочности                                                                                       |

|   в) мелкозернистые,         2700    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|   выветрившиеся, прочные                                                                          |

|   г) крупнозернистые, не     2800    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   затронутые                                                                                      |

|   выветриванием, прочные                                                                          |

|   д) среднезернистые, не     2900    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   затронутые                                                                                      |

|   выветриванием, очень                                                                            |

|   прочные                                                                                         |

|   е) мелкозернистые, не      3100    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   затронутые                                                                                      |

|   выветриванием, очень                                                                            |

|   прочные                                                                                         |

|   ж) микрозернистые,         3300    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   порфировые, не                                                                                  |

|   затронутые                                                                                      |

|   выветриванием, очень                                                                            |

|   прочные                                                                                         |

|20 Коренные излившиеся                                                                             |

|   породы (андезиты,                                                                               |

|   базальты, порфириты,                                                                            |

|   трахтиты и др.)                                                                                 |

|   а) сильно выветрившиеся,   2600    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|   средней прочности                                                                               |

|   б) слабо выветрившиеся,    2700    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   прочные                                                                                         |

|   в) со следами              2800    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   выветривания, очень                                                                             |

|   прочные                                                                                         |

|   г) без следов              3100    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   выветривания, очень                                                                             |

|   прочные                                                                                         |

|   д) не затронутые           3300    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   выветриванием,                                                                                  |

|   микроструктурные, очень                                                                         |

|   прочные                                                                                         |

|21 Кремень очень прочный      3300    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|                                                                                                   |

|22 Лесс:                                                                                           |

|   а) мягкопластичный         1600    1     2     2    1    1    1     1     1     1     2м    1м  |

|   б) тугопластичный с        1800    1     2     2    2    1    2     -     -     2     2м    1м  |

|   примесью гравия или                                                                             |

|   гальки                                                                                          |

|   в) твердый                 1800    4     -     -    2    3    -     -     -     3     3м    2м  |

|23 Мел:                                                                                            |

|   а) мягкий, низкой          1550    4     -     -    -    -    -     -     -     4р    -      -  |

|   прочности                                                                                       |

|   б) плотный, малопрочный    1800    5                                            5р    -      -  |

|24 Мергель:                                                                                        |

|   а) мягкий, рыхлый,         1900    4     -     -    -    -    -     -     -     4р    -      -  |

|   низкой прочности                                                                                |

|   б) средний, малопрочный    2300    5     -     -    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|   в) плотный средней         2500    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   прочности                                                                                       |

|25 Мрамор, прочный            2700    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|26 Мусор строительный:                                                                             |

|   а) рыхлый и слежавшийся    1800    2     -     -    -    2    -     -     -     2     2м     -  |

|   б) сцементированный        1900    3     -     -    -    3    -     -     -     3     2м     -  |

|27 Опока                      1900    5     -     -    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|28 Пемза                      1100    -     -     -    -    -    -     -     -     5     -      -  |

|29 Песок:                                                                                          |

|   а) без примесей            1600    1     2     2    2    2    2     3     1     1     1м    1м  |

|   б) с примесью щебня,       1600    1     2     2    2    2    2     3     1     1     2м    3м  |

|   гальки, гравия или                                                                              |

|   строительного мусора до                                                                         |

|   10%                                                                                             |

|   в) то же, с примесью       1700    1     -     2    2    2    -     -     -     2     2м    3м  |

|   более 10%                                                                                       |

|   г) барханный и дюнный      1600    2     -     -    -    3    3     -     -     2     -      -  |

|30 Песчаник:                                                                                       |

|   а) выветрившийся,          2200    -     -     -    -    -    -     -     -     5     -      -  |

|   малопрочный                                                                                     |

|   б) на глинистом цементе    2300    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   средней прочности                                                                               |

|   в) на известковом          2500    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|   цементе, прочный                                                                                |

|   г) плотный, на             2600                                                                 |

|   известковом или                                                                                 |

|   железистом цементе,                                                                             |

|   прочный                                                                                         |

|   д) на кварцевом цементе,   2700                                                                 |

|   очень прочный                                                                                   |

|   е) кремнистый, очень       2700    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   прочный                                                                                         |

|31 Ракушечники:                                                                                    |

|   а) слабо                   1200    3                                            4р    -      -  |

|   цементированные, низкой                                                                         |

|   прочности                                                                                       |

|   б) сцементированные,       1800    5                                            5р    -      -  |

|   мало прочные                                                                                    |

|32 Скальные грунты                    6     -     -    -    4    -     -     -     -     -      -  |

|   предварительно                                                                                  |

|   разрыхленные (кроме                                                                             |

|   отнесенных к 4 и 5                                                                              |

|   группам)                                                                                        |

|33 Сланцы:                                                                                         |

|   а) выветрившиеся, низкой   2000    5     -     -    -    -    -     -     -     4р    -      -  |

|   прочности                                                                                       |

|   б) слабо выветрившиеся и   2600    5     -     -    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|   глинистые                                                                                       |

|   в) средней прочности       2800    -     -     -    -    -    -     -     -     6     -      -  |

|   г) окварцованные,          2300    -     -     -    -    -    -     -     -     7     -      -  |

|   прочные                                                                                         |

|   д) песчаные, прочные       2500    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   е) окремнелые, очень       2600    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   прочные                                                                                         |

|   ж) кремнистые, очень       2600    -     -     -    -    -    -     -     -     -     -      -  |

|   прочные                                                                                         |

|34 Солончаки и солонцы:                                                                            |

|   а) мягкие, пластичные      1600    1     2     2    1    1    1     1     1     2     2м    1м  |

|   б) твердые                 1800    3     -     3    -    3    3     -     2     4     3м    2м  |

|35 Суглинки:                                                                                       |

|   а) легкие и лессовидные,   1700    1     1     1    1    1    1     1     1     1     2м    2м  |

|   мягкопластичные без                                                                             |

|   примесей                                                                                        |

|   б) тоже, с примесью        1700    1     2     2    1    1    1     -     1     1     3м     -  |

|   гальки,                                                                                         |

|    щебня, гравия или                                                                              |

|   строительного мусора до                                                                         |

|   10% и тугопластичные без                                                                        |

|   примесей                                                                                        |

|   в) легкие и лессовидные,   1750    2     -     2    2    2    -     -     -     2     3м     -  |

|   мягкопластичные с                                                                               |

|   примесью гальки, щебня,                                                                         |

|   гравия, или                                                                                     |

|   строительного мусора                                                                            |

|   более 10% тугопластичные                                                                        |

|   с примесью до 10%, а                                                                            |

|   также тяжелые,                                                                                  |

|   полутвердые и твердые                                                                           |

|   без примесей и с                                                                                |

|   примесью до 10%                                                                                 |

|   г) тяжелые, полутвердые    1950    3     -     -    -    2    -     -     -     3     3м     -  |

|   и твердые с примесью                                                                            |

|   щебня, гальки, гравия                                                                           |

|   или строительного мусора                                                                        |

|   более 10%                                                                                       |

|36 Супеси:                                                                                         |

|   а) легкие, пластичные      1650    1     2     2    2    2    2     2     2     1     1м    1м  |

|   без примесей                                                                                    |

|   б) твердые без примесей,   1650    1     2     2    2    2    2     2     2     1     2м    3м  |

|   а также пластичные и                                                                            |

|   твердые с примесью                                                                              |

|   щебня, гальки, гравия                                                                           |

|   или строительного мусора                                                                        |

|   до 10%                                                                                          |

|   в) то же, с примесью до    1800    1     -     2    2    2    -     -     -     2     2м    3м  |

|   30%                                                                                             |

|   г) то же, с примесью       1850    1     -     2    2    2    -     -     -     3     2м    3м  |

|   более 30%                                                                                       |

|37 Торф:                                                                                           |

|   а) без древесных корней    800-    1     1     1    1    1    1     1     1     1     2м    1м  |

|                              1000                                                                 |

|   б) с древесными корнями    850-    1     1     1    -    -    -     -     1     2     2м    2м  |

|   толщиной до 30 мм          1050                                                                 |

|   в) то же, более 30 мм      900-    2     -     -    -    2    -     -     -     2     2м    2м  |

|                              1200                                                                 |

|38 Трепел:                                                                                         |

|   а) слабый, низкой          1500    4     -     -    -    -    -     -     -     4р    -      -  |

|   прочности                                                                                       |

|   б) плотный, малопрочный    1770    5     -     -    -    -    -     -     -     5р    -      -  |

|39 Туф                        1100    5           -    -    -    -     -     -     5     -      -  |

|40 Черноземы и каштановые                                                                          |

|   грунты:                                                                                         |

|   а) мягкие, пластичные      1300    1     1     1    1    1    1     2     1     1     2м    2м  |

|   б) то же, с корнями        1300    1     1     1    1    1    1     2     1     2               |

|   кустарника и деревьев                                                                           |

|   в) твердые                 1200    2     2     2    2    2    3     3     2     3     2м    2м  |

|41 Щебень:                                                                                         |

|   а) при размере частиц до   1750    2     -     -    -    3    -     -     -     2     -      -  |

|   40 мм                                                                                           |

|   б) при размере частиц до   1950    2     -     -    -    3    -     -     -     3     -      -  |

|   150 мм                                                                                          |

|42 Шлаки:                                                                                          |

|   а) котельные, рыхлые        700    1     1     1    -    1    -     -     -     1     -      -  |

|   б) котельные,               700    1     1     1    -    1    -     -     -     2     -      -  |

|   слежавшиеся                                                                                     |

|   в) металлургические          -     2     2     2    -    1    -     -     -     3     -      -  |

|   выветрившиеся                                                                                   |

|   г) металлургические        1500    3     -     -    -    3    -     -     -     4     -      -  |

|   невыветрившиеся                                                                                 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания.

1. Прочность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-95 "Грунты.

Классификация".

2. Грунты 4р-5р группы - разборно-скальные, 1м-4м вечномерзлые и се-

зонномерзлые.  к скальным,  предварительно разрыхленным грунтам 6 группы

по  трудности  разработки  для  одноковшовых экскаваторов,  отнесены все

скальные породы 6-11 группы по буримости;  скальные грунты 5  группы  по

буримости после разрыхления нормируются для одноковшовых экскаваторов по

5 группе. Для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрых-

ленные скальные породы.

3. Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполните-

лем,  определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; по-

казатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов

с глинистым и суглинистым заполнителем.

4. Грунты, указанные в пп.10 ж, з, подлежат предварительному разрых-

лению  при  коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести,

равном или  менее  0.  После  предварительного  разрыхления  эти  грунты

классифицируются  на одну группу ниже,  кроме грунтов в п.10.з.  Грунты,

указанные в пп.10 и-к,  классифицируются как скальные грунты,  требующие

предварительного рыхления, и нормируются в соответствии с п.32 табл. 1-1

Технической части.

Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами,

бульдозерами, грейдерами, методом гидромеханизации и пр.)

1.9. В расценках на экскаваторную разработку грунтов (табл. с 01-001

по 01-004,  с 01-012 по 01-014,  с 01-04 по 01-044,  01-048, 01-049, 01-

095) кроме операций,  перечисленных в составе работ, учтены переходы ма-

шин из забоя в забой, вынужденные простои, связанные с взрывными работа-

ми (отвод машин при заряжении и взрывании шурфов,  шпуров и скважин),  а

также отодвигание в сторону негабаритных глыб и  валунов  с  последующей

разработкой их после разрыхления.

1.10. Затраты на эксплуатацию машин в расценках табл.  с  01-002  по

01-004, с 01-012 по 01-014, с 01-030 по 01-036 исчислены исходя из усло-

вий работы экскаваторов и бульдозеров на "других  видах  строительства".

При  работе  экскаваторов и бульдозеров на гидроэнергетическом и водохо-

зяйственном строительстве,  на сооружении магистральных трубопроводов  к

затратам  на эксплуатацию машин к этим расценкам следует применять коэф-

фициенты, приведенные в пп. 3.1-3.32 Технической части. Расценками табл.

01-001  и  01-011 предусмотрена разработка грунта шагающими и карьерными

экскаваторами в условиях работы на гидроэнергетическом  строительстве  и

могут  применяться  на  любых видах строительства (кроме горно-вскрышных

работ). В расценках табл. 01-023, 01-024 и раздела 02 затраты на эксплу-

атацию  машин  исчислены  исходя из условий работы строительных машин на

"других видах строительства",  и предназначены для  применения  без  ка-

кой-либо корректировки на любых видах строительства.

1.11. Нормами табл.  с 01-002 по 01-004,  с 01-011 по 01-014, 01-093

учтена разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различными вида-

ми сменного оборудования (кроме грейфера). В таблицах, кроме вместимости

основного  стандартного  ковша,  указана и вместимость ковшей,  учтенных

расценками.  При разработке грунтов грейферным ковшом следует  применять

коэффициенты из разд. 3 Технической части пп. 3.33, 3.34, 3.58-3.65.

1.12. Затраты на автомобильные перевозки грунта  следует  определять

дополнительно,  кроме  табл.  01-047 и 02-019,  где затраты на перевозки

расценками учтены.  Массу транспортируемого грунта следует принимать  по

табл.  1-1 Технической части, а при отклонении показателей средней плот-

ности грунта от приведенной в табл. 1-1 более чем на 5 % - по данным ин-

женерно-геологических изысканий.

1.13. Нормами табл.  01-015 предусмотрены затраты на ремонт и содер-

жание  грунтовых землевозных дорог,  предназначенных для перевозки грун-

тов.  В тех случаях, когда транспортирование грунтов производится по ав-

томобильным дорогам общего назначения, расценки указанной таблицы приме-

няться не должны.

1.14. Расценками табл. 01-023, 01-024, с 01-030 по 01-032, 01-086, с

01-112 по 01-114, с 01-118 по 01-121 не предусмотрены и должны при необ-

ходимости дополнительно учитываться по расценкам табл. 02-032 настоящего

сборника затраты, связанные с предварительным рыхлением плотных грунтов:

для  бульдозеров 3 группы (кроме песков),  для скреперов 2 группы (кроме

песка всех видов, глины мягко- и тугопластичной).

1.15. Затраты на окончательную планировку поверхности бульдозером по

нивелировочным отметкам следует определять по нормам табл.  01-036 и 01-

088 с поправочными коэффициентами,  приведенными в пп. 3.80-3.82 разд. 3

Технической части.

1.16. В  расценках  табл.  01-043  на  разработку  выемок (карьеров)

экскаваторами с перемещением грунта железнодорожными  составами  широкой

колеи учтены затраты на весь комплекс работ в забое,  на транспортирова-

ние грунта до 5 км и на отвале.  Затраты на перевозку грунта на расстоя-

ние сверх 5 км следует определять: по тарифам МПС, если перевозка произ-

водится по путям,  находящимся в постоянной эксплуатации МПС; по тарифам

временной эксплуатации, если перевозка грунта производится по путям, на-

ходящимся во временной эксплуатации, или при открытом рабочем движении.

1.17. При  определении затрат на перевозку грунта автотранспортом из

карьеров (резервов) или  выемок  для  сооружения  земляного  полотна  на

расстояние  до  2 км с пересечением действующих железнодорожных путей на

переездах к расценкам на перевозку грунта следует применять  коэффициен-

ты, приведенные в гр.1 табл. 1-2 Технической части. При перевозке грунта

на расстояние свыше 2 км указанные коэффициенты применять не следует.

В тех  случаях,  когда грунт перемещается автосамосвалами с проездом

через несколько самостоятельно действующих переездов (на подходах к  уз-

лам и станциям, при переездах через внутризаводские пути и т.д.), размер

поправочного коэффициента,  учитывающего простой  транспортных  средств,

устанавливается индивидуально с учетом местных условий.  В случае ушире-

ния выемок под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных

пунктах  железных  дорог в условиях движения поездов по соседнему пути к

нормам затрат труда и затратам на эксплуатацию машин в забое и на отвале

следует применять коэффициенты из разд.  3 Технической части,  а затраты

по перевозке грунта,  исчисленная по расценкам, должна учитываться с ко-

эффициентами, приведенными в гр.2 табл.1-2 Технической части.

Коэффициенты, приведенные в гр.2  табл.  1-2  и  разд.3  Технической

части,  распространяются  только на объем нижней части,  разрабатываемой

выемки,  находящейся от проектной отметки бровки полотна не выше 4.5  м.

При  уширении выемок в скальных грунтах коэффициенты применяются на пол-

ный объем разрабатываемого грунта.  при устройстве  насыпей  под  вторые

главные  пути или дополнительные пути на раздельных пунктах железных до-

рог в условиях движения поездов по  соседнему  пути,  коэффициенты  гр.2

табл. 1-2 и разд. 3 Технической части применяются на объем верхней части

насыпи,  находящейся ниже проектной отметки полотна до 0.75м и не  далее

12 м от оси действующего пути.

1.18. При перемещении грунтов по железной  дороге  широкой  колеи  с

использованием или пересечением главных,  а также стационарных путей,  к

нормам затрат труда,  оплате  труда  рабочих-строителей  и  к  стоимости

эксплуатации  машин следует применять коэффициенты из разд.3 Технической

части пп.3.88-3.92.

1.19. Затраты  на  срезку  недоборов грунта при его механизированной

разработке следует определять:

- в  железнодорожных  и  автомобильных выемках - по расценкам табл.

01- 049;

- в  котлованах под фундаменты,  в котлованах и каналах гидротехни-

ческих сооружений и других выемках - по соответствующим расценкам насто-

ящего сборника в зависимости от способов производства работ,  определяе-

мых проектом.

1.20. В расценках табл.  с 01-055 по 01-077 на рытье и засыпку тран-

шей для магистральных трубопроводов  предусмотрено  выполнение  работ  в

условиях  равнинного  и  холмистого рельефа местности с учетом переходов

трубопроводов через балки и овраги (сухие и с ручьями).

Расценки табл.  с  01-055  по  01-077  приведены для средней глубины

траншеи в зависимости от диаметра и с учетом изменения  глубины  траншеи

на каждые 0,2 м.

В случае,  когда глубина траншеи по проекту отличается  от  принятой

(меньше средней глубины) поправку на изменение глубины следует учитывать

только один раз или определять затраты на разработку грунта при  меньшей

глубине траншеи по нормам табл. 01-002, 01-003 данного сборника.

1.21. Уширение траншей для балластировки трубопроводов или закрепле-

ния  их  анкерными  устройствами на обводненных или затопляемых участках

трассы предусмотрено расценками табл. с 01-068 по 01-077.

1.22. Затраты  при  обратной  засыпке  грунта  в  траншеи при работе

экскаваторов со сланей на заболоченных  и  обводненных  участках  трассы

следует  определять по расценкам табл.  01-078 с поправочным коэффициен-

том, приведенным в п. 3.93. разд.3 Технической части.

1.23. В расценках табл.  с 01-081 по 01-085 предусмотрено выполнение

работ на продольных уклонах до 15 градусов.  При работе экскаваторов  на

уклонах более 15 градусов следует применять коэффициенты,  приведенные в

пп.  3.94-3.97 разд. 3 Технической части, и добавлять бульдозеры для ан-

керовки по норме времени экскаваторов с учетом указанных коэффициентов.

1.24. Расценками табл. 01-093 не учтена планировка дна и откосов ка-

налов  под  облицовку,  которую  следует учитывать дополнительно в соот-

ветствии с проектом.

1.25. В расценках табл. 01-093 предусмотрена следующая глубина кана-

лов:  для экскаваторов с ковшом вместимостью 0,65 м3 - 4 м; для экскава-

торов вместимостью 1м3 - 6м;  для экскаваторов с ковшом вместимостью 2,5

м3 - 8 м.  При глубине каналов более указанной следует применять коэффи-

циенты, приведенные в п.3.99 раздела 3 Технической части.

1.26. При уширении и углублении действующих каналов  (реконструкция)

и  углублении и расчистке русел рек водоприемников,  а также при очистке

от наносов (в грунтах 1 и 2 группы) к расценкам и табл.  01-093  следует

применять коэффициенты по пп. 3.101-3.103 Технической части.

1.27. Уборка срезанного грунта в расценках табл.  01-108 и 01-111 не

предусмотрена  и  в  случае  необходимости  должна определяться по соот-

ветствующим расценкам в зависимости от способа производства работ.

1.28. Расценками табл.  01-109 и 01-110 предусмотрена планировка от-

косов экскаваторами с увеличенным ковшом вместимостью 0,8 м3 или с  ков-

шом-планировщиком вместимостью 0,65 м3.

1.29. Расценки табл. 01-116, и нормы 1, 10 табл. 02-123 предусматри-

вают работу механизмов (агрегатов) при одном проходе.  При необходимости

дополнительного прохода механизмов расценки следует увеличивать  пропор-

ционально количеству проходов.

1.30. Расценками табл.  01-112  предусмотрена  планировка  орошаемых

площадей "бескулисным" способом.  При планировке орошаемых площадей "ку-

лисным" способом к расценкам указанной таблицы следует применять коэффи-

циенты по пп. 3.104-3.106 Технической части.

1.31. Затраты на разработку машинами ранее разработанных или разрых-

ленных грунтов следует определять:  при работе экскаваторов по расценкам

для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при ра-

боте скреперов,  бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же

группам грунтов.

1.32. Затраты на рыхление грунтов от 5 группы и выше, а также вечно-

мерзлых грунтов,  следует определять по сборнику ОЕР 81-02-03-2001  "Бу-

ровзрывные работы".

Таблица 1-2

-------------------------------------------------------------------

Число поездов в    Коэффициенты к расценкам на перевозку грунта

сутки                        автотранспортом

-----------------------------------------------

с пересечением    при сооружении земляного

железнодорожных   полотна в условиях движения

путей на переездах  поездов по соседнему пути

-------------------------------------------------------------------

1                       2

-------------------------------------------------------------------

1. от 14 до 36              1,04                   1,01

2. от 37 до 72              1,07                   1,05

3. от 73 до 112             1,14                   1,07

4. от 113 до 140            1,18                    1,1

5. свыше 140                1,21                   1,14

-------------------------------------------------------------------

Разработка грунта методом гидромеханизации

1.33. Распределение  грунтов по группам при разработке их гидромеха-

низированным способом приведено в табл. 1-3 и 1-4 Технической части.

1.34. Расценками предусматривается разработка грунтов 2 группы.  При

разработке грунтов других групп к расценкам табл.  с  01-144  по  01-147

следует применять коэффициенты по пп.  3.110- 3.137 разд.  3 Технической

части.

1.35. В  расценках табл.  с 01-144 по 01-147 не учтены потери грунта

при его разработке, транспортировании и укладке. Размер этих потерь сле-

дует  устанавливать  в проекте в соответствии с п.  2.29 разд.  2 Техни-

ческой части и применять к нормам табл.  с 01-144 по 01-147 коэффициенты

по пп. 3.138-3.142 разд. 3 Технической части.

1.36. Выбор состава установок и машин для гидромеханизации,  их про-

изводительности и напора следует производить в соответствии с проектными

данными применительно к номенклатуре машин гидромеханизации.

Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами

Таблица 1-3

-------------------------------------------------------------------¬

|Гру|Расход| Наименование| Количество частиц грунта по массе, %, в |

|ппа|воды в|   грунтов   |     зависимости от их размера, мм       |

|гру| м3 на|             +-----------------------------------------+

|нта|разра-|             |глини|пыле- |   песчаных    |грави|галеч-|

|   |ботку |             |стых |ватых +---------------+йных |ных   |

|   |и тран|             |менее|0,005-|мел-|сред-|круп|2-40 |40-60 |

|   |спорти|             |0,005|0,05  |ких |них  |ных |     |      |

|   |рова- |             |     |      |0,05|0,25 |0,5-|     |      |

|   |ние   |             |     |      |0,25|0,5  |2   |     |      |

|   |1 м3  |             |     |      |    |     |    |     |      |

|   |грунта|             |     |      |    |     |    |     |      |

+---+------+-------------+-----+------+----+-----+----+-----+------+

| 1 |   2  |      3      |  4  |  5   | 6  |  7  | 8  |  9  |  10  |

+---+------+-------------+-----+------+----+-----+----+-----+------+

| 1 |  4.5 |грунты       |до 40|       не        | до |  -  |   -  |

|   |      |предварите-  |     |регламентируются | 50 |     |      |

|   |      |льно разрых- |     |                 |    |     |      |

|   |      |ленные, не   |     |                 |    |     |      |

|   |      |слежавшиеся  |     |                 |    |     |      |

+---+------+-------------+-----+-----------------+----+-----+------+

| 2 |  5.4 |пески        |до 3 |до 15 |боле|          |     |      |

|   |      |мелкие       |     |      |50  |          |     |      |

+---+------+-------------+-----+------+----+          |     |      |

|   |      |пески        |до 3 |           |          |     |      |

|   |      |пылеватые    |     |    не     |   до 50  |     |      |

+---+------+-------------+-----+  регла-   |          |     |      |

|   |      |супеси       | 3-6 |  менти-   |          |     |      |

|   |      |(частиц менее|     |  руются   |          |до 1 |  -   |

|   |      |0,005мм до 6%|     |           |          |     |      |

+---+------+-------------+-----+-----------+----------+     |      |

|   |      |лесс высоко- |до 8 |до 70 |      не       |     |      |

|   |      |пористый     |     |      | регламентиру- |     |      |

|   |      |(коэффициент |     |      |     ются      |     |      |

|   |      |пористости   |     |      |               |     |      |

|   |      |больше 0,8)  |     |      |               |     |      |

+---+------+-------------+-----+------+---------------+-----+------+

|   |      |торф  сильно | не регламентируется   | -  |  -  |   -  |

|   |      |разложившийся|                       |    |     |      |

+---+------+-------------+-----------------------+----+-----+------+

| 3 |  6.3 |пески        |до 3 |    не     |более|    |     |      |

|   |      |средней      |     |регламенти-|50   |    |     |      |

|   |      |крупности    |     |  руются   |     |    |     |      |

+---+------+-------------+-----+-----------+-----+    |     |      |

|   |      |супеси       |6-10 |                 |    |     |      |

|   |      |(частиц менее|     |                 |    |     |      |

|   |      |0,005мм до10%|     |       не        |    |     |      |

+---+------+-------------+-----+   регламенти-   | 50 |до 5 | до 1 |

|   |      |суглинки     |     |     руются      |    |     |      |

|   |      |(частиц менее|     |                 |    |     |      |

|   |      |0,005мм до15%|     |                 |    |     |      |

+---+------+-------------+до 15+-----------------+    |     |      |

|   |      |лесс низко-  |     |до 70 |    не    |    |     |      |

|   |      |пористый     |     |      | регламен-|    |     |      |

|   |      |(коэффициент |     |      | тируется |    |     |      |

|   |      |пористости   |     |      |          |    |     |      |

|   |      |меньше 0,8)  |     |      |          |    |     |      |

+---+------+-------------+-----+------+----------+----+-----+------+

| 4 |  8.1 |пески        |до 3 |                 |    |     |      |

|   |      |крупные      |     |                 |    |     |      |

+---+------+-------------+-----+        не       |свы-| 5-  |      |

|   |      |супеси       |6-15 | регламентируются|ше  | 15  |      |

|   |      |(частиц менее|     |                 |50  |     |      |

|   |      |0,005мм до15%|     |                 |    |     |      |

+---+------+-------------+-----+-----------------+----+-----+ до 1 |

|   |      |суглинки     |15-30|                      |     |      |

|   |      |(частиц менее|     |                      |     |      |

|   |      |0,005мм до30%|     |                      |     |      |

+---+------+-------------+-----+ не регламентируются  |до 10|      |

|   |      |глины (частиц| до  |                      |     |      |

|   |      |менее 0,005мм| 40  |                      |     |      |

|   |      |до 40%)      |     |                      |     |      |

+---+------+-------------+-----+----------------------+-----+------+

| 5 | 10.8 |пески        |до 5 |                      |   до 25    |

|   |      |гравелистые  |     |                      |            |

+---+------+-------------+-----+ не регламентируются  +------------+

|   |      |глины (частиц|40-50|                      |   до 15    |

|   |      |менее 0,005мм|     |                      |            |

|   |      |до 50%)      |     |                      |            |

+---+------+-------------+-----+----------------------+------------+

| 6 | 12.6 |пески        |до 5 |                      |   до 40    |

|   |      |гравелистые  |     |                      |            |

+---+------+-------------+-----+ не регламентируются  +------------+

|   |      |глины (частиц|50-60|                      |   до 15    |

|   |      |менее 0,005мм|     |                      |            |

|   |      |до 60%)      |     |                      |            |

----+------+-------------+-----+----------------------+-------------

Примечания.

1. По группе 1 нормируются предварительно разрыхленные грунты,  пре-

дусмотренные настоящей таблицей,  кроме грунтов с содержанием гравия бо-

лее 1% и глины 6 группы. Грунты с содержанием гравия и гальки более 1% и

глины 6 группы, предварительно разрыхленные, относятся к ближайшей, низ-

шей по трудности разработки, группе: например, предварительно разрыхлен-

ные грунты 5 группы относятся к 4 группе.

2. При разработке грунта в карьерах и полезных выемках группа грунта

определяется по среднему гранулометрическому составу всего карьера. Раз-

работку грунта в карьерах и полезных выемках (каналы, котлованы и т.д.),

имеющих участки с грунтами различных групп, следует нормировать для каж-

дого участка отдельно.  Наличие глинистых прослоек толщиной до 0,2  м  и

вскрыши суммарной мощностью до 10% высоты забоя при определении среднего

гранулометрического состава в карьерах и полезных  выемках  не  учитыва-

ется. Наличие этих прослоек и вскрыши надлежит учитывать при определении

размера потерь при намыве грунта в сооружение или штабели.

3. В случаях, когда проектом предусмотрена послойная (уступами) раз-

работка,  группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного грунта

отдельно.

4. При разработке грунтов 2 и 3 групп,  в ранее намытых резервах или

сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей.

Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными

снарядами

Таблица 1-4

--------------------------------------------------------------------------------¬

|Гру|Расход| Наимено- |Гранулометри|    Песчаных     |     Гравийно-галечных    |

|ппа|воды  | вание    |ческая хара-|                 |   фракций в зависимости  |

|гру|в м3  | грунтов  |ктеристика  |                 |   от производительности  |

|нта|на    |          |грунтов (раз|                 |   землесосных снарядов   |

|   |разра-|          |меры частиц |                 |        (по пульпе)       |

|   |ботку |          |в мм и коли-|                 |          в м3/ч          |

|   |  и   |          |чество их по|                 |                          |

|   |транс-|          |весу в %%)  |                 |                          |

|   |порти-|          +------------+-----------------+--------------------------+

|   |рова- |          |глинис|пыле-|мел- |сред-|круп-|  до   |   до   |  более  |

|   |ние   |          |тых   |ватых|ких  |них  |ных  | 1000  |  2000  |  2000   |

|   |      |          |менее |0,005|0,05-|0,25-|0,5- |       |        |         |

|   |      |          |0,005 |0,05 |0,25 |0,5  |2    |       |        |         |

+---+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-------+--------+---------+

| 1 |  2   |    3     |  4   |  5  |  6  |  7  |  8  |9|10|11|12|13|14|15|16|17 |

+---+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-+--+--+--+--+--+--+--+---+

| 1 | 6,5 |пески      |      |     |свыше|до 50|     | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |мелкие     |      |     | 50  |     |     | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     +-----------+      |до 15+-----+-----+до 15| |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |пески      |      |     |до 50|свыше|     | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |средней    |      |     |     |50   |     | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |крупности  |      |     |     |     |     | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     +-----------+      +-----+-----+-----+-----+ |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |пески      | до 3 |до 20|       не        | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |пылеватые  |      |     | регламентируются| |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     +-----------+      +-----+-----------------+3| 2| 1| 4| 2| 1| 5| 3| 1 |

|   |     |илы с коэф.|      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |пористости |      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |более 1,5 и|      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |илы сугли- |      |          не           | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |нистые с   |      |   регламентируются    | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |коэф. порис|      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |тости менее|      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |1,5 находя-|      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |щиеся в жид|      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |ко-текущем |      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |состоянии  |      |                       | |  |  |  |  |  |  |  |   |

+---+-----+-----------+------+-----------------------+-+--+--+--+--+--+--+--+---+

| 2 | 8,5 |пески сред-|      |до 15|до 50|до 50|более| |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |ней крупно-|      |     |     |     |  15 | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |сти, пески |      |     |     |     |     | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |крупные и  |      |     |     |     |     | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |гравелистые| до 3 |     |     |     |     | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     +-----------+      +-----+-----+-----+-----+ |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |пески      |      |20-50|                 |6| 5| 3| 8| 6| 3|10| 7| 5 |

|   |     |пылеватые  |      |     |                 | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     +-----------+------+-----+       не        | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |супеси     | 3-6  |до 50|регламентируются | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |(частиц ме-|      |     |                 | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |нее 0,005мм|      |     |                 | |  |  |  |  |  |  |  |   |

|   |     |до 6%)     |      |     |                 | |  |  |  |  |  |  |  |   |

+---+-----+-----------+------+-----+-----------------+-+--+--+--+--+--+--+--+---+

| 3 | 11  |пески      |до 3  |  не регламентируются  |12 10  8 12 11 10 15 12 10|

|   |     |средней    |      |                       |                          |

|   |     |крупности  |      |                       |                          |

|   |     +-----------+------+-----------------------+--------------------------+

|   |     |супеси час-|6-10  |до 50|       не        | 8  6  5 10  8  6 12 10  8|

|   |     |тиц 0,005мм|      |     |регламентируются |                          |

|   |     |до 10%     |      |     |                 |                          |

+---+-----+-----------+------+-----+-----------------+--------------------------+

| 4 | 14  |пески      |до 3  |                       |25 22 20 30 25 20 30 27 25|

|   |     |гравелистые|      |          не           |                          |

|   |     +-----------+------+   регламентируются    +--------------------------+

|   |     |суглинки   |10-15 |                       |12  8  6 14 10  8 15 12 10|

|   |     |(частиц    |      |                       |                          |

|   |     |менее 0,005|      |                       |                          |

|   |     |мм до 15%) |      |                       |                          |

+---+-----+-----------+------+-----------------------+--------------------------+

| 5 | 18  |гравийный  |до 5  |                       |35 30 25 35 30 25 40 35 30|

|   |     +-----------+------+          не           +--------------------------+

|   |     |суглинки   |15-20 |   регламентируются    |15 12 10 15 12 10 20 15 12|

|   |     |(частиц    |      |                       |                          |

|   |     |менее 0,005|      |                       |                          |

|   |     |мм до 20%) |      |                       |                          |

+---+-----+-----------+------+-----------------------+--------------------------+

| 6 | 22  |гравийный  |до 5  |                       |45 40 35 45 40 35 50 45 40|

|   |     +-----------+------+                       +--------------------------+

|   |     |суглинки   |20-30 |                       |                          |

|   |     |(частиц    |      |                       |                          |

|   |     |менее 0,005|      |          не           |                          |

|   |     |мм до 30%) |      |   регламентируются    |15 12 10 15 12 10 20 15 12|

|   |     +-----------+------+                       |                          |

|   |     |глины (час-|до 40 |                       |                          |

|   |     |тиц менее  |      |                       |                          |

|   |     |0,005мм    |      |                       |                          |

|   |     |до 40%)    |      |                       |                          |

+---+-----+-----------+------+-----------------------+--------------------------+

| 7 | 26  |галечнико- |  -   | не регламентируются   | -  -  - 60 55 50 65 60 50|

|   |     |вые        |      |                       |                          |

+---+-----+-----------+------+-----------------------+--------------------------+

| 8 | 30  |галечнико- |  -   | не регламентируются   | -  -  - 90 85 80 95 90 80|

|   |     |вые        |      |                       |                          |

----+-----+-----------+------+-----------------------+---------------------------

Примечания:.

1. При  разработке  карьера  группа грунтов определяется по среднему

гранулометрическому составу всего карьера, разработку грунтов в полезных

выемках (канавы, котлованы и т.д.), имеющих участки с грунтами различных

групп,  следует нормировать для каждого участка отдельно.  Наличие  гли-

нистых  прослоек при определении среднего гранулометрического состава (в

карьерах и полезных выемках) не учитывается.

2. В  случаях,  когда  проектом  предусмотрена послойная разработка,

группа грунтов устанавливается для каждого слоя однородного  грунта  от-

дельно.

3. При разработке грунтов 2-3 групп,  в ранее намытых  резервах  или

сооружениях,  группу грунтов следует относить к ближайшей низшей. Сниже-

ние группы грунтов при неоднакратной переработке производится один раз.

4. Песчаные грунты 1, 2 и 3 групп с прослойками связных грунтов тол-

щиной 0,2-0,6 м общей мощностью от 10 до 20%  или вскрышные грунты, если

в  проекте  обоснована  разработка  грунтов  в забое без предварительной

уборки вскрыши,  мощностью более 10%  высоты  забоя  суммарной  мощности

прослоек и вскрыши до 20% высоты забоя, относятся соответственно ко 2, 3

и 4 группам.  Отнесение грунтов к более высоким группам распространяется

только на площадь карьера или выемки,  занятую прослойками или вскрышей.

Наличие прослоек и вскрыши независимо от их мощности надлежит  учитывать

при определении размера потерь грунта при намыве сооружений и штабелей.

5. Группы грунтов,  не предусмотренных табл.  1-4 следует устанавли-

вать на основании проектных данных по материалам геологических изысканий

или аналогам.

6. Разработку грунтов 1-6 группы,  содержащих цементирующие добавки,

установленные материалами инженерно-геологической разведки,  следует от-

носить на одну группу выше.

1.37. В  расценках табл.  01-144 предусмотрены забои высотой от 5 до

15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к нормам и расценкам табл.

01-144,  01-147 следует применять коэффициенты по пп. 3.143, 3.144 разд.

3 Технической части.  При высоте забоя менее 3 м надлежит  дополнительно

учитывать разработку забоя другими землеройными машинами, а группу грун-

та определять по примечанию к табл.1-3 Технической части.

1.38. В расценках табл. 01-145 предусмотрена общая высота подводного

и надводного забоев для землесосных снарядов  производительностью,  м3/ч

грунта:

80           более 2.4 м;

140 и 200    более 3,2 м;

400          более 4,8 м;

600          более 6,4 м.

При меньшей высоте забоя к расценкам табл.  01-145,  01-146  следует

применять коэффициенты по пп. 3.145, 3.146 разд.3 Технической части, ми-

нимальная глубина разработки грунта землесосными снарядами  ниже  уровня

воды  не  должна  быть  меньше величин,  приведенных в табл.9 главы СНиП

3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

1.39. Расценками табл.  01-145,  01-146 предусмотрена укладка грунта

гидромониторными установками и  земснарядами  производительностью  менее

200  м3/ч послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня,  200

м3/ч и более - безэстакадным способом при укладке грунта гидромониторны-

ми  установками и земснарядами производительностью 200 и более м3/ч дру-

гими способами к расценкам табл.  с 01-144 по 01-147  следует  применять

коэффициенты по п. 3.147 разд.3 Технической части.

1.40. В расценках табл.  с 01-144 по 01-147 предусмотрено  снабжение

электроэнергией  гидромониторных  установок,  земснарядов  и землесосных

станций  перекачки  от  постоянных  источников  (табл.  1-5  Технической

части).

При работе этих машин и установок в комплексе с передвижными дизель-

ными электростанциями к расценкам табл.  с 01-144 по 01-147 следует при-

менять коэффициенты по п. 3.148 разд. 3 Технической части.

1.41. При  разработке  грунта  в профилированных выемках к расценкам

табл.  с 01-144 по 01-147 следует применять  коэффициенты  по  п.  3.149

разд. 3 Технической части. Отнесение выемок к профильным устанавливается

проектом в зависимости от назначения сооружения, технологии производства

работ.

1.42. Расценками табл.  01-144,  01-145 предусмотрена  разработка  и

транспортирование грунта без применения землесосных станций перекачки.

При работе с землесосными станциями перекачки к  расценкам  табл.  с

01- 144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п. 3.150-3.152 разд.

3 Технической части.

Таблица расхода электроэнергии, учтенной в расценках

Таблица 1-5

--------------------------------------¬

|  Номер     | Расход электроэнергии, |

|  нормы     |          кВтч          |

+------------+------------------------+

|  01-144-01 |          3410          |

|  01-144-02 |          4260          |

|  01-144-02 |          4750          |

|  01-144-04 |          3590          |

|  01-144-05 |          3590          |

|  01-145-03 |          2490          |

|  01-145-04 |          2520          |

|  01-145-05 |          3200          |

|  01-145-06 |          4010          |

|  01-145-07 |          4440          |

|  01-145-08 |          3900          |

|  01-145-09 |          5280          |

|  01-146-01 |          2200          |

|  01-146-02 |          2470          |

|  01-146-03 |          3200          |

|  01-146-04 |          3480          |

|  01-146-05 |          3680          |

|  01-146-06 |          3050          |

|  01-146-07 |          3410          |

|  01-146-08 |          3630          |

|  01-147-01 |          1170          |

|  01-147-02 |          1360          |

|  01-147-03 |          1690          |

|  01-147-04 |          1860          |

|  01-147-05 |          1610          |

|  01-147-06 |          1820          |

-------------+-------------------------

1.43. В расценках табл.  01-144, 01-145 предусмотрена укладка грунта

в земляное сооружение заданного профиля.

При укладке грунта в отвалы,  штабеля, под воду, одностороннем намы-

ве,  свободными  или  пляжными  откосами  к расценкам табл.  с 01-144 по

01-147 следует применять коэффициенты по пп.  3.153-3.157 разд.3  Техни-

ческой части.

1.44. При намыве земляного  полотна  второго  железнодорожного  пути

(уширение автодороги) к расценкам табл.  с 01-144 по 01-147 следует при-

менять коэффициенты по пп. 3.158, 3.159 разд.3 Технической части.

1.45. При добыче грунта галечникового,  гравийного и песчаного с ук-

ладкой его в штабель для нужд подсобного производства к расценкам  табл.

с  01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п.  3.160 разд.  3

Технической части.

1.46. При разработке грунта в засоренных выемках и карьерах, вызыва-

ющих простои машин и установок гидромеханизации более 5 %  продолжитель-

ности рабочей смены,  к расценкам, табл. с 01-144 по 01-148 следует при-

менять коэффициенты по пп.  3.161-3.165 разд. 3 Технической части. Время

простоя  из-за засоренности забоя определяется в %,  исходя из отношения

общего времени простоя по этой причине к общему времени рабочих смен  за

соответствующий  период  работы без учета цельносменных простоев машин и

установок гидромеханизации.

При засоренности  обводненных  карьеров  взрывоопасными предметами к

расценкам табл.  с 01-144 по 01-147 следует применять коэффициенты по п.

3.166 разд.3 Технической части.

1.47. Затраты на вспомогательные работы и укладку трубопроводов  для

гидромеханизации следует определять по нормам табл. с 01-149 по 01- 155.

1.48. При первичной  укладке  проектное  количество  труб,  фасонных

частей,  арматуры и 50% поковок и болтов подлежит возврату по их отпуск-

ным ценам по окончании  гидромеханизированных  работ  на  каждом  строи-

тельстве или сооружении.

Перекладку труб с одного сооружения на другое  на  одном  и  том  же

строительстве следует учитывать по расценкам табл.  с 01-151 по 01-155 с

исключением (после начисления накладных расходов и плановых  накоплений)

расхода труб, фасонных частей, арматуры и 50% поковок и болтов.

1.49. При продолжительности выполнения  гидромеханизированных  работ

на  объекте,  превышающей  нормативный  срок службы труб,  приведенный в

табл.  1-6 Технической части, следует, если это предусмотрено в проекте,

учитывать  полную или частичную повторную укладку трубопроводов для гид-

ромеханизации.  В этом случае возврат расхода труб следует определять  в

соответствии с п. 1.48 Технической части.

1.50. При транспортировании по трубам абразивного грунта, вызывающе-

го повышенный против норм износ труб,  следует учитывать,  если это пре-

дусмотрено в проекте, повторную полную или частичную укладку трубопрово-

дов для гидромеханизации.  в этом случае возврат труб первичной и после-

дующих укладок следует принимать в размере 65% затрат на ремонт и износ,

приведенных в табл.  с 01-144 по 01-147, на объем работ, предусмотренных

проектом.

Размер и  порядок расчета по возврату труб при укладке дюкеров уста-

навливается по проектным данным.

1.51. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирую-

щими устройствами,  к нормам выработки табл. 01-145, 01-146 следует при-

менять коэффициенты по п. 3.167 Технической части.

Таблица 1-6

-----------------------------------------------------------------------¬

|Гру  |   Наименование грунта   |      Трубы        |     Трубы        |

|ппа  |                         |   тонкостенные    |  толстостенные   |

|грун |                         +-------------------+------------------+

|тов  |                         | срок| еже-|ежегод-|срок| еже-|ежегод-|

|     |                         | служ| год-|ные    |служ| год-|ные от-|

|     |                         |  бы,| ный |отчисле|бы, | ный |числе- |

|     |                         | год | из- |ния на |год | из- |ния на |

|     |                         |     | нос,|ремонты|    | нос,|ремонт |

|     |                         |     |  %  |  %    |    |  %  |   %   |

+-----+-------------------------+-----+-----+-------+----+-----+-------+

| 1   |            2            |  3  |  4  |   5   | 6  |  7  |  8    |

+-----+-------------------------+-----+-----+-------+----+-----+-------+

| -   |вода чистая и оборотная  |  10 | 9,6 |   3   | 15 | 6,4 |  1    |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

|все  |глина, суглинок, супесь  |   8 |  12 |   4   | 12 |  7  |  2    |

|гру  |(частиц 2-0,05 мм        |     |     |       |    |     |       |

|ппы  |менее 20%)               |     |     |       |    |     |       |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

| 1   |пески от пылеватых до    |   6 |  16 |   5   | 10 | 9,6 |  3    |

|     |крупных (частиц крупнее 2|     |     |       |    |     |       |

|     |мм до 5%)                |     |     |       |    |     |       |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

| 2   |пески гравелистые (частиц|   5 | 19,2|   6   | 9  |10,7 |  4    |

|     |крупнее 2 мм до 10%)     |     |     |       |    |     |       |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

| 3   |пески гравелистые (частиц|   4 |  24 |   7   | 8  | 12  |  5    |

|     |крупнее 2 мм до 20%)     |     |     |       |    |     |       |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

| 4   |пески гравелистые (частиц|  3,5| 27,4|   8   | 7  |13,7 |  6    |

|     |крупнее 2 мм до 30%)     |     |     |       |    |     |       |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

| 5   |пески гравелистые (частиц|   3 |  32 |   9   | 6  | 16  |  7    |

|     |крупнее 2 мм до 40%)     |     |     |       |    |     |       |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

| 6   |пески гравелистые (частиц|  2,5| 38,4|   10  | 5  |19,2 |  8    |

|     |крупнее 2 мм до 50%)     |     |     |       |    |     |       |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

| 7   |гравийный грунт (частиц  |   - |  -  |   -   | 2  | 48  |  9    |

|     |крупнее 2 мм до 60%)     |     |     |       |    |     |       |

|     |                         |     |     |       |    |     |       |

| 8   |гравийный грунт (частиц  |   - |  -  |   -   | 1  |96   |  10   |

|     |крупнее 2 мм до 90%)     |     |     |       |    |     |       |

------+-------------------------+-----+-----+-------+----+-----+--------

1.52. При  работе  земснарядов  в едином технологическом потоке сов-

местно с гидравлическим  классификатором  к  расценкам  табл.  01-  145,

01-146  следует  применять  коэффициенты по п 3.168 разд.  3 Технической

части.

1.53. В  расценках табл.  01-148 предусмотрена разработка грунта при

глубине разрабатываемого слоя от 0,5 до 0,7 м,  высоте выброса до  2  м,

транспортировании пульпы до 50 м и ширине прорези более 10 м. при других

значениях следует применять коэффициент по пп. 3.169- 3.178 разд. 3 Тех-

нической части.

1.54. В нормах табл.  с 01-144 по 01-148 предусмотрено использование

в календарном году машин и установок гидромеханизации в течение 4000 ра-

бочих часов.

Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и

укрепительные работы.

Насыпи на болотах

1.55. В расценках предусмотрено возведение насыпей на болотах глуби-

ной не менее 0,5 м следующих типов:  1 - болота, заполненные до дна тор-

фом устойчивой консистенции;  2 - болота,  заполненные до дна торфом не-

устойчивой консистенции,  скрытым под растительно-корневым покровом; 3 -

болота, заполненные болотным илом и водой с торфяной коркой или без нее.

1.56. Затраты на работы по очистке торфоприемников  от  наплывающего

торфа следует определять по норме и расценке 04 табл. 02-017.

1.57. В расценках табл.  02-039 и 02-040 учтено применение  готового

дерна  и растительной земли,  заготовку и доставку к месту работ которых

следует определять дополнительно.

Разработка грунта вручную

1.58. Расценки на разработку,  выполняемую вручную при послойном за-

легании грунтов,  следует принимать для каждой группы грунтов, исходя из

полной проектной глубины разработки.

Например, требуется вырыть вручную траншею глубиной 3 м,  в которой

грунт 1 группы залегает до глубины 1 м от поверхности,  а грунт 3 группы

- от 1,01 до 3 м.  в этом случае разработку грунта как 1, так и 3 группы

следует учитывать по расценкам таблицы, предусматривающим глубину разра-

ботки до 3 м.

1.59. Для определения затрат на ручную разработку ранее разрыхленных

не  слежавшихся  грунтов 2-4 группы следует применять расценки на разра-

ботку грунтов на одну группу ниже, грунтов 5-7 группы - расценки на раз-

работку грунтов 4 группы.

1.60. При определении затрат на доработку вручную котлованов и тран-

шей,  разработанных механизированным способом, следует руководствоваться

п. 3.187 разд. 3 Технической части.

1.61. В расценках табл. 02-066 и 02-067 на устройство креплений сте-

нок траншей к неустойчивым грунтам  следует  относить  песчаные,  граве-

листые  и  другие несвязные грунты,  а к устойчивым - глинистые,  сугли-

нистые и другие связные грунты.

1.62. Расценки  на  разработку  скального грунта отбойными молотками

(табл.  02-065) следует применять в случаях, когда не допускается произ-

водство взрывных работ.

1.63. При погрузке  вручную  неуплотненного  грунта  в  транспортные

средства  из  штабелей  (табл.  02-060)  предусмотрена погрузка грунта 4

группы и выше разрыхленным.  Затраты труда рабочих при погрузке грунта в

забое  в бортовые автомобили и выгрузке из них следует определять с при-

менением поправочных коэффициентов по п. 3.214, 3.215 Технической части.

Разработка вечномерзлых и скальных грунтов

1.64. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее раз-

рыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м,  2 м, 3 м с перемещением до 5 м и

на каждые последующие 5 м следует определять по расценкам для  3  группы

грунтов  табл.  с 01-033 по 01-035,  01-087 с поправочным коэффициентом,

приведенным в п. 3.79 разд. 3 Технической части.

1.65. В расценках табл.  с 02-074 по 02-076 предусмотрена разработка

вручную вечномерзлых грунтов в  котлованах  и  траншеях  без  устройства

креплений.  В случае необходимости, крепление следует учитывать дополни-

тельно.

1.66. Расценки  на  оттаивание  вечномерзлых  грунтов  паропрогревом

(табл.  02-083) применяются только при незначительных объемах работ  при

соответствующем обосновании проектом.

1.67. В расценках табл.  02-087 предусмотрена средняя плотность рых-

лого снега до 200 кг/м3 и плотного снега до 400 кг/м3.

1.68. При  погрузке  вручную  неуплотненного   мерзлого   грунта   в

транспортные средства из штабелей (табл.  02-093) предусмотрена погрузка

грунта 4 группы и выше разрыхленным.  Затраты труда рабочих при погрузке

грунта  в  забое в бортовые автомобили и выгрузке из них следует опреде-

лять с применением поправочных коэффициентов по п.  3.214,  3.215 Техни-

ческой части.

Подготовительные работы

1.69. Расценки  на валку и корчевку леса,  корчевку пней и расчистку

площадей и трасс от леса,  кустарника и мелколесья (табл.  с  02-099  по

02-123)  следует  применять только при производстве этих работ на строи-

тельстве силами строительно-монтажных организаций.

1.70. В  расценках табл.  с 02-099 по 02-101 предусмотрены следующие

группы леса по твердости древесины:

Таблица 1-7

----------------------------------------------------------------

Характеристика                     На 1 га, шт.

густоты      ---------------------------------------------

стволов (при срезке     кустов при корчевке

кусторезом)            корчевателем

----------------------------------------------------------------

1. Редкий               до 3000                 до 900

2. Средний             3001-10000              901-1250

3. Густой             Более 10000              1251-2200

----------------------------------------------------------------

а) мягкие - осина, липа, сосна, кедр, ель, пихта, береза, ольха;

б) твердые - дуб, бук, граб, клен, ясень;

в) лиственница - по расценкам на валку и разделку  древесины  лист-

венница отнесена к твердым породам.

1.71. Показатели,  характеризующие густоту мелколесья и  кустарника,

приведены в табл. 1-7 Технической части.

1.72. Для определения объема древесины,  получаемой при валке  леса,

следует руководствоваться лесотаксационными данными.

При отсутствии лесотаксационных данных объем древесины, полученный с

1 га леса различной густоты и крупности,  принимать по табл.  1-8 Техни-

ческой части.

1.73. Необходимость  разделки древесины,  полученной от валки леса и

устройства разделочных площадок,  устанавливается проектом.  Затраты  по

расчистке от леса и кустарника мест,  отведенных под разделочные площад-

ки, когда последние не могут быть размещены на расчищаемой просеке, сле-

дует включать в объем работ по лесоочистке.

Таблица 1-8

--------------------------------------------------------------------¬

|         Характеристика леса          |Примерный выход древесины с |

|                                      |     1 га, плотные м3       |

+--------------------------------------+----------------------------+

| По крупности |  Диаметр в |По густоте|  По   | Все-| В том числе: |

|              |     см:    |          | числу | го  +--------------+

|              +------------+          |деревь-|     |дело |дровяной|

|              |ствола| пня |          |ев на  |     |вой  |        |

|              |      |     |          | 1 га  |     |     |        |

+--------------+------+-----+----------+-------+-----+-----+--------+

|       1      |   2  |  3  |    4     |   5   |  6  | 7   |   8    |

+--------------+------+-----+----------+-------+-----+-----+--------+

| 1. Крупный   | Более|Более|  Густой  |  300  | 190 |160  |  30    |

|              |  32  |  34 | Средней  |  190  | 140 |120  |  20    |

|              |      |     | густоты  |       |     |     |        |

|              |      |     |  Редкий  |   70  | 90  |80   |  10    |

+--------------+------+-----+----------+-------+-----+-----+--------+

| 2. Средней   | До 32|До 34|  Густой  |  530  | 180 |155  |  25    |

|    крупности |      |     | Средней  |  350  | 130 |110  |  20    |

|              |      |     | густоты  |       |     |     |        |

|              |      |     |  Редкий  |  170  | 80  |70   |  10    |

+--------------+------+-----+----------+-------+-----+-----+--------+

| 3. Мелкий    | До 24|До 26|  Густой  |  960  | 170 |145  |  25    |

|              |      |     | Средней  |  600  | 120 |100  |  20    |

|              |      |     | густоты  |       |     |     |        |

|              |      |     |  Редкий  |  420  | 70  |60   |  10    |

+--------------+------+-----+----------+-------+-----+-----+--------+

| 4. Очень     | До 16|До 18|  Густой  |  1550 | 150 |130  |  20    |

|    мелкий    |      |     | Средней  |  1000 | 100 |85   |  15    |

|              |      |     | густоты  |       |     |     |        |

|              |      |     |  Редкий  |  570  | 50  |43   |  7     |

+--------------+------+-----+----------+-------+-----+-----+--------+

| 5. Тонко-    | До 11|До 12|  Густой  |  4090 | 60  |52   |  8     |

|    мерый     |      |     | Средней  |  8260 | 45  |38   |  7     |

|   (подлесок) |      |     | густоты  |       |     |     |        |

|              |      |     |  Редкий  |  2400 | 30  |26   |  4     |

---------------+------+-----+----------+-------+-----+-----+---------

*   Диаметры  стволов  деревьев  измеряются  на  высоте  1,3  м   от

поверхности земли.

Водопонижение

1.74. Расценки предусматривают весь комплекс работ по сборке, погру-

жению,  установке, извлечению и разборке иглофильтров и эжекторных водо-

подъемников длиной от 4 до 30 м с прокладкой  водовода  и  эксплуатацией

насоса для подачи воды при гидропогружении иглофильтров и обсадных труб,

а также монтажу и демонтажу всасывающего коллектора.

1.75. Расценки  предусматривают гидравлическое погружение легких иг-

лофильтров и обсадных труб в грунты 2 и 3 группы согласно табл. 1-9 Тех-

нической части.

При гидропогружении легких иглофильтров и обсадных труб в грунтах  3

группы следует дополнительно учитывать затраты на эксплуатацию передвиж-

ных  компрессоров,  принимая  время  их  работы  равным  времени  работы

насосов,  предусмотренных для гидравлического погружения настоящим сбор-

ником.

1.76. Погружение  и  установка легких иглофильтров в скважины длиной

до 4 м выполняется вручную.

Гидропогружение обсадных труб длиной 4 и 7 м, иглофильтров длиной до

7 м и установка иглофильтров длиной до 7 м в готовую скважину предусмат-

ривается с помощью бурового станка угб-50м. Этим же станком предусмотре-

но и извлечение иглофильтров длиной до 4 и 7 м.

1.77. Установка и извлечение эжекторов приняты в расценках с помощью

автомобильного крана.

1.78. Бурение  скважин с креплением или без крепления обсадными тру-

бами для установки в них иглофильтров следует учитывать дополнительно по

сборнику ТЕР-2001-04 "Скважины".

Классификация грунтов и способы погружения иглофильтров

Таблица 1-9

------------------------------------------------------------------¬

|Группа  |   Наименование   |     Способ погружения иглофильтра   |

|грунтов |      грунтов     |                                     |

+--------+------------------+-------------------------------------+

|   2    |       Пески      | Гидравлическое погружение           |

|        |  крупнозернистые | иглофильтра без устройства песчано- |

|        |                  | гравийной обсыпки                   |

+--------+------------------+-------------------------------------+

|   3    | Пески гравелистые| Гидравлическое погружение           |

|        |                  | иглофильтра с применением сжатого   |

|        |                  | воздуха без устройства песчано-     |

|        |                  | гравийной обсыпки                   |

+--------+------------------+-------------------------------------+

|   4    |       Пески      | Гидравлическое погружение обсадных  |

|        | тонкозернистые и | труб, установка в трубах            |

|        |      супеси      | иглофильтров с устройством песчано- |

|        |                  | гравийной обсыпки                   |

+--------+------------------+-------------------------------------+

|   5    |     Глинистые    | Погружение иглофильтра в            |

|        |                  | предварительно пробуренную скважину |

|        |                  | с устройством песчано-гравийной     |

|        |                  | обсыпки                             |

---------+------------------+--------------------------------------

1.79. Расход легких иглофильтров в процессе их погружения,  эксплуа-

тации и извлечения (р) следует определять по формуле:

Р = (1,2 х К х Н х В) / 12, где:

1,2 - коэффициент,  учитывающий время на погружение,  извлечение  и

транспортировку иглофильтров;

К - количество иглофильтров, предусмотренное проектом;

Н - годовая норма износа иглофильтров, принимаемая равной 0,7;

В - продолжительность работ иглофильтров на одном месте, предусмот-

ренная проектом (в месяцах).

1.80. Затраты по  эксплуатации  насосов  иглофильтров  и  эжекторных

установок,  эксплуатации  эжекторов в зависимости от количества,  типа и

времени их работы следует определять по проектным данным

1.81. Затраты  на  земляные работы по устройству берм и площадок для

размещения водо-понизительных  установок  следует  определять  по  соот-

ветствующим расценкам настоящего сборника.

1.82. Затраты на прокладку напорных и водосборных коллекторов  эжек-

торных  установок,  сбросных трубопроводов легких и эжекторных установок

должны приниматься по сборнику ТЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".

1.83. Затраты на устройство водо-понизительных скважин в зависимости

от их  проектной  конструкции  и  количества  определяются  по  сборнику

ТЕР-2001-04 "Скважины".

1.84. Затраты на эксплуатацию глубинных  насосов  при  водопонижении

должны  определяться  исходя  из  проектных  данных  о количестве,  типе

насосов и продолжительности их работы.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем земляных работ следует определять по проектным  данным  с

разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных смет-

ными нормами и классификации грунтов по  трудности  разработки  согласно

табл. 1-1 Технической части.

2.2. Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы,  въез-

дов  на  насыпи,  а  также  уширению насыпей для разворота автомашин при

отсыпке на болотах следует определять дополнительно.

2.3. Объем  работ при механизированной разработке котлованов и тран-

шей при строительстве зданий и сооружений,  выемок при строительстве ав-

томобильных и железных дорог,  следует определять по проектным данным за

вычетом объема недобора грунта.

Объем недобора  и  способ  его  разработки следует принимать в соот-

ветствии с главой СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фун-

даменты" и проектом организации строительства.

В составе работ по  разработке  выемок  экскаваторами-драглайнами  с

отсыпкой грунта в кавальеры (табл.  01-042),  учтена частичная перекидка

грунта.  В случае, если проектом предусматривается работа второго экска-

ватора - для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учиты-

ваются по проектным данным дополнительно,  с  учетом  требований  п.1.28

Технической части.

2.4. Объем сливной призмы и кюветов железнодорожной выемки определя-

ется количеством грунта выемки ниже уровня, проходящего на расстоянии 10

см над верхом сливной призмы.

2.5. При  определении  объема разработки мокрых грунтов следует счи-

тать,  что к мокрым грунтам относятся как грунты,  лежащие  ниже  уровня

грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м -

для песков крупных,  средней крупности и мелких,  на 0,5 м - для  песков

пылеватых и супесей и на 1 м - для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.6. Глубину котлованов или траншей для магистральных трубопроводов,

фундаментов под стены,  оборудование, колонн, а также глубину котлованов

под здания и сооружения с подвальными помещениями  и  Техническими  под-

польями  следует  принимать по проектным данным от черной отметки до от-

метки заложения трубопровода (подошвы основания  под  трубопроводы),  до

подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подсти-

лающего пола под полы.

Для объектов,  строительство  которых предусматривается начать после

выполнения работ по  вертикальной  планировке,  глубину  выемок  следует

исчислять от красных отметок.

2.7. Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных  стен,

колонн и оборудования в пределах дна котлована,  отметки заложения кото-

рых находятся ниже отметок заложения основной части  фундаментов  здания

или  сооружения,  должна определяться от отметки дна котлована,  а не от

поверхности черной отметки земли.

Глубина траншей  и  котлованов  при наличии разных проектных отметок

подошв заложения основной части фундаментов в  различных  частях  одного

котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной части фунда-

ментов.

2.8. Глубина  котлованов  и траншей,  исчисленная согласно указаниям

пп. 2.6 и 2.7 должна быть уменьшена на толщину слоя срезки растительного

грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.

2.9. Ширину по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для

укладки  трубопроводов,  размеры  приямков для монтажа трубопроводов,  а

также крутизну откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без крепле-

ний,  следует  принимать  в  соответствии  с указаниями СНиП 3.02.01- 87

"Земляные сооружения, основания и фундаменты".

2.10. Объем излишнего грунта,  подлежащего отвозке или планировке на

месте,  следует принимать по количеству грунта, вытесненного фундамента-

ми,  подвалами,  Техническими подпольями,  колодцами, камерами, трубами,

основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков,

траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями.

2.11. Дальность перемещения грунта  следует  принимать:  при  работе

скреперов  - равной половине всего пути (в оба конца) за один цикл,  при

работе бульдозеров - расстоянию между центрами тяжести выемки  и  насыпи

(отвала).

2.12. Объем скальных грунтов природной  плотности,  необходимой  для

отсыпки  насыпей  (кроме  насыпей гидротехнических - сборник ОЕР-2001-38

"Каменные конструкции гидротехнических сооружений"),  следует определять

по  проектному  объему насыпи с коэффициентом 0,83.  Размер коэффициента

установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земля-

ные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности.

2.13. Объем нескального грунта природной плотности,  необходимый для

возведения  насыпи,  должен приниматься равным проектному объему насыпи.

если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи  превосходит  при-

родную  плотность  в  естественном  залегании (в резервах или карьерах),

объем,  исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплот-

нения.

При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грун-

том  из  промышленных  карьеров,  объем которого исчислен в разрыхленном

состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего

грунта принимается с коэффициентами:  при уплотнении до 0,92 стандартной

плотности - 1,12; свыше 0,92 - 1,18.

Если дренирующий  грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5

т/м3,  в этом случае потребный объем грунта  в  насыпи  определяется  из

соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и приня-

той проектом плотностью в насыпи.

2.14. Объем  работ по рытью и засыпке траншей для магистральных тру-

бопроводов следует определять по длине трубопроводов с учетом  переходов

через овраги и балки (сухие и с ручьями) без вычета участков, занимаемых

арматурой и фасонными частями.

2.15. При  разработке  грунта в районах распространения вечномерзлых

грунтов в летних условиях объем немерзлого и мерзлого грунтов  подсчиты-

вается раздельно в соответствии с проектными данными.

2.16. Объем мерзлого разрыхленного  грунта,  отсыпаемого  в  насыпь,

следует  исчислять с приведением его к плотности естественного залегания

делением на соответствующий коэффициент разрыхления по группам  грунтов:

1 м и 2 м - 1,5; 3 м - 1,4.

2.17. В расценках табл. 02-017 учтены особенности работы экскаватора

при черпании грунта из-под воды. Затраты на устройство и содержание сла-

ней следует учитывать дополнительно по табл. 01-017.

2.18. Число  циклов  обкатки и объем контрольного бурения насыпей на

болотах определяется по проектным данным.

2.19. Объем  грунта  для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и

шириной по верху 11 м и менее следует  определять  с  учетом  устройства

уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать  коэффици-

ентами  к  профильному объему насыпи,  приведенными в табл.  1-10 Техни-

ческой части.

2.20. В расценках табл. 02-019 учтено перемещение грунта для отсыпки

всего объема насыпи в пределах болота, включая и надводную часть, а так-

же содержание землевозных дорог. На участках, где нет землевозной дороги

на сланях (при перемещении по отсыпаемой насыпи или грунтовой дороге без

сланей), нормы расхода бревен строительных исключаются.

2.21. При планировке дна и откосов каналов,  гребня и откосов насыпи

вручную расценками табл. 01-011 предусмотрена средняя толщина слоя срез-

ки 0,1 м.

2.22. Объем работ по открытию и закрытию "кулис" (табл.  01-122) оп-

ределяется независимо от объема срезаемого и перемещаемого при планиров-

ке грунта.

Таблица 1-10

--------------------------------------------------------------------

Наименование работ        Коэффициенты к профильному объему

насыпи

при типе болота

-----------------------------------

1           2           3

--------------------------------------------------------------------

1. Отсыпка подводной и надводной    1,02       1,06         1,1

части насыпи на болотах

протяженностью до 1 км

2. То же, на болотах,               1,13       1,14         1,19

протяженностью свыше 1 км

--------------------------------------------------------------------

Примечание.

Коэффициенты определены с учетом объема грунта,  расположенного ниже

плоскости, возвышающейся над поверхностью болота 1 типа на 0,5 м, болота

2 и 3 типа - на 0,8 м.

2.23. Расценки табл. с 02-001 по 02-003 даны в зависимости от толщи-

ны слоя уплотнения и от числа проходов катков и тракторов по одному сле-

ду,  а  именно:  на первый проход и на каждый последующий проход.  Число

проходов катков и тракторов принимается по проекту.

2.24. Расценки 4-7 табл.  02-027 - планировка площадей ручным спосо-

бом следует применять при объемах работ до 3000 м2 и в стесненных  усло-

виях, затрудняющих работу машин.

2.25. При необходимости дополнительного полива в засушливых  районах

откосов земляных сооружений,  засеянных травами,  нормы 4,  табл. 02-041

следует увеличивать пропорционально числу поливов.

2.26. Расценки 1-4 и 9-12 табл. 02-062 предусматривают рытье траншей

под путями в поперечном направлении  и  распространяются  на  всю  длину

траншей, включая междупутья и откосы насыпи.

Расценки 5-8 табл.  02-062 должны применяться только в тех  случаях,

когда  грунт из траншеи не может быть размещен в междупутье.  При произ-

водстве работ в условиях, не требующих отвозки вынутого из траншей грун-

та,  должны применяться расценки на разработку траншей в обычных услови-

ях.

2.27. В  расценках  табл.  02-101 предусмотрена разделка древесины с

заготовкой дров.  При разделке древесины без заготовки дров к  расценкам

указанной таблицы следует применять коэффициенты,  приведенные в п.3.213

Технической части.

2.28. Объемы работ,  выполняемых способом гидромеханизации, принима-

ются:

а) при  укладке грунта в отвалы - по проектному объему полезной вы-

емки с учетом допускаемых переборов.

б) при  укладке  грунта  в сооружение или в штабель - по проектному

объему земляного сооружения или штабеля с учетом  общих  потерь  грунта.

При намыве первого слоя (яруса) со свободными или пляжными откосами,  на

заболоченных или затопленных территориях, насыпей с откосами, подлежащи-

ми креплению,  в других случаях следует учитывать объем грунта, намытого

за пределы проектного профиля,  используемого в  отдельных  случаях  для

устройства обвалования,  оснований под трубопроводы,  насыпей подъездных

автодорог и технологического уширения гребня.  В этом случае намытый  за

пределы  проектного  профиля  грунт следует учитывать в проектно-сметной

документации с отнесением этих затрат к проектному объему земляного соо-

ружения или штабеля;

в) при укладке грунта в ковш-накопитель (при работе с разрывом тех-

нологического цикла) - по объему грунта, укладываемому в ковшнакопитель.

Объем грунта для намыва земляных сооружений, доставляемого средства-

ми речного флота из подводного карьера,  следует принимать на 12% больше

проектного объема сооружения и с учетом потерь  грунта,  определяемых  в

соответствии с указаниями, приведенными в п.2.29.

2.29. Общие потери грунта при намыве земляных  сооружений  (разность

объема грунта,  разработанного в карьере и проектного объема насыпи шта-

беля),  устанавливаются по  проектным  данным  в  соответствии  с  обще-

российскими нормативными документами на возведение земляных сооружений и

могут складываться из следующих потерь:  на  обогащение  грунта  карьера

(при  сбросе  мелких  частиц вместе с водой),  на унос грунта течением и

волнением воды,  на унос грунта  ветром,  потери  при  транспортировании

пульпы,  на  вынос  грунта за пределы профильного сооружения или штабеля

фильтрационной водой, перемывы, допускаемые нормами.

Размеры этих  потерь  определяются  в процентах от проектного объема

сооружения или штабеля:

а) потери на обогащение грунта карьера - при необходимости его обо-

гащения в соответствии с общесоюзными нормативными документами на возве-

дение земляного сооружения и технологией намыва, следует устанавливать в

проекте в зависимости от качества грунта карьера.  При обогащении грунта

до подачи пульпы на карту намываемого сооружения к установленному в про-

екте размеру потерь грунта на обогащение следует дополнительно учитывать

потери на сброс грунта с водой в процессе намыва сооружения или штабеля;

б) потери грунта при сбросе вместе с водой через водосбросные  соо-

ружения в процессе намыва насыпей, при отсутствии требований на обогаще-

ние грунта,  следует принимать согласно средневзвешенному  гранулометри-

ческому составу грунта карьера из расчета сброса фракций от 0,05 до 0,01

мм- 20%  и фракции  менее  0,01  мм  -  100%.  Размер  этих  потерь  при

отсутствии проектных данных следует принимать не менее 3%. Потери грунта

при намыве гидротехнических земляных сооружений  следует  определять  по

методике,  приведенной  в  СНиП 2.06.05.84.  При использовании пылеватых

песков и супесей граничная крупность частиц,  сбрасываемых  с  водой,  а

также их количественное содержание устанавливается проектом;

в) потери на унос грунта течением и волнением воды при намыве  под-

водной части насыпи,  а также при намыве пойменных насыпей в период под-

топления следует определять в проекте в  зависимости  от  направления  и

скорости  течения  воды,  волнового режима и гранулометрического состава

грунта (при отсутствии данных ориентировочно следует принимать 1-2%);

г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следу-

ет принимать в размере 0,25;

д) потери на вынос грунта фильтрационной водой за пределы проектно-

го профиля следует принимать в размере 0,5% для крупного и средней круп-

ности песка и 1% для мелкого и пылеватого песка;

е) потери на унос грунта ветром и  на  перемыв  проектного  профиля

сооружения,  следует  определять  по п.  5 табл.11 и п.  5.34 главы СНиП

3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

При работе землесосных снарядов с разорванным технологическим циклом

через ковши-накопители  потери  грунта  определяются  для  каждого  зем-

лесосного  снаряда отдельно с учетом потерь грунта в каждом ковшенакопи-

теле.

3. Коэффициенты к расценкам

---------------------------------------------------------------------------¬

|     Условия применения     |    Номер таблиц (норм)   |  Коэффициенты    |

|                            |                          +------------------+

|                            |                          |  к  |  к  |  к   |

|                            |                          |норма|норма|нормам|

|                            |                          |  м  |  м  |расхо-|

|                            |                          |затра|экспл|  да  |

|                            |                          |  т  | уа  |мате- |

|                            |                          |труда|тации|риалов|

|                            |                          |рабоч|машин|      |

|                            |                          | их- |     |      |

|                            |                          |строи|     |      |

|                            |                          |телей|     |      |

+----------------------------+--------------------------+-----+-----+------+

|             1              |             2            |  3  |  4  |  5   |

-----------------------------+--------------------------+-----+-----+-------

Разработка грунта

экскаваторами и бульдозерами

при работе:

на гидроэнергетическом

строительстве

3.1                          01-002-01-004, 01-031         -     1

(1-4,9-12),

01-034 (1-3, 7-9)

3.2                          01-012-01-014                 -     1

3.3                          01-016, 01-030 (5-8,13-16),   -     1

01-033 (4-6, 10-12),

01-036 (2)

3.4                          01-030 (1-4, 9-12), 01-033    -   0,95

(1-3, 7-9), 01-036 (1)

3.5                          01-031 (5-8, 13-16),          -   0,94

(01-034 (4-6, 10-12)

3.6                          01-032 (1-4, 9-12), 01-035    -   0,94

(1-3, 7-9), 01-036 (3)

3.7                          01-032 (5-8, 13-16),          -     1

01-035 (4-6, 10-12),

01-036 (4)

на сооружении магистральных

трубопроводов

3.8                          01-002 (13-18)                -    1,2

3.9                          01-003 (1-6)                  -   1,06

3.10                         01-003 (7-12)                 -   1,06

3.11                         01-003 (13-18)                -   1,05

3.12                         01-012 (13-18)                -   1,18

3.13                         01-013 (1-6)                  -   1,06

3.14                         01-013 (7-12)                 -   1,06

3.15                         01-013 (13-18)                -   1,06

3.16                         01-020 (1-4), 01-031 (1-4,    -     1

9-12), 01-034 (1-3, 7-9)

3.17                         01-030 (1-4, 9-12), 01-033    -     1

(1-3, 7-9), 01-036 (1)

3.18                         01-031 (5-8, 13-16),          -     1

01-034 (4-6, 10-12)

3.19                         01-032 (1-4, 9-12), 01-035    -     1

(1-3, 7-9), 01-036 (3)

на водохозяйственном

строительстве

3.20                         01-002 (13-18), 01-012        -   1,03

(13-18)

3.21                         01-003 (1-6)                  -   1,06

3.22                         01-003 (7-12)                 -   1,06

3.23                         01-003 (13-18)                -   1,06

3.24                         01-004 (1-3)                  -   0,97

3.25                         01-004 (4-6), 01-014 (4-6)    -   1,05

3.26                         01-013 (1-6)                  -   1,06

3.27                         01-013 (7-12)                 -   1,06

3.28                         01-013 (13-18)                -   0,95

3.29                         01-014 (1-3)                  -   0,99

3.30                         01-016, 01-030                -   1,06

3.31                         01-031 (1-4)                  -   1,06

3.32                         01-031 (5-8)                  -   1,06

3.33 Разработка грунта       01-002 (7, 13), 01-003       1,25 1,25

экскаваторами с грейферным   (1,7,13),01-004 (1),01-012

ковшом в грунтах 1 группы    (7,13), 01-013 (1,7,13),

01-014 (1)

3.34  То же, в грунтах 2     01-002 (8, 14), 01-003 (2,   1,45 1,45

группы                       8, 14), 01-004 (2), 01-012

(8, 14), 01-013 (2, 8,

14), 01-014 (2)

3.35 Устройство траншей под  01-003, 01-004, 01-013,      1,2   1,2

многонитевые трубопроводы с  01-014, 01-058, 01-059

полками для прокладки

коммуникаций на разных

горизонтах

3.36 Устройство траншей      01-003, 01-004, 01-013,      1,25 1,25

прямоугольного сечения       01-014, 01-058, 01-059

3.37 Разработка грунта       01-003, 01-004, 01-013,      1,2   1,2

экскаваторами: в  котлованах 01-014

при объеме котлована до 300

м3 или при площади котлована

до 100 м2, при объеме

котлована до 3000 м3 в

случае, если одновременно в

пределах разрабатываемого

котлована производятся

работы по устройству

фундаментов, внутренних

коммуникаций и прочие

строительно-монтажные

работы; при глубине

котлована до 3 м независимо

от объема котлована или его

площади; при разработке

траншей.

Разработка траншей

траншейными роторными

экскаваторами глубиной:

3.38 св.1,4 до 2,2 м         01-005 (1-4)                  -   0,87

3.39 св.1,3 до 1,8 м         01-005 (5-8)                  -   0,92

3.40 св.1,4 до 2 м           01-005 (9-16)                 -   0,88

Разработка траншей

траншейными роторными

экскаваторами глубиной:

3.41 св.2,2 до 3 м           01-005 (1-4)                  -   0,75

3.42 св.1,8 до 2,2 м         01-005 (5-8)                  -   0,77

3.43 св.2 до 2,5 м           01-005 (9-16)                 -   0,77

3.44 Разработка грунта       01-011 (1-6)                 0,81 0,81

экскаваторами

с прямой лопатой в отвал

(затраты бульдозеров и

расход щебня из норм

исключаются).

3.45. То же                  01-011 (7-18)                0,81 0,81

3.46  Разработка вязких      01-001-01-004, 01-011-       1,1   1,1

грунтов повышенной           01-014, 01-042-01-044,

влажности,сильно налипающих  01-049

на стенки и зубья ковша

одноковшовых экскаваторов

(кроме грунтов 5-6 группы)

3.47 То же, многоковшовых и  01-005, 01-131-01-135        1,25 1,25

дреноукладчиков

3.48  Разработка грунтов     01-001-01-005, 01-011-       1,2   1,2

экскаваторами одноковшовыми  01-014, 01-042-01-044,

и многоковшовыми при работе  01-049

в забоях с мокрой глинистой

подошвой, с передвижкой

экскаваторов по щитам,

автосамосвалов по сланям

3.49  То же, в забоях с      01-001-01-005, 01-011-       1,1   1,1

мокрой подошвой из прочих    01-014, 01-042-01-044,

грунтов                      01-049

3.50  Разработка вязких      01-001-01-005, 01-011-       1,32 1,32

грунтов повышенной           01-014, 01-042-01-044,

влажности, сильно налипающих 01-049

на стенки и зубья ковша

одноковшовых экскаваторов, с

одновременным применением

щитов под экскаваторы и

сланей под автосамосвалы при

глинистой подошве

3.51  То же, при подошве из  01-001-01-005, 01-011-       1,21 1,21

прочих грунтов               01-014, 01-042-01-044,

01-049

3.52  Разработка вязких      01-005, 01-131-01-135        1,5   1,5

грунтов повышенной

влажности, сильно налипающих

на стенки и зубья ковшей или

на катки и ленту

транспортера многоковшовых

экскаваторов, с

одновременным применением

щитов под экскаваторы при

глинистых грунтах

3.53 То же, при прочих       01-005, 01-131-01-135        1,38 1,38

грунтах

Примечание:  для обеспечения передвижения экскаваторов и автосамосва-

лов в забоях с мокрой подошвой, помимо коэффициентов, приведенных в пп.

48-53 настоящей таблицы, следует дополнительно учитывать по табл. 01-017

затраты на устройство и содержание щитов и сланей.

3.54  Разработка грунтов     01-002-01-004                1,1   1,1

одноковшовыми  экскаваторами

из-под воды при глубине воды

от 0,2 до 0,5 м

3.55 То же, при глубине воды 01-002-01-004                1,25 1,25

до 2 м

3.56 То же, при глубине воды 01-002-01-004                1,4   1,4

до 4 м

3.57 То же, при глубине воды 01-002-01-004                1,7   1,7

более 4 м

Примечание:  при разработке грунта из под воды коэффициенты, приве-

денные в пп.46,50,51 настоящей таблицы, не должны применяться.

3.58  Разработка грунта      01-002 (7,13), 01-003 (1,    1,38 1,38

экскаваторами с грейферным   7,13), 01-004 (1), 01-012

ковшом из-под воды в грунтах (7,13), 01-013 (1,7,13)

1 группы при глубине воды от 01-014 (1)

0,2 до 0,5 м

3.59 То же, при глубине воды 01-002 (7,13), 01-003 (1,    1,56 1,56

до 2 м                       7,13), 01-004 (1), 01-012

(7,13), 01-013 (1,7,13),

01-014 (1)

3.60 То же, при глубине воды 01-002 (7,13), 01-003 (1,    1,75 1,75

до 4 м                       7,13), 01-004 (1), 01-012

(7,13), 01-013 (1,7,13),

01-014 (1)

3.61 То же, при глубине воды 01-002 (7,13), 01-003 (1,    2,12 2,12

более 4 м                    7,13), 01-004 (1), 01-012

(7,13), 01-013 (1,7,13),

01-014 (1)

3.62  Разработка грунта      01-002 (8,14), 01-003 (2,    1,6   1,6

экскаваторами с грейферным   8,14), 01-004 (2), 01-012

ковшом из под воды, в        (8,14), 01-013 (2,8,14),

грунтах 2 группы при глубине 01-014 (2)

воды от 0,2 до 0,5 м

3.63 То же, при глубине воды 01-002 (8,14), 01-003 (2,    1,81 1,81

до 2 м                       8,14), 01-004 (2), 01-012

(8,14), 01-013 (2,8,14),

01-014 (2)

3.64 То же, при глубине воды 01-002 (8,14), 01-003 (2,    2,03 2,03

до 4 м                       8,14), 01-004 (2), 01-012

(8,14), 01-013 (2,8,14),

01-014 (2)

3.65 То же, при глубине воды 01-002 (8,14), 01-003 (2,    2,46 2,46

более 4 м                    8,14), 01-004 (2), 01-012

(8,14), 01-013 (2,8,14),

01-014 (2)

3.66  Разработка             01-003, 01-004, 01-013,      1,2   1,2

одноковшовыми экскаваторами  01-014

объема грунта, находящегося

на расстоянии до 2 м от

поверхности коммуникаций или

мешающих предметов, а также

объема грунта, находящегося

от мешающего наземного

предмета (деревьев,  столбов

и т.д.) в пределах вылета

стрелы экскаватора

3.67  Разработка             01-002 (2,8,14), 01-003     1,15 1,15

предварительно разрыхленных  (2,8), 01-058 (2),

вечномерзлых грунтов 1       01-059 (2), 01-060 (2),

группы одноковшовыми         01-061 (2), 01-062 (2),

экскаваторами с ковшом       01-063 (2), 01-064 (2),

вместимостью 2,5; 1,6; 1,25; 01-065 (2), 01-066 (2),

1; 0,65 м3  при работе в     01-067 (2)

отвал

3.68 То же, 2 группы         01-002 (3,9,15), 01-003     1,2   1,2

(3,9), 01-058 (3),

01-059 (3), 01-060 (3),

01-061 (3), 01-062 (3),

01-063 (3), 01-064 (3),

01-065 (3), 01-066 (3),

01-067 (3)

3.69 То же, 3 группы         01-002 (4,10,16), 01-003    1,3   1,3

(4,10), 01-058 (4),

01-059(4), 01-060 (4),

01-061 (4), 01-062 (4),

01-063 (4),

01-064 (4), 01-065 (4),

01-066 (4), 01-067 (4)

3.70  Разработка             01-012 (2, 8, 14),          1,2   1,2

предварительно разрыхленных  01-013 (2, 8)

вечномерзлых грунтов 1

группы экскаваторами с

ковшом вместимостью 2,5;

1,6; 1,25; 1; 0,65 м3 с

погрузкой на автосамосвалы

3.71 То же, 2 группы         01-012 (3, 9, 15),          1,3   1,3

01-013 (3, 9)

3.72 То же, 3 группы         01-012 (4, 10, 16),         1,4   1,4

01-013 (4, 10)

3.73  Разработка скреперами  01-023 (2,4,6,8,10,12),     0,6  1,12

прицепными и самоходными     01-024 (2,4,6,8,10,12)

сухих сыпучих (барханных и

дюнных) песков и сухих

пылеватых лессовидных

суглинков

3.74 То же                   01-023 (14, 16, 18, 20,     0, 6 1,33

22, 24)

3.75 Разработка грунта       01-023, 01-024, 01-030-     1,15 1,15

бульдозерами и скреперами, а 01-032, 01-046,

также планировка орошаемых   01-086

площадей и рисовых  чеков с

устройством валиков в

сыпучих, или вязких,

переувлажненных грунтах

3.76  При перемещении        01-030 (9-11, 13-15),        -   0,85

бульдозерами ранее           01-031 (9-11, 13-15),

разрыхленных грунтов, за     01-032 (9-11, 13-15),

исключением взорванной       01-086 (9-11, 13-15)

скальной породы, сыпучих

барханных и дюнных песков

3.77  Перемещение грунта     01-03001-032, 01-086         -    1,2

бульдозерами по пути с

подъемом от 10 до 20 %

3.78 То же, при подъемах св. 01-03001-032, 01-086         -    1,4

20 %

3.79  Засыпка траншей и      01-033 (3, 6, 9, 12),        -    1,1

котлованов бульдозером ранее 01-034 (3, 6, 9, 12),

разрыхленными вечномерзлыми  01-035 (3, 6, 9, 12),

грунтами 1 м, 2 м, 3 м       01-087 (3, 6, 9, 12)

групп, с перемещением до 5 м

и на каждые последующие 5 м

3.80  Окончательная          01-036 (1)                   -   1,34

планировка поверхности

бульдозерами по

нивелировочным отметкам

3.81 То же                   01-036 (2, 3)                -   1,48

3.82 То же                   01-036 (4), 01-088 (1, 2)    -   1,55

Уширение выемок и отсыпка

насыпей под вторые главные

пути или дополнительные пути

на раздельных пунктах

железных дорог в условиях

движения поездов по

соседнему пути, при числе

поездов в сутки:

3.83 от 14 до 36             01-042-01-044, 01-047,      1,01 1,01

01-049, 02-021, 02-027,

02-029, 02-04(2), 02-062

3.84 от 37 до 72             01-04201-044, 01-047,       1,05 1,05

01-049, 02-021, 02-027,

02-029, 02-04(2), 02-062

3.85 от 73 до 112            01-042-01-044, 01-047,      1,07 1,07

01-049, 02-021, 02-027,

02-029, 02-04(2), 02-062

3.86 от 113 до 140           01-042-01-044, 01-047,      1,1   1,1

01-049, 02-021, 02-027,

02-029, 02-04(2), 02-062

3.87 более 140               01-042-01-044, 01-047,      1,14 1,14

01-049, 02-021, 02-027,

02-029, 02-04(2), 02-062

Транспортирование грунтов по

железной дороге широкой

колеи с использованием или

пересечением главных, а

также станционных путей при

числе поездов в сутки:

3.88 от 14 до 36             01-043                      1,15 1,15

3.89 от 37 до 72             01-043                      1,35 1,35

3.90 от 73 до 112            01-043                      1,5   1,5

3.91 от 113 до 140           01-043                      1,7   1,7

3.92 более 140               01-043                       2     2

3.93 Обратная засыпка грунта 01-078                      0,85   -

в траншеи при работе

экскаваторов со сланей на

заболоченных и обводненных

участках

3.94  Разработка траншей на  01-081                      1,05  1,1

полках при продольном уклоне

более 15 град.

3.95 То же                   01-082                      1,05  1,2

3.96  Устройство полок при   01-084                      1,05 1,15

продольном уклоне более 15

град.

3.97 То же                   01-085                      1,1   1,2

3.98  Разработка грунта      01-093                      1,2   1,2

экскаваторами с погрузкой в

автосамосвалы

3.99  Устройство каналов     01-093                      1,1   1,1

одноковшовыми экскаваторами

глубиной более учтенной в

нормах

3.100  Устройство каналов    01-093                      1,15 1,15

одноковшовыми экскаваторами

на косогорах

3.101  Очистка каналов от    01-093                      1,28 1,28

наносов в пределах

первоначального (проектного)

профиля одноковшовыми

экскаваторами с отсыпкой

грунта в отвал

3.102  То же, с заросшими    01-093                      1,1   1,1

откосами

3.103  Уширение и углубление 01-093                      1,07 1,07

действующих каналов (рекон-

струкция), углубление и

расчистка русел водоприем-

ников одноковшовыми

экскаваторами.    Планировка

орошаемых площадей  кулисным

способом при объеме  <кулис>

на 1 га планируемой площади,

м3:

3.104 до 300 м3              01-112                      1,06 1,06

3.105 То же, до 900 м3       01-112                      1,1   1,1

3.106 То же, более 900 м3    01-112                      1,27 1,27

3.107   Планировка рисовых   01-118-01-120               1,15 1,15

чеков площадью свыше 10 га

c устройством валиков

3.108   Планировка рисовых   01-118-01-120               1,25 1,25

чеков площадью свыше 10 га

с устройством валиков в

плавнях

3.109  Устройство закрытого  01-129, 01-130              1,12   -

дренажа вручную из  керами-

ческих труб в грунтах

с наличием погребенной

древесины и корней крупных

деревьев

Разработка грунта

гидромониторно-насосно-

землесосными установками в

грунтах групп:

3.110  1-й, предварительно   01-144                      0,76 0,76  0,76

намытого или разрыхленного

3.111 1-й                    01-144                      0,85 0,85  0,85

3.112 3-й                    01-144                      1,16 1,16  1,16

3.113 4-й                    01-144                      1,45 1,45  1,45

3.114 5-й                    01-144                      1,9   1,9  1,9

3.115 6-й                    01-144                      2,25 2,25  2,25

Разработка грунта плавучими

землесосными снарядами  в

грунтах групп:

3.116   1-й, предварительно  01-145                      0,7   0,7  0,7

намытого или разрыхленного

3.117 1-й                    01-145                      0,78 0,78  0,78

3.118 3-й                    01-145                      1,26 1,26  1,26

3.119 4-й                    01-145                      1,59 1,59  1,59

3.120 5-й                    01-145                      2,04 2,04  2,04

3.121 6-й                    01-145                      2,48 2,48  2,48

3.122 7-й                    01-145                      2,91 2,91  2,91

3.123 8-й                    01-145                      3,35 3,35  3,35

Дополнительная

транспортировка грунта

землесосными станциями

перекачки при работе

совместно с землесосными

снарядами в грунтах групп:

3.124   1-й, предварительно  01-146                      0,7   0,7  0,7

намытого или разрыхленного

3.125 1-й                    01-146                      0,78 0,78  0,78

3.126 3-й                    01-146                      1,26 1,26  1,26

3.127 4-й                    01-146                      1,59 1,59  1,59

3.128 5-й                    01-146                      2,04 2,04  2,04

3.129 6-й                    01-146                      2,48 2,48  2,48

3.130 7-й                    01-146                      2,91 2,91  2,91

3.131 8-й                    01-146                      3,35 3,35  3,35

Дополнительная

транспортировка грунта

землесосными станциями

перекачки при работе

совместно с гидро-мониторно-

насосно-землесосными

установками в грунтах групп:

3.132   1-й, предварительно  01-147                      0,76 0,76  0,76

намытого или разрыхленного

3.133 1-й                    01-147                      0,85 0,85  0,85

3.134 3-й                    01-147                      1,16 1,16  1,16

3.135 4-й                    01-147                      1,45 1,45  1,45

3.136 5-й                    01-147                      1,9  1,9   1,9

3.137 6-й                    01-147                      2,25 2,25  2,25

Потери грунта, %:

3.138 5                      01-144-01-147               1,05 1,05  1,05

3.139 10                     01-144-01-147               1,11 1,11  1,11

3.140 15                     01-144-01-147               1,18 1,18  1,18

3.141 20                     01-144-01-147               1,25 1,25  1,25

3.142 25                     01-144-01-147               1,33 1,33  1,33

Примечание:  величина коэффициентов при других значениях потерь

грунта определяется по формуле: К=100/(100-А), где А - суммарный

процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта.

3.143  Разработка грунта     01-144, 01-147              1,1   1,1  1,1

гидромониторно-насосно-земле

сосными установками при

высоте забоя от 3 до 5 м

3.144   То же, при высоте    01-144, 01-147              0,8   0,8  0,8

забоя более 15 м

3.145   Разработка грунта

плавучими землесосными

снарядами при высоте

подводного и надводного

забоев в зависимости от

производительности, м3/ч,

в пределах:

80       1,8-2,4 м           01-145, 01-146              1,25 1,25  1,25

140-200  2,4-3,2 м

400      3,6-4,8 м

600      4,8-6,4 м

3.146 То же, в пределах:

80       1,2-1,8 м           01-145, 01-146              1,67 1,67  1,67

140-200  1,6-2,4 м

400      2,4-3,6 м

600      3,2-4,8 м

3.147  Укладка грунта        01-144-01-147               1,05 1,05  1,05

послойно грунтоопорным

способом и методом <набивки

гребня>

3.148  При работе            01-144-01-147               1,1   1,1  1.1

гидромониторных установок,

земснарядов и землесосных

станций перекачки в

комплексе с передвижными

дизельными электростанциями

3.149  Разработка грунта в   01-144-01-147               1,1   1,1  1,1

профилированных выемках

Разработка и

транспортирование грунта при

совместной работе с

землесосными станциями

перекачки:

3.150   При работе одной     01-144-01-147               1,05 1,05  1,05

ступени перекачки

3.151   При работе двух      01-144-01-147               1,1   1,1  1,1

ступеней перекачки

3.152   При работе трех      01-144-01-147               1,15 1,15  1,15

ступеней перекачки

Примечание: целесообразность применения более двух ступеней

перекачки определяется проектом.

3.153  Намыв грунта в отвал  01-144-01-147               0,9   0,9  0,9

без устройства обвалования

или в водоем

3.154  Намыв грунта в        01-144, 01-147              0,95 0,95  0,95

подводную часть сооружения

3.155 То же                  01-145, 01-146              0,93 0,93  0,93

3.156 Намыв грунта в отвал с 01-144, 01-147              0,94 0,94  0,94

устройством обвалования, в

штабель, односторонний

намыв, намыв свободным или

пляжным откосом

3.157 То же                  01-145, 01-146              0,93 0,93  0,93

3.158  Намыв насыпей         01-144-01-147               1,05 1,05  1,05

земляного полотна

железнодорожного пути

(автодороги) на общем

земляном полотне с

существующим путем

(автодорогой) в одном уровне

3.159  То же, выше           01-144-01-147               1,1   1,1  1,1

существующего пути

(автодороги)

3.160  Добыча способом       01-144-01-147               0,9   0,9  0,9

гидромеханизации нерудных

материалов с укладкой их в

штабель.

Разработка грунтов в выемках

и карьерах, засоренных

пнями, корнями, топляками,

деревьями, болотной и

водяной растительностью,

валунами, камнями,

вызывающими простои машин и

установок гидромеханизации

продолжительностью более 5%

рабочей смены, при общей

продолжительности остановок,

%:

3.161   5-10                 01-144-01-148               1,02 1,02  1,02

3.162   10-15                01-144-01-148               1,05 1,05  1,05

3.163   15-20                01-144-01-148               1,1   1,1  1,1

3.164   20-25                01-144-01-148               1,15 1,15  1,15

3.165   25-30                01-144-01-148               1,2   1,2  1,2

Примечание:   продолжительность остановок машин и установок гидромеха-

низации из-за за засоренности грунтов в карьерах и выемках следует уста-

навливать проектом на основании материалов инженерно-геологических изыс-

каний и аналогов.

3.166  Разработка грунтов в  01-144-01-147               1,2   1,2  1,2

обводненных карьерах,

засоренных взрывоопасными

предметами

3.167 При разработке грунтов 01-145, 01-146              0,95 0,95  0,95

земснарядами, оборудованными

эжектирующими устройствами,

при глубине забоя до 12 м

3.168 При разработке грунтов 01-145, 01-146              1,1   1,1  1,1

земснарядами совместно с

гидравлической установкой

Устройство каналов при

глубине разрабатываемого

слоя:

3.169  до 0,5                01-148                       -   1,25

3.170  от 0,71 до 1 м        01-148                       -    0,9

3.171  более 1 м             01-148                       -    0,7

Устройство каналов при

высоте выброса грунта:

3.172  от 2,01 до 3 м        01-148                       -    1,1

3.173  от 3,01 до 5 м        01-148                       -   1,25

3.174  более 5 м             01-148                       -   1,33

Устройство каналов при

дальности транспортирования

пульпы

3.175    от 51 до 100 м      01-148                       -   1,33

3.176    от 101 до 150 м     01-148                       -   1,54

3.177    более 150 м         01-148                       -     2

3.178 Устройство каналов при 01-148                       -    1,1

минимальной ширине прорезей

и котлованов по урезу воды

менее 10 м

3.179  Разработка торфа с    02-017 (1)                  1,03 1,36

погрузкой на транспортные

средства

3.180  Планировка насыпных   02-027 (4-7)                0,6   0,6

грунтов вручную

3.181 Мощение горизонтальных 02-043 (1-6)                0,9    -

поверхностей

3.182  Укрепление            02-046 (1-6), 02-047 (1-3)  0,9    -

горизонтальных поверхностей

бетонными плитами

Разработка и обратная

засыпка вручную сильно

налипающего на инструменты

грунта:

3.183 1 группы               02-055 (1,7), 02-056 (1,    1,1   1,1

7), 02-057 (1),

02-058 (1,5), 02-061 (1),

02-063 (1),

02-064 (1)

3.184 2 группы               02-055 (2,8), 02-056 (2,    1,15 1,15

8), 02-057 (2),

02-058 (2,6), 02-061 (2),

02-063 (2),

02-064 (2)

3.185 3 группы               02-055 (3,9), 02-056 (3,    1,2   1,2

9), 02-057 (3),

02-058 (3,7) 02-061 (3),

02-063 (3),

02-064 (3)

3.186 4 группы               02-055 (4,10), 02-056 (4,   1,25 1,25

10), 02-057 (4),

02-058 (4,8), 02-061 (4),

02-063 (4),

02-064 (4)

Примечание: коэффициенты, приведенные в графе 4 п.п. 3.183-3.186

применяются только к нормам табл. 02-063 и 02-064.

3.187  Доработка вручную,    02-055-02-058               1,2    -

зачистка дна и стенок с

выкидкой грунта в котлованах

и траншеях, разработанных

механизированным способом

3.188  Разработка грунта в   02-055-02-058               1,3    -

местах, находящихся на

расстоянии до 1 м от

незащищенных кабелей

3.189  То же, от кабелей,    02-055-02-058               1,15   -

проложенных в трубопроводах

или коробах, а также от

водопроводных и

канализационных труб

3.190  То же, в местах,      02-055-02-058               1,5    -

находящихся на расстоянии до

2 м от наружного рельса при

пересечении трамвайных и

железнодорожных путей без

прекращения движения по ним

3.191  Разработка грунта на  02-055-02-058, 02-063       1,2   1,2

проезжей части улиц и дорог

при наличии систематического

движения транспорта

3.192  Разработка траншей    02-055 (1-4), 02-056 (1-4)  0,8    -

глубиной до 2 м с

вертикальными стенками без

креплений

3.193  Разработка грунта в   02-055 (1-4, 7-10)          1,1    -

траншеях шириной менее 1 м

при наличии креплений

3.194  Разработка скального  02-065                      1,12 1,12

грунта отбойными молотками

при ширине траншей до 1 м и

глубине до 2 м

Разработка скального грунта

отбойными молотками при

ширине траншей более 1 м и

глубине до 3 м в грунтах:

3.195  4р группы             02-065 (1)                  1,4   1,4

3.196  5р, 5 группы          02-065 (2, 3)               1,3   1,3

3.197  6, 7 группы           02-065 (4, 5)               1,2   1,2

3.198 Планировка площадей с  02-082                      0,8   0,8

разрыхлением насыпных

смерзшихся грунтов отбойными

молотками

3.199  Разрыхление мерзлого  02-089                       -    1,2

грунта клин-молотком на

площадях шириной 3 м и менее

3.200  Нарезка буровыми      02-090 (1, 4)                -    1,1

установками прорезей в

мерзлых грунтах, замерзших в

состоянии повышенной

влажности

3.201  То же                 02-090 (2, 3, 5, 6)          -   1,25

3.202  Нарезка буровыми      02-090 (1-3)                 -   0,64

установками в мерзлом грунте

прорезей длиной более 5 м и

глубиной до 1 м

3.203 То же,глубиной до 1,5м 02-090 (1-3)                 -   0,52

3.204  Нарезка в мерзлом     02-090 (1-3)                 -   1,31

грунте прорезей, длиной до

5 м и глубиной до 0,5 м

3.205 То же, глубиной до 1 м 02-090 (1-3)                 -   0,95

3.206 То же,глубиной до 1,5м 02-090 (1-3)                 -   0,78

3.207  Нарезка в мерзлом     02-090 (4-6)                 -   1,14

грунте прорезей длиной более

2 м и глубиной до 1 м

3.208 То же,глубиной до 1,5м 02-090 (4-6)                 -    1,2

3.209  Нарезка в мерзлом     02-090 (4-6)                 -   1,47

грунте прорезей длиной до

2 м и глубиной до 0,5 м

3.210 То же, глубиной до1 м  02-090 (4-6)                 -   1,78

3.211 То же,глубиной до 1,5м 02-090 (4-6)                 -   1,84

3.212  Трелевка хлыстов по   02-100                      0,8   0,8

раскорчеванной просеке

3.213 Разделка древесины без 02-101                      0,8   0,7

заготовки дров

3.214  Погрузка вручную

неуплотненного грунта в

транспортные средства:

а) в забое                   02-060 (1), 02-093 (1)      1,66   -

02-060 (2), 02-093 (2)      2,21   -

02-060 (3), 02-093 (3)      2,53   -

02-060 (4), 02-093 (4)      3,1    -

02-060 (5)                  1.7    -

02-060 (6)                  1,68   -

а) в бортовые автомобили     02-060 (1,5), 02-093 (1)    0,91   -

02-060 (2), 02-093 (2)      0,93   -

02-060 (3), 02-093 (3)      0,94   -

02-060 (4), 02-093 (4)      0,95   -

02-60 (6)                   0,92   -

3.215  Выгрузка вручную

неуплотненного грунта из

автомобилей бортовых

02-060 (1,4), 02-093 (1,4)  0,62   -

02-060 (2,3), 02-093 (2,3)  0,64   -

02-60 (5)                   0,57   -

02-60 (6)                   0,60   -

------------------------------------------------------------------------